C.   FUGAS o AGUA NO CONTABILIZADA (Unaccounted For Water, UFW) *

C.1. PÉRDIDAS DE AGUA

Una preocupación fundamental para la operación de una empresa de agua es su nivel de Agua No Contabilizada (UFW).  Este indicador refleja la diferencia entre el volumen de agua aportado al sistema de distribución y el volumen vendido. El nivel de UFW se considera una buen representante de la eficiencia general de la operación de la empresa de aguas.

Las UFW incluye a las pérdidas físicas (roturas de tuberías, derrames) y las pérdidas comerciales (submedición de consumos, conexiones clandestinas, fraudes, errores, omisiones en facturación y consumos públicos no cobrados).

Las pérdidas de agua (UFW) suelen expresarse como:

- un porcentaje del agua producida y entregada a la red de distribución.

- como una pérdida unitaria por cada kilometro de tubería en la red de distribución durante cada día de servicio (m3 / día / km    d.s.)

La valor promedio de UFW en países en desarrollo de la muestra usada es de 37%, que es mas del doble de lo que se considera aceptable en países industrializados (menor al 20%). El mayor índice resultó en Bursa, Turquía, con 62% y el menor en Abidjan, Costa de Marfil, con 17%.

Sin embargo, debe tenerse cuidado al interpretar los datos de UFW, ya que algunos de los índices UFW reportados, son meras estimaciones gruesas, puesto que no existe medición completa en esos sitios, o las empresas de agua no se ajustan a la definición antes mencionada.

AGUA NO CONTABILIZADA  (UNACCOUNTED FOR WATER,  UFW)

Pérdidas de agua	       Pérdidas de agua

PAIS /  CIUDAD	AÑO	                       % UFW                   m3/día/km    d.s.

Brazil (average)	1989	39	42

¤    Brasilia	1989		19	27

¤    Sao Paulo Metrop. Area	1992		40 a/	70

¤    S. Catarina	1990		45	n.d.

¤    Minas	1990		25	n.d.

Chile

¤ Valparaiso	1990		41	n.d.

¤    Santiago	1990		28	52

1994		22	44

Colombia, Bogota	1991	40	135

Costa Rica	1991	45	n.d.

Ivory Coast, Abidjan	1993	17	n.d.

Algeria, Annaba	1992	35	n.d.

Gambia, Banjol	1993	27	n.d.

Guinea, Conakry	1993	53	n.d.

Senegal, Dakar	1993	29	n.d.

Ghana	1988	49	n.d.

Morocco	1990	32	n.d.

Nigeria

¤ Katsina	1990	44	n.d.

¤ Kaduna	1990		41	n.d.

Togo	 1990	22	7

Turkey

¤ Bursa	1991	62	n.d.

¤ Ankara	1988		45	n.d.

Pakístan, Karachi	1989	40	n.d.

China, Changchun	1990	40	n.d.

Philippines, Manila	1988	59	n.d.

Thailand, Bangkok	1990	33	73

France, Bordeau	1982	15	n.d.

Canada (average)	1984	15	16

Japan (average)	1990	11	13

¤ Tokyo	1990		15	35

Macao	1991	11	n.d.

Singapore	1994	6	9

Spain, Murcia	1993	25 b/	22

USA (average)	1984	12	17

Notas:	a/ Aumentó desde  25% en 1988.

b/  Bajó desde  45% en 1989.

C.2. COMPOSICIÓN de las pérdidas de agua

Las pérdidas de agua (UFW) pueden dividirse en dos componentes principales: físicas (fugas en tuberías, tomas domiciliarias e infiltraciones y derrames en tanques) y comerciales (submedición, conexiones clandestinas, etc.). Una buena comprensión de los pesos relativos de estos componentes es condición sine-qua-non (sin la cual no) para el desarrollo de un sólido programa de reducción de pérdidas.

| País / ciudad | AÑO | Composición de UFW (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | físicas | Comerciales | TOTAL |
| Singapur | 1989 | 4 | 7 | 11 |
| España, Barcelona | 1988 | 11 | 12 | 23 |
| Colombia, Bogotá | 1991 | 14 | 26 | 40 |
| Costa Rica, San José | 1990 | 21 | 25 | 46 |

C.3. PROGRAMAS para REDUCIR PÉRDIDAS

Ahora se presenta la información de cuatro muy exitosos programas de reducción de pérdidas. Estos programas comparten un enfoque común: el esfuerzo inicial se dirigió hacia reducir las pérdidas comerciales: se identificaron los consumidores (catastro), se renovó el sistema comercial (medición y facturación), se reemplazaron medidores descompuestos, y se aumentó substancialmente la cantidad de tomas medidas. También la reparación de fugas físicas fue parte del programa de reducción de UFW, pero de manera secundaria al de reducción de pérdidas comerciales.

Murcia: año 1 = 1988

Macao: año 1 = 1982

C.4. SUSTENTABILIDAD de los PROGRAMAS de REDUCCIÓN de PÉRDIDAS

Los niveles de UFW pueden deteriorase fácilmente cuando no hay continuidad ni un estrecho control en la operación y mantenimiento del servicio, así como en los componentes “duros” y “suaves” del sistema comercial que afectan la productividad. En este último caso el deterioro se deberá a un relajamiento en políticas y en contabilidad.

Tomado de “Water and Wastewater Utilities”, publicación del Banco Mundial de 1996, autores: Guillermo Yepes y Augusta Dianderas