Затверджено

Наказ Державного комітету зв'язку України. 22.08.97 № 124

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 листопада 1997 р.

за № 564/2368

РЕГЛАМЕНТ  АМАТОРСЬКОГО

РАДІОЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

# 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Регламент аматорського радіозв’язку України (далі - Регламент), розроблений у відповідності з Регламентом радіозв'язку Міжнародної спілки електрозв'язку, Законом України "Про зв’язок", рекомендаціями Міжнародної спілки радіоаматорів,  встановлює порядок та правила функціонування аматорського радіозв’язку в Україні.

1.2. Положення даного Регламенту є обов’язковими для всіх аматорських радіостанцій, розташованих на території України, в її повітряному та водному просторах, на мобільних засобах, повітряних та водних суднах.

1.3. Діяльність Служби аматорського радіозв’язку (аматорської служби) та Служби аматорського супутникового зв’язку (аматорської супутникової служби) регулюється Адміністрацією зв’язку УкраЇни, повноваження і обов'язки якої покладаються на Державний комітет зв'язку України.

1.4. Виготовлення (придбання), встановлення та експлуатація аматорських передавальних радіостанцій в Україні можливі тільки за наявності відповідних дозволів.

1.5. Текст даного Регламенту переглядається у разі необхідності.

# 2. ТЕРМІНИ,  ВИЗНАЧЕННЯ  ТА  СКОРОЧЕННЯ

У даному Регламенті нижченаведені терміни, визначення та скорочення вживаються у таких значеннях:

А м а т о р с ь к а  с л у ж б а - служба радіозв’язку, яка діє з метою самовдосконалення, взаємного зв’язку і проведення технічних досліджень, що здійснюються радіоаматорами, тобто особами, які мають на це належний дозвіл і займаються цією діяльністю виключно з особистої зацікавленості і без здобуття матеріального зиску.

А м а т о р с ь к а  р а д і о с т а н ц і я  (АРС) - радіостанція аматорської  або аматорської супутникової служби.

А м а т о р с ь к а  с у п у т н и к о в а  с л у ж б а (АСС) - аматорська служба, яка використовує АРС, встановлені на штучних супутниках Землі.

А м п л і т у д н а  м о д у л я ц і я  (АМ) - двосмугова радіотелефонія з амплітудною модуляцією (вид випромінювання А3Е) з необхідною шириною смуги 6 кГц (6К00).

В т о р и н н а  о с н о в а  - розподіл смуги частот для використання якоюсь службою радіозв’язку спільно з іншими службами, при цьому вторинні служби не повинні створювати завад первинним службам і не мають права вимагати захисту від завад, які створюються первинними службами.

Д е р ж а в н а   і н с п е к ц і я   е л е к т р о з в ' я з к у  (ДІЕ) - обласний (АР Крим) підрозділ Укрчастотнагляду.

Д о з в о л е н а  с м у г а  ч а с т о т - смуга частот, в межах якої дозволено випромінювання радіостанції; ширина цієї смуги частот дорівнює необхідній ширині смуги частот плюс подвійне абсолютне значення допустимого відхилення частоти.

З а в а д а  - дія одного (декількох) випромінювання (випромінювань) або індукції на приймання в системі радіозв’язку, що призводить до погіршення якості, помилок або втрат інформації.

З н а к о д р у к у в а н н я (ЗД) - вид телеграфії з використанням сигнального коду та поданням результату приймання у вигляді друкованого тексту (вид випромінювання F1B на частотах нижче 30 МГц, F1B, А2В - на частотах вище 30 МГц). Девіація частоти не повинна перевищувати 900 Гц (900Н).

К в а л і ф і к а ц і й н о - т е х н і ч н а   к о м і с і я  (КТК) - комісія по визначенню кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану АРС.

Н е б а ж а н і   в и п р о м і н ю в а н н я - випромінювання, що складаються з побічних та позасмугових.

Н е о б х і д н а  ш и р и н а  с м у г и  ч а с т о т - мінімальне значення ширини смуги, зайнятої радіостанцією, достатнє для забезпечення передавання повідомлень з потрібною швидкістю та якістю.

О д н а   б о к о в а  с м у г а  (ОБС) - радіотелефонія з амплітудною модуляцією з послабленими до визначених рівнів частотою-носієм та неробочою боковою смугою (вид випромінювання J3E, R3E) з необхідною шириною смуги 3 кГц (3К00).

О п е р а т о р  а м а т о р с ь к о ї  с т а н ц і ї - особа, що чинним порядком набула прав на експлуатацію АРС.

П е р в и н н а   о с н о в а - розподіл смуги частот для використання якоюсь службою радіозв’язку з правом пріоритетного використання та правом вимагати захисту від завад, що створюються іншими службами.

П е р е д а в а н н я  д а н и х (ПД) - вид електрозв’язку з множинним доступом до каналу зв’язку на основі комутації частин інформації визначеної довжини та структури (комутації пакетів) за визначеним порядком (вид випромінювання F1D, F2D, J2D) з необхідною шириною смуги 200 Гц (200Н) або 1 кГц (1К00).

П о б і ч н е  в и п р о м і н ю в а н н я - випромінювання на частоті або частотах, що лежать за межами необхідної ширини смуги, рівень якого може бути знижений без втрат для відповідної передачі повідомлень. До побічних випромінювань відносяться гармонійні випромінювання, продукти взаємної модуляції та частотного перетворення.

П о з а с м у г о в е   в и п р о м і н ю в а н н я - випромінювання на частотах, що безпосередньо прилягають до необхідної смуги частот, які  є  результатом процесу  модуляції.

Р а д і о а м а т о р с ь к а   а в а р і й н а   с л у ж б а  (РАС) - аматорська служба забезпечення аварійного радіозв'язку у надзвичайних ситуаціях.

Р а д і о с т а н ц і я (РС) - один або декілька передавачів та приймачів або їх комбінацій, допоміжне обладнання та антенно-фідерні пристрої, розташовані у визначеному місці.

С л у ж б а  р а д і о з в’я з к у - сукупність суб’єктів, засобів, споруд та функцій радіозв’язку.

С у м і с н а    о с н о в а - розподіл смуги частот для використання якоюсь службою радіозв’язку спільно з іншими службами, при якому всі служби користуються однаковими правами.

Т е л е б а ч е н н я - вид електрозв’язку, призначений для передавання змінюваних нерухомих зображень або зображень рухомих об’єктів, зокрема, телебачення з повільною розгорткою (ТПР) (вид випромінювання J2F) з необхідною шириною смуги 3 кГц (3К00).

Т е л е г р а ф і я  (ТЛГ) - вид електрозв’язку для передавання  текстової інформації з використанням сигнального коду (вид випромінювання А1А) з необхідною шириною смуги 100Гц (100Н).

Т е л е ф о н і я - вид електрозв’язку, призначений для передавання мови.

У к р а ї н с ь к и й   д е р ж а в н и й    ц е н т р   р а д і о ч а с т о т   т а   н а г л я д у   з а   з в ' я з к о м (Укрчастотнагляд) - спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України орган Державного комітету зв'язку України з питань присвоєння радіочастот, позивних сигналів, оформлення відповідних дозволів на виготовлення, реалізацію (продаж), використання радіоелектронних засобів на території України, ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою.

Ч а с т о т н а   м о д у л я ц і я   (ЧМ) - радіотелефонія з частотною модуляцією (вид випромінювання F3E) з необхідною шириною смуги 6кГц (6К00) на частотах нижче 30 МГц та 24 кГц (24К0) - на частотах вище 30 МГц.

Ц и ф р о в і   в и д и   з в ‘ я з к у  - цифрові методи  зв’язку, дозволені в тих смугах частот, де передбачено вид випромінювання F1В. До таких методів роботи відносяться: знакодрукування, передавання даних, фототелеграф, телебачення з повільною розгорткою, дистанційне управління. Допустимі коди: МТК-2, ASCII, AMTOR, PACTOR, протокол АХ.25, CLOVER тощо за узгодженням з Укрчастотнаглядом.

# 3. КЛАСИФІКАЦІЯ АМАТОРСЬКИХ СТАНЦІЙ

3.1. За призначенням АРС поділяються на:

- радіостанції для зв’язку;

- радіостанції для супутникового зв’язку;

- ретранслятори;

- радіомаяки;

- спортивні радіостанції.

3.2 . За технічними характеристиками (вихідна потужність, діапазони робочих хвиль,  класи випромінювання) зв’язкові АРС поділяються на категорії:

- початкову ;

- третю ;

- другу ;

- першу.

3.3.  За принципом користування АРС поділяються на :

- індивідуальні, користувачами яких є фізичні особи;

- колективні (клубні), користувачами якіх є колективи радіоаматорів, що об’єднуються навколо юридичних осіб (організації, підприємства, установи, учбові заклади та заклади культури, громадські організації і тощо ).

3.4. За місцем розташування АРС поділяються на :

- стаціонарні, які змонтовані і використовуються за місцем постійного проживання користувачів АРС (розташування колективної АРС);

- пересувні, які тимчасово перенесені і розташовані стаціонарно або в польових умовах (для участі в змаганнях);

- рухомі, які розташовані на рухомих наземних, плаваючих або літаючих об’єктах;

- переносні, які розташовані за місцем перебування користувача АРС.

# 4. ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ ДО АМАТОРСЬКИХ  РАДІОСТАНЦІЙ  ТА 
ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.

4.1. До складу АРС повинні входити:

4.1.1. Комплект передавальної (приймально-передавальної) радіоапаратури, яка при роботі не повинна перевищувати максимальних дозволених рівнів вихідної потужності передавача і повинна забезпечувати роботу тільки в межах смуг частот та класами випромінювання, вказаними в дозволі на право експлуатації АРС. При спільному використанні АРС членами однієї сім’ї передавальна апаратура повинна забезпечувати можливість роботи з рівнями вихідної потужності відповідно до вимог дозволу кожного із членів сім’ї.

Кожна одиниця передавальної (приймально-передавальної) радіоапаратури повинна бути зареєстрована в дозволі на право експлуатації АРС.

4.1.2. Приймальна радіоапаратура .

4.1.3. Антенні пристрої з фідерними лініями (включаючи грозозахист). Встановлення зовнішніх антенних пристроїв на дахах будівель повинно бути погоджене з адміністративними органами, у веденні яких ці будівлі знаходяться.

4.1.4. Допоміжні пристрої для контролю параметрів радіопередавальної апаратури.

4.1.5. Інструмент та інвентар.

4.2. Згідно з Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України АРС дозволяється використовувати для зв’язку діапазони (смуги) частот, які наведені у таблиці 1.

4.2.1. Питання видачі дозволів на використання АРС в режимах роботи, що не передбачені даним Регламентом, розглядаються Укрчастотнаглядом за поданням обласних (АР Крим)  ДІЕ.

4.3. Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи випромінювання ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС наведені в таблиці 2.

4.4. Стабільність частоти  передавачів зв’язкових АРС повинна бути не гіршою ніж 0,00003%.         Стабільність частоти передавачів ретрансляторів та маяків повинна бути не гіршою ніж 0,000001%.

Рівні послаблення будь-якої складової побічного та ( або ) позасмугового випромінювання передавачів АРС не повинні бути меншими ніж наведені у таблиці 3.

При використанні цифрових видів зв’язку параметри вихідного сигналу повинні бути не гірші ніж в режимі J3E (ОБС) на частотах нижче 30 МГц та не гірші ніж в режимі F3E (ЧМ) на частотах вище 30 МГц.

4.5. У ОБС передавачів АРС частота - носій і неробоча бічна смуга повинні бути послаблені не менше ніж на 40 дБ кожна.

На частотах нижче 10 МГц використовується нижня бокова смуга (LSB), а в смугах частот вище 
10 МГц - верхня бокова смуга (USB).

4.6. Вихідна потужність ( Рвих ) передавача АРС вимірюється на узгодженому активному навантаженні у режимі безперервного випромінювання вимірювачем потужності або напруги (струму). У останньому випадку потужність розраховується за формулою:

påÑÕ=Uæå2Rå	або	PåÑÕ=Iæå2´Rå,

де :

| Uекв | – напруга на активному навантаженні, В; |
| --- | --- |
| Іекв | – струм в активному навантаженні, А; |
| R | – величина опору активного навантаження, Ом. |

Tаблиця 1 Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи випромінювання передавачів АРС (по категоріях)

| Смуги частот, | Потужність, Вт |  |  |  | Клас |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МГц | Категорія |  |  |  | випромінювання |  |
|  | 1 | 2 | 3 | поч |  |  |
| 1.810-1.840 1.840-1.850 1.838-1.842 1.850-1.900 1.900-2.000 | 10 10 10 10 10 | 5 5 5 5 5 | - - 5 5 5 | - - 5 5 5 |  | CW SSB, CW цифровий зв’язок SSB, СW AM, SSB, CW |
| 3.500-3.600 3.580-3.620 3.600-3.650 3.650-3.700 3.700-3.800 3.730-3.740 | 200 200 200 200 200 200 | 100 100 100 100 - 100 | 40 - 40 - - - | - - - - - - |  | CW цифровий зв’язок SSB, CW SSB, CW SSB, CW SSTV |
| 7.000-7.100 7.035-7.045 7.040-7.100 | 200 200 200 | 100 - 100 | 40 - - | - - - |  | CW SSTV, цифровий зв’язок SSB |
| 10.100-10.150 10.140-10.150 | 200 200 | 100 - | - - | - - |  | CW цифровий зв’язок |
| 14.000-14.250 14.070-14.112 14.100-14.150 14.150-14.250 14.225-14.235 14.250-14.350 | 200 200 200 200 200 200 | 100 - 100 - - - | - - - - - - | - - - - - - |  | CW цифровий зв’язок SSB SSB SSTV SSB, CW |
| 18.068-18.168 18.100-18.110 18.110-18.168 | 200 200 200 | 100 100 100 | - - - | - - - |  | CW цифровий зв’язок SSB |
| 21.000-21.450 21.080-21.120 21.150-21.250 21.250-21.450 21.335-21.345 | 200 200 200 200 200 | 100 100 100 - - | 40 - - - - | - - - - - |  | CW цифровий зв’язок SSB SSB SSTV |
| 24.890-24.990 24.920-24.930 24.930-24.990 | 200 200 200 | 100 100 100 | - - - | - - - |  | CW цифровий зв’язок SSB |
| 28.000-28.100 28.100-28.200 28.200-28.800 28.675-28.685 28.800-29.300 29.300-29.550 29.550-29.700 | 200 200 200 200 200 200 200 | 100 100 100 - 100 100 100 | 40 40 40 - 40 - 40 | - 5 5 - 5 - 5 |  | CW цифровий зв’язок, CW SSB, CW SSTV SSB, AM, CW SAT FM, SSB, CW |
|  144.000-144.035  144.035-144.150  144.150-144.400  144.500-145.800  144.800-144.990  145.000-145.800 145.800-146.000 | 5 5 5 5 5 5 5 | - 5 5 5 5 5 5 | - 5 5 5 5 5 5 | - 5 5 5 5 5 5 |  | EME CW SSB SSB, CW, FM, RTTY, SSTV цифровий зв’язок, АМ FM SAT |
| 430.000-432.000 432.000-432.025 432.025-432.150 432.150-432.500 432.500-435.000 432.500 433.625-433.725 435.000-438.000 438.000-440.000 438.025-438.175 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 |  | FM EME CW SSB, CW SSB, FM, АМ, RTTY, CW SSTV цифровий зв’язок SAT FM цифровий зв’язок |
| 1260.000-1270.000 1270.000-1296.000 1270.700-1270.710 1296.000-1296.025 1296.025-1296.150 1296.150-1296.500 1296.500-1300.000 1296.500 1296.600 1298.725-1300.000 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 |  | SAT FM цифровий зв’язок EME CW SSB, CW SSB, FM, CW SSTV RTTY цифровий зв’язок |
| 2400.000-2450.000 | 5 | 5 | 5 | - |  | FM, CW, SSB |
| 5650.000-5670.000 10000.0-10500.0 24000.0-24050.0 24050.0-24250.0 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | - - - - |  | FM, CW, SSB FM, CW, SSB FM, CW, SSB FM, CW, SSB |
| 47000.0-47200.0 75500.0-76000.0 119980.0-120000.0 142000.0-144000.0 144000.0-149000.0 241000.0-248000.0 248000.0-250000.0 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - |  | FM, CW, SSB FM, CW, SSB FM, CW, SSB FM, CW, SSB FM, CW, SSB FM, CW, SSB FM, CW, SSB |

Позначення:

| 1.810-1.840 | - смуги частот, виділені на вторинній основі |
| --- | --- |
| 7.000-7.100 | - смуги частот, що можуть використовуватись АСС |

| CW (ТЛГ) | 100НА1А |
| --- | --- |
| SSB (ОБС) | 2K70J3E |
| RTTY(ЗД) | 900HF1В |
| SSTV (ТПР) | 2K70J2F |
| AM | 6K00A3E |
| FM (ЧМ) | 24K0F3E |
| PR (ПД) | 200HF1D, 1К00F1D |
| EME | зв’язок з використанням Місяця як пасивного ретранслятора |
| SAT | штучні супутники Землі |
| цифровий зв’язок | передбачає наступні класи випромінювання: AMTOR, ASCII, CLOVER, PACKET RADIO, PACTOR, RTTY (Бодо) тощо. |

Примітки:

- В смугах частот, виділених для зв’язків з використанням Місяця як пасивного ретранслятора, за клопотанням заявника може бути виданий дозвіл на право роботи з вихідною потужністю до 100 Вт.

- Для участі в міжнародних змаганнях по радіозв’язку за клопотанням заявника аматорським радіостанціям першої категорії Укрчастотнаглядом може бути виданий дозвіл на право роботи з вихідною потужністю до 1000 Вт (на частотах до 30 МГц) и  до 100 Вт (на частотах вище 30 МГц).

- Радіоаматорам рекомендується утримуватись від проведення радіозв’язків з місцевими АРС в міжнародних “DX-вікнах”.

- Щільність потоку потужності випромінювання космічних станцій АСС біля поверхні Землі не повинна перевищувати мінус 110 дБВт/м2.

Таблиця 2

Дозволені     смуги     частот,     максимальні рівні вихідної    потужності,  класи

випромінювання  ретрансляторів,  радіомаяків  та  спортивних  АРС

| Смуги частот, МГц | Вихідна потужність, Вт | Клас випро-мінювання | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ретранслятори |  |  |  |
| 145,000 - 145,800 | 15 | FM | 1. Відстань між каналами "R" - 25 кГц . 2. Відстань між каналами "RX" - 12,5 кГц . 3. Вихідна частота ретранслятора вища за вхідну на 600 кГц . 4. Вхідна частота каналу R0 - 145,000 МГц . 5. Вхідна частота каналу R0X - 145,0125 МГц . 6. Канал R8( вихідна частота 145,800 МГц) бажано не застосовувати. |
| 430,000 - 439,425 | 5 | FM | 1. Відстань між каналами - 25 кГц. 2. Вихідна частота ретранслятора каналів "RU" вища за вхідну на 1,6 МГц . 3. Вихідна частота ретранслятора каналів "R" вища за вхідну на 7,6 МГц . 4. Вхідна частота каналу RU0 - 433,000 МГц . 5. Вхідна частота каналу R70 - 431,050 МГц . |
| 1270,000 - 1299,000 | 5 | FM | 1. Відстань між каналами - 25 кГц . 2. Вихідна частота ретранслятора каналів "RS" вищa за вхідну на 28 МГц . 3. Вихідна частота ретранслятора каналів "R" вища за вхідну на 35 МГц . 4. Вихідна частота ретранслятора каналів "RМ" вища за вхідну на 6 МГц . 5. Вхідна частота каналу RS1 - 1270,000 МГц . 6. Вхідна частота каналу RM0 - 1291,000 МГц . 7. Вхідна частота каналу R20 - 1293,150 МГц . |
| Радіомаяки |  |  |  |
| 28,200-28,300 | 5 | CW |  |
| 144,400-144,490 | 5 | CW |  |
| 432,800-433,000 | 5 | CW |  |
| 1296,800-1297,000 | 5 | CW |  |
| 2320,800-2320,990 | 5 | CW |  |
| Радіопередавачі для спортивної пеленгації |  |  |  |
| 3,500 - 3,650 | 5 | CW |  |
| 3,600 - 3,650 | 5 | АМ |  |
| 144,000 - 145,800 | 5 | CW |  |
| 144,500 - 145,500 | 5 | АМ |  |
| Радіостанції для комплексних аматорських змагань |  |  |  |
| 1,830 - 2,000 | 5 | CW |  |
| 1,860 - 2,000 | 5 | SSB |  |
| 3,500 - 3,650 | 5 | CW |  |
| 3,600 - 3,650 | 5 | SSB |  |

Таблиця 3

Мінімально допустимі рівні послаблення складових

побічного та ( або ) позасмугового випромінювання

| Робочий діапазон частот, МГц | Вихідна потужність, Вт | Рівень послаблення, дБ |
| --- | --- | --- |
| до 30 | для всіх рівнів потужності | 40 (але не більше 50 мВт) |
| від 30 до 235 | до 25 | 40 (але не більше 75 мкВт) |
|  | більше 25 | 60 (але не більше 1 мВт) |
| від 235 до 960 | до 25 | 40 (але не більше 25 мкВт) |
|  | більше 25 | 60 (але не більше 25 мкВт) |
| від 960 та вище | до 10 | 40 (але не більше 100 мкВт) |
|  | більше 10 | 50 (але не більше 100 мкВт) |

4.7. Вимоги техніки безпеки

4.7.1. Користувачі (оператори) АРС зобов’язані неухильно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, державних санітарних норм і попереджувати випадки порушення цих правил та норм іншими особами.

4.7.2. Користувачі індивідуальних, керівники колективних АРС та їх заступники несуть відповідальність за дотримання правил техніки безпеки та протипожежної профілактики в приміщенні АРС та в місцях розташування їх антенних споруд.

4.7.3. Радіоапаратура АРС повинна бути в корпусах, які виключають можливість випадкового дотику до струмопровідних частин.

4.7.4. Корпуси радіоапаратури, що живляться від мережі змінного струму, повинні бути надійно заземлені.

4.7.5. Заземлення апаратури повинно здійснюватись шляхом підключення до зовнішнього заземлення або до контуру заземлення  будівлі у відповідності до ПУЕУ.

Використання для заземлення труб  і  радіаторів опалення,  холодної води  та  газової  мережі категорично забороняється (можливе використання пластмасових труб на окремих дільницях водопостачання).

4.7.6. Всі з’єднання в колі заземлення апаратури АРС повинні бут виконані методами зварювання, опресування або гвинтового скручення з наступним пропаюванням.

4.7.7. Всі кола живлення радіоапаратури АРС повинні бути захищені плавкими запобіжниками.

4.7.8. Рекомендується передбачити можливість підключення центральних жил фідерів антенних пристроїв до заземлення.

4.7.9. Всі операції по настройці, регулюванню, заміні комплектуючих компонентів радіоапаратури, як правило, повинні проводитись при повному вимкненні напруги живлення.

4.7.10. При роботах з радіоапаратурою без зняття напруги живлення необхідно користуватись інструментом з ізольованими ручками та іншими захистними засобами.

4.7.11. При роботі з антенними пристроями необхідно дотримуватись вимог безпеки щодо  робіт, які проводяться на висоті з обов’язковим вимкненням з електричної мережі обладнання зв’язку або заземленням фідерів. Роботи рекомендується проводити у взутті, що забезпечує  достатнє зчеплення з дахом будівлі та використовувати монтажні пояси для страховки.

4.7.12. Забороняється підійматись на щогли і проводити роботи з антенними пристроями під час грози або при її наближенні, при сильному вітрі, ожеледиці, сильному дощі та снігопаді.

4.7.13. Металеві щогли, ізольовані по електричній схемі від землі, необхідно обладнати блискавкозахисним пристроєм для заземлення.

4.7.14. При виникненні пожежі в приміщенні АРС її користувач (оператор) зобов’язаний:

- негайно вжити заходів щодо відключення обладнання від електричної мережі;

- викликати пожежну охорону;

- вжити заходів до евакуації присутніх у приміщенні;

- розпочати гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

# 4.7.15. Приміщення, де змонтовані АРС, повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння (вуглекислотні або порошкові вогнегасники).

Використання пінних вогнегасників на АРС категорично забороняється.

# 5. РОЗТАШУВАННЯ  АМАТОРСЬКИХ  РАДІОСТАНЦІЙ

5.1. Кожна АРС повинна бути зареєстрована ДІЕ області (АР Крим) у дозволі на право експлуатації АРС  і розташована за місцем постійного проживання чи перебування її користувача.

5.2. Користувач індивідуальної АРС несе відповідальність за те, щоб під час його відсутності ніхто із сторонніх осіб не зміг привести АРС в дію. Забороняється встановлення індивідуальної АРС в загальній кімнаті гуртожитку та приміщеннях загального користування (коридори, вітальні тощо).

5.3. Колективні (клубні) АРС повинні встановлюватись в окремих приміщеннях, в яких забезпечується збереження апаратури і виключена можливість доступу до неї сторонніх осіб. Забороняється розташування колективних (клубних) АРС в прохідних кімнатах та коридорах. По закінченні роботи колективної (клубної) АРС приміщення повинно бути надійно зачинене. Відчинити приміщення АРС при відсутності її керівника або його заступників може представник юридичної особи - заявника АРС або представник адміністрації установи, в якій встановлена АРС (у випадках, передбачених домовленістю між ними), з обов’язковим складанням акта про причини цих дій.

5.4. АРС можуть встановлюватись на механічних транспортних засобах за окремим дозволом ДІЕ області (АР Крим).

# 6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ  ВИМОГИ  ДО  ОПЕРАТОРІВ  АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ

6.1. Оператор АРС початкової категорії повинен знати:

- елементарні принципи радіотелефонії та розповсюдження радіохвиль (коротких та УКХ);

- розподіл дозволених для даної категорії діапазонів за класами випромінювання;

- порядок проведення аматорського радіозв’язку;

- положення даного Регламенту;

- аматорський, Q- та Z-коди;

- вимоги техніки безпеки при роботі на АРС;

- настроювати та користуватись АРС;

- уміти правильно передавати і приймати мовну інформацію радіотелефоном.

6.2. Оператор АРС третьої категорії повинен знати:

- елементарні теоретичні і практичні основи електро- та радіотехніки;

- основи розповсюдження коротких та ультракоротких радіохвиль;

- розподіл аматорських діапазонів за класами випромінювання;

- будову та практичну роботу телефонних, телеграфних АРС та допоміжних пристроїв (вимірювачів коефіцієнта стоячих хвиль, узгоджувальних антенних пристроїв та інш.);

- основи будови та роботи антен; ліній передачі потужності;

- аматорський, Q- та Z-коди;

- правила безпеки при роботі на АРС;

- вимоги даного Регламенту.

Оператор АРС третьої категорії повинен вміти правильно передавати від руки і приймати на слух кодом Морзе змішаний (абетково-цифровий) текст із швидкістю не  менше 60 знаків на хвилину.

6.3. Оператор АРС другої категорії додатково до вимог, наведених у п.6.2, повинен :

- знати фонетичну абетку та вміти вірно вимовляти і приймати вирази цієї абетки ;

- вміти  визначати  несправності  АРС, що  потребують  негайного  припинення  роботи;

- вміти  правильно передавати  від руки і приймати на слух кодом  Морзе  змішаний (абетково-цифровий) текст  із  швидкістю не менше 80  знаків  на  хвилину.

6.4. Оператор АРС першої категорії додатково до вимог, наведених у пп.6.2, 6.3 повинен знати:

- основні закони електро- та радіотехніки;

- особливості розповсюдження радіохвиль;

- англійську мову в обсязі, достатньому для приймання сигналів лиха та прохання про допомогу;

- схемотехнічні та теоретичні принципи побудови різних АРС, допоміжних та антенно-фідерних пристроїв;

- вміти правильно передавати від руки і приймати на слух кодом Морзе змішаний (абетково-цифровий) текст із швидкістю не менше 100 знаків на хвилину.

6.5. Кваліфікація оператора АРС визначається при складанні претендентом іспиту кваліфікаційно-технічній комісії (КТК). За результатами іспиту заявнику видається довідка про складання кваліфікаційного іспиту.

6.6. КТК здійснюють свою діяльність на основі Положення про кваліфікаційно-технічні комісії по визначенню кваліфікації операторів аматорських радіостанцій в Україні, затвердженого Укрчастотнаглядом 17.11.97.

6.7. КТК створюються обласними (АР Крим) ДІЕ і працюють на громадських засадах. 
В кожній області (АР Крим) можуть працювати декілька кваліфікаційно-технічних комісій.

6.8. В склад КТК можуть залучатись спеціалісти в галузі радіо і радіоаматори, що мають дозвіл (ліцензію) на право експлуатації АРС першої категорії.

6.9. Перелік питань для складання кваліфікаційних іспитів затверджується Укрчастотнаглядом.

6.10. Розпорядок работи КТК, процедура проведення іспитів, порядок звітності встановлюється ДІЕ області (АР Крим).

# 7. ПОРЯДОК  ОДЕРЖАННЯ  ДОЗВОЛУ НА ПРАВО  ВИГОТОВЛЕННЯ  (ПРИДБАННЯ)  АРС ТА ДОЗВОЛУ НА  ПРАВО  ЕКСПЛУАТАЦІЇ  АМАТОРСЬКОЇ  ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ  РАДІОСТАНЦІЇ

7.1. Право на одержання дозволу на право виготовлення (придбання) АРС та дозволу на  право  експлуатації аматорської  радіостанції мають:

- громадяни України, не обмежені у громадянських правах згідно з чинним законодавством України;

- громадяни інших держав, що мають відповідний документ на право проживання в Україні;

- громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в’їзною візою і мають національний документ на право експлуатації АРС.

Право на одержання дозволу на встановлення та експлуатацію ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій мають об’єднання радіоаматорів (клуби, гуртки тощо) за письмовим поданням підрозділів Ліги радіоаматорів України.

7.2. Для одержання дозволу на право виготовлення (придбання) АРС заявник - фізична особа сплачує заявний збір за діючими тарифами та подає до ДІЕ області (АР Крим):

- заяву-анкету (додаток 1) у двох примірниках;

- дві фотокартки розміром 3х4 см.;

- довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 2);

- квитанцію про сплату заявного збору.

Громадяни, які не досягли повноліття, додатково подають заяву повнолітньої особи (як правило, близьких родичів, опікунів),  котра дає згоду на видачу заявнику дозволу та бере на себе  відповідальність за виконання заявником вимог даного Регламенту.

Для військовослужбовців Збройних Сил України необхідно додатково мати письмовий дозвіл посадових осіб об’єднання (з’єднання, військових частин).

Громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в’їзною візою, додатково подають копію паспорта.

7.3. Для одержання дозволу на право виготовлення (придбання) колективної АРС заявник - юридична особа подає до ДІЕ області (АР Крим):

- заяву, у якій бере на себе відповідальність за забезпечення умов роботи АРС;

- документи (визначені в п.7.2 цього Регламенту), на кандидатури керівника АРС та його заступників (не більше двох осіб).

Категорія колективної АРС визначається за найвищою операторською категорією керівника АРС або його заступника.

За бажанням керівника колективної АРС та його заступників їм може не видаватись індивідуальний позивний сигнал.

7.4. Протягом тридцати днів з дня подання заяви і документів ДІЕ області (АР Крим) розглядає їх і сповіщає заявника про прийняте рішення.

7.5. Після отримання дозволу на право виготовлення (придбання) АРС (додаток 3) заявник повинен в термін не пізніше шести місяців з дня видачі дозволу встановити апаратуру АРС, підготувати її до роботи та пред’явити до контролю виготовлену (придбану ) радіостанцію.

Якщо у вказані терміни виготовлена (придбана) радіостанція не пред’явлена для контролю або термін дозволу не продовжено, заявник втрачає право на виготовлення (придбання) аматорської передавальної станції.

7.6. Для отримання дозволу на право експлуатації АРС заявник повинен подати до ДІЕ області (АР Крим):

- акт технічного  огляду радіостанції (додаток 4);

- технічний паспорт на радіостанцію (в разі використання радіоапаратури промислового виробництва);

- квитанцію про сплату реєстраційного та експлуатаційного збору;

- квитанцію про сплату збору за одержання ліцензії на використання радіочастот, як що це передбачено чинним законодавством України.

7.7. Акт технічного огляду радіостанції складається представником ДІЕ області (АР Крим) або уповноваженими ДІЕ – членами кваліфікаційно-технічних комісій.

7.8. На всій території України видаються дозволи на право експлуатації АРС єдиного взірця (додатки 5, 6).

В разі використання переносної або мобільної АРС  (на частотах вище 30 МГц) особі, що має дозвіл, на підставі її заяви видається витяг з основного дозволу (додаток 7).

7.9. Термін дії дозволу на право експлуатації АРС - 5 років.

Особа, що має дозвіл, зобов’язана до 1-го лютого поточного року сплатити щорічний експлуатаційний збір згідно з діючими  тарифами. Сплата експлуатаційного збору підтверджує чинність дозволу на поточний рік.

Для щорічного підтвердження чинності дозволу колективної АРС юридична особа - засновник АРС зобов‘язана додатково у вказані терміни подати письмову інформацію про місце розташування та склад керівництва АРС.

7.9.1. Якщо у вказані терміни чинність дозволу не підтверджена, то чинність дозволу на право експлуатації АРС призупиняється.

7.9.2. Якщо чинність дозволу не підтверджена без поважних причин на протязі двох років, то дозвіл на право експлуатації АРС анулюється.

7.9.3. У випадку анулювання дозволу її користувач зобов’язаний в п’ятиденний термін здати дозвіл в ДІЕ області (АР Крим).

7.9.4. По закінченні терміну дії дозволу, за умови виконання всіх вимог п.7.9 даного Регламенту, користувачу АРС ДІЕ області (АР Крим) продовжує дозвіл на право експлуатації АРС терміном дії на наступні п’ять років без заяви.

7.10. В разі потреби по заяві користувача індивідуальної АРС йому додатково видається на зазначений термін дозвіл (licence) на право експлуатації АРС (додаток 8) тільки для використання за межами України.

7.11. Для підвищення категорії АРС особа, що має дозвіл, подає до ДІЕ області (АР Крим) заяву-анкету (додаток 1), довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 2) та сплачує заявний збір згідно з діючими тарифами.

7.12. Отримання дозволу на право встановлення та експлуатації ретрансляторів здійснюється згідно з Положенням про порядок використання УКХ ЧМ ретрансляторів аматорського радіозв'язку в діапазоні 145 МГц,  затвердженим Укрчастотнаглядом 25.03.97.

7.13. Дозвіл на право експлуатації спортивних АРС видається ДІЕ області (АР Крим) на ім’я відповідальної особи, призначеної організаторами змагань. До заяви на отримання дозволу подаються відомості про кількість учасників та район змагань, час їх проведення.

7.14. Громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в’їзною візою і мають національний документ (licence) на право експлуатації АРС, для отримання тимчасового дозволу на право експлуатації АРС  з території України подають до Українського державного Центру радіочастот та нагляду за зв’язком:

- заяву-анкету (додаток 9);

- копію паспорта;

- копію національного дозволу (licence) на право експлуатації АРС;

квитанцію про сплату реєстраційного та експлуатаційного збору.

7.15. Протягом тридцати днів з дня подання заяви і документів Укрчастотнагляд розглядає їх і сповіщає заявника про прийняте рішення. Якщо документи надійшли не в повному сладі, Укрчастотнагляд сповіщає заявника і встановлює новий термін.

7.16. При отриманні тимчасового дозволу сплачуються реєстраційний та експлуатаційний збори згідно з діючими тарифами, а також проводиться оплата за одержання ліцензії на використання радіочастот, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Тимчасовий дозвіл (додаток 10) видається чинністю до одного року.

# 8. ПРАВИЛА  ПРОВЕДЕННЯ  АМАТОРСЬКОГО  РАДІОЗВ’ЯЗКУ

## 8.1.  Документація  АРС

8.1.1. На кожній АРС повинні знаходитись наступні документи :

- дозвіл на право експлуатації АРС ;

- Регламент аматорського радіозв’язку України ;

- апаратний журнал.

8.1.2. Апаратний журнал АРС ведеться у довільній формі і обов’язково повинен містити наступну інформацію:

- позивний сигнал кореспондента;

- дату, час, діапазон, клас випромінювання проведеного радіозв’язку;

- оцінку сигналу RST або RS (передану і прийняту).

При веденні апаратного журналу рекомендується використовувати Всесвітній час ( UTC ) і записувати позивні сигнали літерами латинської абетки.

Допускається ведення апаратного журналу на магнітних носіях.

При управлінні переносною або мобільною АРС ведення апаратного журналу та наявність даного Регламенту не є обов’язковими.

## 8.2.  Правила аматорського радіозв’язку

8.2.1. Радіостанції аматорської та аматорської супутникової служб України повинні вести передачі тільки у смугах частот, класами випромінювання та з рівнем вихідної потужності згідно з одержаним дозволом.

8.2.2. Радіозв’язок із службовими та іншими неаматорськими радіостанціями допускається тільки у випадку передачі ними сигналів біди (SOS, MAYDAY) на частотах аматорських діапазонів. Про такий зв’язок користувач АРС зобов’язаний невідкладно повідомити ДІЕ області (АР Крим).

8.2.3. Радіозв’язок між АРС повинен проводитись відкритим текстом на радіоаматорську тематику і повинен обмежуватись повідомленнями, що не підпадають під дію Закону України "Про державну таємницю" (3855-ХII від 21січня 1994 року). Мова, яка використовується радіоаматорами при радіозв'язку відкритим текстом, обирається ними без будь-яких обмежень.

8.2.4. Користувач (оператор) зобов’язаний передавати позивний сигнал своєї АРС на початку і в кінці кожного сеансу радіозв’язку, але не рідше ніж один раз на 10 хвилин.

8.2.5. При роботі в смугах радіочастот категорій спільного та військового використання користувач (оператор) АРС не повинні створювати радіозавад роботі станцій інших служб і зобов’язані на вимогу останніх негайно змінити робочу частоту або вжити інших заходів щодо усунення радіозавад.

8.2.6. При радіозв’язках телеграфом (ТЛГ) АРС  повинні використовувати тільки міжнародний код Морзе (додаток 11).

8.2.7. При радіозв’язках телефоном (ОБС, АМ, ЧМ) рекомендується передавати літери позивного сигналу за допомогою слів фонетичної абетки (додаток 12)

8.2.8. При проведенні радіозв’язків обмін інформацією може вестись із застосуванням виразів Q-коду, 
Z-коду та радіоаматорського коду (додатки 13, 14 і 15).

8.2.9. Радіозв’язок між АРС України та інших  країн забороняється,  якщо  Адміністрацією зв’язку України обмежено  проведення таких радіозв’язків.

8.2.10. Документом про підтвердження проведенного аматорського радіозв’язку є картка-квитанція (QSL). Форма QSL може бути довільної форми, у якій обов'язково вказуються: дата проведення зв'язку, позивний сигнал кореспондента, частота, вид випромінювання та якість зв'язку.

## 8.3.  Обмеження при здійсненні аматорського радіозв’язку

Користувачам (операторам) АРС забороняється:

- . Використовувати АРС для передачі міжнародних повідомлень та повідомлень від імені третіх осіб, якщо немає спеціальних домовленостей між адміністраціями зацікавлених країн.

- . Застосовувати нерадіоаматорські коди і шифри.

- . Робота неприсвоєним позивним сигналом або без передачі позивного сигналу.

- . Робота в недозволеному АРС діапазоні, або недозволеними АРС класами випромінювання.

- . Обговорювати питання міжнаціональних та міжрелігійних відносин, політичної діяльності, суто комерційні справи, закликати до зміни державного устрою, військових дій, проявляти відвертий цинізм та нетактовність по відношенню до кореспондента або третьої особи, створювати навмисні радіозавади.

- . Вживання нецензурних слів і виразів.

- . Робота АРС класом випромінювання, не передбаченим в даній смузі частот.

- . Використання передавача з незадовільною якістю сигналу і тоном гірше Т-6.

- . Проводити перестройку передавача по діапазону в режимі випромінювання.

- . Робота АРС в час роботи телебачення при наявності радіозавад від її передавача роботі справних телевізійних приймачів промислового виготовлення, що підключені до настроєних та узгоджених зовнішніх телевізійних антен промислового виготовлення.

- . Експлуатація АРС, які не відповідають вимогам техніки безпеки.

- . Експлуатація АРС з перевищенням дозволеного максимального рівня вихідної потужності передавача.

- . Допуск до управління АРС осіб, що не мають права бути операторами АРС.

# 9. ПОЗИВНІ СИГНАЛИ АРС В УКРАЇНІ

9.1. Радіостанціям аматорської та аматорської супутникової служб в Україні призначаються позивні сигнали згідно з вимогами Міжнародного Регламенту радіозв’язку.

9.2. Позивні сигнали надаються ДІЕ області (АР Крим) і зазначаються у дозволі з використанням літер латинської абетки.

9.3. Структура  позивних   сигналів,  порядок їх видачі регламентується Положенням про структуру та порядком призначення позивних сигналів аматорським радіостанціям в Україні.

9.4. При тимчасовому перенесенні АРС у межах території України до постійного позивного сигналу через дріб додається літера "А" - у стаціонарних умовах, літера "Р" - у польових.

9.5. При роботі АРС у межах території України з рухомих наземних об’єктів до постійного позивного сигналу через дріб додається літера "М".

9.6. При роботі АРС з плаваючих об’єктів , які є властністю України, до постійного  позивного сигналу через дріб додаються літери "ММ".

9.7. При роботі АРС з літаючих об’єктів, що є власністю України, до постійного позивного сигналу через дріб додаються літери "АМ".

9.8. При наявності CEPT - домовленості та національного дозволу (licence) або при наявності тимчасового дозволу (licence) на право експлуатації АРС з території України іноземні громадяни при управлінні АРС з території України додають перед власним позивним сигналом через дріб літери “UT” .

9.9. При використанні вищезгаданих додатків до позивних сигналів користувач (оператор) АРС зобов’язаний при радіозв’язку передавати своє місцезнаходження.

9.10. АРС України можуть видаватися спеціальні та укорочені позивні сигнали. Структура та порядок їх видачі регламентується Положенням про структуру та порядком призначення спеціальних та укорочених позивних сигналів аматорським радіостанціям в Україні.

# 10. ОФОРМЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО і ПОСТІЙНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ АРС У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ТИМЧАСОВОГО І ПОВНОГО ПРИПИНЕННЯ РОБОТИ АРС

10.1. При тимчасовому перенесенні АРС у межах території України на термін до одного року її користувач повинен попередньо повідомити ДІЕ області (АР Крим), на територію якої здійснюється  перенесення АРС.

10.2. При тимчасовому перенесенні АРС в межах території України на термін до одного місяця її користувач без попереднього повідомлення ДІЕ  має право на експлуатацію АРС тільки на частотах вище 30 МГц.

10.3. При зміні постійного місцезнаходження в межах області (АР Крим) користувач (керівник) АРС в десяти денний термін повинен подати в ДІЕ області (АР Крим) заяву про зміну дозволу за новим місцезнаходженням.

10.4. При зміні постійного місцезнаходження за межі області (АР Крим) користувач АРС зобов’язаний здати дозвіл в ДІЕ, що їого видала, і отримати завірену довідку про його здачу. На основі даної довідки за користувачем АРС зберігається право за новим місцем проживання отримати дозвіл на право експлуатації АРС  тієї ж категорії, яку він мав,  без здачі кваліфікаційного іспиту.

10.5. Оформлення тимчасового та повного припинення роботи АРС здійснюється ДІЕ за заявою її користувача.

10.6. При повному припиненні роботи АРС її користувач зобов’язаний в п'ятнадцяти денний термін:

- здати дозвіл на право експлуатації АРС  в ДІЕ області (АР Крим);

- вивести передавальну (приймально-передавальну) аматорську радіостанцію з експлуатації.

В даному випадку за користувачем АРС, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, на протязі шести місяців зберігається право:

- розібрати передавальну (приймально-передавальну) аматорську радіостанцію на деталі;

- або передати чи реалізувати передавальну (приймально-передавальну) аматорську радіостанцію іншій фізичній або юридичній особі, яка має чинній дозвіл на право експлуатації аматорської радіостанції або дозвіл на право виготовлення (придбання) аматорської радіостанції.

# 11. ПОРЯДОК ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ) АМАТОРСЬКИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ (ПРИЙМАЛЬНО–ПЕРЕДАВАЛЬНИХ)  РАДІОСТАНЦІЙ В УКРАЇНУ

11.1. Порядок ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій в Україну визначається чинним законодавством України.

11.2. Ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій в Україну громадянам України дозволяється при наявності дозволу на право експлуатації АРС або дозволу на право виготовлення (придбання) АРС, а іноземним громадянам - при наявності тимчасового дозволу (licence) на право експлуатації АРС з території України.

11.3. Дія п.11.2 не пощирюється на ввезення передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій з комерційними цілями, що регулюється іншими актами законодавства України.

# 12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВАРІЙНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ

12.1. АРС України можуть бути залучені для організації аварійного радіозв’язку (як в межах України так і міжнародного зв’язку) у надзвичайних ситуаціях з правом передачі інформації від (для ) третіх осіб у відповідності з чинним законодавством України, Регламентом радіозв’язку (Резолюція №640 ) та міжнародними домовленостями і угодами.

12.2. За погодженням з Укрчастотнаглядом в рамках аматорської служби функціонує Радіоаматорська аварійна служба (РАС).

Діяльність РАС здійснюється на основі домовленостей між зацікавленими міністерствами та відомствами і Лігою радіоаматорів України.

12.3. У повсякденній роботі АРС, що беруть участь в роботі РАС, зобов’язані дотримуватись вимог даного Регламенту.

В залежності від умов проходження радіохвиль та часу доби станціям РАС рекомендується використовувати наступні частоти: 14 292 кГц, 7090 кГц, 3 649 кГц.

12.4. Процедура роботи аматорських станцій РАС у надзвичайних ситуаціях регламентується окремими документами, погодженими з Укрчастотнаглядом.

12.5. Під час надзвичайних ситуацій всі АРС зобов’язані сприяти роботі радіостанцій РАС.

# 13.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  КОРИСТУВАЧІВ (ОПЕРАТОРІВ)  АРС  ЗА  ПОРУШЕННЯ  ВИМОГ  ДАНОГО  РЕГЛАМЕНТУ

13.1. За виготовлення (придбання), експлуатацію АРС без відповідного дозволу Укрчастотнагляду та ДІЕ областей (АР Крим), а також за передачу або реалізацію аматорських передавальних радіостанцій особам, які не мають відповідного дозволу, користувачі (керівники) цих АРС, в залежності від характеру допущених ними порушень, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

13.2. За порушення вимог даного Регламенту в тих випадках, коли ці порушення не тягнуть за собою відповідальності згідно з чинним законодавством України, на користувачів (керівників) АРС можуть накладатись наступні стягнення:

- попередження;

- закриття АРС на термін до трьох місяців;

- закриття АРС на термін до одного року;

- закриття АРС та анулювання дозволу.

13.3. Стягнення накладаються ДІЕ областей (АР Крим) самостійно на основі факту порушення, зафіксованого пунктом технічного контролю при Укрчастотнагляді в апаратному журналі або на магнітній стрічці, або за зверненням радіоаматорської організації чи юридичних або фізичних осіб (при документальному підтвердженні).

13.4. При необхідності накласти стягнення ДІЕ області (АС Крим) повідомляє користувача (керівника) АРС про своє рішення. Користувач (керівник) АРС зобов’язаний виконати рішення ДІЕ негайно після отримання повідомлення.

Користувач (керівник) АРС може оскаржити рішення відповідно до чинного законодавства України.

13.5. Попередження накладається за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.8, 8.3.10, 8.3.11 цього Регламенту.

13.6. Забороняється робота станції на строк до трьох місяців за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.7,  8.3.12, 10.1, 10.2, 10.3 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.8, 8.3.10, 8.3.11 цього Регламенту.

13.7. Забороняється робота АРС на строк до одного року за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.13 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.7,  8.3.12, 10.1, 10.2, 10.3 цього Регламенту.

13.8. АРС закривається, ліцензія на її експлуатацію анулюється за порушення вимог одного з пунктів: 7.9.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.5 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.13 цього Регламенту.

13.9. Штраф згідно з чинним законодавством України накладається за порушення вимог одного з пунктів: 13.6, 13.7 цьогоРегламенту.

# 14.  КОНТРОЛЬ  ЗА  РОБОТОЮ  АМАТОРСЬКИХ  РАДІОСТАНЦІЙ

14.1. Контроль за роботою АРС здійснюють Укрчастотнагляд і ДІЕ областей (АР Крим).

14.2. За рішенням Укрчастотнагляду і ДІЕ області (АР Крим) до контролю за роботою АРС залучаються  громадські організації (об’єднання) радіоаматорів.

14.3. Користувачі (керівники) АРС повинні забезпечувати представникам Укрчастотнагляду, ДІЕ вільний доступ до документації, апаратури та споруд АРС для здійснення функції контролю у разі наявності відповідного посвідчення.

14.4. Результати контролю фіксуються письмово (актом) з обов’язковим засвідченням (підписом) користувача (керівника) АРС про ознайомлення з результатами контролю.

### Додаток 1

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

| Місце для фотокартки |  | Позивний сигнал ____________________________ (літерами латинської абетки) Дозвіл №____ видано "____"__________ 199 р. |
| --- | --- | --- |

В Державну інспекцію електрозв'язку _____________________________________області

гр.

ЗАЯВА - АНКЕТА

Прошу видати дозвіл на право експлуатації аматорської радіостанції індивідуального (колективного) користування___________________ категорії.

( прописом)

Про себе повідомляю наступне:

1. Прізвище: _______________________________________________________________________________

2. Ім’я: ____________________________________________________________________________________

3. По батькові: _____________________________________________________________________________

4. Дата народження (рік, число, місяць): ______________________________________________________

5. Місце народження: _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

6. Паспорт: серія _______________№_______________,  виданий __________________________________

_________________________________________________________________________________________

7. Номер телефону: домашній:______________________, службовий:______________________________

8. Адреса розташування аматорської радіостанції:

стаціонарної:______________________________________________________________________________

(повна поштова адреса)

______________________________________________________________________________

мобільної:___________________________________________________________________________________

Зобов’язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв’язку України  та своєчасно сплачувати щорічний експлуатаційний збір.

До заяви - анкети додаю:

1. Довідку про складання кваліфікаційного іспиту:

№_______________, дата видачі: "_____" _______________ 199  р.

Дата заповнення: "____" _________199    р.                                      Підпис заявника:_____________________

Рішення  ДІЕ _______________________________ області

____________________________________________________________________________________________

(зміст рішення)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

М. П.         Начальник ДІЕ        ________________________________ області

_________________________                                                 __________________________________

( підпис )								( прізвище )

### Додаток 2

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

Д О В I Д К А  № ______

про складання квалiфiкацiйного iспиту

| Громадянин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "___" ____________ 199 р. склав квалiфiкацiйний iспит за програмою оператора |  |  |  |  |
| аматорської радiостанцiї |  |  | категорiї по роздiлах: |  |

| Електро-, радiотехнiка | зараховано |
| --- | --- |
| Вимоги технiки безпеки | зараховано |
| Правила аматорського радiозв'язку | зараховано |
| Регламент аматорського радiозв'язку України | зараховано |

| Приймання текстiв кодом Морзе на слух (зн./хв.) |  |
| --- | --- |
| Передача текстiв кодом Морзе вiд руки (зн./хв.) |  |

| Громадянин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за своїми знаннями та досвiдом роботи може здiйснювати експлуатацiю |  |  |  |  |
| аматорської радiостанцiї |  |  | категорiї. |  |
|  |  | (прописом) |  |  |

Довiдка дiйсна на протязi одного року з дня складання iспиту.

Члени квалiфiкацiйно-технiчної комiсiї:

1.   __________________       ________________

(пiдпис)               	(прізвище)

2.   __________________       ________________

3.   __________________       ________________

### Додаток 3

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

Д О З В I Л

на право виготовлення (придбання) аматорської радiостанцiї

Рiшенням ДIЕ _________________________________________ областi   вiд  "___" __________ 199  р.

Гр. ____________________________________________________________________________________

( прізвище, iм'я, по батьковi )

дозволяється виготовлення (придбання) та монтаж передавальної (приймально-передавальної) аматорської радiостанцiї ______________ категорiї iндивiдуального (колективного) користування.

Особі, якій наданий даний дозвіл, дозволяється ввезення в Україну передавальної (приймально-передавальної) аматорської радiостанцiї, придбаної за кордоном.

Експлуатацiя радiостанцiї без дозволу на право експлуатацiї аматорської   радiостанцiї —

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Термiн дiї даного дозволу – шiсть мiсяцiв.

НАЧАЛЬНИК ДIЕ ___________________________ областi:

_______________________           _______________________

(пiдпис)  	 (прізвище)

М.П.

### Додаток 4

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

АКТ ТЕХНIЧНОГО ОГЛЯДУ

| № _________ | вiд "___" ____________199__ р. |
| --- | --- |

Представником ДIЕ _________________ областi гр.______________________  (посвiдчення ДIЕ № ____)

був проведений технiчний огляд аматорської радiостанцiї  ____________________ категорiї iндивiдуального

(колективного) користування,що  вiдкривається вперше (дiючої, тимчасово закритої).

1. Користувач (керівник) АРС:

(прізвище, iм'я, по батьковi)

2. Позивний сигнал: ________________________

3. Адреса розташування АРС:

4. Вимоги щодо розташування АРС та вимоги безпеки:

- АРС розташована на ___ поверсi в примiщеннi площею _____ кв.м.

- наявнiсть у примiщеннi факторiв пiдвищеної електронебезпеки:

- правила технiки безпеки та пожежної профiлактики в примiщеннi:

5. Наявнiсть на АРС обов'язкової документацiї:

6. Комплект апаратури АРС:

- в наявностi є ____ передавач (iв) / прийомо-передавач (iв)

- робочi дiапазони:

- конструкцiя:

- тип або марка:

- кiлькiсть вихiдних каскадiв (пiдсилювачiв потужностi):

- тип вихiдного приладу:

- напруга живлення (аноду), В:

7. Результати вимiрювання вихiдної потужностi ( Р вих ):

| Дiапазон, МГц | Рвих, Вт | Дiапазон, МГц | Рвих, Вт | Дiапазон, МГц | Рвих, Вт | Дiапазон, МГц | Рвих, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,8 |  | 10 |  | 21 |  |  |  |
| 3,5 |  | 14 |  | 24 |  |  |  |
| 7 |  | 18 |  | 28 |  |  |  |

8. Висновки про вiдповiднiсть параметрiв передавальної (приймально-передавальної) апаратури вимогам для даної категорiї АРС:

9. Зауваження:

10. Термiн усунення виявлених недолiкiв i повторного технiчного огляду АРС: не пiзнiше ____________

11. Висновки про усунення ранiше виявлених недолiкiв:

ПIДПИСИ: 	Представник ДIЕ:  ________________________________/_______________/

Користувач (керівник) АРС: ______________________/_______________/

### Додаток 5

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

ДЕРЖАВНИЙ  КОМІТЕТ  ЗВ’ЯЗКУ  УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ

ДОЗВІЛ №_____

Начальник ДІЕобласті

М.П.

підписпрізвище

Зареєстрована аматорська радiоапаратура:

№ТипЗаводський номерПiдпис / печатка

Примiтка: кожна позицiя повинна бути завiрена пiдписом та печаткою

Державної інспекції електрозв'язку.

Експлуатацiя аматорської радiостанцiї дозволяється в смугах частот, з рiвнями вихiдної потужностi та класами випромiнювання у вiдповiдностi з таблицею (див. на зворотi).

Особі, якій надано даний дозвіл, дозволяється ввезення в Україну передавальної  (приймально-передавальної) аматорської радiостанцiї, при-дбаної за кордоном, та тимчасове вивезення передавальних (приймально-передавальних) радiостанцiй, зареєстрованих в даному дозволі.

Дата  видачі: ____________________Термін чинності до: ______________

Прізвище,iм'я, по батьковi користувача (керівника) радiостанцiї

Позивний  сигнал

Адреса розташування радiостанцiї

Назва установи-засновника колективної радiостанцiї

На право експлуатації аматорської радiостанцiї ________________ категорiї iндивiдуального (колективного) користування

Додаток 6

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

(зворотня сторона бланка дозволу)

Дозволені смуги частот, максимальні рівні виходної потужності та класи випромінювання передавачів АРС

| Смуги частот, | Потужність, Вт |  |  |  |  | Клас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МГц | Категорія |  |  |  |  | випромінювання |
|  | 1 | 2 | 3 | поч |  |  |
| 1.810-1.840 1.840-1.850 1.838-1.842 1.850-1.900 1.900-2.000 | 10 10 10 10 10 | 5 5 5 5 5 | - - 5 5 5 | - - 5 5 5 | CW SSB, CW цифровий зв’язок SSB, СW AM, SSB, CW |  |
| 3.500-3.600 3.580-3.620 3.600-3.650 3.650-3.700 3.700-3.800 3.730-3.740 | 200 200 200 200 200 200 | 100 100 100 100 - 100 | 40 - 40 - - - | - - - - - - | CW цифровий зв’язок SSB, CW SSB, CW SSB, CW SSTV |  |
| 7.000-7.100 7.035-7.045 7.040-7.100 | 200 200 200 | 100 - 100 | 40 - - | - - - | CW SSTV, цифровий зв’язок SSB |  |
| 10.100-10.150 10.140-10.150 | 200 200 | 100 - | - - | - - | CW цифровий зв’язок |  |
| 14.000-14.250 14.070-14.112 14.100-14.150 14.150-14.250 14.225-14.235 14.250-14.350 | 200 200 200 200 200 200 | 100 - 100 - - - | - - - - - - | - - - - - - | CW цифровий зв’язок SSB SSB SSTV SSB, CW |  |
| 18.068-18.168 18.100-18.110 18.110-18.168 | 200 200 200 | 100 100 100 | - - - | - - - | CW цифровий зв’язок SSB |  |
| 21.000-21.450 21.080-21.120 21.150-21.250 21.250-21.450 21.335-21.345 | 200 200 200 200 200 | 100 100 100 - - | 40 - - - - | - - - - - | CW цифровий зв’язок SSB SSB SSTV |  |
| 24.890-24.990 24.920-24.930 24.930-24.990 | 200 200 200 | 100 100 100 | - - - | - - - | CW цифровий зв’язок SSB |  |
| 28.000-28.100 28.100-28.200 28.200-28.800 28.675-28.685 28.800-29.300 29.300-29.550 29.550-29.700 | 200 200 200 200 200 200 200 | 100 100 100 - 100 100 100 | 40 40 40 - 40 - 40 | - 5 5 - 5 - 5 | CW цифровий зв’язок, CW SSB, CW SSTV SSB, AM, CW SAT FM, SSB, CW |  |
|  144.000-144.035  144.035-144.150  144.150-144.400  144.500-145.800  144.800-144.990  145.000-145.800 145.800-146.000 | 5 5 5 5 5 5 5 | - 5 5 5 5 5 5 | - 5 5 5 5 5 5 | - 5 5 5 5 5 5 | EME CW SSB SSB, CW, FM, RTTY, SSTV цифровий зв’язок, АМ FM SAT |  |

Примітка:   Частоти, що перевищують 146 Мгц, використовуються згідно з Табл. №1 Регламенту аматорського радіозв'язку  УкраїнДодаток 7

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

Користувач аматорської радiостанцiї зобов'язаний  дотримуватись вимог

Регламенту аматорського  радiозв'язку України.

Будь-якi змiни даних, вказаних у витягу з дозволу,  повиннi бути узгодженi з

ДIЕ __________________областi.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

УКРЧАСТОТНАГЛЯД

ВИТЯГ З ДОЗВОЛУ №_____

на право експлуатацiї аматорської радіостанції  ____________________ категорії індивідуального користування (переносної, мобільної)

Позивний сигнал:

Користувач:

Адреса:

Тип радiостанцiї:

Заводський номер:

Робочi частоти:

Мiсце розташування:

Особливi умови: з правом провозу через кордон

Термiн дiї: до

Начальник ДIЕ ___________________ областi:

М.П.

_____________      ______________

(пiдпис) (прізвище)

Дата видачi: "__" __________ 199__р.

### Додаток  8

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

| ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ |  |  |  | STATE COMMITTEE OF COMMUNICATIONS OF UKRAINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ’ЯЗКОМ |  |  |  | UKRAINIAN STATE CENTER OF RADIOFREQUENCIES AND SUPERVISION FOR COMMUNICATIONS |
| ДОЗВІЛ №____ НА ПРАВО ЕКСПЛУАТАЦІЇ АМАТОРСЬКОЇ РАДІОСТАНЦІЇ |  |  |  |  |
| AMATEUR RADIOSTATION LICENCE |  |  |  |  |
| Особа, якій надано даний дозвіл, має право на експлуатацію індивідуальної аматорської радіостанції _________ категорії. |  |  | The possessor of this licenсe has the right to operate the _____ class amateur radiostation for personal use. |  |
| Дана ліцензія відповідає CEPT Class ___. |  |  | This licence corresponds with CEPT Class ___. |  |
| Прізвище:__________________________ |  |  | Surname:___________________________ |  |
| Ім’я:_______________________________ |  |  | Name:_____________________________ |  |
| По батькові:________________________ |  |  |  |  |
| Позивний сигнал: ______________________________ |  |  |  |  |
| Call sign |  |  |  |  |
| Адреса розташування станції: ________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Radiostation location ________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Дата видачі: ____________________ | Термін чинності: до ____________________________ |  |  |  |
| Date of issue | Valid till |  |  |  |
| Начальник ДІЕ ___________________________ області: |  |  |  |  |
| Chief STI oblast |  |  |  |  |
| М.П. _____________________________________________________ | ______________________________________________ |  |  |  |
| (підпис - signature) | (прізвище - surname) |  |  |  |

### Додаток 9

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

НАЧАЛЬНИКУ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ

РАДIОЧАСТОТ ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ’ЯЗКОМ

252179, м.Київ, пр.Перемоги, 15-й км.

ЗАЯВА-АНКЕТА НА ОФОРМЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОЗВОЛУ

APPLICATION FOR A TEMPORARY AMATEUR RADIO LICENCE

1. Прізвище:	
Surname

2. Iм'я, по батьковi: 	
Given names

3. Дата i мiсце народження: 	
Date and place of birth

4. Громадянство: 	
Citizenship

5. Адреса постiйного мiсця проживання: 	
Permanent home address

6. Номер паспорта:	
Passport number

7. Позивний сигнал: 	
Call sign

8. Категорiя АРС:	
Class of licence

9. Необхiдний перiод чинностi тимчасового дозволу:	
Required period for a temporary licence

10. Мiсце розташування АРС: 	
Location of ARS installation

11. Дані про колишні дозволи в Українi: 	
The details of former licences in Ukraine

12. Апаратура, що ввозиться: 	
Equipment to be brought

Я зобов'язуюсь повнiстю дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо Служби аматорського радiозв'язку.

I pledge oneself that I'll completely observe all governmental regulations established for Amateur Radio in Ukraine.

Пiдпис заявника: ______________________  	Дата: ______________

Applicant's signature					Date

### Додаток 10

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

НАЧАЛЬНИК УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ РАДIОЧАСТОТ ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ:

М.П.

підписпрізвище

Експлуатацiя аматорської радiостанцiї дозволяється в смугах частот, з рiвнями вихiдної потужностi та класами випромінювання, затвердженими для даної категорії радіостанції.

Особі, якій надано даний тимчасового дозвіл, дозволяється тимчасове ввезення  в Україну передавальної (приймально-передавальної) апаратури   аматорської радiостанцiї:  ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дата  видачі: ___________________Термін  чинності до: ____________

Прізвище,iм'я, по батьковi

користувача радiостанцiї

Позивний  сигнал

Адреса розташування радiостанцiї

ДЕРЖАВНИЙ  КОМІТЕТ  ЗВ’ЯЗКУ  УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ

ТИМЧАСОВИЙ ДОЗВІЛ №_____

На право експлуатації аматорської радiостанцiї __________________ категорiї iндивiдуального користування

### Додаток 11

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

КОД  МОРЗЕ

| Букви |  |  | Цифри, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| латинської абетки | української абетки | Код Морзе | знаки роздiлу | Код Морзе |
| A | A | · — | 1 | · — — — — |
| B | Б | — · · · | 2 | · · — — — |
| C | Ц | — · — · | 3 | · · · — — |
| D | Д | — · · | 4 | · · · · — |
| E | E | · | 5 | · · · · · |
| F | Ф | · · — · | 6 | — · · · · |
| G | Г,Ґ | — — · | 7 | — — · · · |
| H | X | · · · · | 8 | — — — · · |
| I | I,Ї | · · | 9 | — — — — · |
| J | Й | · — — — | 0 | — — — — — |
| K | K | — · — |  |  |
| L | Л | · — · · |  |  |
| M | M | — — | ( в цифрових текстах ) |  |
| N | H | — · | 9 | — · |
| O | O | — — — | 0 | — |
| P | П | · — — · |  |  |
| Q | Щ | — — · — | (.) | · · · · · · |
| R | P | · — · | (,) | · — · — · — |
| S | C | · · · | (/) | — · · — · |
| T | T | — | (?) | · · — — · · |
| U | У | · · — | (!) | — — · · — — |
| V | Ж | · · · — | (:) | — — — · · · |
| W | B | · — — | (;) | — · — · — · |
| X | Ь | — · · — | [ ( ] [ ) ] | — · — — · — |
| Y | И | — · — — | (') | · — — — — · |
| Z | З | — — · · | (—) | — · · · ·— |
|  | Є | · · — · · | (‘) | · — · · — |
|  | Ч | — — — · | знак роздiлу | — · · · — |
|  | Ш | — — — — |  |  |
|  | Ю | · · — — |  |  |
|  | Я | · — · — |  |  |

### Додаток 12

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

ФОНЕТИЧНА  АБЕТКА

| Українська |  |  |  | Англійська |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Літера | Слово | Літера |  |  | Слово |
| А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я Ь | АНДРІЙ БОГДАН ВАСИЛЬ ГРИГОРІЙ ДМИТРО ЕНЕЙ ЄВГЕН ЖУК ЗЕНОВІЙ ¥УДЗИК ІГРЕК ІВАН ЇЖАК ЙОСИП КІЛОВАТ ЛЕВКО МАРІЯ НАТАЛКА ОЛЬГА ПАВЛО,ПЕТРО РОМАН СТЕПАН ТАРАС УКРАЇНА ФЕДІР ХРИСТИНА ЦЕНТР ЧОЛОВІК ШУРА ЩУКА ЮРІЙ ЯКІВ ЗНАК (ІКС) |  | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |  | ALFA BRAVO CHARLIE DELTA ECHO FOXTROT GOLF HOTEL INDIA JULLIETT KILO LIMA MIKE NOVEMBER OSCAR PAPA QUEBEC ROMEO SIERRA TANGO UNIFORM VICTOR WHISKEY X-RAY YANKEE ZULU |

### Додаток 13

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

ВИТЯГ  З  МІЖНАРОДНОГО  Q - КОДУ

| Q-КОД | Значення* | Q-КОД | Значення* |
| --- | --- | --- | --- |
| QRA | Моя станція…називається | QRY | Номер Вашої черги… |
| QRB | Віддаль між нашими станціями | QRZ | Вас викликає… |
| QRG | Ваша точна частота | QSA | Сила Ваших сигналів… |
| QRH | Ваша частота змінюється… | QSB | Сила Ваших сигналів змінюється |
| QRI | Тон Вашої передачі… | QSD | Ваша маніпуляція має дефекти |
| QRJ | Ваші сигнали дуже слабкі | QSK | Я можу Вас слухати в паузах між моїми |
| QRK | Розбірливість Ваших сигналів… |  | сигналами. Можете переривати мене |
| QRL | Я зайнятий | QSL | Прийом підтверджую |
| QRM | Я відчуваю завади від інших | QSN | Я чув Вас (або…) на частоті… |
|  | станцій | QSO | Я можу зв’язатись … безпосередньо |
| QRN | Мені заважають атмосферні | QSP | Я передам… |
|  | завади | QSU | Передавайте або відповідайте на цій |
| QRO | Збільшіть потужність передавача |  | частоті (або на частоті..) |
| QRP | Зменшіть потужність передавача | QSW | Я буду передавати на цій частоті (або |
| QRQ | Передавайте швидше |  | на частоті…) |
| QRS | Передавайте повільніше | QSY | Перейдіть на іншу частоту |
| QRT | Припиніть передачу | QSZ | Передавайте кожне слово або групу |
| QRU | Для Вас нічого нема |  | двічі |
| QRV | Я готовий | QTC | В мене є для Вас повідомлення |
| QRW | Прошу повідомити…, що я його | QTH | Я знаходжусь в…(назва пункту) |
|  | викликаю | QTR | Точний час … годин … хвилин… |
| QRX | Зачекайте | QUA | В мене є відомості від…(позивний |
|  |  |  | сигнал) |

 Скорочення Q - коду приймає  форму  питання, коли безпосередньо за ним іде знак питання.

Додаток 14

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

ВИТЯГ  З  МІЖНАРОДНОГО  Z - КОДУ

| Z - КОД | Значення * |
| --- | --- |
| ZAN | Я абсолютно нічого не приймаю |
| ZAP | Будь ласка, підтвердіть прийом |
| ZCK | Перевірте Вашу маніпуляцію |
| ZCL | Передавайте Ваш позивний сигнал розбірливіше |
| ZDF | Ваша частота змінюється |
| ZFO | Ваші сигнали завмирають |
| ZGS | Ваші сигнали стають голоснішими |
| ZGW | Ваші сигнали стають слабшими |
| ZOK | Приймаю Вас впевнено |
| ZRN | У Вас поганий тон |
| ZSU | Ваші сигнали неможливо розібрати |
| ZWO | Передавайте слова один раз |
| ZWT | Передавайте слова двічі |

*Скорочення Z-коду приймає форму питання, коли безпосередньо за ним іде знак питання.

### Додаток 15

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

Витяг з радіоаматорського коду

| Скорочення або слово | Значення | Скорочення або слово | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| ABT | Приблизно, коло | DSB | Двосмугова модуляція з подавленою |
| AC | Змінний струм |  | частотою-носієм |
| ADR, ADS | Адреса | DUPE | Повторний зв’язок |
| AER, ANT | Антена | DWN | Нижче |
| AFTER | Після | DX | Дальній зв’язок, рідкий кореспондент |
| AGN | Знову | EME | Зв’язок з відбиттям від Місяця |
| ALL | Все | ES | І (та) |
| ALSO | Також | EX | Колишній (про позивний сигнал) |
| AM | Час після опівночі | IN | В |
| AM | Амплітудна модуляція | INFO | Інформація |
| ANS | Відповідь, відповідати | INPUT | Потужність, що підводиться; вхід |
| AR | Кінець передачі | FAIR | Хороша, ясна (про погоду) |
| ARE | Є (множина) | FAX | Фототелеграф |
| ARS | Аматорська радіостанція | FB | Чудово, прекрасно |
| AS | Почекайте | FER, FOR | Для, за |
| AT | До, в, при | FINE | Хороший, прекрасний |
| AT FIRST | Спершу | FM | Частотна модуляція |
| AT TIMES | Часами | FONE | Телефон |
| AT LAST | Нарешті | FREQ | Частота |
| AWARD | Радіоаматорський диплом | FROST | Мороз |
| BALUN | Узгоджуючий трансформатор | GA, GD | Добрий день |
| BAND | Діапазон (смуга частот) | GE | Добрий вечір |
| BCI | Завади радіомовленню | GL | Всього найкращого |
| BCNU | Буду радий зустріти знову | GLD | Радий, задоволений |
| BD, BAD | Поганий, погано | GM | Добрий ранок |
| BEAM | Тип антени | GMT | Час за Грінвічем |
| BEST | Найкращий | GND | Земля (¥рунт), заземлення |
| BFR, BEFORE | Перед, до того | GО | Давайте, починайте |
| BK | Закінчення передачі, робота | GOOD | Хороший |
|  | напівдуплексом | GP | Тип антени |
| BOX, POB | Поштова (абонентська) скринька | GUHOR | Я Вас не чую |
| BUT | Але, крім | HAM | Аматор - короткохвильовик, який має |
| BY | За посередництвом, при допомозі |  | передавач |
| C | Градус Цельсія | HEAR | Слухати |
| CALL | Позивний сигнал, викликати | HF | Висока частота |
| CAN | Можу | HI | Вираз сміху |
| CANT | Не можу | HOPE, HPE | Сподіваюсь |
| CARD | QSL - листівка | HOT | Гарячий |
| CFM | Підтверджую, підтвердження | HQ | Штаб - квартира |
| CHEERIO | Бажаю успіху | HR | Тут |
| CL | Закінчення роботи станції | HVI | Тяжкий, сильні (завади) |
| CLD, CLG | Викликати | HW | Як справи, як мене чуєте? |
| CLEAR | Ясно (про погоду) | HZ | Герц |
|  | Чисто (про завади) | I | Я |
| CLOUDY | Хмарно | ІARU | Міжнародний Союз радіоаматорів |
| C/O | При допомозі | IRC | Купон Міжнародного поштового Союзу |
| COAX | Коаксіальний кабель | IS | Є |
| COLD | Холодно | IT | Це |
| CONDX | Умови проходження радіохвиль | ITU | Міжнародний Союз електрозв’язку |
| CONGRATS | Поздоровлення | K | Передавайте |
| COPY, CPY | Приймати | KC, KHZ | Кілогерц |
| CQ | Всім, всім | KN | Прошу передавати тільки станцію, яку |
| CU | До зустрічі |  | викликали |
| CUANG | Зустрінемось знову | KW | Кіловат |
| CUL | Зустрінемось пізніше | LATER | Пізніше |
| CW | Телеграфна передача | LF | Низька частота |
| DC | Постійний струм | LID | Поганий оператор |
| DE | Від (перед позивним сигналом) | LOCAL | Місцевий |
| DIRECT | Безпосередньо | LOG | Апаратний журнал |
| DR | Дорогий (звернення) |  |  |

Закінчення  додатку 15

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

| 1 | 2 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB | Нижня бокова смуга | SO | Так,так що |
| LSN | Слухати | SOON,SN | Скоро |
| LTR | Лист | SOLID STATE | Напiвпровiдниковий (вирiб) |
| LUCK | Успіх, щастя | SRI,SORRY | Вибачте |
| MC, MHZ | Мегагерц | SSB | Односмугова модуляцiя з |
| MEET | Зустрічати |  | подавленими частотою-носiєм |
| MGR | Менеджер |  | та другою боковою смугою |
| MIKE | Мікрофон | SSTV | Телебачення з повiльною розгорткою |
| MIN | Хвилина | STN | Станцiя |
| MISD | Не прийняв, пропустив | STRONG | Сильно, сильний |
| MODE | Клас випромінювання | SURE | Впевненiсть, будьте впевненi |
| MSG | Повідомлення | SW | Короткi хвилi |
| NET | Радіоаматорська мережа | SWL | Радiоаматор-спостерiгач, |
| NEW | Новий |  | спостереження |
| NEXT | Наступний | SWR | Коефiцiєнт стоячої хвилi |
| NIL | Нічого, для Вас нічого нема | TEST | Випробування,дослiдна робота, |
| NICE | Приємний, хороший |  | змагання |
| NO | Ні | TFC | Регулярний радiозв'язок, обмiн |
| NOT | Не | TKS,TNX | Дякую |
| NR | Біля, поблизу; номер | TO | До, в, на |
| NW | Тепер | TRCVR | Трансивер |
| OB, OC, OM | Приятель, друг | TU | Дякую |
| OK | Прийняв правильно, зрозумів | TUBE | Лампа |
| OLD | Старий | TVI | Завади телебаченню |
| ON | На | TX | Радiопередавач |
| ONLY | Тільки | TXT | Текст |
| OP, OPR | Оператор | U, YOU | Ви,ти |
| OR | Або | UFB,VFB | Дуже добре, чудово |
| OUR, UR | Наш | UHF | НВЧ |
| OUTPUT | Вихідна потужність, вихід | UNLIS | Нелегальна станцiя |
| PA | Підсилювач потужності | UR | Ваш |
| PEP | Пікова потужність | URS | Вашi |
| PSE | Будь ласка | USB | Верхня бокова смуга |
| PSED | Задоволений, радий | UT | Всесвiтнiй час |
| PTT | Система "натисни-говори" | UTC | Всесвiтнiй координований час |
| PWR | Потужнiсть | VHF | УКХ |
| QRP | Станцiя малої потужностi | VIA | Через |
| QRPP | Станцiя дуже малої потужностi | VOX | Система управлiння вiд голосу |
| QSL | Посилати QSL-листiвку, пiдтвердження |  | оператора станцiї |
| QSLL | Свою QSL-листiвку вишлю пiсля | VY | Дуже |
|  | отримання Вашої | WARM | Тепло |
| QUAD | Тип антени | WAVE | Хвиля |
| R | Прийняв правильно, зрозумiв | WEAK | Слабкий |
| RAIN | Дощ | WID, WITH | З |
| RCD | Прийнято | WIND | Вiтер |
| RCV | Приймаю | WKD,WRKD | Працював, працювали |
| RCVR, RX | Радiоприймач | WKG | Працюю, працюючий |
| RIG | Апаратура станцiї | WL, WELL | Добре |
| RPRT | Повідомлення | WRK | Робота, робити |
| RPT | Повторити | WW | Весь свiт, всесвiтнiй |
| RST | Оцінка сигналу станції | WX | Погода |
| RTTY | Телетайп | XUSE | Вибачення |
| SAE | Конверт із заповненою зворотньою | XTAL | Кварцевий, кристал |
|  | адресою | XYL | Жiнка |
| SAME | Той же, такий же | YAGI | Тип антени |
| SASE | Конверт із маркою і заповненою | YES | Так |
|  | зворотньою адресою | YL | Дiвчина |
| SIG, SIGS | Сигнал | YOU | Ви, ти |
| SK | Повний кінець | Z | Всесвітній час |
| SKED | Розклад роботи,зв'язок по домовленостi | 73 | Найкраще побажання |
|  |  | 88 | Привіт та поцілунок |

З М І С Т

| 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ................................................................................................................................ | 1 |
| --- | --- |
| 2. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ ............................................................................................... | 1 |
| 3. КЛАСИФІКАЦІЯ АМАТОРСЬКИХ СТАНЦІЙ ................................................................................................... | 3 |
| 4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ ТА ВИМОГИ ТЕХНИКИ БЕЗПЕКИ.................. | 3 |
| 5. РОЗТАШУВАННЯ АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ .................................................................................... | 8 |
| 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ВИМОГИ ДО ОПЕРАТОРІВ АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ .......................................... | 8 |
| 7. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРАВО ВИГОТОВЛЕННЯ (ПРИДБАННА) АРС ТА ДОЗВОЛУ НА ПРАВО ЕКСПЛУАТАЦІЇ АМАТОРСЬКОЇ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ РАДІОСТАНЦІЇ ............................................ | 9 |
| 8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ'ЯЗКУ ...................................................................... | 11 |
| 8.1. Документація АРС................................................................................................................................ | 11 |
| 8.2. Правила аматорського радіозв'язку .................................................................................................. | 11 |
| 8.3. Обмеження при здійсненні аматорського радіозв'язку .................................................................... | 11 |
| 9. ПОЗИВНІ СИГНАЛИ АРС В УКРАЇНІ............................................................................................................... | 12 |
| 10. ОФОРМЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО І ПОСТІЙНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ АРС У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ТИМЧАСОВОГО І ПОВНОГО ПРИПИНЕННЯ РОБОТИ АРС .................................................... | 12 |
| 11. ПОРЯДОК ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ) АМАТОРСЬКИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ (ПРИЙМАЛЬНО–ПЕРЕДАВАЛЬНИХ) РАДІОСТАЦІЙ В УКРАЇНУ ................................................................................................. | 13 |
| 12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВАРІЙНОГО РАДІОЗВ'ЯЗКУ ........................................................................................ | 13 |
| 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ (ОПЕРАТОРІВ) АРС ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ДАНОГО РЕГЛАМЕНТУ ...................................................................................................................................................... | 13 |
| 14. КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ ................................................................... | 14 |
| Додаток 1. Форма заяви-анкети .................................................................................................................... | 15 |
| Додаток 2. Форма довідки про складання кваліфікаційного іспиту ............................................................ | 16 |
| Додаток 3. Форма дозволу на право виготовлення (придбання) аматорської радіостанції .................. | 17 |
| Додаток 4. Форма акту технічного огляду .................................................................................................. | 18 |
| Додаток 5. Форма дозволу на право експлуатації аматорської радіостанції .......................................... | 19 |
| Додаток 6. Зворотняя сторона дозволу на право експлуатації аматорської радіостанції ................... | 20 |
| Додаток 7. Форма витягу з дозволу на право експлуатації пересувної (мобільної) аматорської радіостанції ................................................................................................................................................. | 21 |
| Додаток 8. Форма дозволу (licence) на право експлуатації АРС (для використання за межами України) ........................................................................................................................................................ | 22 |
| Додаток 9. Форма заяви-анкети на оформлення тимчасового дозволу (для іноземних громадян) ...... | 23 |
| Додаток 10. Форма тимчасового дозволу на право експлуатації аматорської радіостанції ................ | 24 |
| Додаток 11. Код Морзе .................................................................................................................................... | 25 |
| Додаток 12. Фонетична абетка .................................................................................................................... | 26 |
| Додаток 13. Витяг з міжнародного Q-коду ................................................................................................... | 27 |
| Додаток 14. Витяг з міжнародного Z-коду ................................................................................................... | 28 |
| Додаток 14. Витяг з радіоаматорського коду ............................................................................................. | 29 |