Tabela de Códigos de Erro mais Utilizados

| Código | Possível Problema |
| --- | --- |
| C0, C1, C6, D3, D4 e D5 | Memória |
| FF e 00 | Processador |
| FF e 00 | Placa mãe, porém, o led do reset (RST) deverá permanecer acesso |
| C0, C1 e 41 | Bios |
| 2A | Placa de vídeo |

Descrição dos LED’s

| LED | Tipo de Sinal | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RUN | Pulso do barramento | Se o LED estiver ligado, a placa mãe deverá estar funcionando. Se o LED estiver apagado, provavelmente a placa mãe não estará funcionando. |
| CLK | Pulso de disparo do barramento | O LED é referente ao sinal de pulso de disparo do barramento. |
| BIOS | Sinais baixos de entrada/saída | Processador lendo o BIOS quando a placa está ligada. |
| IRDY | Os equipamentos principais estão prontos | Quando há sinal de IRDY. |
| OSC | Oscilação do sinal | Sinal de oscilação do slot ISA. |
| FRAME | Períodos do quadro | Sinal do frame do ciclo do slot PCI. |
| RST | Sinal de reset | Se ficar aceso é porque o botão de ligar está com problema, ou há um curto circuito na placa mãe. |
| 12V | Power | Se estiver apagado é porque não está passando tensão 12V. |
| -12V | Power | Se estiver apagado é porque não está passando tensão -12V.. |
| 5V | Power | Se estiver apagado é porque não está passando tensão 5V. |
| -5V | Power | Se estiver apagado é porque não está passando tensão -5V. |
| 3V3 | Power | Se estiver apagado é porque não está passando tensão 3V3. |

Tabela de Códigos de Erro

| Código | Award | AMI | Phoenix4.0/Tandy3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | O código da área específica é copiado, passando o controle do boot para 19h interno. |  |
| 01 | Testa e verifica o status do processador. |  | O processador está testando o registro interno. |
|  | O BIOS verifica e ajusta cada sinal de partida e término. |  |  |
| 02 | Testa todos os registros do processador exceto SS, SP e BP com dados FF e 00. |  | Verifica a modalidade real. |
| 03 | Desabilita NMI, PIE, AIE, UEI, SQWV. | O NMI é desabilitado. Em seguida, verifica uma restauração da condição do power. | Desabilita a interrupção do NMI. |
|  | Desabilita o vídeo, verifica a paridade e acessa direto a memória. |  |  |
|  | Reseta o coprocessador matemático. |  |  |
|  | Cancela todos os registros da página, byte da parada programada do CMOS. |  |  |
|  | Inicializa o temporizador 0, 1, 2 e EISA. |  |  |
|  | Inicializa os controladores direto da memória 0 e 1. |  |  |
|  | Inicializa os controladores de interrupção 0 e 1. |  |  |
|  | Inicializa os registros estendidos EISA. |  |  |
| 04 | A RAM está sendo periodicamente refrescada. |  | Identifica o tipo de processador. |
| 05 | Iniciação do controlador do teclado. | A pilha do BIOS foi estabelecida. Em seguida, desabilita a memória cache. | A iniciação do DMA está em andamento ou falha. |
| 06 | Reservado | Não reduz o código do POST. | Inicializa o hardware do sistema. |
| 07 | Verifica se CMOS está trabalhando corretamente, detecta se a bateria está ruim. | Inicializa o processador e a área de dados do mesmo. | Desabilita a imagem e executa o código do ROM. |
| 08 | Iniciação adiantada do chipset. | A soma do controle do CMOS é computada. | Inicializa o chipset com valores iniciais do POST. |
|  | Teste da presença da memória. |  |  |
|  | Rotinas do chipset do OEM. |  |  |
|  | Memória 64K baixa desobstruída. |  |  |
|  | Testa a primeira memória 64K. |  |  |
| 09 | Inicializa o processador de Cyrix. |  | Ajusta o sinal do POST. |
|  | Inicializa cache. |  |  |
| 0A | Inicializa os primeiros 120 vetores da interrupção com SPURIOUS-INT-HDRL e inicializa 00h-1Fh interno de acordo com INT-TBL. | O cálculo da soma de controle do CMOS é realizado. Inicializa o registro do status do CMOS por data e hora. | Inicializa registros do processador. |
| 0B | Testa a soma do controle da RAM do CMOS, se for ruim, ou a chave INS estiver pressionada, carrega o defeito. | O registro do status do CMOS é inicializado. Em seguida, executa toda a iniciação requerida antes do comando BAT do teclado. | Permite o cache do processador. |
| 0C | Detecta o tipo de controlador do teclado. | O buffer da entrada do controlador do teclado está livre. Em seguida, emite o comando BAT ao controlador do teclado. | Inicializa caches aos valores iniciais do POST. |
|  | Ajusta o status de NUM-LOCK. |  |  |
| 0D | Detecta o clock do processador. |  |  |
|  | Lê a posição 14h do CMOS, a fim de identificar o tipo de vídeo. |  |  |
|  | Detecta e inicializa o adaptador de vídeo. |  |  |
| 0E | Testa a memória de vídeo e escreva a informação sign-on na tela. | O resultado do comando BAT do controlador do teclado foi verificado. Em seguida, executa toda a iniciação necessária. | Inicializa o componente de I/O. |
|  | Permite a imagem de acordo com o setup. |  |  |
| 0F | Testa o controlador DMA 0 e o checksum do BIOS. | A iniciação após o teste do comando BAT do controlador do teclado é feita. O byte do comando do teclado é escrito em seguida. | Inicializa o barramento local do IDE. |
|  | Detecta e inicializa o teclado. |  |  |
| 10 | Testa o controlador DMA 1. | O byte do comando do controlador do teclado é escrito. Em seguida, emite o pino 23 e 24 que obstruem o comando unblocking. | Inicializa e gerencia o power. |
| 11 | Testa os registros das páginas do DMA. | Verifica se as chaves foram pressionadas durante o power e se a RAM do CMOS da iniciação a cada opção do POST do carregador AMIBIOS. | Registros da substituição da carga com valores iniciais do POST. |
| 12 | Reservado | Controladores de acesso direto da memória 1 e 2, e controladores de interrupção 1 e 2. | Restaura, controla e carrega o processador. |
| 13 | Reservado | A exposição vídeo foi incapacitada. A porta B e o chipset foram inicializados. | Inicializa dispositivos preliminares do barramento PCI. |
| 14 | Contador 2 do temporizador 0 de teste 8254. | Começará os testes dos temporizadores 8254. | Inicializa o controlador do teclado. |
| 15 | Verifica 8259 interrupções do canal 1. |  |  |
| 16 | Verifica 8259 interrupções do canal 2. |  | BIOS ROM checksum |
| 17 | Desliga e verifica interrupções. |  | Inicializa o cache ante do tamanho da memória. |
| 18 | Força e verifica se ocorre uma interupção. |  | Inicializa o temporizador 8254. |
| 19 | Testa e verifica se NMI pode ser cancelado. | Testa o temporizador 8254 e começa a refrescar a memória. |  |
| 1A | Exposição do clock do processador. | Refresca a memória e verifica o tempo de ligar/desligar em 15 centésimos. | Inicializa o controlador do DMA 8237. |
| 1B | Reservado |  |  |
| 1C | Reservado |  | Restaura o controlador de interrupção programável. |
| 1D | Reservado |  |  |
| 1E | Reservado |  |  |
| 1F | Se o checksum da memória permanente EISA for normal, executa a iniciação EISA. |  |  |
|  | Executa testes ISA e o barramento desobstruído da modalidade EISA. |  |  |
|  | Testa a memória da configuração EISA. |  |  |
|  | Integridade (checksum e comunicação). |  |  |
| 20 | Inicializa Slot 0 (System Board) |  | Testa se o DRAM refresca. |
| 21 | Inicializa Slot 1 |  |  |
| 22 | Inicializa Slot 2 |  | Testa o controlador do teclado 8742. |
| 23 | Inicializa Slot 3 | Lê o input 8042 e incapacita a característica do PC MEGAKEY. Faz a reescrita do segmento de código do BIOS e executa toda a configuração necessária antes de inicializar os vetores de interrupção. |  |
| 24 | Inicializa Slot 4 | A configuração é requerida antes que a iniciação do vetor da interrupção termine. A iniciação do vetor da interrupção está a ponto de começar. | Ajusta o registro de segmento do ES a 4 GB. |
| 25 | Inicializa Slot 5 | A iniciação do vetor da interrupção é feita e cancela a senha do interruptor do POST DIAG. |  |
| 26 | Testa a situação da execução da modalidade protegida. Verifica a memória do processador e da placa mãe. Indica se há ou não problema no VGA. | Lê e escreve input/output do teclado. Está pronto para a iniciação de todos os dados e verifica as 8042 microplaquetas na placa mãe. | Permite a linha do endereço A20, verifica os pinos A20 de microplaquetas controlando a memória, e verifica o circuito correlacionado aos pinos. No slot da memória pode estar o pino A20 e os pinos da memória não estão em contato, ou os pinos estão ruins. |
| 27 | Inicializa Slot 7 | Inicializa e ajusta a modalidade de vídeo. |  |
| 28 | Inicializa Slot 8 | Termina o ajuste da modalidade de vídeo e configura os ajustes monocromáticos e de cor. | Auto size DRAM |
| 29 | Inicializa Slot 9 |  | Inicializa e gerencia a memória do POST. |
| 2A | Inicializa Slot 10 | Inicializa o sistema diferente do barramento e os dispositivos de saída estática. | Cancela a RAM baixa de 512 KB. |
| 2B | Inicializa Slot 11 | Passa o controle a ROM do vídeo para executar alguma configuração requerida antes do teste de ROM do vídeo. |  |
| 2C | Inicializa Slot 12 | Processa tudo que for necessário antes de passar o controle a ROM do vídeo. Em seguida, procura e passa o controle a Rom do vídeo. | A RAM falha no endereço 1. |
| 2D | Inicializa Slot 13 | A ROM do vídeo retornou o controle ao POST do BIOS. Executa e processa a ROM do vídeo após ter o controle. |  |
| 2E | Inicializa Slot 14 | Termina de processar o teste de ROM do POST-VÍDEO. Se o controlador de EGA/VGA não for encontrado, executa o teste de leitura e gravação da memória. | Falha da RAM em data bits. Byte baixo do barramento da memória. |
| 2F | Inicializa Slot 15 | O controlador EGA/VGA não foi encontrado. O teste de leitura/gravação da memória da exposição está a ponto de começar. | Permite o cache antes do sistema do BIOS. |
| 30 | O tamanho das memórias baixa 256K e 640K são prolongados acima de 1MB. | É realizado o teste de leitura/gravação da exposição da memória. |  |
| 31 | Testa a memória baixa 256K a 640K e a memória estendida acima de 1 MB. | Executa o teste de leitura/gravação da exposição da memória. |  |
| 32 | Encontra a memória do teste EISA na iniciação dos slots. | O teste de leitura/gravação da memória alterna da exposição passada. | Testa a freqüência do bus-clock do processador. |
| 33 | Reservado |  | Incializa o gerente da expedição de Phoenix. |
| 34 | Reservado | Verifica e ajusta a modalidade de exposição do vídeo. |  |
| 35 | Reservado |  |  |
| 36 | Reservado |  | Aquece no start e fecha-o. |
| 37 | Reservado | A modalidade de exposição é ajustada, indicando a informação quando carregar. |  |
| 38 | Reservado | Inicializa a entrada do barramento, o IPL e os dispositivos gerais em seguida. | Protege o sistema ROM do BIOS. |
| 39 | Reservado | Mensagens de erro da iniciação do barramento da exposição. |  |
| 3A | Reservado | A posição nova do cursor foi lida e conservada. Indica a mensagem da em seguida. | Auto tamanho do cache. |
| 3B | Reservado | O teste de proteção da memória está a ponto de começar. |  |
| 3C | Instalação permitida. |  | Configuração avançada de registros do chipset. |
| 3D | Detecta se o mouse está presente, inicializa o mouse e instala vetores de interrupção. |  | Registros da substituição da carga com valores do CMOS. |
| 3E | Inicializa o controlador do cachê. |  |  |
| 3F | Reservado |  |  |
| 40 | Incapacita ou permita o display do vírus. | Prepara as tabelas do descritor. |  |
| 41 | Inicializa o controlador da movimentação do disco flexível e algum drive. |  | Inicializa memória prolongada para o piloto da ROM. |
| 42 | Inicializa o controlador do hard drive e algum drive. | As tabelas do descritor são preparadas. Entra na modalidade protegida para o teste da memória em seguida. | Inicializa vetores de interrupção. |
| 43 | Detecta e inicializa a porta serial, paralela e de jogos. | Entra na modalidade protegida. Permite interrupções para a modalidade do diagnóstico em seguida. |  |
| 44 | Reservado | As interrupções são permitidas. Inicializa dados da memória de verificação que envolve em 0:0. |  |
| 45 | Detecta e inicializa o math coprocessador. | Dados inicializados. Verifica se a memória que envolve em 0:0 encontra o tamanho da memória total do sistema. | Iniciação do dispositivo do POST. |
| 46 | Reservado | O teste e cálculo do tamanho da memória foram feitos. | Verifica e observa o copyright da ROM. |
| 47 | Reservado | O teste padrão da memória foi escrito a base de 640 KB e prolongado. | Inicializa o suporte I20. |
| 48 | Reservado | Os testes padrões escrevem na memória base. Determina a quantidade de memória abaixo de 1 MB em seguida. | Verifica a configuração de vídeo de encontro com CMOS. |
| 49 | Reservado | Quantidade de memória abaixo de 1M encontrada e verificada. Vai descobrir quantidade de memória acima de 1M. | Inicializa o barramento e os dispositivos do PCI. |
| 4A | Reservado |  | Inicializa todos os adaptadores de vídeo do sistema. |
| 4B | Reservado | Quantidade de memória acima de 1M encontrada e verificada. Vai checar “soft reset” e limpar memória abaixo de 1M. | Boot start (opcional). |
| 4C | Reservado | Memória abaixo de 1M limpa. (SOFT RESET) Vai limpar memória acima de 1M. | ROM vídeo do BIOS. |
| 4D | Reservado | A memória acima de 1 MB foi cancelada através de uma restauração, exceto o tamanho de memória. Irá ao ponto de verificação 52h em seguida. |  |
| 4E | Reboot se for modalidade do fabricante. Se não, indica mensagens e incorpora a instalação. | O teste da memória começou, indicando primeiro o tamanho da memória 64 KB. | Observação do Display BIOS copyright. |
| 4F | Pergunta o Password de segurança (opcional). | A exposição do tamanho da memória começou. A exposição é updated durante o teste da memória. Executa o teste seqüencial e aleatório da memória em seguida. | Inicializa Multi Boot. |
| 50 | Escreve todos os valores do CMOS antes da RAM e do espaço livre. | A memória abaixo de 1 MB foi testada e inicializada. Ajusta o tamanho da memória indicado para a relocação em seguida. | Tipo e velocidade do processador. |
| 51 | Permite verificar a paridade, o NMI e o cache antes de carregar. | A exposição do tamanho da memória foi ajustada para a relocação. Testando a memória acima de 1 MB em seguida. | Inicializa EISA board. |
| 52 | Inicializa o ROM da opção C8000h a EFFFFh ou se FSCAN permitir a F7FFFh. | A memória acima de 1 MB foi testada e inicializada. Conservando a informação do tamanho de memória em seguida. | Testa o teclado. |
| 53 | Inicializa o valor do tempo em 40h, área do Bios. | A informação do tamanho da memória e os registros do processador são conservados. Entre na modalidade real em seguida. |  |
| 54 |  | A parada programada é bem sucedida. O processador está na modalidade real. Incapacita a linha da porta A20, a paridade e o NMI em seguida. | Ajuste a chave se permitido. |
| 55 |  |  | Permite dispositivos do USB. |
| 57 |  | A linha do endereço A20, a paridade e o NMI são disabilitados. Ajusta o tamanho da memória dependendo da relocação. |  |
| 58 |  | O tamanho de memória foi ajustado para a relocação. | Teste para interrupções inesperadas. |
| 59 |  | Começa o teste do controlador DMA e de interrupção em seguida. | Inicializa o serviço de display do POST. |
| 5A |  |  | Display do prompt “Pressione F2 para entrar no SETUP”. |
| 5B |  |  | Incapacita o cache do processador. |
| 5C |  |  | Testa a RAM entre 512 KB e 640 KB. |
| 60 | Verifica a funcionalidade da proteção do vírus (proteção do setor de boot) de acordo com o ajuste do SETUP. | O teste de registro do DMA é passado. Executa o teste de registro do controlador de DMA direto da memória 1 em seguida. | Testa a memória extendida. |
| 61 | Tenta girar sobre o cache ao nível 2 (se o cachê L2 girar sobre o post 3D, esta parte será saltada). |  |  |
|  | Ajusta o boot acima da velocidade de acordo com o ajuste do setup. |  |  |
|  | A última possibilidade para o chipset é inicializada. |  |  |
|  | A última possibilidade para o power é inicializada (reestabelece somente o bios). |  |  |
|  | Mostra a tabela da configuração do sistema. |  |  |
| 62 | Status do fechamento numérico da instalação de acordo com valores da instalação | O teste de registro do controlador DMA da memória 1 passou. Executa o teste de registro do controlador DMA da memória 2 em seguida. | Testa o endereço da memória extendida. |
|  | Programa o NUM lock, a taxa matic do jogo e a velocidade typematic de acordo com o setup. |  |  |
| 63 | Se houver alguma mudança na configuração do hardware, atualize a informação de ESCD (BIOS de PnP somente). |  |  |
|  | Memória que foi usada desobstruída. |  |  |
|  | Sistema de Boot através do 19h interno. |  |  |
| 64 |  |  | Pula o UserPatch1 |
| 65 |  | O teste de registro do controlador DMA da memória 2 passou. Programa os controladores DMA da memória 1 e 2 em seguida. |  |
| 66 |  | Controladores DMA de programação 1 e 2 completos. Inicializa o controlador de interrupção 8259 em seguida. | Configura os registros avançados do cache. |
| 67 |  | Termina a iniciação do controlador de interrupção 8259. | Initialize Multi Processor APIC |
| 68 |  |  | Permite caches externos e o processador. |
| 69 |  |  | Ajusta a área do sistema de gerência da modalidade (SMM). |
| 6A |  |  | Expõe o tamanho externo do cache L2. |
| 6B |  |  | Defeitos de costume da carga (opcional). |
| 6C |  |  | Mensagem de proteção da area. |
| 6E |  |  | Endereço elevado possível da exposição para a recuperação de UMB. |
| 6F |  |  |  |
| 70 |  |  | Mensagem de erro no display. |
| 71 |  |  |  |
| 72 |  |  | Verifica se há erros de configuração. |
| 76 |  |  | Verifica se há erros no teclado. |
| 7C |  |  | Ajusta vetores de interrupção do hardware. |
| 7D |  |  | Inicializa a monitoração inteligente do sistema. |
| 7E |  |  | Inicializa o coprocessador se presente. |
| 7F |  | Permite fonte prolongada de NMI. |  |
| 80 |  | Começa o teste do teclado. Cancela o buffer de saída e verifica se há teclas presas. Emite o comando de restauração do teclado em seguida. | Incapacita o I/O e a porta IRQs on-board. |
| 81 |  | Um erro na restauração do teclado ou em uma tecla presa foram encontrados. Emite o comando do teste da relação do controlador do teclado em seguida. | Iniciação atrasada do dispositivo POST. |
| 82 |  | Termina o teste da relação do controlador do teclado. Escreve o byte do comando e inicializa o buffer circular. | Detecta e instala as portas RS232 externa. |
| 83 |  | O byte do comando foi inscrito e a iniciação dos dados terminou. Verifica se há uma tecla presa em seguida. | Configura os controladores de non-MCD IDE. |
| 84 |  | Verifica se há uma tecla presa, e se há uma mal combinação do tamanho de memória com os dados da RAM do CMOS em seguida. | Detecta e instala as portas paralelas externas. |
| 85 |  | A verificação do tamanho de memória é feita. Indica um erro soft e a verificação para um password, passando WINBIOS. | Inicializa dispositivos PC-compatible PnP ISA. |
| 86 |  | O password foi verificado. Executa a programação requerida antes de WINBIOS setup. | Reinicializa as portas I/O on-board. |
| 87 |  | A programação antes da instalação de WINBIOS terminou. Executa a instalação de AMIBIOS ou de WINBIOS. | Configura a placa mãe e os dispositivos (opcional). |
| 88 |  | Executa a programação necessária após WINBIOS setup. | Inicializa a área de dados do BIOS. |
| 89 |  | A programação após a instalação de WINBIOS terminou. Indica o power na mensagem de tela em seguida. | Permite interrupções de Non-Maskable (NMIs). |
| 8A |  |  | Inicializa a área de dados do BIOS extendido. |
| 8B |  | A primeira mensagem de tela foi indicada. Executa e verifica o mouse PS/2, e verifica o alocamento da área de dados do BIOS extendido. | Testa e inicializa o mouse PS/2. |
| 8C |  | Programa o WINBIOS para opções de setup. | Inicializa o controlador flexível. |
| 8D |  | As opções da instalação de WINBIOS são programadas. Restaura o controlador de disquete em seguida. |  |
| 8E |  | O controlador de disquete foi restaurado. Configura o controlador do disco flexível em seguida. |  |
| 8F |  |  | Dertemina o número dos drives ATA (opcional). |
| 90 |  |  | Inicializa controladores de hard-disk. |
| 91 |  | O controlador do drive de disquete foi configurado. Configura o controlador do hard-disk em seguida. | Inicializa controladores de hard-disk e de barramento. |
| 92 |  |  | Jump para UserPatch2 |
| 93 |  |  | Configuração MPTABLE para placas do mullti-processor. |
| 95 |  | Inicializa ROM do adaptador do barramento de C8000h com D8000h. | Instala o CD ROM para o boot. |
| 96 |  | Inicializa antes de passar o controle ao ROM do adaptador em C8000. | Registro desobstruído do segmento ES. |
| 97 |  | Inicializa antes que o controle de ROM do adaptador C800 termine. | Repara a tabela do multi processador. |
| 98 |  | O adaptador do ROM teve o controle retornado ao POST do BIOS. Executa o processamento requerido após a opção do ROM retornar do controle A. | Busca pelos ROM’s da opção. Dois beeps curtos na soma de controle falharam. |
| 99 |  | Toda a iniciação requerida após o teste de ROM da opção terminou. Configura a área de dados do temporizador e o endereço da impressora em seguida. | Verifica se há SMART Drive (opcional). |
| 9A |  | Ajusta os endereços do temporizador e da impressora. Ajusta o endereço RS-232 em seguida. | Protege a opção do ROM. |
| 9B |  | Retorna após ter ajustado RS-232. Executa toda a iniciação requerida antes do teste do coprocessador. |  |
| 9C |  | A iniciação requerida antes do teste do coprocessador é realizada. Inicializa o coprocessador. | Ajusta o gerenciamento do power. |
| 9D |  | Coprocessador inicializou. Execute toda a iniciação requerida após o teste do coprocessador. | Inicialize o motor de segurança (opcional). |
| 9E |  | A iniciação após o teste do coprocessador está completa. Verifique o teclado extendido, o teclado ID, e a chave de fechamento numérico, emitindo o teclado ID. | Permite interrupções do hardware. |
| 9F |  |  | Determine o número de movimentações de ATA e de SCSI. |
| A0 |  |  | Ajuste a hora. |
| A1 |  |  | Verifique o fechamento da chave. |
| A2 |  | Indica todo o erro leve. |  |
| A3 |  | A exposição de erro leve terminou. Ajuste a taxa typematic do teclado em seguida. |  |
| A4 |  | A taxa typematic do teclado é ajustada. Programe os estado de espera da memória em seguida. | Inicialize a taxa typematic. |
| A5 |  | A programação do estado de espera da memória termina. Cancele a tela. Permita a paridade e o NMI em seguida. |  |
| A7 |  | NMI e a paridade são permitidos. Execute toda a iniciação requerida antes de passar o controle ao ROM do adaptador em E000 em seguida. |  |
| A8 |  | A iniciação antes de passar o controle ao ROM do adaptador em E000hm é terminada. Passe o controle ao ROM do adaptador em E000h em seguida. | Apague o alerta F2. |
| A9 |  | Retornado do ROM do adaptador no controle de E000h. Executar toda a iniciação requerida após o ROM da opção E000. |  |
| AA |  | A iniciação após o controle do ROM da opção E000 terminou. Indique a configuração de sistema em seguida. | Chave de varredura para F2. |
| AB |  | Uncompress os dados de DMI e executa a iniciação do POST de DMI em seguida. |  |
| AC |  |  | Enter SETUP |
| AE |  |  | Sinal desobstruído do boot. |
| B0 | Protegendo a modalidade se as interrupções ocorrerem. | A configuração de sistema é indicada. | Verifica se há erros. |
| B1 | Se ocorrer um disfarce no NMI, pressione F1 para incapacitar. | Copia algum código nas áreas específicas | Informe RomPilot sobre a extremidade do POST. |
| B2 |  |  | O POST é feito – prepara para carregar o sistema operacional. |
| B3 |  |  |  |
| B4 |  |  | Um beep curto antes do carregador. |
| B5 |  |  | Termina o QuietBoot (opcional). |
| B6 |  |  | Verifica o password (opcional) |
| B7 |  |  | Inicializa o ACPI BIOS. |
| B8 |  |  |  |
| B9 |  |  | Prepara o Boot. |
| BA |  |  | Inicializa o SMBIOS. |
| BB |  |  | Inicializa o PnP e opções de ROMs. |
| BC |  |  | Verificadores de paridade desobstruídos. |
| BD |  |  | Exposição do menu de MultiBoot. |
| BE | O chipset do programa registro o power em defeitos do BIOS. |  | Tela desobstruída (opcional). |
| BF | Programa o descanso do valor do chipset de acordo com a instalação (programa mais atrasado do valor da instalação). |  | Verifica vírus e lembrete de apoio. |
|  | Se a auto configuração é permitida, programado o chipset com valores predefinidos na auto tabela MODBINable. |  |  |
| C0 | Desliga o cache específico do OEM. |  | Tenta carregar com INT 19. |
|  | Inicializa dispositivos padrão com valores de defeito: controlador DMA (8237); controlador de interrupção programável (8259); temporizador de intervalo programável (8254); microplaqueta de RTC. |  |  |
| C1 | Específico teste do OEM e tamanho on-board da memória. |  | Inicializa e gerencia o POST de erro (Pem). |
| C2 |  |  | Inicializa o registro de erro. |
| C3 | Testa o primeiro DRAM 256K. |  | Inicializa a função da exposição de erro. |
|  | Expande os códigos comprimidos na área provisória do DRAM, incluindo as RAM do BIOS e a opção do sistema. |  |  |
| C4 |  |  | Inicializa o alimentador de erro do sistema. |
| C5 | Permite e especifica o OEM para o Boot rápido. |  | PnPnd duplo CMOS (opcional). |
| C6 | Detecta o tamanho externo do cache. |  | Inicializa e reduz o sinal (opcional). |
| C7 |  |  | Inicializa e reduz o sinal mais tarde. |
| C8 |  |  | # Verifica a força (opcional). |
| C9 |  |  | Prolonga o checksum (opcional). |
| CA |  |  | Dirige o 15h interno para permitir o teclado remoto. |
| CB |  |  | Dirige o 13h interno aos dispositivos das tecnologias de memória tais como a ROM, a Ram, o PCMCIA, e o disco de série. |
| CC |  |  | Dirige o 10h interno para permitir o vídeo de série remoto. |
| CD |  |  | Re-map I/O e memória para PCMCIA |
| CE |  |  | Inicializa o digitador e indica a mensagem. |
| D0 |  | O NMI é inválido. O power está começando. Em seguida, o checksum de iniciação será verificado. |  |
| D1 |  | Inicializa o controlador do DMA e executa o teste BAT do controlador do teclado. Começa a refrescar a memória e entra na modalidade baixa 4 GB. |  |
| D2 |  |  | Interrupção desconhecida. |
| D3 |  | Começa a medir a memória. |  |
| D4 |  | Retorna a modalidade real. Executa todos os remendos do OEM e ajusta a pilha em seguida. |  |
| D5 |  | Passa o controle ao código uncompressed na RAM em E000:0000h. O código de iniciação é copiado e transferido para o segmento 0. |  |
| D6 |  | Controle está no segmento 0. Em seguida, verifica se foi pressionado e o checksum do BIOS. Se o funcionamento do checksum do BIOS estiver ruim, irá aparecer o código E0 do ponto de verificação. Se não estiver, irá aparecer o código D7 do ponto de verificação. |  |
| E0 |  | Avalia se o disco flexível é inicializado. Em seguida, começa a base de teste de uma memória de 512 KB. | Inicializa o chipset. |
| E1 | E1 Setup - Page E1 | Inicializa a tabela do vetor de interrupção. | Inicializa a ponte. |
| E2 | E2 Setup - Page E2 | Inicializa os controladores do DMA e de interrupção em seguida. | Inicializa o processador. |
| E3 | E3 Setup - Page E3 |  | Inicializa system timer. |
| E4 | E4 Setup - Page E4 |  | Inicializa system I/O. |
| E5 | E5 Setup - Page E5 |  | Verifica o carregador da recuperação da força. |
| E6 | E6 Setup - Page E6 | Permite o controlador do disco flexível e o temporizador IRQs. Permite a memória cache interna. | Checksum BIOS ROM. |
| E7 | E7 Setup - Page E7 |  | Vá ao BIOS. |
| E8 | E8 Setup - Page E8 |  | Grande segmento ajustado. |
| E9 | E9 Setup - Page E9 |  | Inicializa o multi processador. |
| EA | EA Setup - Page EA |  | Inicializa o código especial do OEM. |
| EB | EB Setup - Page EB |  | Inicializa PIC e DMA. |
| EC | EC Setup - Page EC |  | Inicializa o tipo da memória. |
| ED | ED Setup - Page ED | Inicializa o drive flexível. | Inicializa o tamanho da memória. |
| EE | EE Setup – Page EE | Procura por um disquete flexível no drive A e lê o primeiro setor do disquete. | Shadow Boot Block |
| EF | EF Setup - Page EF | Ocorreu erro ao ler o disquete flexível no drive A. | Testa a memória do sistema. |
| F0 |  | Busca pelo arquivo AMIBOOT.ROM no diretório raiz. | Inicializa vetores da interrupção. |
| F1 |  | O arquivo AMIBOOT.ROM não está no diretório raiz. | Inicializa o funcionamento do clock. |
| F2 |  | Lê e analisa o FAT do disquete flexível para encontrar os clusters ocupados pelo arquivo AMIBOOT.ROM. | Inicializa o video. |
| F3 |  | Lê o arquivo AMIBOOT.ROM clusters por clusters. | Inicializa a gerência do sistema. |
| F4 |  | O arquivo AMIBOOT.ROM não é o tamanho correto. | Saída de um beep. |
| F5 |  | Incapacita a memória cache interna. | Grande segmento desobstruído. |
| F6 |  |  | Boot do DOS pequeno. |
| F7 |  |  | Boot do DOS cheio. |
| FB |  | Detecta o tipo de ROM do flash. |  |
| FC |  | Apaga a ROM do flash. |  |
| FD |  | Programa a ROM do flash. |  |
| FF | Tentativa interna de 19 carregadores. | A programação da ROM do flash é bem sucedida. Em seguida, reinicia o BIOS do sistema. |  |