2. Federn

Allgemein:

Parallelschaltung:		cges = c1 + c2 + ... + cn

Reihenschaltung:		1/cges = 1/c1 + 1/c2 + ... + 1/cn

Federsteifigkeit:		c = F / f				(Zugfeder)

c = ΔF / Δf = ( F2 – F1) / ( f2 – f1) 	(Druckfeder)

( f = Strecke )

Gesp. Energie:		W = ½ c f 2 				(entspricht Fläche)

Schraubenfeder:

Federsteifigkeit:		c = ( d4 G ) / ( 8 if Dm3 )

( if = Anzahl der federnden Windungen, Dm : vgl. Skizze V – KE 2/3 )

Verdrehschubspannung im Federdraht:

τi max = ( 8 Dm Fmax ) / ( π d3 )

Schraubendruckfeder:

sa ≈ (0,1...0,3) if d 		Sicherheitsabstand

lB ≈ (if + 2) d 			Blocklänge

lE ≈ lB + sa 			Einbaulänge

l0 ≈ lE + fmax = 	lE + Fmax / c	Länge im ungesp. Zustand

Schraubenzugfeder:

lk ≈ ( if + 1 ) d		lk : vgl. V – KE 2/3

Werkstoff					V – MK 3.3/2 			G

„B50 DIN 2093“ (Tellerfeder)		V – KE 2 / 4			De, Di, t, l0, h0