TENSÃO E CORRENTE NOS CIRCUITOS SÉRIE E PARALELO

OBJETIVO

Conhecer detalhes inerentes aos circuitos série e paralelo, medir tensão e corrente nos circuitos utilizando os instrumentos: alicate Amperimétrico e Multímetro.

CIRCUITOS – MONTAGEM PRÁTICA

RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Lâmpada incandescente 25W e 60W.

- Placa receptáculo.

- Cabos.

- Multímetro Minipa ET - 2700.

DADOS LEVANTADOS NO LABORATÓRIO

- Circuito série:

|  | ESCALA | VT(V) | IT(A) | VL1(V) | VL2(V) | VL3(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIRC. SÉRIE | 20 A |  | 125 m |  |  |  |
|  | 200 V | 127 |  | 42,3 | 42,4 | 42,3 |

- Circuito paralelo:

|  | ESCALA | IT(A) | VT(V) | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIRC. PARALELO | 20 A | 648 m |  | 214 mA | 217 mA | 215 mA |
|  | 200 V |  | 126 | 126 V | 126 V | 126 V |

QUESTÕES LEVANTADAS

- A Lei de Kirchhoff pode ser aplicada nos dois circuitos? Explique cada um.

  - Sim

  - No Série – a soma de VL1, VL2 VL3 é igual a VT, e IT é igual para todas.

  - No Paralelo – a soma de IL1, IL2, IL3 é igual a IT, e VT é igual para todas.

- Ao retirar uma lâmpada do circuito em série, o que acontece?

  - As outras lâmpadas do circuito se apagam.

- Se uma lâmpada do circuito em série queimar, as outras queimam? Justifique sua resposta.

  - Não

  - As outras lâmpadas do circuito se apagam, com se tivesse sido retirado uma lâmpada.

- Ao retirar uma lâmpada no circuito paralelo, o que acontece?

  - Só diminui o IT.

- Em uma residência deve-se ligar lâmpadas em série ou paralelo? Porque?

  - Paralelo

  - Para evitar que na falta de uma lâmpada (queima, etc) o circuito não venha ser comprometido (black out).

- Muda alguma coisa ao inserir uma lâmpada de potência diferente no circuito série? Explique.

  - Sim

  - Na nossa pratica foi substituído uma lâmpada de 25W por uma de 60W. A substituída  permaneceu apagada (sua resistência era maior).

CÁLCULOS

Não foi necessário fazer cálculos, usamos equipamentos que dispensaram os mesmos.

CONCLUSÃO INDIVIDUAL DA TAREFA

Há muitas diferenças entre os dois tipos de circuito, coisa que antes, não dava muito atenção, e que hoje é de fundamental importância, para qualquer tipo de circuito (energia, som,etc).

COMENTÁRIOS INDIVIDUAL

Nem sempre na pratica é igual na teoria, como exemplo: as lâmpadas de 25 W ao serem medidas deram correntes diferente – vale lembrar explicações dadas pelo Prof. Levino, sobre a diferença que há de um fabricante para outro.

Sem levar para o lado crítico, é sempre bom dar uma manutenção nos equipamentos utilizados; (placa com receptáculo com vário mal-contatos, pilhas descarregadas, etc).

Não foi utilizado o Alicate Amperimétrico.

BIBLIOGRAFIA

- ROTEIRO DE AULA PRÁTICA DE ELETRICIDADE BÁSICA. Governador Valadares: UNIVALE, aula pratica 05.