# UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES

# ILUMINACIÓN

### CONCEPTOS – REQUERIMIENTOS – FUNCIÓN

Arq. Guillermo Malca Orbegozo

“Un espacio nunca asumirá su lugar en la arquitectura sin la luz natural. La luz artificial es la luz de la noche expresada en lámparas colocadas en puntos fijos y no se puede comparar con el juego imprevisible de la luz natural... La estructura es una composición de la luz. La bóveda, la cúpula, el arco, la columna, son estructuras que se refieren al carácter de la luz. La luz natural modula el espacio mediante las variaciones de luminosidad, penetrándolo y modificándolo según las horas del día y las estaciones del año”.

Arq. LOUIS KAHN

## “La luz se comporta en la residencia Koshino de modo escultórico durante veinte o treinta minutos al día, cuando la luz del sol proviene del poniente. La luz puede utilizarse como un objeto, sin embargo para la vida cotidiana se requiere en general otra más suave. El uso escultórico de la luz suscita un problema artístico, acompañado de su manipulación acertada para simplificar las actividades del día, hacer un entorno más cómodo y proporcionar una atmósfera grata. La luz que penetra por una ventana baja es suave y difusa; la que entra por aberturas altas es muy suave. Con la manipulación de estas dos clases de luz es posible enriquecer un espacio”.

Arq. TADAO ANDO

## CONCEPTOS DE CAPACIDAD VISUAL – FACTORES ERGONÓMICOS

LA VISIBILIDAD.  Depende de los siguientes factores:

### NIVEL DE ILUMINACIÓN

Cantidad de Luxes que recibe el objeto visto

### CONTRASTE DE COLOR Y DE LUMINOSIDAD

Los objetos son percibidos y discriminados entre sí por los contrastes de color y de luminosidad (luminancia) que presentan las distintas partes de su superficies respectivas y con relación al fondo sobre el que aparecen dichos objetos.

Se llama Contraste de Luminosidad a la diferencia entre la luminancia del objeto y la de la periferia dividido por la mayor de ellas.

C = Lo – Lf		donde	C   :  Contraste

Lf			Lo  : Luminancia del objeto

Lf   : Luminancia de fondo

- ADAPTACIÓN

Proceso mediante el cual el ojo se acomoda a un cambio de luminancias del campo visual. Cambio de abertura de la Pupila junto con cambios fotoquímicos en la retina. Al pasar la luminancia del campo visual de un valor superior a otro inferior, el ojo es menos sensible que al pasar de un valor inferior a uno superior.

Adaptación a la oscuridad: cerca de una hora

Adaptación a la luz: muy rápida

- ACOMODACIÓN

Facultad del ojo de ajustar espontáneamente su distancia focal. ENFOQUE.

La acomodación disminuye con la edad debido a la fatiga visual.

- TAMAÑO DE LOS CARACTERES (LETRAS)

DESLUMBRAMIENTO

Condición de la visión de forma que hay distorsión o reducción de la habilidad para ver objetos.

Deslumbramiento Perturbador		Deslumbramiento Molesto

CAUSA	Altísima Luminancia en Campo Visual	Exceso de Contrastes en el Campo Visual

EFECTO	Limitación Visual			Fatiga Visual

CRITERIO	Inadmisible en Diseño Lumínico		Controlable por Diseño Lumínico

El deslumbramiento es proporcional a la iluminación producida por la fuente de luz sobre el ojo, así como de un factor dependiente del ángulo que forman la línea recta que une ojo y foco y la horizontal que pasa por el ojo.

REFLEJOS

Son de dos tipos:

- Los que provienen de la reflexión de una fuente primaria (lámpara, ventana, etc.)

- Los que provienen de la reflexión de una fuente secundaria (escaparate, pared blanca, etc.)

Las superficies que no sean mates dan lugar, por reflexión de la luz, a imágenes más o menos netas de los focos luminosos. Incluso si su luminancia no es excesiva, estas imágenes suelen ser molestas cuando se encuentran en el campo visual. Se debe evitar toda clase de superficies pulidas innecesarias (p.e.: cristales sobre las mesas). En el caso de que se utilicen superficies semi-pulidas se iluminarán con fuentes de luz de la menor luminancia posible y con una posición calculada en función de los reflejos que puedan causar.

## TEMPERATURA DE COLOR

Temperatura a la que el CUERPO NEGRO TEÓRICO emite radiación con la longitud de onda correspondiente al color en cuestión.

## REQUERIMIENTOS

Requerimientos de iluminancia por tipo de edificación o por actividad – valores mínimos / promedio. Para efectos del Factor de Luz Diurna (FLD), considerar la condición de cielo local como nublado de invierno. En mejores situaciones de cielo el FLD resultante puede ser mayor por efecto de la radiación solar directa.

TIPO DE EDIFICACIÓN	FLD	LUX	TIPO DE EDIFICACIÓN     FLD	LUX

VIVIENDA-HOSPEDAJE			ARTE (MUSEOS, GALERÍAS)

Sala de Estar			1		Estudio			4	400

Dormitorio			0.5		Galería (sobre cuadros)		300

Cocina (general)		2	250	Galería (sobre esculturas)	 	1000

Cocina (mesa de trabajo)	4	400

COMERCIO

OFICINAS					Bancos (zona atención)	3	250

En general			1 á 2	150	Ctos. Comerc, Mercados	6	500

Estudios, despachos	             	1000	Interior tiendas			300

Taller Dibujo (ambiente)	3	250

Taller Dibujo (tablero)		6	500	HOSPITALES -SANIDAD

Contabilidad-Mecanografía	4 	400	Vestíbulos, pasillos (de día)	3.5	300

Proceso de datos		6	500	Vestíbulos, pasillos (de noche)0.4	  30

Salas de Conferencia		2	250	Salas de espera, habitaciones 2	200

Sala de operaciones (general	5000

EDUCACIÓN					Mesa de operaciones		            25000

Aulas				4	400

Aulas de Dibujo		6	500	LOCALES PUBLICOS

Sala de lectura (biblioteca)	6	500	Estrado de conciertos	6	500

Laboratorios			6	500	Teatros (sala de público)	1	120

La profundidad de la iluminación está en relación directa a la altura de la ventana

#### ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA ILUMINACIÓN

##### FUNCIONES DE LA ILUMINACIÓN

- Definir Formas				Crear Atmósferas

- Definir Colores				Crear Sentido de Orientación

##### OBJETIVOS DE LA ILUMINACIÓN

- Creación de Imagen o Carácter

La iluminación de un espacio puede generar la percepción de sus características: sofisticado, caro, barato, acogedor, alegre o frío.

- Dirección de la Atención

Se emplea cambios en niveles de iluminación para generar la atención de los usuarios (fototropismo humano).

- Inducción de Recorridos

Se emplea diferentes tipos e intensidades de luz para inducir recorridos de los 	usuarios dentro de un espacio.

- Jerarquización de Espacios y Objetos

Se emplea diferentes tipos e intensidades de luz para jerarquizar espacios, sub-espacios u objetos dentro de espacios arquitectónicos.

- Grado de Actividad

Se emplea diferentes intensidades de luz para generar sensaciones de niveles de ocupación. A mayor cantidad de luz, mayor grado de actividad dentro del espacio.

SENSACIONES DEBIDAS A LA ILUMINACIÓN

###### Sensación		Modalidad de Iluminación

CLARIDAD		* Luz Uniforme

VISUAL		* Niveles Altos

* Utilización de Bañadores Continuos Perimetrales de Pared

AMPLITUD		* Utilización de Bañadores Continuos Perimetrales de Pared

* Brillantez

* Control del Deslumbramiento en Iluminacia Directa

PRIVACIDAD		* Iluminación No Uniforme

E INTIMIDAD	* Niveles Bajos en la Ubicación del usuario, con Acentos Perimetrales

* Acentos de Iluminación Perimetral

DESCANSO		* Iluminación No Uniforme

* Acentos de Iluminación Perimetral

* No Utilización de Luz Directa

AGRADO Y		* Iluminación No Uniforme

PREFERENCIA	* Bañadores de Pared

* Color de Luz Cálida