Clasificarea reţelelor

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Criteriul de clasificare | Tipul reţelei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | După întinderea geografică | LAN –Local Area Network |  |  |  |  |  |
|  |  | MAN – Metropolitan Area Network |  |  |  |  |  |
|  |  | WAN –Wide Area Network |  |  |  |  |  |
|  | După topologia fizică | # Bus (magistrală ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Ring (cerc ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Double Ring (cerc dublu ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Star (stea ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Extended Star (stea extinsă ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Tree (arbore ) |  |  |  |  |  |
|  |  | # Mesh (plasă ) |  |  |  |  |  |
|  | După topologia logică | Bus (Broadcast) Ring |  |  |  |  |  |
|  | După drepturile calculatoarelor din reţea | Peer to peer (de la egal la egal) |  |  |  |  |  |
|  |  | Client-server |  |  |  | # Cu server dedicat |  |
|  |  |  |  |  |  | Cu server nededicat |  |
|  | După mediul prin care circulă informaţia în reţea | # Cable connections |  |  | # Coaxial (subţire,mediu, gros) |  |  |
|  |  |  |  |  | UTP (Unshield Twested Pairs) |  |  |
|  |  |  |  |  | FTP (Foil Twested Pairs) |  |  |
|  |  |  |  |  | STP (Shield Twested Pairs) |  |  |
|  |  |  |  |  | Optical Fiber (monomod, multimod) |  |  |
|  |  | # Wireless |  |  | IR (Infraroşii ) |  |  |
|  |  |  |  |  | RadioWaves (unde radio ) |  |  |
|  |  |  |  |  | Satelit |  |  |
|  | După debitul prin reţea | Foarte mic |  |  | Zeci- sute Kbs |  |  |
|  |  | Mic Mediu Mare |  |  | 4- 10 Mbs |  |  |
|  |  |  |  |  | 10-100 Mbs |  |  |
|  |  |  |  |  | Gbs |  |  |
|  | După modul în care se controlează accesul la mediul al fiecărui calculator din reţea | Acces controlat |  |  | Static | # TDM |  |
|  |  |  |  |  |  | STDM |  |
|  |  |  |  |  |  | FDM |  |
|  |  |  |  |  |  | WDM |  |
|  |  |  |  |  | Dinamic | ## Token Ring |  |
|  |  |  |  |  |  | Token Bus |  |
|  |  |  |  |  |  | FDDI |  |
|  |  | Acces aleator |  |  | CSMA/CD | Ethernet |  |
|  |  |  |  |  | CSMA/CA | Local Talk |  |
|  | După sistemul de operare de reţea (NOS-Network Operating System) | Rutabilă |  |  | # TCP/IP |  |  |
|  |  |  |  |  | Netware Novell |  |  |
|  |  |  |  |  | DecNet |  |  |
|  |  |  |  |  | Apple Talk |  |  |
|  |  |  |  |  | UNIX |  |  |
|  |  |  |  |  | XNS |  |  |
|  |  |  |  |  | Windows NT/2000 server |  |  |
|  |  | Nerutabilă |  |  | NetBIOS |  |  |
|  |  |  |  |  | NetBEUI |  |  |
|  | După modul de circulaţie a informaţiei în reţea |  | Cu comutare de circuite Cu comutare de pachete Cu comutare de celule |  |  |  |  |
|  | După modul de transmitere a informaţiei |  |  | Simplex , Falf Duplex Full Duplex |  |  |  |

Topologia fizică reprezintă  figura geometrică care se formează la conectarea  calculatoarelor între ele

extendedstar

bus

ring

star

doublering

Topologia logică reprezintă modul în care circulă datele între calculatoarele conectate în reţea.

TDM-Time Division Multiplexer Multiplexare cu divizare în timp un interval de timp se divide în părţi egale ;fiecărui calculator din reţea I se atribuie o cuantă în interiorul căreia poate emite.Printr-un canal de comunicaţii unic se trimit, la momente adiacente de timp, informaţiile transmise de fiecare calculator în parte. Informaţiile sunt transmise sub forma unor impulsuri dreptunghiulare .Nu pot exista în acelaşi moment de timp şi în aceiaşi poziţie din spaţiu mai multe informaţii deoarece acestea se afectează reciproc (întîlnirea sau ciocnirea  undelor reprezintă o coliziune )

Info  calc 3

Info  calc 2

Info  calc 1

Multiplexor

STDM-Statistical Time Division Multiplexer Multiplexare statistică cu divizare în timp  reprezintă o variantă optimizată a TDM. Se alocă un interval de timp pentru transmisie unui calculator numai dacă acesta îl solicită.

FDM-Frequency Division Multiplexer Multiplexare cu divizare în frecvenţă  fiecărui calculator din reţea i se atribuie o undă purtătoare de o anumită frecvenţă. Fiecare undă este folosită pe post de “cărăuş “ , pentru a transporta în reţea informaţia unui calculator. Printr-un canal de comunicaţii unic se trimit,  toate undele purtătoare ( numite –carrier )  simultan sau nu , în funcţie de necesităţile de emisie ale fiecărui calculator deoarece undele pot coexista şi se pot propaga în aceleaşi momente de timp fără să se distrugă reciproc.

Multiplexor

+

+

WDM-Wave Division Multiplexer Multiplexare cu divizare în lungime de undă  se utilizează la transmisia prin fibră optică. Informaţia  pe care un calculator doreşte s-o transmită în reţea este transpusă în pulsuri de radiaţie emise de diode LASER în domeniul 800nm-1200nm (infraroşu apropiat ).Fiecărui calculator  I se repartizează o  lungime de undă pe care are dreptul să emită, radiaţiile fiind  apoi multiplexate şi trimise prin aceiaşi fibră optică  .Se formează un “multicanal “ optic .

Peer to peer reţea de la egal la egal  (peer =camarad ) caracteristică reţelelor mici şi fără pretenţii mari de securitate. Are la bază punerea în comun (sharing ) a resurselor hard şi soft ( imprimante , scanere, CD , Discuri , fişiere ). Este uşor de instalat şi uşor de administrat..Softul este inclus în unele sisteme de operare (Windows  95/98/Me , Apple MacIntosh ) sau se cumpără şi se instalează separat ( LANtastic al firmei ArtiSoft  sau  Personal Netware al firmei Novell ).

Client –Server  reţea în care calculatoarele au roluri, softuri şi dotări hard diferite. Programele de reţea sunt realizate din două părţi :programul client care se instalează pe calculatorul client şi programul server care se instalează pe calculatorul server.Calculatoarele client cer servicii , fişiere , etc . Calculatoarele server stabilesc condiţiile în care calculatoarele client au acces la ele , la serviciile şi resursele lor .

Token dreptul de a emite în  reţea. Există în reţelele Token Ring , Token Bus şi FDDI  şi dă dreptul calculatorului care îl are de a emite în reţea. Reprezintă un mod de a controla accesul calculatoarelor la mediu pe care circulă informaţia.

FDDI Fiber Distributed Data InterfaceInterfaţă pentru distribuirea datelor pe fibră opticăreprezintă ansamblul tuturor specificaţiilor hard şi soft care stau la baza realizării reţelelor de tip inel dublu, pe fibră optică, cu access controlat prin Token.

Token Ring reţeaua firmei IBM , realizată pe inel simplu, pe cablu de cupru, cu access la mediu controlat prin Token

Token Busreţea realizată pe topologie fizică bus (magistrală ), cu access la mediu controlat prin Token .(Ex. Reţeaua ArcNet).

# CSMA/CDCarrier Sense Multiple Access/Collission Detection (Access multiplu cu simţirea purtătoarei şi detectarea coliziunilor)este metoda de access la mediu utilizată în reţelele Ethernet.Placa de reţea “ascultă mediul “ şi dacă nu detectează activitate emite. Dacă s-a înşelat, datele transmise de ea “se vor ciocni, vor intra în coliziune “ cu informaţiile întîlnite în cale şi transmisia se întrerupe urmînd a fi reluată ulterior.

# CSMA/CACarrier Sense Multiple Access/Collission Avoidance (Access multiplu cu simţirea purtătoarei şi evitarea coliziunilor)este metoda de access la mediu utilizată în reţelele Local Talk. Placa de reţea “ascultă mediul “ şi dacă nu detectează activitate mai aşteaptă un timp precis calculat şi apoi emite emite. Timpii de aşteptare fiind corect calculaţi , datele transmise de ea “NU se vor ciocni “ cu  alte date şi nu se vor produce coliziuni. Informaţia ajunge de prima dată la destinaţie.