Universidad Antonio Nariño

#### INSTRUMENTACION I

FRECUENCIMETRO VIRTUAL

INSTRUMENTACION I

# FRECUENCIMETRO VIRTUAL

Presentado por :		Jairo Javier Cuervo 	Código : 449514594

## Angel Rene Carvajal	Código : 449514722

Presentado a: 	Ing. Leonardo Ramirez

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA

Santa fe fe Bogotá, junio de 1999

- DESCRIPCION DEL SISTEMA

  - HARDWARE

El sistema está basado en un microcontrolador microchip PIC16F84, el cual realiza un conteo de pulsos por segundo para determinar frecuencia de la señal aplicada.

El sistema por ser un sistema digital microprocesado cuenta con un cristal de 4Mhz que provee de una base de tiempo estable y precisa.

La visualización se realiza por medio de un módulo de display de cristal líquido OPTREX, de una línea por 16 caracteres, el cual permite presentar la información en forma clara y con un bajo consumo de energía. Además se esta visualizando la medicián por computador, haciendo la transmisión de los datos en forma serial hacia el puerto RS232C que es un puerto serial con 9 pines de entrada, y con una  interfaz amigable elaborada en Microsoft Visual Basic 5.0

Para adaptar la señal de entrada al microcontrolador y de esta forma medir señales alternas con diversas formar de onda, se dispuso de un arreglo clamper, con una resistencia y un diodo zener de 4.7V en serie, este circuito no permite que pasen señales con un nivel mayor a 5 voltios, luego la señal recortada, se aplica a una compuerta schmitt trigger, 74LS14, la cual conforma una señal cuadrada. Este arreglo de clamper y disparador entregan al microcontrolador una señal adecuada a sus niveles de trabajo y que cuenta con uan frecuencia igual a la de la señal aplicada.

Los retardos introducidos, en la señal a medir, por el circuito adaptador de señal son despreciados, ya que no son comparables con los periodos de dichas señales.

La fuente de alimentación del circuito es una fuente de 5 voltios +-10% que el rango de trabajo del schmitt trigger,  pues el rango de trabajo del microcontrolador es más amplio: de 3 a 6 voltios.

Por tratarse de un sistema digital, cabe anotar que variaciones del voltaje de alimentación dentro del rango especificado no producen alteraciones en la medición.

El display cuenta con un potenciometro para el ajuste del contraste de la pantalla.

En la figura 1 se enseña el montaje del hardware del instrumento.

  - SOFTWARE.

El diseño es delicado, especialmente en la parte del software de programación del microcontrolador, debido a que los tiempos de toma de muestras y de refresco de la pantalla son ajustados por software.

El software básicamente se divide en tres partes. Uno que es el dedicado al manejo del módulo LCD para la visualización, otro que es inherente a la medición de la frecuencia y un último que es el dedicado a la transmisión serial.

El software se ha implementado por medio de lenguaje ensamblador para el PIC y un lenguaje de programacion en Visual Basic para la recepción de los datos, luego por medio del programa MPASM para windows se compila el programa ensamblador.

El anexo 1 es el listado de instrucciones del microcontrolador con las cuales ha sido programado. Y el anexo 2 son las instrucciones elaboradas para visual basic 5.0 como interfaz de recepción de los datos enviados por el PIC y el anexo 3 muestra el diagrama de montaje ampliado.

- TEORIA DE OPERACIÓN

Nos referimos principalmente al software dedicado a la medición de frecuencia.

El programa básicamente lo que hace es establecer un tiempo base de un segundo, durante el cual se cuenta el número de flancos de subida de la señal a medir, finalizado el tiempo, el micro salva el valor del número de pulsos que contó e inicia una nueva cuenta. El valor que ha salvado es el valor que sera presentado en la pantalla al usuario.

El tiempo base de un segundo lo establece con contador interno del micro denominado TMR0, al cual se le asigna unpreescalizador o divisor de frecuencia, y por último un contador demoninado TMR01. El tiempo base de un segundo se establece por medio de estos contadores utilizandolos como divisores de frecuencia.

Esta división de frecuencia se realiza a partir de la frecuencia del cristal del circuito  y es independiente del resto del programa, es decir que el micro esta realizando otras tareas mientras se ejecuta el conteo de tiempo base y unicamente al finalizar el tiempo el micro interrumpe su tarea habitual y realiza otra, que es la de salvar el valor del contador de los pulsos de la señal a medir (conformado por los registros FREC1 a FREC5) en otros registros de respaldo (llamados F_BACK1 a F_BACK5) y borrar este contador para iniciar una nueva cuenta; dfe esta manera si la frecuencia de la señal es estable el valor del contador de pulsos siempre será el mismo al cabo de un segundo.

La tarea habitual del micro es visualizar continuamente el valor habitual de los registros de respaldo donde se almacena el numero de ciclos que el microcontrolador ha contado en un segundo. Al finalizar el tiempo base el micro se interrumpe, refresca este dato y retorna a su labor habitual.. A la vez se estan enviando los datos  que se almacenas en estos registros en forma serial al computador, el cual recibe los datos por el puerto COM! Que es abierto por software para recibir los datos y mostrarlos en Visual Basic.

El conteo de los pulsos de la señal  a medir tambien se realiza por medio de una interrupción; al ocurrir un flanco de subida en la señal medida, el micro interrumpe su lador y para llevar en su cuenta este flanco y luego de esto retorna a su labor habitual.

- ESPECIFICACIONES

Los valores obtenidos para calcular las especificaciones del instrumento se hallaron por medio de la inyección de una señal de 5 Khz, por medio de un generador de funciones  de laboratorio y un multimetro medidor de frecuencias para corroborar.

  - EXACTITUD

Exactitud   	=  (Valor esperado –  Valor medido)  /	(Valor esperado)

= (5000,4 hz – 5001hz) / (5000,4hz)

= 0,00012	= 0,012%

  - SENSIBILIDAD

El instrumento presenta una sensibilidad de  0,004%

  - RESOLUCION

La resolución del instrumento es de 1 hz

  - RANGO  DE MEDIDA

El rango de medida del instrumento es 1Hz a 21000Hz; dentro de este rango el instrumento mantiene los valores de sus especificaciones técnicas constantes o presenta variaciones despreciables.

  - UMBRAL DE ENTRADA.

El  umbral de entrada corresponde al valor mínimo de voltaje para el cual la compuerta Schmitt trigger interpreta un uno lógico. Es decir para realizar una medida confiable el valor pico de la señal debe ser como mínimo el valor de umbral.

Umbral de entrada = 1.3 Voltios.

  - MAXIMA SEÑAL DE ENTRADA.

IMaxR=pR0.5w2KΩ=15.81mAEl valor máximo dde amplitud de la señal de entrada se calcula basados en la potencia máxima de trabajo del arreglo resistencia-zener de entrada.

VmaxR = IMAXR * R = 15.81mA * 2K  =  31.62 V.

Vmax In = VMAXR + VZ  =  31.62V + 4.7 V  = 36.32V.

  - IMPEDANCIA DE ENTRADA

Al sistema se le definen dos valores extremos de impedancia de entrada :

Para 	Vin = Vumbral

Zin = Zin 74LS14 + R  = 30K + 2K  =  32K

Para 	Vin = Vmax

Zin = Vmaxin / Imax in =  36.62V / 15.81ma  =   2.316K

  - RANGO DE TEMPERATURA

El instrumento cuenta con un rango de temperatura de 0 grados centigrados a +55 grados centigrados.

  - POTENCIA DISCIPADA

La potencia discipada por el instrumento el la suma de la potencia por cada uno de los dispositivos

*   Display de cristal liquido :	50mw

*  Microcontrolador:			10mw

* compuerta 74LS14:			2mw

La potencia discipada total será : 62mw

### CONCLUSIONES

El presente trabajo nos dio un paramentro de trabajo para el diseño de un instrumento de medida, pues ello requiere prestar especial atención en las caracteristicas del instrumento, por cuanto estas deben cumplir unos requisitos mínimos para lograr desarrollar un aparato confiable y preciso.

El diseño del instrumento requiere realizar cálculos de los tiempos exactos que toma el microcontrolador para realizar sus instrucciones y de esta manera ajustar por software una base de tiempo exacta, la cual es el factor determinante en la medición de la frecuencia.

Las caracteristicas técnicas de este instrumento se determinador por comparación, utilizando un equipo de mayor resolución que esta calibrado bajo estandares internacionales; lo cual garantiza la precisión del equipo patron.

### BIBLIOGRAFIA

- Instrumentación industrial

CREUS, Antonio

Ed. Marcombo

- Sistemas digitales

TOCCI, Ronald

Ed. Prentice Hall

- Guia completa de Microsoft Visual Basic 5.0

VIESCAS, Jhon

Ed. Mc Graw Hill

- www.microchip.com

- www.optrex.com

ANEXO 3.  PANTALLAZOS DEL FRECUENCIMETRO EN VISUAL BASIC 5.0