| TITULO DE LA PRACTICA: |  | ### Subvi´s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNATURA: |  | Instrumentación Virtual |  |  | HOJA: 1 |  |  |  | DE: 1 |  |  |
| UNIDAD TEMATICA: |  | Subvi´s |  |  | FECHA DE REALIZACIÓN: |  |  | 2006-08-03 |  |  |  |
| NUMERO DE PARTICIPANTES RECOMENDABLE: |  |  | No mayor a dos |  | ELABORO: | Luis Fernando Gómez. |  |  |  |  |  |
| DURACION : | 1 Hora |  | LUGAR: | Laboratorio de Computación | REVISO: |  |  |  |  |  |  |
| CARRERA: | Electrónica y Automatización |  |  |  | ### REVISION: | ### 1 | ### 2 |  |  | ### 3 | ### 4 |
| OBJETIVO: | Conocer y aplicar Subvi´s en el diagrama de Labview |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MARCO TEÓRICO: FUNCIONES DE COMPARACIÓN Las funciones de comparación mayor que, menor que, igual que, etc evalúan dos entradas numéricas y entregan a la salida una señal booleana verdadera si la condición evaluada se cumple, por el contrario entregan una señal booleana falsa si la condición no se cumple. Ejemplo: 5 > 2 : Verdadero. 1= 10 : Falso. La función Select cuenta con dos entradas numericas o string A y B (ambas tienen que ser del mismo tipo) y una entrada booleana, Si la entrada booleana es verdadera la salida es igual a la primer entrada numerica o string (A), si la entrada booleana es falsa la salida es igual a la segunda entrada numerica o booleana (B). Por tanto la función Select selecciona entre el término A (Verdadero) y el término B (Falso). SUBVI´S Los Subvi´s son archivos de labview (VI) que son llamados por otro archivo de Labview para realizar una de las siguientes tareas: - Compactar y organizar los elementos del diagrama. Cualquier operación matemática o lógica puede integrarse a un Subvi, si bien esto compacta y ahorra espacio en el diagrama la memoria que utiliza el archivo es la misma. No es recomendable incluir estructuras While o For Loop en estos Subvi´s. - Generar una función nueva. Suponga que requiere de una operación que necesitará mas de una vez en uno o diferentes archivos, esta operación se puede realizar en un Subvi y llamarlo cuantas veces sea necesario. Al igual que en el caso interior no se deben incluir estructuras While o For Loop. - Llamar una Subrutina. Cuando se llama subrutina el VI principal deja de ejecutarse y se ejecuta el VI que contiene la Subrutina. Esto permite generar multiples ventanas y llamados de VI´s. Contrario a los casos anteriores, para utilizar un Subvi como subrutina es indispensable utilizar estructuras While o For Loop |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCION DE LA PRACTICA: Genere el mismo programa de la Práctica 1, solo que ahora elabore un Subvi el cúal constará de una entrada para la temperatura, dos entradas numericas: Consigna Alta y consigna Baja. Una salida Booleana para el indicador visual de la alarma y una salida tipo String para visualizar el mensaje. Por lo tantotas funciones de comparación y funciones Select quedarán integradas dentro del Subvi. |  |
| MATERIAL: Computadora Software Labview |  |
| PRERREQUISITOS: Conocimiento de Las Paletas de controles y Paleta de funciones. Funciones Booleanas y funciones de comparación. |  |
| DESARROLLO: 1. Elabore el programa. 2. Anexar a la práctica el diagrama del programa y la explicación del funcionamiento del mismo. |  |
| CUESTIONARIO | CRITERIO DE DESEMPEÑO QUE SE EVALUARA |
| - Para compactar diagrama o generar una función ¿Por qué no es recomendable utilizar Subvi´s con estructuras While o For Loop? - ¿Enumere los pasos para generar un Subvi? | - Desarrollo y entrega satisfactoria en tiempo y funcionalidad de la práctica. |