PRIMER PARCIAL – PROCESOS INDUSTRIALES II

Profesor: Rodrigo Echeverri				          Marzo 17 de 2004

1. Dada la siguiente tabla de datos de un proceso de corte real, calcule las constantes ortogonales ktc, kte, kfc y kfe.

| Avance (mm) | Ft (N) | Ff (N) | Espesor de Viruta (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | 350 | 290 | 0.050 |
| 0.03 | 480 | 350 | 0.058 |
| 0.04 | 590 | 400 | 0.074 |
| 0.05 | 690 | 440 | 0.083 |
| 0.06 | 790 | 480 | 0.102 |
| 0.07 | 890 | 505 | 0.116 |
| 0.08 | 980 | 540 | 0.131 |

Además, si se conoce que:

- Angulo de ataque = 50

- El proceso es en un torno con n = 350 rev/min

- El diámetro de la pieza D = 100 mm

Hallar las siguientes gráficas:

- h vs. 

- h vs. 

- h vs. Fs

- h vs. Fn

2. Explicar detalladamente cómo se obtiene el círculo de Merchant y las ecuaciones derivadas de éste. Ilustrar por medio de un ejemplo (dibujar a escala).

3. Explique cómo se mide la temperatura en un proceso de corte real.