DISEÑO Y ANALISIS DE EXPERIMENTOS

¿ Qué es el diseño experimental?

Es una prueba o ensayo. Un experimento diseñado es una prueba o serie de pruebas en las cuales se inducen cambios deliberados en las variables de entrada x de un proceso o sistema de manera que sea posible observar e identificar las causas de los cambios en la respuesta de salida y.

Factores Controlables, x

X1          X2       Xi

proceso

Entradas

Z1          Z2       Zi

Factores incontrolables

Dónde se aplica?

- En la experimentación científica en todas las áreas.

- En la búsqueda de mejoras del rendimiento de un proceso de ingeniería.

- En el diseño o en las mejoras de un nuevo producto.

- En el estudio de un modelo a través de una simulación.

En qué consiste?

Objetivo general: obtener un adecuado diseño de experimentos es obtener la máxima información con el mínimo número de experimentos.

## Objetivos específicos

- Qué variables tiene mayor influencia en la respuesta y.

- Determinar cuál es el mejor valor de las x que influyen en y de modo que y se aproxime al valor deseado.

- Determinar cuál es el mejor valor de las x que influyen en y de modo que la variabilidad de y sea lo más pequeña posible.

- Determinar cuál es el mejor valor de las x que influyen en y de modo que se minimicen los efectos de las variables incontrolables.

Por qué se hace?

Ventajas:

- Ahorro de trabajo en el momento de obtener los datos.

- Un adecuado análisis de los experimentos además ayuda a separar los efectos de varios factores que pueden  afectar  al sistema.

- Permite también determinar si un factor tienen un efecto significativo o si la diferencia observada es simplemente debida a las variaciones aleatorias causadas por errores de medición y parámetros que no fueron controlados.

## Tópicos

- Diseñar un adecuado conjunto de experimentos para medición o simulación.

- Desarrollar el modelo que mejor describa los datos obtenidos.

- Estimar la contribución de cada alternativa a la respuesta.

- Aislar los errores de medición.

- Estimar los intervalos de confianza para los parámetros del modelo.

- Chequear si las alternativas  son significativamente diferentes.

- Chequear si el modelo es el adecuado

TERMINOLOGÍA:

# Variable de respuesta: Salida, resultado, o respuesta del experimento. Ejemplo: una simulación de una red informática tiene como objetivo calcular el tiempo de respuesta del sistema (salida) para el procesamiento de una carga de trabajos. Una simulación de un sistema de inventario tiene como objetivo calcular la existencia de productos (salida) en un período dado. Un seguimiento del nivel de inventario de productos tiene como salida la cantidad promedio de productos en un período dado.

# Factores: Variables que afectan a la respuesta y tienen varias alternativas. Se llaman también predictores o variables predictoras. Ej. La simulación de la red tiene como factores el tipo de trabajos a procesar, la configuración de hardware y de software que influirán en el tiempo de respuesta. El sistema de inventario tiene como factores las velocidades de demanda de los productos, los tiempos de revisión de inventarios, los tiempos de reposición de productos, etc., tanto si se estudia por simulación como si se hace un seguimiento real del inventario.

# Niveles: Valores que puede tomar un factor. Cada nivel de un factor es una alternativa. También se lo conoce como tratamiento. Por ejemplo: la red informática puede tener uno o dos servidores de archivos, entonces el factor hardware (servidor de archivos) tiene dos nivels (1 o 2 servidores); la red puede tener 5, 10, 15 o 20  terminales conectadas al servidor, entonces los niveles son 4: 5, 10, 15 y 20 terminales.

# Factores primarios: Aquellos factores cuyos efectos necesitan ser  cuantificados. Ej: Número de servidores, número de terminales de la red informática.

# Factores secundarios: Factores que impactan en el experimento pero no interesa su cuantificación.

Por ejemplo, fallos en la red informática.

# Réplicas o repeticiones: Repetición de todos o algunos de los experimentos n veces. Por ejemplo, número de veces que se corre el simulador de la red.

# Diseño: Un número específico de experimentos, las combinaciones del nivel del factor para cada experimento y el número de repeticiones de cada experimentos. Por ejemplo, se simula la red informática para cada caso siguiente: 1 servidor con 5 terminales, con 10 terminales, con 15 terminales y con 20 terminales. Luego se repite lo mismo pero con 2 servidores en lugar de 1: 2 servidores con 5 terminales,  dos servidores con 10 terminales, etc. Cada  simulación se repite varias veces para promediar la salida.

# Unidad experimental: Cualquier entidad empleada para el experimento. Generalmente se consideran aquellas ligadas al estudio en cuestión.. En el caso de la simulación, es el sistema simulado. En el caso de una medición es el sistema de la experiencia.

# Interacción: Ocurre cuando el efecto de un factor depende del nivel de otros factores.

ERRORES COMUNES EN LA EXPERIMENTACION

- La variación debido al error experimental es ignorada: Cada valor medido es un valor aleatorio. Cada vez que se repite el valor medido podría ser ligeramente diferente si todos los factores controlables se mantienen en los mismos valores. Es importante aislar los efectos de errores. La variación debido a un factor debe ser comparado con aquellos debidos a erores antes de tomar una decisión sobre sus efectos.

- Los parámetros importantes no son controlados. Se controlan otros o directamente se ignoran.

- Los efectos de varios factores no están aislados, a pesar de estudiarlos por separado.

- Se usan diseños de un factor por vez simples. Consecuencia: número grande de experiencias.

- Las interacciones son ignoradas si se usan diseños de experimentos de un factor por vez.

- Se realizan demasiados experimentos en un solo set de factores y niveles:

Para este estudio conviene realizar un set de experiencias por etapas y luego se amplía el estudio con más  variables.

Ejemplos:

- La caracterización de un proceso

Sea una máquina de soldar para hacer tarjetas de circuitos impresos

Limpieza en baño fundente

Precalentamiento

Banda de transporte a través de una onda de soldadura

Inspección

¿Defectos?

Corrección manual de soldaduras

Tarjeta lista

Se forman las conexiones eléctricas y mecánicas de la tarjeta (2000) uniones

No

Sí

Etapas

Defectos: 1 % de los puntos mal soldados

Retoque manual: 20 uniones en cada tarjeta.

Objetivo del estudio: caracterizar la máquina de la soldadura de onda para establecer los parámetros controlables e incontrolables que generan mayor variabilidad en la soldadura de la tarjeta.

Experimento de escrutinio: se tratarán de identificar los factores de mayor influencia en el proceso.

Parámetros a tener en cuenta para hacer los ajustes necesarios y reducir los defectos:

Factores controlables:

- Temperatura de soldadura

- Temperatura de precalentamiento

- Velocidad de la banda

- Tipo de fundición

- Densidad del fundene

- Profundidad de onda de la soldadura

- Ángulo de la banda transportadora

Factores incontrolables

- Espesor de tarjeta de los circuitos impresos

- Componentes

- Disposición de los compoentes en la tarjeta

- Operario

- Ritmo de producción

- La optimización de un proceso

Si se busca el mejor rendimiento en la fabricación de un producto se explora la región de los parámetros que maximizan esta salida.

Si se busca una variabilidad mínima, se explora la región de los parámetros donde se minimice la variabilidad de la respuesta.

Objetivo: sea la búsqueda del rendimiento de un proceso químico

Variables principales del proceso: temperatura y concentración de la alimentación (materias primas, por ejemplo, una solución de etanol con 1 % de etanol y el resto agua).

Valores del proceso actual: T= 135 º C y 1,7 % de concentración con rendimiento y =72 % (se obtiene un 75 % de  producto a partir del 100 % de las materias primas)

Se desea investigar los valores de tiempos y temperaturas para producir rendimientos del 55, 60, 65, 70, 75, 80, y 85 %.

La figura 1 representa la proyección de una superficie de respuesta. La superficie de respuesta es el gráfico del rendimiento (variable de respuesta) en función del tiempo y de la temperatura. La proyección da un gráfico de tiempo y temperatura. La meta final es encontrar el par de valores tiempo y temperatura que maximicen el rendimiento.

- Modelo de simulación:

Una autopista conecta un gran area metropolitana con otra. Un vehículo parte de la primer área cada 20  15 segundos. El 70 % de los vehículos son pequeños con hasta 4 pasajeros. El 30 % restante son transportes urbanos (omnibus, trafics, etc.) que transportan entre 15 y 40 personas. Cada vehículo toma 60  10 minutos para viajar entre las dos áreas metropolitanas, utilizando la autopista. En caso contrario, el tiempo puede hasta duplicarse. El peaje de la autopista cobra X pesos a los vehículos pequeños y XX pesos a los vehículos más grandes. En función de los costos de traslado (combustible, peajes, etc.)  ¿Cuál es el máximo beneficio que puede obtener la empresa concesionaria del peaje? Se debe tener en cuenta que un precio elevado no trae beneficios porque son pocos los pasajeros dispuestos a pagarlo.

El modelo de simulación tiene como variable de respuesta la cantidad de pesos que recauda diariamente el puesto de peaje.

Factores controlables:

Precio del peaje X  (vehículos pequeños)

Precio del peaje XX (vehículos grandes)

Capacidad  máxima de pasajeros para vehículos pequeños y grandes

Proporción de vehículos grandes y pequeños.

Tiempo entre salidas del primer área metropolitana

Factores incontrolables:

Cantidad de vehículos que usan la autopista

Tiempo de salida de la segunda área metropolitana.

Fallos en sistemas de peajes.

PRINCIPIOS BASICOS PARA EL ANALISIS DE LOS DISEÑOS EXPERIMENTALES

Diseño estadístico de experimentos con base metodológica estadística para obtener conclusiones válidas y objetivas.

Dos aspectos: el diseño del experimento y el análisis estadístico de los datos.

TRES PRINCIPIOS BÁSICOS A TENER EN CUENTA:

### Obtención de réplicas o repeticiones: para medir el error experimental

### Estimación del error experimental: Unidad básica para determinar si las diferencias observadas en los datos son estadísticamente significativas.

### Aleatorización: Es el hecho que tanto la asignación del material experimental como el orden de los ensayos deben ser  aleatorios. Los métodos estadísticos requieren que las observaciones (o errores) sean variables aleatorias independientes, para no trasladar otros errores que se producen en la secuencia de las observaciones.

USOS DE LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN LA EXPERIMENTACION

- Uso del conocimiento no estadístico del problema

- Mantener el diseño y el análisis tan simples como sea posible

- Reconocer la diferencia entre la significacion práctica y la estadística.

- Usualmente los experimentos son iterativos.

#### TIPOS DE DISEÑOS

- SIMPLE. Ej. La simulación de la red informática R.I. se realiza con un solo factor: el número de servidores.

- POR BLOQUES. Ej. La simulación de la R.I.  se realiza como en el caso anterior pero en distintos períodos: de mayor trabajo y de menor trabajo (períodos picos y normales).

- FACTORIAL COMPLETO. Ej. La simulación de la R.I. se realiza considerando todos los factores: número de servidores, número de terminales, tipos de trabajo, etc.

- FACTORIAL FRACCIONARIO. Ej. La simulación de la R.I. se realiza con algunas de todas las posibles combinaciones de un factorial completo.

DISEÑO Y ANALISIS DE EXPERIMENTOS EN SIMULACION

OBJETIVO:  demostrar la relación existente ente las técnicas de análisis de los datos de las salidas de una simulación y el diseño experimental.

INTRODUCCION

El diseño experimental o de experimentos es una forma organizada de llevar a cabo una serie de experimentos y relacionar los resultados en forma estadística para sacar conclusiones de mayor precisión con menores costos y esfuerzos.

Es un método ampliamente aplicado en diversos campos sociales, científicos, tecnológicos, económicos, etc.

En el área de calidad el diseño experimental es una herramienta muy útil porque permite estudiar y analizar ordenadamente un proceso cualquiera y obtener conclusiones con un fundamento estadístico válido, especialmente ahorrando experiencias y tendiendo a obtener conclusiones contundentes o precisas a la hora de tomar decisiones o de hacer inversiones.

Para una empresa que fabrica determinado producto, el diseño y el análisis de experimentos es útil para estudiar las variables que influyen en la calidad del producto y hacer los ajustes necesarios para lograr determinada especificación.

En general, las empresas exportadoras deben tener certificaciones de calidad, como las normas ISO, para entrar en la mayor parte de los mercados internacionales. Dichas normas exigen que el producto sea elaborado en condiciones lo más estrictas posibles de manera que la calidad trate de ser lo más uniforme posible y que responda a las expectativas del consumidor.

Para estos casos existen diseños experimentales complejos, con metodologías específicas de análisis. En el Japón tuvo éxito el método de Taguchi, o filosofía de Taguchi, donde se aplica un determinado esquema de diseño experimental a fin de controlar las variables de un  proceso de manera que las desviaciones respecto a la especificación final de un producto sean mínimas.

En el área de simulación, el diseño de experimentos permite hacer un análisis ordenado de los factores sospechados de influir en las respuestas o salidas de simulación de un modelo determinado.

Es decir, se estudia un sistema a través de un modelo, con los parámetros propios de cada caso. Se corren un número determinado de simulaciones en forma previamente organizada, bajo ciertos criterios,  y los resultados se someten a un análisis para tener conclusiones más contundentes.

Las preguntas a formular cuando se hacen corridas de simulación son:

¿Qué pasa con la variable de respuesta o salida de simulación si el factor o parámetro de entrada del modelo cambia de valores?

¿Tiene efectos significativos dentro de un rango de valores propuesto?

¿Cómo se puede optimizar la respuesta que da un modelo de simulación? Es decir, cuando el proceso es aleatorio y no puede expresarse con una función analítica precisa, se puede resolver con un modelo de simulación. Pero, ¿cómo se puede buscar el óptimo con un modelo de simulación? Respuesta: con una superficie de respuesta donde están involucradas la variable de respuesta en funció de los factores que se comprobaron significativos, después de plantear un diseño de experimentos y el análisis de los datos obtenidos.

¿Porqué las salidas de simulación se tratan en un diseño experimental?

Las salidas de una simulación, en particular de sistemas discretos, se tratan en un diseño experimental por su naturaleza aleatoria. Es decir, un modelo de simulación de sistemas discretos tiene variables aleatorias de entrada y los datos de salida también  serán aleatorios. Se calculan arribos, tiempos de servicio, longitudes de colas de esperas, tiempos de espera, etc. todos ellos aleatorios. De esa forma se trata de reproducir o de representar lo que sucede en la realidad.

Una salida de simulación es diferente de otra salida obtenida en una repetición de la simulación (siempre y cuando en las condiciones iniciales se cambie el valor de la semilla de los generadores de números pseudoaleatorios, condición indispensable).

Entonces se requiere de varias repeticiones de corridas para determinar un valor promedio de la salida de simulación. En esa circunstancia se tiene mayor seguridad de los valores de la salida de simulación.

Ejemplo:

Sea el modelo de la cola de una caja en un supermercado.  Una vez planteado el modelo, con los datos de las distribuciones, y la validación del mismo, se hace una corrida de simulación para calcular la longitud de la cola de espera para la caja para un tiempo de 2 horas.

El resultado da 5 personas en promedio en la cola.

Una segunda corrida con los mismos parámetros, cambiando la semilla (lo hace uno o lo hace automáticamente el simulador) da 7 personas en promedio en la cola.

La tercer corrida da 4 personas en promedio.

¿Cuál es el valor definitivo: 5, 7 o 4? ¿Se debe optar por uno o por el promedio?

Lo correcto, tratándose de eventos aleatorios y promedios es promediar las 3 salidas:

(5+4+7)/3 = 5,2 clientes en promedio en cola de espera

La diferencia entre cada una de las salidas tiene en cuenta el error aleatorio o experimental, proveniente del uso de variables aleatorias dentro del modelo. Eso no existe en modelos analíticos o deterministas: para cada valor de la variable x hay un valor de y, ya que y = f(x).

En el caso de distribuciones de probabilidad, se trabaja con valores promedios. Entonces se estudia si algún cambio en la distribución del tiempo de arribos o del tiempo de servicio (variables de entrada o parámetros o factores) puede afectar la longitud de cola de espera.

Por ejemplo: si el tiempo de servicio tiene una distribución exponencial con una media de 5 minutos, puede estudiarse qué sucede si ese tiempo varía a 4 y a 6.

| Tiempo De Servicio Salidas De Simulación. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Corrida 1 | Corrida 2 | Corrida 3 | Promedios |
| 4 4 3 2 3 |  |  |  |  |
| 5 5 7 4 5,2 |  |  |  |  |
| 6 5 4 6 5 |  |  |  |  |
| promedio total 4,4 |  |  |  |  |

¿Es significativo el cambio de la longitud de colas en función de las medias de distribuciones de tiempo de servicio?

Si se comparan los tiempos de 4 con 5 y 6 dan valores diferentes, pero entre 5 y 6 la diferencia no es grande. Entonces, la diferencia ¿se debe a los valores aleatorios o se debe a que el cambio del parámetro de entrada?

Se podrían hacer más corridas para disminuir el error aleatorio, y lograr un promedio más ajustado pero un análisis estadístico, el análisis de la variancia, puede responder si los cambios en el factor tiempo de servicio es estadísticamente significativo para la variable de respuesta.

En el caso de tener más factores, hacer más corridas implica más tiempo. Para eso se proyecta o plantea un diseño de experimentos, es decir una organización de las variables de entrada  identificadas como posibles factores influyentes en la variable de salida. Para cada organización hay un análisis de variancia determinado que da como resultado si la variable de entrada influye o no significativamente en la respuesta y hacer posteriormente el estudio a través de una una superficie de respuesta.