Figura  5.7: Vista  detalhada do compartimento onde o disco de filtro contendo o reagente MoX  é colocado.   1) Terminal  de  fixação  do  disco de  papel de filtro.  2) Discos de teflon para garantir a vedação (Ambos com orifício  de 13,5 mm de diâmetro.).  3)Disco   de   papel  de   filtro   embebido   em   solução  do reagente MoX.   4) Terminal dianteiro da bomba de sucção.

Utilizando este processo, a amostra de CO entra em contacto com uma maior parte do reagente que se encontra em  solução imobilizada no  disco de papel de filtro. Desta forma, a  reação ocorre mais rapidamente, uma vez que a mesma se dá em todo o corpo do papel de filtro e não apenas na  superfície, como ocorria no experimento envolvendo simples exposiçào às fitas adesivas e tiras de papel de filtro,  conforme descrito  no tópico 5.1.   Um tempo de  60  segundos é suficiente para gerar uma boa diferença de reflectância, mesmo em  presença de concentrações de CO da ordem de 0,02%, que é 25 vezes menor que o valor da emissão máxima permitida por lei no Brasil.5  Este tempo é determinado pelo tempo de deslocamento total do êmbolo  da seringa e  é controlado  através de uma válvula (Ítem 5 da figura 5.6.).