������          �������

��               ������

�� ���           ��

������ raphic   ���� acket

Version 1.61

(C) by Ulf Saran, DH1DAE 1990-93

I n h a l t

-------------

1................................  Allgemeine Informationen

2............................................  Installation

3.......................................  Die Zusatzdateien

4.......................................  Tastaturkommandos

5.........................................  Der QSO-Betrieb

6.........................  Anwendung der MailBox-Utilities

7...........................................  Der GP-Editor

8............................................  Die MH-Liste

9.......................................... Der "QSO-Spion"

10.........................................  Der Autorouter

11.....................................  Die Setup-Funktion

12..........................................  Die DOS-Shell

13..........................................  Mausbenutzung

14...............................  Kommandozeilen-Parameter

15.............................................  Softscroll

16.......................  Was ist der HOST-Modus beim TNC2

17.................................  Synchronisationsfehler

18............................................  Einige Tips

ANHANG

A....................................... Lizenzbestimmungen

B........................................... Kontaktadresse

C.......................................... Programmautoren

1. Allgemeine Informationen

Bei GP handelt es sich um ein Terminalprogramm, das den Host-Modus der

WA8DED Software bzw.  The Firmware gebraucht.  Es kann auch eine andere TNC-

Software verwendet werden, sofern diese den KISS-Modus unterst�tzt.  In

diesem Fall wird jedoch das Programm TFPCR von DL1MEN ben�tigt.  Ein TNC

wird sogar ganz �berfl�ssig, wenn man das TFPCX von DG0FT und ein passendes

Modem besitzt.  GP unterscheidet sich von anderen Terminalprogrammen dadurch

da� es eine grafische Benutzeroberfl�che besitzt und somit einfach zu

bedienen ist.  F�r alle wichtigen Funktionen sind Icons vorhanden, die mit

der Maus angeklickt werden k�nnen.  Ist keine Maus angeschlossen, lassen

sich diese Funktionen auch durch Hotkeys aktivieren.  GP bietet maximal 10

QSO-Kan�le, es k�nnen auf Wunsch aber auch weniger Kan�le eingestellt

werden.  F�r Mailbox-Betrieb existiert eine n�tzliche Funktion, die eine

DieBox- Checkliste (die Liste, die bei dem Befehl "(C)heck" erscheint) in

einem speziellen Puffer speichert.  Danach kann man aus dieser Liste die ge-

w�nschten Texte ausw�hlen.  Dasselbe ist auch f�r den Befehl "(L)ist" vor-

handen.  Seit der Version 1.20 werden auch andere BBS-Systeme unterst�tzt.

Zus�tzlich dazu ist in GP noch ein kleiner Editor eingebaut, mit dem Texte

wie z.B.  die Konfigurationsdatei editiert werden k�nnen.

F�r den Betrieb von GP ist ein IBM-kompatibler Computer mit mindestens 1MB

Speicher, EGA- bzw.  VGA-Grafikkarte und DOS 2.0 bzw.  h�here DOS-Versionen

erforderlich. GP l�uft auch in einer DOS-Box unter OS/2. Mit den

Standard-VGA Treibern kann es sowohl als Vollbild als auch im Fenster

gestartet bzw. mit ALT-Home umgeschaltet werden. Ob der Fenster-Modus auch

mit SVGA- XGA- usw.-Treibern funktioniert, kann ich leider nicht sagen.

Der Vollbild-Modus wird aber in jedem Fall funktionieren.

Ist in dem benutzten PC EMS- oder XMS-Speicher installiert (In den

DOS-Sitzungen von OS/2 mit den "DOS-Settings" einstellbar), lagert GP die

Scroll-Back-Puffer in diesen Speicher aus und verbraucht dann nur noch ca.

380K im normalen DOS-Speicher.

1.1 Der Unterschied zwischen GP.EXE und GP286.EXE

GP ist in zwei Varianten compiliert, die f�r unterschiedliche Prozessortypen

geeignet sind.

GP.EXE l�uft auf allen Prozessoren der 80x86-Familie, also auf dem

8088,8086,80286 usw...

GP286.EXE unterst�tzt den erweiterten Befehlssatz des 80286, ist also auf

dem 8088 bzw.  8086 NICHT lauff�hig, sondern NUR auf dem 80286 sowie dessen

Nachfolgern.  Wird dennoch versucht, das Programm auf einem 8088 oder 8086

laufen zu lassen, kommt es zum Absturz des Systems. (Versuche haben gezeigt,

da� GP286.EXE auch auf XTs l�uft, die mit einem NEC V20-Prozessor

ausgestattet sind)

Aus Speicherplatz-Gr�nden wurde bei GP.EXE der "QSO-Spion" nicht

implementiert sondern ist nur in GP286.EXE vorhanden.

2. Installation

F�r den Betrieb von GP wird eine Festplatte empfohlen.  Die Installation von

GP auf die Festplatte ist sehr einfach.  Es braucht nur das Batch-File

INSTALL.BAT aufgerufen zu werden.  Daraufhin wird automatisch das gew�nschte

GP-Verzeichnis erstellt und alle notwendigen Dateien in dieses Verzeichnis

kopiert.  Danach mu� die Datei CONFIG.GP auf pers�nliche Parameter, wie z.B.

das eigene Call angepa�t werden.  F�r Remote-Betrieb sollte ein zus�tzliches

Unterverzeichnis angelegt werden.  Auf dieses Verzeichnis haben dann alle

fremden Stationen Zugriff.  Der Pfad zu diesem Unterverzeichnis mu� dann in

der Konfigurationsdatei entsprechend ge�ndert werden.  F�r den

Fernsteuerbefehl "//RUN" mu� ein weiteres Unterverzeichnis angelegt werden.

Bei diesem Befehl handelt es sich um den Aufruf eines externen Programms,

dessen Bildschirmausgabe zum TNC umgeleitet und somit zur Gegen- station

zur�ckgesendet wird.  Diese externen Programme sollten in einem anderen

Verzeichnis stehen als GP, da sonst GP selbst als externes Programm

aufgerufen werden kann, was unweigerlich zu Komplikationen f�hrt.  Die

Befehle der Konfigurationsdatei werden im Kapitel 3.1 erkl�rt.

2.1 Installationsbeispiel

F�r den Betrieb von GP sind folgende Dateien notwendig:

GP.EXE und GP.OVR oder GP286.EXE und GP286.OVR (das eigentliche Programm

und dessen Overlay), BINDATA.GP (die Daten f�r das Begr��ungsfenster),

ICONS.GP (die Daten f�r die Symbole), CONFIG.GP (die Konfigurationsdatei),

????????.GPT (DL.GPT) (die System- und Remote-Texte), ????????.GPH (DL.GPH)

(die Texte f�r die Remote-Hilfen)

Die restlichen Dateien sind f�r den Betrieb von GP nicht unbedingt

notwendig. Mit den Dateien CTEXT.GPI und QRT.GPI lassen sich ein Begr��ungs-

und Verabschiedungstext nach eigenen W�nschen erstellen. In der Datei

NAMES.GP werden die Namen und Pfade von Stationen gespeichert, die den

//Name-Befehl benutzt haben.  Man kann auch manuell Stationen anf�gen. Ist

eine Station in der Liste enthalten, so reicht es beim Connecten dieser

Station, nur deren Rufzeichen einzugeben.  Den Connect-Pfad holt sich  GP

aus dieser Datei.

Beispiel:

- GP soll auf Festplatte C:  im Unterverzeichnis "C:\GP" installiert werden

- Alle Fernsteuerfunktionen sollen sich im Verzeichnis "C:\GP\USER.GP"

abspielen

- Die externen Programme, die mit //RUN aufgerufen werden k�nnen,

sollen sich im Verzeichnis "C:\GP\EXTERNAL.GP" befinden

- Die Speicherung von Texten soll ins Verzeichnis "C:\GP\SAVE.GP" erfolgen

- Die Originaldiskette von GP befindet sich im Laufwerk A:

C:\>cd a:

A:\>install a: c:\gp

(Das Installationsprogramm wird gestartet und das Archiv entpackt sich

automatisch in C:\GP. Danach befindet man sich automatisch im Verzeichnis

C:\GP)

C:\GP>md external.gp

C:\GP>md user.gp

C:\GP>md save.gp

C:\GP>copy sysinfo.exe external.gp

1 Datei(en) kopiert

C:\GP>

Jetzt mu� man in CONFIG.GP noch einige Werte �ndern, und zwar die Pfad-

einstellungen f�r die Fernsteuerung und Abspeichern von Texten:

UserDir = C:\GP\USER.GP

ExternalDir = C:\GP\EXTERNAL.GP

SaveDir = C:\GP\SAVE.GP

LogDir = C:\GP

Au�erdem mu� noch das eigene Rufzeichen eingestellt werden:

MyCall = xxxxxx (z.B.  MyCall = DH1DAE)

Bisher ist als Rufzeichen NOCALL eingetragen, man mu� also nur NOCALL gegen

sein eigenes Call austauschen.

Die Daten f�r die serielle Schnittstelle sind bisher auf 9600 Baud und COM1

eingestellt, wird der TNC mit einer anderen Baudrate oder an einer anderen

Schnittstelle betrieben, sind die entsprechenden Parameter zu �ndern

(SerBaud und SerNr).  M�chten Sie GP an der dritten und vierten

Schnittstelle betreiben, so mu� zus�tzlich noch die Port- und IRQ-Nummer der

Schnittstelle angegeben werden, da diese nicht genormt sind.  Die

entsprechenden Daten entnehmen Sie bitte aus dem Benutzerhandbuch ihrer

Schnittstellenkarte.

Des weiteren sollte die Datei NAMES.GP angelegt und die Rufzeichen, Namen

und Connect-Pfade der bekannten Stationen eintragen werden.  Die Syntax

dieser Eintragungen finden Sie in Kapitel 3.6 und in NAMES.GP der

Originaldiskette.

2.2 Betrieb mit mehreren MYCALLs

Wird GP auf einem Rechner unter mehreren Rufzeichen gleichzitig betrieben,

so besteht die M�glichkeit, f�r jedes Rufzeichen eigene Connect- Info- und

Verabschiedungstexte zu installieren.  Die Installation ist sehr einfach,

man braucht nur f�r jedes Rufzeichen ein eigenes Unterverzeichnis zu

erstellen und dort die entsprechenden Dateien anzulegen.  Die Namen der

jeweiligen Unterverzeichnisse entspricht dem jeweiligen Rufzeichen.

Folgende Dateien k�nnen in ein solches Mycall-Unterverzeichnis installiert

werden:

CTEXT???.GPI   Connect-Text(e) (siehe 5.11)

<call>.GPC     pers�nlicher Connect-Text f�r <call>

<call>.GPM     Mail-Datei f�r <call>

<mycall>.GPI   (bzw. INFO.GPI) Info-Datei, die durch //Info gesendet wird.

QRT.GPI        Verabschiedungstext, der bei //Quit vor dem Trennen der

Verbindung ausgesendet wird.

Jede dieser Dateien wird zuerst in dem entsprechenden Mycall-Verzeichnis

gesucht.  Sind sie dort nicht vorhanden, wird im GP-Verzeichnis gesucht.  Es

ist somit also auch m�glich, einen Teil der Texte von allen oder einem Teil

aller Mycalls gemeinsam nutzen zu lassen.

3. Die Zusatzdateien

3.1.  Die Konfigurationsdatei

In der Datei "CONFIG.GP" sind alle Parameter gespeichert, die f�r den

Betrieb von GP notwendig sind.  Diese sind vor dem ersten Aufruf von GP auf

die gew�nschten Werte einzustellen, insbesondere die Parameter f�r die

V24-Schnittstelle, den Grafiktreiber und die f�r Remote-Betrieb notwendigen

Pfadeinstellungen.  Die Syntax der Variablenzuweisungen sind immer gleich

und haben die Form Variable = Wert, z.B.  "Zoom = 2".

In der Konfigurationsdatei k�nnen auch Kommentare eingef�gt werden, indem

vor dem Kommentar ein Semikolon gesetzt wird.  Kommentare d�rfen jedoch

nur am Ende einer Zeile hinter einem Befehl eingef�gt werden, z.B.

"Zoom = 2 ;Zoom auf den Wert 2 gesetzt".

3.1.1 Die Farbeinstellungen

Der Bildschirm von GP ist in verschiedene Fenster aufgeteilt. Die Farben

der einzelnen Bildschirmfenster lassen sich individuell nach eigenen

W�nschen einstellen. Alle m�glichen Bildschirmfarben lauten folgenderma�en:

Black        = Schwarz

Blue         = Blau

Green        = Gr�n

Cyan         = T�rkis

Red          = Rot

Magenta      = Magentarot

Orange       = Orange

LightGray    = Hellgrau

DarkGray     = Dunkelgrau

LightBlue    = Hellblau

LightGreen   = Hellgr�n

LightCyan    = Hellt�rkis

LightRed     = Hellrot

LightMagenta = helles Magentarot

Yellow       = Gelb

White        = Wei�

F�r diese Farbeinstellungen existieren folgende Systemvariablen:

MonitorBackGround :  Hintergrundfarbe des Monitorfensters

MonitorForeGround :  Textfarbe des Monitorfensters, in der die Informations-

Pakete dargestellt werden.

MonitorInversAttr :  Textfarbe des Monitorfensters, in der die

Monitorheader dargestellt werden.

EditorBackGround  :  Hintergrundfarbe des Editors

EditorForeGround  :  Textfarbe des Editors

EditorInversAttr  :  Farbe des Cursors und EOL-Markers im Editor

CheckBackGround   :  Hintergrundfarbe des BBS-Menu-Fensters

CheckForeGround   :  Textfarbe des BBS-Menu-Fensters

CheckInversAttr   :  Farbe des Auswahlbalkens und der markierten Dateien

ListBackGround    :  Hintergrundfarbe des DieBox-List-Fensters

ListForeGround    :  Textfarbe des DieBox-List-Fensters

ListInversAttr    :  Farbe des Auswahlbalkens und der markierten Dateien

ConnectBackGround :  Hintergrundfarbe des Connectfensters (Kanal 1-10)

ConnectForeGround :  Farbe des empfangenen Textes im Connectfenster

ConnectInversAttr :  Farbe des gesendeten Textes im Connectfenster

MenuBackGround    :  Hintergrundfarbe der oberen Men�leiste

MenuForeGround    :  Textfarbe der oberen Men�leiste

MenuInversAttr    :  Wird auf einem Kanal Text empfangen, wenn gerade ein

anderer Kanal aktiv ist, d.h.  auf dem Bildschirm

angezeigt wird, �ndert sich die Textfarbe des

Kanals in diese Farbe und man wird so auf den

empfangenen aber noch nicht gelesenen Text hingewiesen.

StateBackGround   :  Hintergrundfarbe des Statusfensters

StateForeGround   :  Textfarbe des Statusfensters

InputBackGround   :  Hintergrundfarbe des Eingabefensters

InputForeGround   :  Textfarbe des Eingabefensters

MHBackGround      :  Hintergrundfarbe der MH-Liste

MHForeGround      :  Vordergrundfarbe der MH-Liste

MHInversAttr      :  Inversfarbe der MH-Liste (Auswahlbalken)

SpyBackGround     :  Hintergrundfarbe des "QSO-Spions"

SpyForeGround     :  Vordergrundfarbe des "QSO-Spions"

SpyInversAttr     :  Inversfarbe des "QSO-Spions"

3.1.2 Einstellung der Scroll-Back-Puffer

GP stellt f�r alle Kan�le Textpuffer zur Verf�gung, in denen die Daten

gespeichert werden und in dem auch zur�ckgebl�ttert werden kann, wenn die

Daten aus dem Bildschirm herausgescrollt sind.  Die Gr��en der Textpuffer

lassen sich individuell einstellen.  Die Puffergr��en werden dabei in der

Anzahl von Textzeilen zu je 80 Zeichen angegeben, d.h.  um die tats�chliche

Gr��e des Puffers in Bytes zu ermitteln, die im RAM verbraucht werden, mu�

man die Anzahl der Zeilen mit der Zahl 84 multiplizieren, da pro Zeile 84

Bytes ben�tigt werden (80 Bytes f�r den eigentlichen Text und vier Bytes f�r

die Farbsteuerung).  Die Anzahl der Zeilen kann zwischen 40 und 780

schwanken.  40 ist die minimale Anzahl, da 40 Zeilen am Bildschirm

dargestellt werden k�nnen, und 780 ist die maximale Anzahl, da bei

80x86-Prozessoren nur maximal 64KB in einem Speichersegment adressiert

werden k�nnen und 780 Zeilen entsprechen ca.  64 KB.

CheckBuffer :  Puffer f�r BBS-Menu-Fenster

EditBuffer  :  Puffer f�r Editor

TextBuffer  :  Puffer f�r Monitor und die Kan�le 1-10, hier wird jedoch

nicht nur eine Zahl �bergeben, sondern soviele Zahlen, wie

Kan�le definiert wurden ("Channels") sowie die Gr��e des

Monitors.  Diese Zahlen werden durch ein Komma getrennt in

der Reihenfolge Monitor, Kanal 1, Kanal 2, ... angegeben.

InputBuffer :  Puffer f�r die Vorschreibfenster von Kanal 1-10  und des

Monitors.  Die Anwendung dieses Befehls ist analog zum Befehl

"TextBuffer", nur da� die maximale Anzahl von Zeilen hier nur

199 betragen darf.

SpyBuffer  :  Puffer f�r jedes "QSO-Spion"-Fenster in Zeilen.

MHBuffer   :  Puffer f�r die MH-Liste in Zeilen.

3.1.3 Timereinstellungen

GP beinhaltet eine Screensave-Funktion, die den Bildschirm dunkeltastet,

wenn nach einer gewissen Zeit keine Taste gedr�ckt wurde.

Diese Zeit kann man in der Konfigurationsdatei festlegen. Der Befehl daf�r

lautet "Screensave" und wird in Minuten  angegeben, d.h. der Befehl

"Screensave = 5" setzt die Screensave-Zeit auf f�nf Minuten.

Des weiteren kann man einstellen, wie lange Pop-Up-Fenster angezeigt werden

sollen, also z.B.  Connect-Meldungen o.�.  Hierf�r existiert der Befehl

"PopUpTime", die Zeit wird hier jedoch in Sekunden angegeben.  Der Befehl

"PopUpTime = 5" l��t Pup-Up-Fenster f�nf Sekunden lang anzeigen.

Auch die interne Uhrzeit von GP ist einstellbar, und zwar bez�glich der

Systemzeit des Rechners. Dies geschieht mittels der Befehle "Time" und

"Zone".  Der Befehl "Time" definiert die interne Uhrzeit von GP bez�glich

der PC-Uhr in Minuten.  Der Befehl "Time = -60" l��t die GP-Uhrzeit also

60 Minuten bez�glich der PC-Uhr nachgehen.  Der Befehl "Zone" hat Einflu�

auf das Macro "%z", welches in Infotexten die benutzte Zeitzone anzeigt.

F�r die automatische Logbuchf�hrung ist zus�tzlich zur GP-Systemzeit noch

die Weltzeit (UTC) erforderlich.  Diese l��t sich mit dem Befehl "UTC"

festlegen.  Es wird wie auch bei "Time"-Befehl der Zeitoffset bez�glich

der PC-Uhr in Minuten angegeben.  Der Befehl "UTC = -120" l��t die interne

Uhrzeit von GP bez�glich der Systemzeit um zwei Stunden zur�ckstellen, was

der Differenz von UTC bez�gl. MESZ entspricht.

Der Befehl "ConnectBell" gibt an, wie oft es klingeln soll, wenn man von

einer anderen Station  connected wird.  In diesem Fall wird von GP ein

Telefon emuliert und es ert�nt eine Drei-Ton-Glocke.

"ConnectBell = 5" z.B. l��t es f�nf mal klingeln.

3.1.4 Konfiguration der seriellen Schnittstelle

GP ist in der Lage, jede beliebige Kombination von Portadressen und IRQ-

Nummern von seriellen Schnittstellen zu verarbeiten.  Die IRQ-Nummern k�nnen

auch AT-spezifische Werte annehmen, also auch Werte zwischen 8 und 15.

Verwendet man die erste oder zweite serielle Schnittstelle, so sind im

Allgemeinen die Port- und IRQ-Nummern genormt und sind GP bereits bekannt.

In diesem Fall braucht nur die Nummer der Schnittstelle angegeben werden.

Alle Werte k�nnen Dezimal oder Hexadezimal angegeben werden, bei hexa-

dezimalen Werten mu� jedoch ein Dollar-Zeichen vorangestellt werden.  (z.B.

$3F8).  Die Anzahl der Daten- und Stop- sowie Parit�tsbits k�nnen nicht

ver�ndert werden.  Sie sind von GP auf folgende Werte eingestellt:

8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Parit�t.

F�r die Einstellung der seriellen Schnittstelle existieren folgende Befehle:

SerNr   :  Nummer der Schnittstelle

SerBaud :  Baudrate der seriellen �bertragung

SerPort :  Portadresse der Schnittstelle

SerIRQ  :  IRQ-Nummer der Schnittstelle

3.1.5 Pfadeinstellungen

F�r die Fernsteuerbefehle //Dir,//Write,//Read und //DELete mu� ein Pfad

angegeben werden, auf den die Befehle Zugriff haben.  Alle fremden Stationen

besitzen die gleiche Priorit�t, d.h.  sie d�rfen alle Dateien lesen, die in

diesem Verzeichnis stehen und beliebig neue Dateien anlegen.  Aus diesem

Grund sollte ein eigenes Verzeichnis angelegt werden.  Der Befehl f�r die

Pfadeinstellung ist "UserDir".  Ein weiterer Pfad mu� f�r den Befehl //RUN

angegeben werden, das Verzeichnis enth�lt dann die externen Programme.

Der Pfad zu den externen Programmen wird mit dem Befehl "ExternalDir" ein-

gestellt.  Des weiteren l��t sich ein Pfad f�r die Speicherung von Texten

angeben.  Dies ist mit dem Befehl "SaveDir" m�glich. Der Defaultwert ist das

Verzeichnis von GP.

Um mehr �bersichtlichkeit beim Mitspeichern von anderen QSOs zu gewinnen,

wurde ab Version 1.50 der Befehl "SpyDir" eingef�hrt. Der hier eingestellte

Pfad wird dann als Standard-Pfad zur Speicherung von QSO-Mitschnitten

verwendet.

3.1.6 TNC-Initialisierung/De-Initialisierung

Beim Start und Ende von GP kann der TNC nach eigenen W�nschen initialisiert

werden.  Die Syntax der Initialisierung ist immer folgende:

TNCINI = <tnc-befehl>

F�r <tnc-befehl> k�nnen alle Kommandos der TheFirmware-Software eingesetzt

werden.  Es k�nnen beliebig viele Initialisierungskommandos in die Konfi-

gurationsdatei aufgenommen werden.

Will man den TNC mit der Uhrzeit des Rechners laden, mu� man den Befehl

"TNCINI = DateTime" benutzen. "DateTime" ist in dem Fall kein echter

TNC-Befehl, sondern ein reserviertes Schl�sselwort von GP. GP wandelt dieses

Schl�sselwort in die entsprechende Befehle zum Stellen der TNC-Uhr um.

F�r die De-Initialisierung des TNC  gelten die selben Bedingungen wie f�r

die Initialisierung, mit dem Unterschied, da� hier der Befehl TNCDEI voran-

gestellt werden mu�:

TNCDEI = <tnc-befehl>

Will man w�hrend des Betriebs von GP die DOS-Shell aufrufen, ist es zweck-

m��ig, den Monitor des TNC abzuschalten, da GP den TNC w�hrend der DOS-Shell

nicht weiter abfragt und es deshalb zu einem Puffer-�berlauf des TNC kommen

kann.  F�r diesen Fall existiert der Befehl TNCDOS, mit dem bestimmt wird,

welche Parameter des TNC auf welche Werte gesetzt werden, wenn die DOS-Shell

aktiviert wird.  Nach Beendigung der Shell werden die TNCINI-Werte wieder-

hergestellt.  Die Syntax des Befehls ist dieselbe wie oben:

TNCDOS = <tnc-befehl>

3.1.7 Druckereinstellungen

Will man ein QSO auf dem Drucker ausdrucken, kann man den empfangenen und

selbst gesendeten Text in unterschiedlichen Schriftbildern ausdrucken

lassen, sofern der Drucker dieses erlaubt.  Alle EPSON-Kompatiblen Drucker

bieten hierzu jedoch verschiedene M�glichkeiten.  Es k�nnen pro Attribut

maximal 10 Steuerzeichen verwendet werden.  Diese werden jeweils durch ein

Komma getrennt in dezimaler Form angegeben.  Der Befehl "DefaultPrint" setzt

die Druckattribute f�r den empfangenen Text fest, der Befehl "InversPrint"

die Attribute f�r den selbst gesendeten Text.

Syntax:

DefaultPrint = Zeichen1,Zeichen2,....,Zeichen10

InversPrint = Zeichen1,Zeichen2,....,Zeichen10

Die erforderlichen Zeichensequenzen f�r die gew�nschten Druckattribute

k�nnen Sie dem Handbuch ihres Druckers entnehmen.

3.1.8 Sonstige Einstellungen

Die Anzahl der tats�chlich benutzten Kan�le wird mit dem Befehl "Channels"

festgelegt.  Dieser kann Werte zwischen 1 und 10 annehmen, es d�rfen aber

nicht mehr Kan�le angegeben werden, als der TNC verarbeiten kann, da es

ansonsten st�ndig zu Fehlermeldungen kommt.  Es gibt f�r GP keine

M�glichkeit, die Maximalanzahl der vom TNC verwalteten Kan�le festzustellen,

daher ist das Programm auf Ihre richtige Angabe angewiesen.  Es ist ratsam,

immer die Anzahl der Kan�le einzustellen, die der TNC maximal verarbeiten

kann.  Werden weniger Kan�le benutzt, als der TNC verwaltet, kann dies

ebenfalls zu Problemen f�hren, wenn Sie auf einem Kanal connected werden,

der von GP nicht abgefragt wird.

Syntax:

Channels = <1..10>

(z.B. Channels = 4)

Der MyCall-Befehl teilt dem System das eigene Call mit und initalisiert den

TNC dementsprechend.  Es l��t sich f�r jeden Kanal ein anderes Rufzeichen

einstellen, ein Leerstring wird automatisch durch das Monitor- Rufzeichen,

was dem Digipeat-Rufzeichen entspricht, ersetzt.  Die Calls werden durch ein

Komma getrennt in der Reihenfolge Monitor, Kanal1-10 eingegeben.

Syntax:

MyCall = <monitor>,<kanal1>,<kanal2>, ...

Beispiel:

MyCall = DH1DAE,,DH1DAE-2,,DH1DAE-4

In diesem Fall wird das Monitor-Rufzeichen auf DH1DAE gestellt, die

Kan�le 1 und 3 erhalten einen Leerstring und damit auch das Call DH1DAE,

Kanal2 wird auf DH1DAE-2 und Kanal4 auf DH1DAE-4 eingestellt.

Mit dem NoName-Befehl l��t sich einstellen, wie Stationen, deren Name noch

nicht in der Namensdatei gespeichert ist, vom System angeredet werden sollen

(Makro %N in *.GPI-Dateien).

Syntax:

NoName = <anrede>

Der Befehl "Prompt" definiert ein Systemprompt, welches nach einem

ausgef�hrten Fernsteuerbefehl zur Gegenstation gesendet wird, soweit es

aktiviert wurde.  Das Prompt l��t sich auch w�hrend des Betriebes von GP im

Setup �ndern.

Syntax:

Prompt = <prompt>

Im Monitorfenster lassen sich auf Wunsch zwischen den einzelnen angezeigten

Paketen eine zus�tzliche Leerzeile einf�gen, was das Monitorfenster

�bersichtlicher macht.  Dies ist mit dem Befehl "InsertMonLine" m�glich.

Syntax:

InsertMonLine = <ON/OFF>

Die automatische Logbuchf�hrung l��t sich auf Wunsch abschalten, dies wird

mit dem Befehl "Log" erreicht.

Syntax:

Log = <ON/OFF>

Ist das automatische Logbuch eingeschaltet, mu� zus�tzlich noch die Frequenz

angegeben werden, auf der man den Packet-Betrieb durchf�hrt.  Dies kann ent-

weder eine genaue Frequenzangabe oder auch eine Bandangabe sein, also z.B.

430.625 oder 70cm.  Die L�nge der Frequenz darf jedoch maximal 7 Buchstaben

lang sein.

Syntax:

QRG = <frequenz>

Dieser Befehl ist jedoch nur dann wirksam, wenn man keinen Multiport-TNC

verwendet.  Dagegen mu� man bei Verwendung eines Multiport-TNCs die QRG-

Einstellungen in der Datei NAMES.GP vornehmen.  N�here Iformationen dazu

finden Sie in Kapitel 9.

Der Backup-Befehl erm�glicht es, da� GP bei Programmende die Textpuffer

speichert und bei einem Neustart diese Puffer wieder in den Speicher l�dt.

so gehen QSO-Daten nicht verloren, auch wenn GP w�hrend eines QSO unter-

brochen wird.

Syntax:

Backup = <ON/OFF>

Empfangene Pakete auf den QSO-Kan�len k�nnen auch akustisch angezeigt

werden, d.h.  es gibt ein akustisches Signal, wenn ein Paket empfangen

wurde. Dies geschieht mit dem Befehl "RXClick".  Die m�glichen Werte haben

folgende Funktion:

0 :  Kein Signal

1 :  Akustisches Signal nur, wenn das Paket auf einem anderen als dem

gerade aktiven Kanal empfangen wurde.

2 :  Immer ein akustisches Signal, auch wenn das Paket auf dem aktiven

Kanal empfangen wurde.

Syntax:

RXClick = <0..2>

Die Sprache der Remote-Meldungen kann auf einen Defaultwert eingestellt

werden.  Es d�rfen nur solche Sprachen gew�hlt werden, f�r die es auch eine

entsprechende *.GPT-Datei existiert.

Syntax:

RemoteLanguage = <xxx>

Beispiel:

RemoteLanguage = G

(Englische Remote-Texte (G.GPT)) Wird der Befehl weggelassen, wird bei

einem Connect die jeweils aktive Systemsprache als Remotesprache

�bernommen.

Mit dem Befehl "Remote" lassen sich die Fernsteuerbefehle definieren, die

connectete Stationen benutzen d�rfen. Die Default-Einstellung ist

"Remote = *", d.h. alle m�glichen Fernsteuerbefehle werden zugerlassen.

Will man nur einen Teil der Befehle zulassen, mu� man die einzelnen Befehle

getrennt durch Kommatas auff�hren. Es reichen die Abk�rzungen der Befehle.

Beispiel:

Remote = VER,I,NE,N,#

Hier werden nur die Befehle VERsion, Info, NEws, Name und der Chatmode

zugelassen, alle anderen Befehle werden gesperrt.

Das genaue Gegenteil von "Remote" ist der Befehl "NoRemote". Hier lassen sich

die Fernsteuerbefehle definieren, die auf keinen Fall benutzt werden d�rfen.

Ansonsten ist die Anwendung die gleiche wie bei "Remote".

Findet man die h�ufigen Nachfragen "Ja/Nein/Abbruch" von GP l�stig, kann man

diese mit dem Befehl "Questions = <ON/OFF>" an bzw.  ausschalten.

"Questions = ON" schaltet die Abfrage ein, "Questions = OFF" schaltet sie

dagegen aus.  Aber Vorsicht beim Ausschalten der Nachfragen...  ;-)

Der Befehl "FastPoll" beeinflu�t die Abfrage-Methode des TNCs durch GP.

"FastPoll = ON" bringt GP dazu, den TNC geschwindigkeitsoptimiert

abzufragen.  Hier wird der Interrupt-Betrieb der V24 voll ausgenutzt.

Diese Methode kann unter Umst�nden jedoch zu "Resync"-Fehlern d.h.

Zeichenverlust beim V24-Empfang f�hren.  Dies ist jedoch vollkommen

abh�ngig vom verwendeten PC bzw.  der installierten Treiber oder sonstigen

speicherresidenten Programmen, die zus�tzlich zu GP aktiviert sind. Gibt

es Resync-Probleme, sollte man "FastPoll = OFF" setzen.  Die Default-

Einstellung ist "FastPoll = AUTO".  Bei dieser Einstellung ist die

Verwendung der Abfrage-Methode davon abh�ngig, ob ein 16550A UART benutzt

wird oder nicht.  Bei Verwendung eines 16550A wird dann optimiert abgefragt,

bei Verwendung eines anderen UARTs wirkt diese Einstellung wie

"FastPoll = OFF".

"PopUpEnableKeyboard" klingt kompliziert, entscheidet aber ledeglich, ob

Popup-Fenster mit Hilfe der Tastatur bzw.  Maus oder ausschlie�lich mit

Hilfe der Maus vor Ablauf von "PopUpTime" geschlossen werden k�nnen.

"PopUpEnableKeyboard = ON" erlaubt das vorzeitige Schlie�en von PopUp-

Fenstern mit Hilfe der <RETURN>- oder <ESC>-Taste.  Andere Tasten werden

hingegen ignoriert, solange das Popup-Fenster aktiv ist.  Ein Vorschreiben

von Text, wie man es bei den bisherigen GP-Versionen gewohnt war, ist dann

nicht m�glich.  "PopUpEnableKeyboard = OFF" unterl��t eine Abfrage der

Tastatur, w�hrend ein Popup-Fenster aktiv ist.  W�hrend dieser Zeit kann

dann z.B.  Text vorgeschrieben werden, der nach dem Schlie�en des Fensters

in einem Rutsch im jeweiligen Vorschreibfenster landet.  Das PopUp-Fenster

kann in diesem Fall jedoch nur mit der Maus vor Ablauf von "PopUpTime"

geschlossen werden.

Das Befehl "MultiPort" legt fest, ob ein TNC im Standard- oder DRSI-Modus

verwendet werden soll. Im Normalfall erkenn GP automatisch, ob ein TNC den

DRSI-Modus unterst�tzt oder nicht, doch kann es ja nach TNC-Software

vorkommen, da� diese automatische Erkennung nicht funktioniert. Daher sollte

man bei Verwendung eines Multiport-TNCs wie z.B. FALCon/TNC4 oder TNC3 den

Befehl "MultiPort = ON" einf�gen. Bei Verwendung von TFPCX ab Version 2.0 kann

man den Befehl "MultiPort = AUTO" (Standard-Einstellung) verwenden. Will man

dagegen generell auf Multiport-F�higkeiten verzichten, kann man dan Befehl

"MultiPort = OFF" verwenden.

3.1.9 Bedingte Konfiguration

In manchen Situationen kann es n�tzlich sein, wenn man GP variabel

konfigurieren kann. Daher bietet GP ab der Version 1.50 die M�glichkeit,

"IF"-Bedingungen in die Konfigurationsdatei einzubinden und diese mit

Hilfe von Kommandozeilen-Parametern zu steuern. Die Funktionsweise ist

relativ einfach und l��t sich wohl am besten anhand eines Beispiels

erkl�ren:

Man hat zwei TNCs, wobei einer mit 9600 Baud auf der V24 betrieben wird und

der andere mit 38400 Baud. Jetzt kann man in CONFIG.GP folgende Befehle

eintragen:

<IF 38400>

SerBaud = 38400

<ELSE>

SerBaud = 9600

<END>

Ruft man nun GP folgenderma�en auf "gp 38400" bzw. "gp286 38400" wird die

V24 mit 38400 Baud initialisiert. Ruft man GP aber ohne den Parameter

"38400" auf, wird die V24 mit 9600 Baud initialisiert.

Auch folgende Kombinationen sind m�glich:

<IF 38400>

SerBaud = 38400

<END>

<IF 19200>

SerBaud = 19200

<END>

<IF 9600>

SerBaud = 9600

<END>

Die <ELSE>-Bedingung ist also nicht unbedingt n�tig.

Es existiert auch die logische Verneinung einer Bedingung mittels des

Schl�sselwortes "NOT". Beispiel:

<IF NOT 9600>

SerBaud = 38400

<ELSE>

SerBaud = 9600

<END>

Hier initialisiert GP die Schnittstelle mit 9600 Baud, wenn man GP mit dem

Parameter "9600" aufruft. In allen anderen F�llen werden 38400 Baud

initialisiert.

Was man beachten mu�:

- Die Schl�sselzeilen "<IF (NOT) xxx>", "<ELSE>" und "<END>" m�ssen

alleine in einer Zeile stehen und in der ersten Spalte beginnen.

- Eine Verschachelung von mehreren IF-Bedingungen ist nicht zul�ssig.

Es darf erst dann eine neue IF-Bedingung definiert werden, wenn die

vorherige mit "<END>" abgeschlossen wurde.

Reservierte Schl�sselw�rter:

Bisher stellt GP nur ein reserviertes Schl�sselwort zur Verf�gung, n�mlich

"%TFPCX200". Die Anwendung dieses Schl�sselwortes unterscheidet sich nicht

von der Anwendung der Kommandozeilen-Parameter, nur da� in diesem Fall die

IF-Bedingung davon abh�gt, ob TFPCX ab Version 2.0 installiert ist oder

nicht.

Beispiel:

<IF %TFPCX200>

TNCINI = @L 0:DB0FN

<END>

Der Befehl "@L 0:DB0FN" wird nur dann benutzt, wenn TFPCX 2.0 ff installiert

ist. Bei Verwendung von sonstigen TNCs, TFPCR oder �lteren Versionen von

TFPCX wird dieser Befehl ignoriert.

3.2.  Die Dateien *.GPI

Die Dateierweiterung ".GPI" steht f�r "Graphic Packet Infofile".  Dateien

mit dieser Erweiterung enthalten Informationstexte, die von anderen

Stationen z.B. durch bestimmte Fernsteuerbefehle gelesen werden k�nnen.

In allen Dateien, die diese Dateierweiterung besitzen, k�nnen Platzhalter

f�r Macros eingebaut werden.  Es stehen insgesamt f�nfzehn Macros zur

Verf�gung.  Die Platzhalter und die entsprechenden Macros lauten:

%V :  Versionsnummer dieser Software, in diesem Fall "1.61"

%C :  Das Call der Gegenstation

%N :  Der Name der Gegenstation

%Y :  Das eigene Call

%K :  Die Nummer des Kanals, auf dem der Text ausgesendet wird

%T :  Die aktuelle GP-Uhrzeit im Format HH:MM:SS, z.B. "10:41:32"

%D :  Das aktuelle Datum, z.B. "25.03.1991"

%B :  Entspricht dem Klingelzeichen (07h)

%I :  Ist die Datei "NEWS.GPI" vorhanden, wird ein entsprechender

Hinweis auf die Existenz dieser Datei ausgegeben, ansonsten

nichts.

%Z :  Gibt die Zeitzone der GP-Uhr aus.

%_ :  F�gt einen Wagenr�cklauf+Zeilenvorschub ein.

%% :  Das Prozentzeichen

%O :  Liest eine Zeile aus ORIGIN.GPI (Auswahl durch Zufallsgenerator)

%? :  Fordert die eingeloggte Station auf, ihren Namen einzugeben,

falls dieser noch nicht in NAMES.GP eingetragen ist.

%> :  Schaltet das Prompt ein. (Nur empfehlenswert im CTEXT)

Zus�tzlich kann noch eine Formatierungsangabe angef�gt werden, welches die

Gesamtl�nge des Macros bestimmt.  Dies wird notwendig, da die Macros keine

definierte L�nge besitzen, sondern je nach connecteter Station in der L�nge

variieren k�nnen, z.B. das %N-Macro.  Die Formatierung wird durch das

Doppelkreuz gefolgt von einer zweistelligen Zahl bestimmt.  Ist der

eigentliche Macrotext k�rzer als die Formatangabe, wird der Rest mit

Leerzeichen aufgef�llt.

Beispiel:  "%N#20" liefert den Namen der connecteten Station, die

Gesamtl�nge des Macros ist aber immer 20 Zeichen.

Wichtig wird eine Formatangebe, wenn man einen Text, der Macros enth�lt,

einrahmen will.  Als Beispiel f�r die Anwendung von Macros kann man die

Datei "CTEXT.GPI" heranziehen.

3.2.1 Die Datei(en) "CTEXT???.GPI"

Diese Datei beinhaltet den allgemeinen Begr��ungstext, der ausgesendet wird,

wenn man von einer anderen Station connected wird.  Der Standard-Connecttext

hei�t CTEXT.GPI, es k�nnen jedoch auch Alternativ-Connecttexte angelegt

werden.  Diese k�nnen dann w�hrend des Betriebs von GP bei Bedarf

umgeschaltet werden.  N�heres dazu in Kapitel 5.11.

3.2.2 Die Datei "NEWS.GPI"

Diese Datei dient zum speichern von aktuellen Neuigkeiten.  Der Text kann

mit dem Fernsteuerbefehl "//NEws" gelesen werden.  Die Datei kann gel�scht

werden, wenn keine aktuellen Neuigkeiten existieren.

3.2.3 Die Datei "<mycall>.GPI"

Diese Datei wird mit dem Fernsteuerbefehl "//Info" angezeigt.  Sie enth�lt

eine kurze Information �ber die eigene Station.  F�r <mycall> mu� das eigene

Rufzeichen eingesetzt werden (z.B.  DH1DAE.GPI).  Es k�nnen somit Info-

Dateien f�r mehr als einen Benutzer angelegt werden, falls mehrere OMs

diese Station unter ihren eigenen Rufzeichen verwenden.

3.2.4 Die Dateien "F1.GPI".."F12.GPI"

In diesen Dateien k�nnen Textmacros gespeichert werden, die besonders h�ufig

benutzt werden.  Diese Texte werden aus GP heraus mit Shift-F1..F12 auf-

gerufen.  Der Dateiname entspricht der Funktionstasten-Nummer, z.B.  wird

die Datei "F5.GPI" wird mit Shift-F5 aufgerufen.  Die Makrodateien F11.GPI

und F12.GPI k�nnen nur auf Rechnern verwendet werden, die eine MF2-Tastatur

angeschlossen haben und wo die Funktionstasten F11 und F12 existieren.

3.2.5 Die Datei "QRT.GPI"

Diese Datei wird gesendet, wenn der QSO-Partner der Fernsteuerbefehl //Q

ausl�st.  Nach dem Aussenden der Datei wird die Verbindung getrennt.

3.2.6 Die Datei "RUN.GPI"

Wird von einem QSO-Partner der Fernsteuerbefehl "//RUN ?"  aufgerufen,

sendet GP den Inhalt dieser Datei aus.  Die Datei sollte eine

Kurzbeschreibung aller externen Programme enthalten, die mit //RUN

aufgerufen werden k�nnen.

3.2.7 Die Datei "ORIGIN.GPI"

In dieser Datei kann der Anwender originelle Zitate usw.  abspeichern und

mit Hilfe des Makros %O im CTEXT usw. unterbringen.  F�r jedes Zitat steht

nur eine Zeile zur Verf�gung, die maximal 255 Zeichen lang sein darf.

3.2.8 Hinweise zur Benutzung der *.GPI-Dateien

Da die *.GPI-Dateien von jeder Station gelesen werden k�nnen, sollte man

folgende Punkte beachten:

- Keine Umlaute oder IBM-Grafikzeichen in diesen Texten verwenden. Diese

sehen zwar auf einem IBM sch�n aus, aber wenn die Gegenstation einen

anderen Rechner benutzt, bekommt die Station auf dem Bildschirm

irgendwelche anderen Zeichen angezeigt, was wiederum nicht so sch�n

aussieht.

- Bei Beschreibung von Fernsteuer-Kommandos darauf achten, da� die Kommandos

nicht direkt am Anfang der Zeile beginnen, weil sie sonst vom Programm

der Gegenstation irrt�mlich ausgewertet werden.

3.3 Die Dateien "<call>.GPC"

In diesen Dateien k�nnen pers�nliche Connect-Texte f�r bestimmte Calls

gespeichert werden, d.h. OM A kann anders begr��t werden als OM B. Wird man

von einem OM connected und es existiert f�r sein Call eine entsprechende

*.GPC-Datei, wird die Datei "CTEXT.GPI" ignoriert und nur die *.GPC-Datei

gesendet.  Die pers�nlichen Connecttexte k�nnen wie die *.GPI-Dateien alle

Macros enthalten.

3.4 Die Dateien "<call>.GPM"

Diese Dateierweiterung bedeutet "Graphic Packet Mail".  Mit Hilfe dieser

Dateien hat man die M�glichkeit, pers�nliche Nachrichten an ein bestimmtes

Rufzeichen zu richten. Wird man von dieser Station connected, wird anstelle

des normalen Begr��ungstextes diese Datei gesendet.  Es kann pro Call nur

eine Mail-Datei existieren. In den *.GPM-Dateien k�nnen die gleichen Macros

verwendet werden, wie in den *.GPI-Dateien.  Von der Gegenstation kann eine

Mail-Datei mit dem Fernsteuerbefehl //Kill bzw. //DEL (ohne Angabe eines

Dateinamens) gel�scht werden. Dieses sollte am Ende einer Mail-Datei

angegeben werden.  *.GPM-Dateien besitzen immer eine h�here Priorit�t als

*.GPC-Dateien.

3.5 Die Datei "MHEARD.GP"

GP verwaltet intern eine MH-Liste, in der alle geh�rten Rufzeichen

gespeichert werden. Die gr��e der MH-Liste l��t sich in der

Konfigurationsdatei mit Hilfe des Befehls "MHBuffer" einstellen.

Die MH-Liste erf�llt zwei Funktionen: Zum einen dient sie als Men� f�r den

"QSO-Spion" (siehe Kapitel 9), zum anderen l��t sie sich auch von

connecteten Stationen mit dem Fernsteuerbefehl //MHeard abrufen.

Nach Beendigung von GP wird die MH-Liste in der Datei "MHEARD.GP"

abgespeichert.

3.6 Die Datei "NAMES.GP"

In dieser Datei werden die Namen und Connect-Pfade von anderen Stationen

gespeichert.  Au�erdem wird in dieser Datei auch die QRG-Verwaltung von GP

durchgef�hrt.  Connectete Stationen k�nnen sich in die Liste eintragen,

indem sie den Befehl "//Name" benutzen.  Da es sich bei der Namensliste um

einen gew�hnlichen ASCII-Text handelt, kann man die Liste auch selbst

�ndern.  Genauere Informationen zur Syntax der Pfadeintr�ge finden Sie in

Kapitel 10.

3.7 Die Dateien "*.GPB"

Der Datei-Suffix ".GPB" bedeutet "Graphic Packet Backup" und bezeichnet die

Dateien, die von GP angelegt werden, um Programmdaten bei Beendigung des

Programms abzuspeichern und beim Starten wieder in den Speicher zu laden.

Diese Dateien d�rfen nicht manipuliert werden !  Durch diese Dateien ist es

m�glich, GP w�hrend eines QSO's zu beenden und wieder zu starten, ohne

vorher disconnecten zu m�ssen.  In der Datei CSTAT.GPB werden die QSO-Daten,

in der Datei BUFFERS.GPB die Textpuffer gespeichert. (BUFFERS.GPB nur, wenn

in CONFIG.GP der Befehl "Backup = ON" enthalten ist) In CSTAT.GPB werden

au�erdem einige Setup-Einstellungen und QSO-Parameter f�r jeden Kanal

gespeichert.

3.8 Die Datei "BINDATA.GP"

Diese Datei beinhaltet die Daten f�r das Begr��ungsfenster.

Im EGA-Modus kann das Begr��ungsfenster wegen der geringeren Aufl�sung

leider nicht gezeigt werden.

3.9 Die Datei "ICONS.GP"

In dieser Datei sind die Bilddaten der Symbole gespeichert.  Diese werden

bei Bedarf von Diskette/Festplatte nachgeladen, es sei denn, man hat in

seinem PC EMS- oder XMS-Speicher installiert.  In dem Fall wird die Datei

beim Start komplett in diesen Speicher geladen und steht GP dort zur

Verf�gung, ohne das weitere Plattenzugriffe erfolgen m�ssen.

Die Datei mu� im selben Verzeichnis wie GP stehen. Fehlt diese Datei oder

wurde sie unzul�ssig manipuliert, kann GP nicht nicht gestartet werden.

Das Aussehen der Icons kann mit dem Programm GP-Paint von DL1ELY nach

eigenen W�nschen editiert werden.

3.10 Die Dateien "<mycall>.GPL"

Die Dateierweiterung ".GPL" bedeutet "Graphic Packet Logfile" und bezeichnet

die Logbuchdateien, die vom integrierten Logbuch-Manager angelegt werden.

F�r jedes MYCALL wird eine eigene Logbuchdatei angelegt, um so eine bessere

�bersicht zu erhalten.  F�r unterschiedliche SSIDs werden jedoch keine neuen

Dateien angelegt.  Das Format der Logbuchdateien ist kompatibel zur

Log-Datei von SP.

3.11 Die Dateien "*.GPT"

Diese Dateien enthalten die System- sowie Remote-Texte von GP.  Dadurch ist

es m�glich, GP mit unterschiedlichen Sprachen zu betreiben.  Es k�nnen bis

zu acht unterschiedliche Sprachen gleichzeitig verwaltet werden. Aus Gr�nden

der Zugriffsgeschwindigkeit wurden die Texte in einem speziellen Format

abgespeichert.

3.12 Die Dateien "*.GPH"

In diesen Dateien werden die Texte f�r die Remote-Hilfen gespeichert. Diese

Texte werden gesendet, wenn eine Station den Befehl //Help aufruft.  Da es

hier nicht so sehr auf hohe Geschwindigkeit ankommt, wurde f�r diese Datei

ein anderes Format gew�hlt als f�r die *.GPT-Dateien. Jeder Text wird durch

ein "@" eingeleitet, welchem der jweilige Befehl sowie die Anzahl der

signifikanten Buchstaben, d.h.  wie weit der Befehl maximal abgek�rtzt

werden darf, nachgestellt wird.  Eine Ausnahme bildet der Text f�r die

generelle Hilfe, d.h.  wenn nach dem Befehl //Help kein weiterer Parameter

angegeben wurde.  Dieser Text wird durch "@@" gekennzeichnet.

3.13 Die Dateien "<call>.GPW"

Diese Dateien haben nur f�r Sysops von TheNet-, BayCom-, Flexnet-, sowie

FALCon/DigiWare-Digipeatern und DieBox-Mailboxen Bedeutung.  In diesen

Dateien werden die ensprechenden Pa�wort-Strings gespeichert.  N�here

Informationen dazu in 5.12.

4. Tastaturkommandos

4.1 Tastaturkommandos, die f�r alle Kan�le gelten

F1..F10            :  Schaltet auf Kanal 1..10

F11 bzw.  ALT-F1   :  BBS-Menu

F12 bzw.  ALT-F2   :  DieBox-Listfunktion

ALT-M              :  Schaltet auf den Monitorkanal

ALT-E              :  Schaltet in den Editor

ALT-O              :  DOS-Shell

ALT-R              :  Softscroll f�r jeweiligen Kanal an/aus

ALT-U              :  Setup

ALT-X              :  Programm beenden

ALT-Z              :  Zoom an/aus (nur VGA)

ALT-F4             :  Fenster l�schen

ALT-F6             :  Zeigt letzte Link-Status Meldung

ALT-F7             :  Zeigt letzte Fehlermeldung

<Ins>              :  Schaltet um zwischen Einf�ge- und

�berschreibmodus. (Nur bei Editor und Kanal 1-10)

ALT-G              :  Schaltet den st�ndlichen Gong ein bzw. aus.

(Bei Mausbenutzung kann auch die Doppel-Note bei

der Uhr angeklickt werden)

4.2 Kommandos, die nur f�r Kanal 1..10 gelten

ALT-B              :  Scrollbalken ein/aus

ALT-C              :  Verbindung herstellen

ALT-D              :  Verbindung trennen

ALT-Y              :  Mycall setzen (nur wenn disconnected)

ALT-S              :  QSO speichern

ALT-F              :  Datei senden (nur wenn connected) *)

ALT-F8             :  Schaltet Splitscreen an/aus

ALT-F9             :  Splitscreen-Trennlinie nach oben schieben

ALT-F10            :  Splitscreen-Trennlinie nach unten schieben

ALT-T              :  Connect-Text ausw�hlen

ALT-Q              :  Betriebsfrequenz eingeben

ALT-N              :  Namen der gerade connecteten Station speichern

Shift-F1..F12      :  Sendet Textmacro 1..12 (F1.GPI..F12.GPI)

Ctrl-D             :  Schreibt das Datum in den Vorschreibpuffer

Ctrl-T             :  �bernimmt die Uhrzeit in den Vorschreibpuffer

Ctrl-Y             :  Zeile im Vorschreibpuffer l�schen (Wird zugleich

in den Zwischenpuffer kopiert und kann mit Ctrl-P

wiederhergestellt werden)

Ctrl-C             :  Zeile in den Zwischenpuffer kopieren (Copy)

Ctrl-P             :  Zwischenpuffer in Zeile kopieren (Paste)

Ctrl-O             :  W�hlt per Zufallsgenerator eine Zeile aus der

Datei "ORIGIN.GPI" aus und kopiert sie in den

Vorschreibpuffer.

Ctrl-K oder

Ctrl-<INS>         :  Kopiert einen selektierten Text aus dem RX-Fenster

in den Editor.

Ctrl-RETURN        :  Sendet eine Zeile ohne CR am Zeilenende aus. Dadurch

lassen sich Zeilen mit einer beliebigen L�nge

erstellen.

4.3 Editorbefehle

ALT-L              :  Text laden *)

ALT-S              :  Text speichern

Ctrl-Y             :  Zeile l�schen (Wird zugleich in den

Zwischenpuffer kopiert und kann mit Ctrl-P

wiederhergestellt werden)

Ctrl-C             :  Zeile in den Zwischenpuffer kopieren (Copy)

Ctrl-P             :  Zwischenpuffer in Zeile kopieren (Paste)

des weiteren alle Cursorsteuerungs-Kommandos (s.u.)

4.4 BBS-Menu- und Listmen�-Kommandos

ALT-S              :  Checkliste sortieren (nicht bei LIST)

Cursortasten (s.u.):  Auswahlbalken auf gew�nschten Eintrag setzen

<SPACE>            :  Eintrag markieren/demarkieren

<RETURN>           :  Read-Befehl zur Mailbox senden

<ESC>              :  Check-Men� verlassen

4.5 Bildschirm und Cursorsteuerung

CursorUp           :  Scrollt den Textpuffer nach oben

CursorDown         :  Scrollt den Textpuffer nach unten

CursorRight        :  Bewegt den Cursor nach Rechts

CursorLeft         :  Bewegt den Cursor nach Links

PageUp             :  Scrolling um eine Seite nach oben

PageDown           :  Scrolling um eine Seite nach unten

Ctrl-PageUp        :  Springt zum Textanfang

Ctrl-PageDown      :  Springt zum Textende

Ctrl-CursorRight   :  Setzt Cursor auf den Anfang des rechten Worts

Ctrl-CursorLeft    :  Setzt Cursor auf den Anfang des linken Worts

Home               :  Setzt Cursor in die erste Spalte **)

End                :  Setzt Cursor an das Ende der Zeile **)

*) Die Funktionen "Text laden" und "Datei senden" erwarten die Eingabe eines

Dateinamens.  Tauchen in diesem Namen sogenannte Wildcards auf, also * oder

?, wird eine File-Select-Box aktiviert und die Datei kann aus einer Liste

ausgew�hlt werden.  Wird als Dateiname ein Unterverzeichnis angegeben,

wird automatisch der Stellvertretername *.* verwendet und eine

dementsprechende Liste angezeigt.  Die Auswahlliste beginnt immer mit evtl.

vorhandenen Unterverzeichnissen, gefolgt von den eigentlichen Dateien.  Die

Unterverzeichnisse erkennt man an dem Backslash (\), der direkt auf den

Namen folgt.  Durch Auswahl eines Unterverzeichnisses wird zu dem neuen

Pfad

gewechselt und der Inhalt dieses Verzeichnisses angezeigt.  Das Anklicken

des Verzeichnisses "..\" wechselt in das vorherige Verzeichnis.

**) Die Home- und End-Taste sind mangels geeigneterer Tasten im Monitor und

Kanal 1-10 anders belegt.  bei diesen Kan�len wird mittels dieser Tasten

das Ausgabefenster um eine Zeile nach oben bzw.  unten gescrollt.

4.6 Erzeugung von ASCII-Zeichen 1-31

Normalerweise kann man ASCII-Zeichen 1-31 durch die Tastenkombinationen

Ctrl-[A..Z] bzw.  durch andere Ctrl-Kombinationen erzeugen.  Einige

Ctrl-Funktionen sind aber durch GP belegt, z.B.  Ctrl-D.  In diesem Fall

wird dann nicht das ASCII-Zeichen 4 sondern das Datum in den Eingabepuffer

geschrieben.  Unter bestimmten Bedingungen braucht man aber gerade ein

ASCII- Zeichen, was von GP mit einem Makro belegt ist.  In einem solchen

Fall kann man das entsprechende Zeichen mit Hilfe der ALT-Taste und des

Nummernblocks erzeugen.  Dazu mu� man die ALT-Taste dr�cken und gedr�ckt

lassen.  Dann kann man mit dem Nummernblock eine beliebige Zahl zwischen 1

und 255 eintippen und danach die ALT-Taste loslassen.

5. Der QSO-Betrieb

5.1 Allgemeine Informationen

GP bietet die M�glichkeit, bis zu zehn QSOs gleichzeitig zu f�hren.  Dazu

stellt es pro QSO jeweils einen Kanal zur Verf�gung.  Auf diese Kan�le kann

mit den Funktionstasten F1..F10 geschaltet werden.  F�r jeden Kanal l��t

sich ein eigenes Rufzeichen einstellen.  Dies ist mit ALT-Y m�glich.  Will

man eine Verbindung mit einer anderen Station herstellen, mu� man zun�chst

auf einen freien QSO-Kanal schalten und dann die Tastenkombination ALT-C

dr�cken.  Daraufhin wird man zur Eingabe des Rufzeichens der Zielstation

aufgefordert.  Ist die Station in der Namensdatei eingetragen, reicht die

Eingabe des Calls ohne Pfad, ansonsten mu� man den gesamten Pfad durch ein

Leerzeichen getrennt hinter dem Rufzeichen angeben.  Will man zum Beispiel

DH1DAE �ber DB0NWS und DB0FN connecten und DH1DAE ist in der Namensdatei

noch nicht eingetragen, mu� man auf die Frage nach dem Rufzeichen "dh1dae

db0nws db0fn" eingeben (Siehe TNC-2 Manual).  Ist DH1DAE stattdessen in der

Liste enthalten, reicht die Eingabe "dh1dae".  Will man eine Verbindung

trennen, einfach die Tastenkombination ALT-D bet�tigen.  Ist man auf

mehreren Kan�len gleichzeitig connected, so wird in der oberen Men�leiste

angezeigt, wenn auf einem Kanal Text empfangen und noch nicht gelesen wurde.

In so einem Fall erscheint der entsprechende Men�punkt in anderen Farbe.

Zus�tzlich dazu hat man noch die M�glichkeit, das Empfangen von Paketen mit

einem akustischen Signal zu unterlegen.  (s.  3.1.8)

Ist man mit einer Station verbunden, kann man einfach losschreiben.  Der

Text wird in dem oberen Fenster angezeigt und kann mit den Cursortasten

editiert werden.  Zum Aussenden einer Textzeile mu� man <RETURN> dr�cken.

Der Eingabe-Editor verf�gt zus�tzlich �ber einen automatischen

Zeilenumbruch, d.h. bei Erreichen des Zeilenendes wird ein Wort, das noch

nicht zu Ende geschrieben wurde, automatisch in die n�chste Zeile

geschrieben und die letzte Zeile wird ausgesendet.  Auf diese Weise kann

es nicht zu unkontrollierten Trennungen von W�rtern am Ende einer Zeile

kommen.  Ein weiterer Vorteil ist, da� man nicht mehr <RETURN> dr�cken mu�

sondern l�ngere Texte einfach eintippen kann, ohne sich um das Abschicken

der Textzeilen zu k�mmern.  Nur zum Abschlu� des Textes mu� man die

RETURN-Taste dr�cken, wenn die letzte Zeile weniger als 80 Zeichen

enth�lt.  Der Zeilenumbruch ist als Default-Wert auf 80 Zeichen pro Zeile

eingestellt. Dieser Wert l��t sich im Setup ver�ndern.  Dies ist dann

wichtig, wenn man sich z.B.  im Conversmodus eines Digipeaters befindet.

In so einem Fall wird der gesendeten Zeile das Rufzeichen des Absenders

vorangestellt und die L�nge der Zeile erh�ht sich somit.  Es ist deshalb

g�nstig, bei Conversrunden den Zeilenumbruch auf 65 Zeichen pro Zeile

einzustellen.

5.2 Filetransfer (ALT-T)

Diese Funktion sendet eine Datei von Diskette/Festplatte zum QSO-Partner,

wobei in diesem Fall die Macros, wie sie bei den *.GPI-Dateien Verwendung

finden, ignoriert werden.  Es existieren drei M�glichkeiten der Datei�ber-

tragung:

1. Textdatei-�bertragung

2. Bin�rdatei-�bertragung

3. AutoBin-�bertragung

4. �bertragung des Editor-Inhalts

Bei der Textdatei-�bertragung wird eine Datei ganz gew�hnlich sequentiell

gelesen und zum QSO-Partner gesendet.  Dabei werden aber bestimmte

Zeichen, wie z.B. LF oder EOF nicht �bertragen, d.h.  der Text wird leicht

ver�ndert.  Dies spielt bei Textdateien allerdings keine Rolle.

Will man aber Dateien �bertragen, die nicht ver�ndert werden d�rfen, d.h.

die Datei, die beim QSO-Partner empfangen und bei ihm auf Diskette/

Festplatte gespeichert wurde, mu� ein genaues Abbild der Datei sein, die

von der eigenen Diskette gesendet wurde, also z.B.  *.EXE-Dateien oder

GIF-Bilder etc., mu� man die Datei als Bin�rfile �bertragen.  Die AutoBin-

�bertragung ist eine Erweiterung der Bin�rdatei-�bertragung.  Hier wird ein

kleines, einfaches Protokoll f�r die �bertragung benutzt, durch das

eventuelle Fehler bei der �bertragung festgestellt werden k�nnen.  Vor der

eigentlichen �bertragung der Datei wird zun�chst die L�nge der Datei zu

dem Terminalprogramm des QSO-Partners gesendet, welches mit einer Be-

st�tigung dieser Information antwortet.  Dann beginnt die eigentliche

Datei�bertragung.  Nach Beendigung der �bertragung wird eine Pr�fsumme,

die w�hrend der �bertragung errechnet wurde, angezeigt und zum QSO-Partner

gesendet, dessen Terminalprogramm verf�hrt genauso und so kann man beide

Pr�fsummen, die eigene und die des QSO-Partners vergleichen.  Haben sie

unterschiedliche Werte, so ist bei der �bertragung ein Fehler aufgetreten

und die Datei, die beim QSO-Partner empfangen wurde, ist unbrauchbar und

sollte gel�scht werden.  Diese Art der �bertragung ist kompatibel zu Turbo

Packet, TOP, SP usw.  Sie ist nur dann m�glich, wenn der QSO-Parter ein

solches Terminalprogramm benutzt.  Sofern die Gegenstation nicht GP benutzt

und "7+ AutoSave" eingeschaltet hat, mu� immer zuerst der Empf�nger sein

Programm auf Empfang  schalten, erst dann darf der Sender die �bertragung

starten.  Wird anders  verfahren, wird der Header am Anfang der �bertragung

vom Empf�nger nicht decodiert und best�tigt, d.h.  die �bertragung kann nicht

stattfinden.  GP erkennt jedoch den AutoBin-Header bei eingeschaltetem "7+

AutoSave" automatisch, so da� der Empf�nger den AutoBin-Empfang nicht von Hand

aktivieren mu�.

Das DieBox-System bietet seit der Version 1.9 die M�glichkeit, Dateien mit

Hilfe des AutoBin-Modus' in das Mailboxsystem einzuspielen und auszulesen.

N�heres dazu in Kapitel 5.13.

Die Aussendung des Editor-Inhalts entspricht der �bertragung einer

Textdatei, nur da� anstelle einer Datei der Inhalt des eingebauten

Texteditors gesendet wird.  Ein weiterer Unterschied besteht darin, da�

beim Senden des Editors eine Makro-Abfrage durchgef�hrt wird.  Man sollte

deshalb darauf achten, da� es nicht zu ungewollten Makroauswertungen

kommt. Es d�rfen im Editor also keine unbeabsichtigten %-Zeichen vorkommen,

oder man mu� diese per Hand in ein doppeltes Prozentzeichen (%%) umwandeln.

Alle Arten der Datei�bertragung k�nnen jederzeit abgebrochen werden, indem

die entsprechende Funktion erneut angew�hlt wird.

Wird GP w�hrend einer Datei�bertragung mit ALT-X beendet, wird diese nach

einem Neustart an der Stelle weitergef�hrt, an der sie unterbrochen wurde.

Ab Version 1.50 wird beim Senden einer Datei ein zus�tzliches Statusfenster

mit einigen interessanten Angaben eingeblendet. So werden neben dem

Dateinamen und der Dateigr��e auch angezeigt, wieviel Bytes schon gesendet

wurden und deren prozentualer Anteil an der Gesamtl�nge des Files grafisch

dargestellt. Dar�berhinaus wird noch die effektive Baudrate der

�bertragung angezeigt, wie lange der Filetransfer schon andauert (Elapsed

Time) und wie lange er voraussichtlich insgesamt dauern wird (Estimated

Time). Die Vorausberechnung ist allerdings je nach Verbindungsqualit�t

relativ gro�en Schwankungen ausgesetzt und kann daher nur als grober

Sch�tzwert angesehen werden.

5.3 QSO speichern (ALT-S)

Ein bestehendes QSO kann auf verschiedene Weise gespeichert werden.  Ist die

Speicherung aktiviert worden, �ndert sich der entsprechende Men�text und ist

nun f�r das Beenden der Speicherung zu verwenden.  W�hrend des Speicherns

von Dateien kann GP mit ALT-X beendet werden.  Beim n�chsten Neustart wird

das Speichern weitergef�hrt.

Wie beim Filetransfer wird auch beim Speichern ab der Version 1.50 ein

zus�tzliches Statusfenster angezeigt. Eine Vorausberechnung der gesamten

�bertragungszeit kann hier jedoch nur dann durchgef�hrt werden, wenn die

Gesamtgr��e der Datei im Voraus bekannt ist. Dies ist aber nur bei AutoBin

und 7+ Autosave der Fall. Auch die Grafikbalken ist nur bei diesen

beiden Speichermethoden funktionst�chtig.

Hier nun eine Beschreibung der verschiedenen Speichermethoden:

5.3.1 Textdatei online

Hier wird der Text im dem Moment, wo er empfangen und auf dem Bildschirm

angezeigt wird, auf Diskette bzw.  Festplatte geschrieben.  Dies geschieht

solange, bis die Speicherung beendet wird.  Es wird jedoch nur der Text

gespeichert, der nach dem Einschalten der Speicherfunktion empfangen wird.

Selbst gesendeter Text wird ebenfalls gespeichert.

5.3.2 Drucker online

Diese Speichermethode funktioniert genauso wie "Diskette/Festplatte online",

nur wird in diesem Fall speziell ein Drucker angesprochen und der Text, der

selbst gesendet wird, mit einem anderen Druckattribut versehen wird, d.h.

das Druckbild ist bei empfangenem Text anders als bei gesendetem (wie auf

dem Bildschirm).  Die Druckattribute k�nnen in der Konfigurationsdatei mit

den Befehlen "DefaultPrint" und "InversPrint" eingestellt werden.

Da DOS die Druckerports wie Dateinamen behandelt, kann auch in eine Datei

"gedruckt" werden.  Dies geschieht, wenn man anstelle von "LPT1".."LPT4"

oder "PRN" einen Dateinamen als Ziel angibt.  Diese Datei kann danach

jederzeit von DOS aus mit "COPY <datei> PRN" ausgedruckt werden.

ACHTUNG:  Wird in eine Datei "gedruckt", entf�llt die Abfrage, ob eine Datei

mit demselben Namen schon existiert.  Ist dies der Fall, wird diese Datei

gel�scht und mit dem neuen Inhalt �berschrieben.  Die Abfrage entf�llt

deshalb, da im Normalfall ein Drucker ange- sprochen werden soll und dieser

ja schon vorher existierte.

5.3.3 Ausschnitt speichern

Hier kann man einen beliebigen Ausschnitt aus dem Textpuffer speichern.

Dies ist n�tzlich, wenn man z.B.  aus einer Mailbox einen interessanten

Text ausgelesen hat und vorher die Online-Speicherung nicht eingeschaltet

hatte. So kann man erst nach Lesen der Nachricht entscheiden, ob man sie

wirklich speichern m�chte oder nicht.  Es kann jedoch nur Text gespeichert

werden, der sich noch im Textpuffer befindet.  Ist der Textpuffer klein

gew�hlt, so kann es vorkommen, da� ein Text zum Teil schon wieder

�berschrieben wurde und somit dieser Teil des Textes verloren ist.

Deshalb sollte man f�r einen Kanal einen relativ gro�en Textpuffer w�hlen

(z.B.  500 Zeilen), auf dem man seine Mailbox immer connected.  Gro�e

GIF-Bilder etc., sofern sie mit 7Plus o.�. in ein Textformat codiert

wurden, sollten sicherheitshalber aber immer online gespeichert werden.

7Plus-Dateien im speziellen lassen sich am besten mit der Code-Autosave-

Funktion speichern.  (siehe 5.3.5)

Als Zieldatei kann man entweder eine Datei oder ein anderes DOS-Ger�t

angeben. Wird die Speicherung auf einen Drucker geleitet, entspricht das

Druckbild der Funktion im Punkt 5.3.2.  F�r das Drucken eines Ausschnitts

mu� man den entsprechenden Druckerport eingeben, also z.B.  "LPT1".

W�hlt man als untere Grenze die letzte Zeile an, hat man die M�glichkeit,

den weiteren Text im Speichermodus "Textdatei online" an die Datei

anzuh�ngen.

5.3.4 AutoBin-Speicherung

Diese Funktion speichert eine Bin�rdatei mit einem �bertragungsprotokoll,

das kompatibel zu Turbo Packet, SP und AHP (Automodus) ist.  Genauere

Beschreibung siehe Punkt 5.2.  Will man eine Bin�rdatei vom QSO-Partner

empfangen, mu� man zuerst bei sich die Bin�rfile-Speicherung aktivieren,

BEVOR beim QSO-Partner die �bertragung gestartet wird.  Will man eine

Bin�rdatei speichern, die mit 7Plus etc.  codiert wurde, kann die Datei

problemlos auch als normaler Text gespeichert werden, also mit

"Diskette/Festplatte online" (siehe 5.3.1).

Seit Version 1.50 mu� man den AutoBin-Empfang nicht mehr von Hand starten,

sondern kann dies dirch GP selbst erledigen lassen. Voraussetzung hierf�r

ist allerdings, da� man zum einen den Schalter f�r "7+ AutoSave"

eingeschaltet hat und da� die Gegenstation einen erweiterten AutoBin-Header

schickt, in dem der Dateiname enthalten ist. Dies ist z.B. bei SP ab Version

6.0 und bei DieBox-Mailboxen ab Version 1.9a der Fall.

Anmerkung: Daten, die in DieBox-Mailboxen im AutoBin-Format gespeichert

wurden, kann man an einem vorangestellen "(BIN)" im Titel erkennen.

Verwendet die Gegenstation nicht den erweiterten AutoBin-Header, wird die

Datei unter dem Namen <call>.xxx gespeichert, wobei <call> f�r das Call der

Gegenstation steht und xxx f�r eine Zahl zwischen 000 und 999. Existiert

z.B. schon die Datei "DB0SGL.000", wird beim n�chsten Mal der Name

"DB0SGL.001" generiert, wenn kein erweiterter AutoBin-Header benutzt wird.

5.3.5 Code-AutoSave

Code-AutoSave ist eine n�tzliche Funktion zum Speichern von 7Plus- und

LCPlus-codierten Dateien.  Das Speichern eines solchen Files wird in diesem

Fall m�mlich von GP automatisch organisiert und man braucht sich selbst

keine Gedanken mehr �ber den richtigen Dateinamen usw.  zu machen.  Erkannt

werden alle 7Plus- und LCPlus-Dateien, also auch .ERR- und .COR-Dateien.

Praktisch ist diese Utility besonders dann, wenn ein Programm oder Bild in

mehrere Teile geteilt wurde.  Da GP automatisch den richtigen Namen f�r die

entsprechende Datei ausw�hlt, braucht man sich selbst gar nicht mehr darum

zu k�mmern, sondern mu� nur noch z.B.  "r 10-20" eingeben und kann danach

erstmal eine Tasse Tee trinken... :-)

Die Funktionsweise dieses Utilities ist relativ einfach:  Sobald ein

7Plus-Header erkannt wird und es ist eine Speicherung nicht eingeschaltet,

dann aktiviert GP automatisch die Online-Speicherung und zeigt dies durch

ein Info-Fenster an.  Die nachfolgenden Daten werden solange gespeichert,

bis die entsprechende Ende-Kennung empfangen wird.  Die so entstandene Datei

auf Diskette/Festplatte enth�lt dann nur die informativen Daten, der �brige

Text, z.B.  der Mailbox-Header werden nicht gespeichert.

Aktiviert bzw.  deaktiviert wird diese Funktion im Setup-Men�, n�here Infor-

mationen dazu in Kapitel 10.

Seit der Version 1.50 wurde das automatische Speichern auch auf den

AutoBin-Modus erweitert, siehe 5.3.4.

Seit der Version 1.60 ist es nun auch m�glich, die AutoSave-Funktion bei

eingeschalteter Text-Speicherung zu verwenden.

5.4 Text in Editor kopieren

Seit der Version 1.20 gibt es die M�glichkeit, bereits empfangenen Text aus

einem QSO-Fenster in den Editor zu kopieren und ihn dort

weiterzuverarbeiten.  F�r diese Funktion ist jedoch eine Maus erforderlich!

Um einen gew�nschten Textausschnitt in den Editor zu kopieren, mu� man

diesen Ausschnitt zun�chst mit Hilfe der Maus selektieren.  Dazu klickt man

die Anfangszeile des gew�nschten Blocks an und h�lt die Maustaste gedr�ckt.

Dann bewegt man die Maus bei gedr�ckter Maustaste nach oben oder unten, bis

alle gew�nschten Textzeilen inversfarbig markiert sind.  Dann l��t man die

Maus- taste wieder los und bet�tigt die Tastenkombination Ctrl-<INS> oder

Ctrl-K.  Befindet sich noch ein anderer Text im Editor, der noch nicht

gespeichert wurde, erscheint eine entsprechende Abfrage.  W�hlt man

"Abbruch", so wird der selektierte Text nicht in den Editor kopiert, bleibt

aber selektiert.  Eine erneute Textselektion auf demselben Kanal l�scht die

alte Markierung.

5.5 Fernsteuerbetrieb

GP bietet eine Reihe von Fernsteuerbefehlen, die der QSO-Partner ausf�hren

kann.  Allen Fernsteuerbefehlen m�ssen zwei Schr�gstriche vorangestellt

werden, damit GP diese als Fernsteuerbefehle interpretiert.  So kann es

jedoch zu Fehlausl�sungen kommen, wenn in der ersten Spalte ein Satz

zuf�llig mit zwei Schr�gstrichen beginnt.  Dies kann besonders bei

Mailboxbenutzung passieren, wenn einige OMs in ihren Beitr�gen aus

irgendwelchen Gr�nden Fernsteuerbefehle verwenden.  Aus diesem Grund ist es

ratsam, bei Mailboxbetrieb die Fernsteuerung auf dem entsprechenden Kanal

abzuschalten oder die Mailbox in die Datei NAMES.GP als Typ "B>"

einzutragen. F�r "B>"-Calls sperrt GP die Fernsteuerung automatisch.

F�r die Befehle, die der Dateimanipulation/verwaltung dienen, mu�

in der Konfigurationsdatei ein Pfad angegeben werden.  Alle Benutzer haben

die gleiche Priorit�t und d�rfen somit alle Befehle verwenden.  Deshalb

sollte als Verzeichnis ein anderes als das GP-Verzeichnis gew�hlt werden.

Der Befehl zum �ndern des Pfades in "CONFIG.GP" ist "UserDir = <pfad>".

Wird GP auf der Festplatte installiert, mu� unbedingt die Pfadeinstellung

entsprechend ge�ndert werden, da die Dateibefehle sonst nicht benutzt werden

k�nnen.  Fernsteuerbefehle k�nnen auch vom Sysop selbst ausgef�hrt werden

und die Ausgabe wird zum QSO-Partner gesendet, als wenn der QSO-Partner

selbst den Befehl ausgef�hrt h�tte.  Dies geschieht durch dr�cken der

<ESC>-Taste.  Daraufhin erscheint ein Eingabefenster und man braucht nur den

Fernsteuerbefehl einzugeben.  Zu beachten ist, da� man dem Fernsteuerbefehl

zwei Schr�gstriche ("//") voranstellen mu�, damit dieser als

Fernsteuerbefehl erkannt wird.  (z.B.  "<ESC>//h" sendet den Hilfetext zur

Gegenstation)

5.6 Externe Programme

Mit dem Fernsteuerbefehl "//RUN <Programm>" bzw nur einfach "//<Programm>"

kann ein QSO-Partner Programme starten, die nicht im Standard-Befehlssatz von

GP enthalten sind.  F�r GP ab Version 1.50 existieren zwei Arten von

Programmen.  Zum einen k�nnen die herk�mmlichen Remote-Programme benutzt

werden, zum anderen k�nnen sogenannte "GPRI-Programme" verwendet werden.

"GPRI" ist die Abk�rzung f�r "Graphic Packet Remote Interface" und steht f�r

eine v�llig neue Art von Remote-Programmen.  Im Gegensatz zu den

herk�mmlichen Remote-Programmen sind GPRI-Programme in der Lage, interaktiv

mit dem Benutzer zu kommunizieren.  Dadurch sind weitaus mehr Anwendungs-

m�glichkeiten vorhanden als bei den herk�mmlichen Remote-Programmen.  Des

weiteren l��t sich GP ganz normal weiterbedienen, w�hrend ein GPRI-Programm

l�uft.  Durch die Struktur des GPRI ist eine Art von "Multitasking" m�glich,

d.h.  es k�nnen mehrere GPRI-Programme gleichzeitig laufen, jedoch immer

nur eins pro Kanal.  Genauere Informationen zu GPRI f�r Programmierer sind

in der Datei GPRI.DOC zu finden, als Beispiele f�r GPRI-Programmierung kann

man die Pascal-Sourcecodes der mitgelieferten GPRI-Programme heranziehen.

Remote-Programme m�ssen generell in dem Verzeichnis installiert werden,

welches man in CONFIG.GP beim Befehl "ExternalDir" angegeben hat.

5.7 Splitscreen

Will man w�hrend eines QSO's zus�tzlich den Monitor beobachten, kann man mit

ALT-F8 den Bildschirm teilen, wobei im oberen Teil weiterhin das QSO und im

unteren Teil der Monitor dargestellt wird.  Mit den Tasten ALT-F9 und

ALT-F10 l��t sich die Trennzeile zwischen den beiden Fenstern verschieben.

Der Splitscreen l��t sich auch mittels der rechten Maustaste ein- und aus-

schalten.  Die Gro�e der Fenster l��t sich ver�ndern, indem man den Maus-

zeiger auf das "Verschiebe-Symbol" (Up/Down-Pfeile) auf der Trennzeile

positioniert, die linke Maustaste dr�ckt und bei gedr�ckter Taste die Maus

nach oben oder unten bewegt.

5.8 Scroll-Lock

Die Bildschirmausgabe kann gestoppt werden, wenn man die Taste Scroll-Lock

dr�ckt.  Die gleiche Funktion �bernimmt auch der Schalter "ScrLock" auf der

Trennleiste zwischen QSO- und Monitorbildschirm.  Dieser Schalter kann mit

der Maus ein- und ausgeschaltet werden.

ACHTUNG:  Die Bildschirmausgabe bleibt gestoppt, solange der Scroll-Lock-

Modus aktiv ist (Scroll-Lock-Led leuchtet bzw. ScrollLock-Schalter

"gedr�ckt").  Vergi�t man, den Modus durch nochmaliges Dr�cken der

Scroll-Lock-Taste zu deaktivieren, kann der Puffer des TNC �berlaufen und

es kommt zu Fehlern.

5.9 TNC-Befehle

Will man TNC-Parameter �ndern, kann man dies tun, indem man die <ESC>-Taste

dr�ckt.  Daraufhin erscheint ein Eingabefenster, wo man den TNC-Befehl ein-

geben kann.  Durch nochmaliges Dr�cken der <ESC>-Taste wird das

Eingabefenster wieder geschlossen, ohne einen evtl.  eingegeben Befehl

auszuf�hren.

Eventuell ge�nderte TNC-Parameter, die auch in der Konfigurationsdatei mit

"TNCINI" initialisiert werden, werden nach einem Ausflug in die DOS-Shell

(ALT-O) wieder mit den Werten der Konfigurationsdatei �berschrieben.

5.10 Logbuchf�hrung

Auf Wunsch wird von GP automatisch Logbuch gef�hrt.  Dies ist der Fall, wenn

in der Konfigurationsdatei der Befehl "Log = ON" enthalten ist.

5.11 Verschiedene Connect-Texte

GP bietet die M�glichkeit, verschiedene Connect-Texte zu verwalten.  Man

kann sich so verscheidene Connect-Texte vorbereiten und diese dann bei ent-

sprechender Gelegenheit einfach und schnell umschalten.  Der Standard-

Connect-Text tr�gt den DOS-Dateinamen "CTEXT.GPI".  Alternative Connect-

Texte k�nnen so angelegt werden, indem der Pr�fix des Dateinamen um

bis zu drei Buchstaben erweitert wird.  Beispiele sind z.B.:  "CTEXT_A.GPI",

"CTEXT_01.GPI", "CTEXTABC.GPI" ...

Beim Betrieb mit mehren Mycall-Verzeichnissen kann es dabei allerdings zu

Problemen f�hren, wenn alternative Connect-Texte nur f�r eines von

verschiedenen Mycalls existieren.  Wird der ausgew�hlte alternative CText

nicht gefunden, wird der Standard-CText gesendet.

5.12 Sysop-Funktionen

F�r Sysops von TheNet-,BayCom- und Flexnet- sowie FALCon/DigiWare-

Digipeatern und DieBox-Pa�wort-kompatiblen Mailboxen bietet GP eine

automatische Generierung des Sysop-Pa�wortes. Das Pa�wort wird automatisch

generiert und in den Vorschreibpuffer geschrieben, sobald die Antwort des

Digis auf den Befehl "SY" bzw.  "PW" gekommen ist.  Es MUSS auf jeden Fall

mindestens "SY" zum Digi gesendet werden, damit GP das Pa�wort generieren

kann.  Bei DieBox-Mailboxen wird das Pa�wort direkt beim Einloggen

generiert und kann jederzeit mit Ctrl-B ins Vorschreibfenster kopiert

werden.

F�r jeden Digi bzw. jede Mailbox mu� eine eigene Datei angelegt werden, die

den Namen des Digis/der Mailbox tr�gt und den Suffix ".GPW" enth�lt.  Hat

das Call einen SSID, so mu� auch dieses im Dateinamen angegeben werden,

jedoch ohne Bindestrich.

Beispiel:  Die Datei f�r DB0IZ-9 m��te "DB0IZ9.GPW" hei�en.

Die Pa�wortdateien d�rfen nur den eigentlichen Pa�wortstring enthalten, bzw.

bei Flexnet eine f�nstellige Dezimalzahl und bei DieBox 60 Zeilen zu je 27

Zeichen.  Damit die Pa�wort-Funktion funktionieren kann, mu� die jeweilige

Station auch in der Datei NAMES.GP eingetragen sein, wobei es auf die

richtige Angabe des Typs ankommt.  Genauere Informationen finden Sie in

Kapitel 9.  BayCom-Nodes m�ssen als "N>" deklariert werden, da sie das

TheNet-Pa�wortverfahren verwenden, FALCon/DigiWare als "B>", weil hier das

DieBox-Verfahren zur Pa�wort-Berechnung benutzt wird. In sp�teren

DigiWare-Versionen wird das Pa�wort-Verfahren jedoch ge�ndert. Daher wurde in

GP schon der Typ "W>" bereitgestellt, der das zuk�nftige Pa�wort-Verfahren

bereits unterst�tzt. (GP ist seiner Zeit wieder einmal weit voraus ;-) )

Der entsprechende Befehl zum Einloggen als Sysop darf erst gesendet werden,

wenn keine Daten vom Digi mehr anstehen, d.h. wenn der Digi das letzte Prompt

gesendet hat. Andernfall erkennt GP die Pa�wort-Abfrage des Digi nicht und

errechnet auch kein Pa�wort.

5.13 Das DieBox-AutoBin

Das DieBox-System bietet seit der Version 1.9 die M�glichkeit, bin�re

Dateien mit Hilfe des AutoBin-Modus' in das Mailboxsystem einzuspielen bzw.

wieder auszulesen.  Die Vorgehensweise unterscheidet sich dabei nicht von

der bisherigen Methode, Files einzuspielen bzw.  auszulesen.  Man mu� nur

die 7+ AutoSave-Funktion von GP einschalten und den Lesebefehl zur

Mailbox senden. Der Rest geht dann wie beim Auslesen von 7+ Dateien

automatisch. Man erkennt bin�re Dateien in der Mailbox an einem

vorangestellten "(BIN)" im Titel.

6. Anwendung der MailBox-Utilities

Die folgenden Utilities zur Mailboxbenutzung basieren auf den Funktionen

verschiedener BBS-Systeme, eine Liste aller verf�gbaren Meldungen ausgeben

zu lassen.  Diese Listen bekommt man beim DieBox-System mit (C)heck bzw.

(L)ist <Rubrik>, bei anderen BBS-Systemen mit verschiedenen L-Kommandos.

Wenn Sie mit dem Mailbox-Betrieb noch nicht vertraut sind, lesen Sie bitte

die Hilfestellungen der Mailbox (HELP).

6.1 Das BBS-Menu

Mailboxen bieten die M�glichkeit, alle neuen Eintr�ge seit dem letzten Login

aufzulisten.  Eine solche Liste entspricht bei jedem Mailboxsystem einem

bestimmten Format.  GP ist in der Lage, die entsprechenden Listen von ver-

schiedenen g�ngigen BBS-Systemen zu erkennen.  Erkannt werden:

DieBox

F6FBB (Versionen 5.15, jedoch nur unter Vorbehalt)

DK5SG-BBS (DB0SAO)

DB0IE

Empf�ngt GP eine solche Liste, wird diese in einem speziellen Puffer

gespeichert.  Dieser Puffer ist mit einem Auswahlmen� gekoppelt, so da� man

sich bequem den gew�nschten Eintrag zum Lesen ausw�hlen kann.  Der gew�hlte

Listeneintrag wird dann automatisch in einen Befehl zum Lesen der Datei

umgewandelt und an die Mailbox gesendet.  Danach mu� man nur noch auf den

Text warten.  Nachdem die Verbindung mit der Mailbox getrennt wurde, wird

die Liste wieder gel�scht.  Die Liste wird aber nur dann gel�scht, wenn die

Verbindung vom Benutzer selbst getrennt wurde, sei es durch einen Disconnect

oder den Quit-Befehl der Mailbox.  Bei Timeouts, Link failures usw.  bleibt

die Liste erhalten und kann bei erneutem Connecten der Mailbox

wiederverwendet werden.  Der erneute Connect der Mailbox nach einem Timeout

mu� jedoch auf demselben Kanal erfolgen!  Da nur EIN Auswahlmen� existiert,

kann man diese Funktion auch nur dann anwenden, wenn man NUR MIT EINER

MAILBOX ZUR GLEICHEN ZEIT verbunden ist, ansonsten werden alle Eintr�ge der

verschiedenen Mailboxen in einen Puffer geschrieben und es kommt

unweigerlich zu Fehlern.  Die Anwendung dieser Funktion gestaltet sich so:

1. Mailbox connecten

2. Den enstsprechenden Check-Befehl zur Mailbox senden. (Infos �ber die

Mailbox-Befehle lesen Sie bitte in der Hilfestellung der Mailbox)

3. Nachdem die gesamte Liste angekommen ist und das Prompt der Mailbox

erscheint, mit ALT-F1 die Check-Funktion anw�hlen, die gew�nschten

Nachrichten zum Lesen mit den Cursortasten ausw�hlen und mit

der Leertaste markieren.  Will man die Nachrichten lesen, mu� man

<RETURN> eingeben. Danach braucht man nur noch auf die Nachrichten

zu warten.  Punkt 3 kann beliebig oft wiederholt werden.  Will man

nur eine Datei auslesen, reicht es, den Auswahlbalken auf den

gew�nschten Eintrag zu positionieren und <RETURN> zu dr�cken.

Auf Wunsch kann die Liste auch nach Rubriken sortiert werden, damit wird die

Liste wesentlich �bersichtlicher, da man sich meistens sowieso nur f�r be-

stimmte Rubriken interessiert.

Befindet sich im BBS-Menu noch eine Liste und eine neue Liste wird

empfangen, erscheint eine Abfrage "Alte Liste l�schen Ja, Nein,Abbruch".

W�hlt man "Ja", so wird die alte Liste gel�scht und durch die neuen

Eintr�ge ersetzt. "Nein" f�gt die neuen Eintr�ge an die alte Liste an.

"Abbruch" bricht die Funktion ab, indem die Aussendung des Check- oder

List-Befehls verhindert wird.

6.2 Die DieBox-Listfunktion

Die Listfunktion hat im Prinzip die gleiche Funktion wie die Checkfunktion.

Dieses Men� funktioniert aber nur mit DieBox-Mailboxen.  Die Liste kann nur

einer Rubrik zugeordnet werden.  Beim Listen einer anderer Rubrik werden die

vorherigen Eintr�ge gel�scht.  Die Anwendung dieser Funktion sieht so aus:

1. Mailbox connecten

2. eine gew�nschte Rubrik auflisten, z.B.  "l ibm"

(weitere Info �ber die Mailbox-Befehle lesen Sie bitte in der

Hilfestellung der Mailbox)

3. Nachdem die gesamte Liste angekommen ist und das Prompt der Mailbox

erscheint, mit ALT-F2 die List-Funktion anw�hlen, die gew�nschten

Nachrichten zum Lesen mit den Cursortasten ausw�hlen und mit der

Leertaste markieren.  Will man die Nachrichten lesen, mu� man

<RETURN> eingeben.  Danach braucht man nur noch auf die Nachrichten

zu warten.  Punkt 3 kann beliebig oft wiederholt werden.

Will man nur eine Datei auslesen, reicht es, den Auswahlbalken auf

den gew�nschten Eintrag zu positionieren und <RETURN> zu dr�cken.

6.3 Die "Find"-Funktion

Sowohl im "BBS-Menu" als auch in der "DieBox-Listfunktion" kann man nach

bestimmten Begriffen, z.B. Calls suchen lassen. Dazu braucht man nur ALT-F

zu dr�cken oder das entsprechende Icon mit der Maus anzuklicken und dann den

gew�nschten Suchbegriff in das Eingabefenster zu schreiben. Wird der

Suchbegriff in einer Zeile gefunden, setzt GP den Auswahlbalken auf diese

Zeile. Durch erneute Eingabe von ALT-F und die Best�tigung des Suchbegriffs

mit <RETURN> wird die Suche an der derzeitigen Cursorposition fortgesetzt.

Wird aber ein neuer Suchbegriff eingegeben, beginnt GP mit der Suche immer

am Anfang der Liste, unabh�ngig von der Position des Auswahlbalkens.

6.4 Probleme beim Erkennen der Listen

Leider tauchen immer wieder Probleme mit der richtigen Erkennung von

Mail-Listen auf. Meistens passiert dies, wenn bei der Mailbox eine neue

Software-Version installiert wurde. Bei der FBB-BBS ist mir jedoch

aufgefallen, da� das Format der Liste auch von der gerade eingestellten

Sprache abh�ngig ist. Sollte es bei der Auswertung der Listen zu Problemen

kommen, bitte ich mir eine kurze Mail zu schreiben und einen Ausschnitt der

Liste mitzuschicken, damit ich GP darauf anpassen kann.

Bei der Baycom-Box kann man das Format der Liste seinen eigenen W�nschen

anpassen. Die Standard-Einstellung ist eine DieBox-kompatible Liste und wird

von GP problemlos erkannt. Eventuell funktionieren aber auch noch andere

Format-Einstellungen. Diese kann man am einfachsten experimentell

ermitteln.

6.5 Import von Listen aus dem Editor

Im Setup-Men� des BBS-Men� und des List-Fensters existiert seit der Version

1.60 eine Funktion, mit der man eine Checkliste aus dem Editor in das BBS-Men�

bzw. das List-Fenster importieren kann. Dazu l�dt man z.B. eine Datei, die

eine entsprechende Checkliste enth�lt, in den Editor und w�hlt dann im

BBS-Men� bzw. Listfenster die Funktion "Liste aus Editor einf�gen" aus dem

Setup-Men�. Die im Editor gefundenen Eintr�ge werden an eventuell schon

vorhandene Eintr�ge angeh�ngt. Will man die alten Eintr�ge l�schen, so mu� man

dies vor Aufruf der Funktion mit ALT-F4 von Hand tun.

Die ebenfalls neuen Funktionen zum �ndern des Referenz-Kanals bzw. der Rubrik

d�rften wohl selbsterkl�rend sein. :-)

7. Der GP-Editor

Bei diesem Editor handelt es sich um einen einfaches Instrument zum

Bearbeiten von kleineren Textdateien, z.B.  der Konfigurationsdatei oder

Infotexten wie "NEWS.GPI" oder "CTEXT.GPI".  Der Editor bietet keinen

besonderen Bedienungskomfort, doch sind alle wesentlichen Cursorsteuerungen

vorhanden. Au�erdem bietet dieser Editor den Vorteil, GP nicht extra

verlassen zu m�ssen, um einen Text zu editieren.  Die Gr��e des

Editor-Speichers l��t sich in der Konfigurationsdatei auf eigene W�nsche

einstellen.  Der Speicher wird dabei in Zeilen � 80 Zeichen angegeben.

Das Minimum sind 40 Zeilen, das Maximum 780 Zeilen (ca.  64KB).  Es

existieren zwei Modi, in denen der Editor betrieben werden kann.  Im

Einf�gemodus werden alle Zeichen, die rechts vom Cursor stehen, nach

rechts geschoben und das neue Zeichen in den Text eingef�gt.

Im �berschreib-Modus wird stattdessen das Zeichen, auf dem sich der Cursor

befindet, durch das neue Zeichen ersetzt.  Optisch wird der Einf�gemodus

durch einen "halben" Cursor angezeigt, w�hrend im �berschreibmodus ein

"voller" Cursor zu sehen ist.  Zwischen diesen Modi wird mit der Insert-

Taste umgeschaltet.

Bei der Benutzung des GP-Editors mu� zwischen "Textzeile" und "Bildschirm-

zeile" unterschieden werden.  Eine Bildschirmzeile kann maximal 80 Zeichen

lang werden und beinhaltet die Zeichen, die tats�chlich auf dem Bildschirm

zu sehen sind.  Eine Textzeile kann ais mehreren Bildschirmzeilen bestehen

und ist das, was nach dem Speichern der Datei in einer Zeile vorhanden ist.

Der GP-Editor kann Textzeilen bis 255 Zeichen L�nge verarbeiten, diese

werden jedoch in mehrere Bildschirmzeilen zu je 80 Zeichen aufgeteilt.  Pro

Bild- schirmzeile sind maximal 80 Zeichen erlaubt.  Wird versucht, mehr als

80 Zeichen in eine Bildschirmzeile zu schreiben (im Einf�gemodus), werden

die Tastatureingaben ignoriert.  Das Ende einer Textzeile wird mit einer

Raute markiert.  Fehlt diese Raute, so wird beim Speichern die n�chste

Bildschirmzeile angef�gt, ohne ein CR/LF zwischen den Bildschirmzeilen

einzuf�gen. Die L�nge einer Textzeile kann im Setup mit dem Men�punkt

"Zeilenumbruch" eingestellt werden.

Zum Laden eines Textes die Tastenkombination ALT-L dr�cken und dann den

Dateinamen angeben.  Zum Speichern eines Textes ALT-S dr�cken und Dateinamen

eingeben.

Will man eine neue Datei, die noch nicht auf der Diskette/Festplatte exis-

tiert, einfach ALT-L dr�cken und dann den gew�nschten Dateinamen eingeben

und die nachfolgende Frage, ob die Datei neu angelegt werden soll, mit "J"

beantworten.

8. Die MH-Liste (ALT-H)

GP verwaltet eine interne MH-Liste, welche die 40 letztgeh�rten Stationen

auflistet.  Diese Liste wird bei dem Fernsteuerbefehl //MHeard an die Gegen-

station gesendet.  Die MH-Liste erh�lt ihre Informationen aus dem Monitor-

kanal und wird nur auf den neuesten Stand gebracht, wenn der Monitor ein-

geschaltet ist (Monitor Mode sollte nicht "N" sein).  Die MH-Liste bietet

die M�glichkeit, zu untersuchen, ob ein geh�rtes Call schon in der Datei

NAMES.GP eingetragen ist.  Um dieses zu pr�fen, braucht man nur den inversen

Balken auf ein Rufzeichen zu bringen und <RETURN> zu dr�cken.  Die Auswahl

kann nat�rlich auch mit der Maus geschehen, die Funktionsweise ist dieselbe

wie beim BBS-Menu.

9. Der "QSO-Spion"

Ab Version 1.50 bietet GP die M�glichkeit, einzelne QSOs selektiv

mitzulesen. Dazu werden die �bertragenen Daten in einem eigenen Fenster

angezeigt. Es k�nnen bis zu 10 QSOs gleichzeitig "spioniert" werden, soweit

man genug Speicherplatz f�r die Textpuffer der "Spion"-Fenster hat. Die

Gr��e der Textpuffer l��t sich in der Konfigurationsdatei mit Hilfe des

Befehls "SpyBuffer", die Anzahl der Fenster mit "MaxSpy" einstellen.

9.1 QSO zum mitlesen ausw�hlen

Will man ein QSO mitlesen, mu� man zun�chst in die MH-Liste schalten. Danach

entweder das "SPY"-Icon anklicken oder die Tastenkombination ALT-S dr�cken.

Im Statusfenster erscheint die Aufforderung "Bitte QSO ausw�hlen". Jetzt

kann man aus der MH-Liste das gew�nschte QSO ausw�hlen, indem man den

Auswahlbalken �ber das entsprechende Rufzeichenpaar bringt und dann <RETURN>

dr�ckt oder einfach die Maus benutzt. Danach kommt die Frage, ob man das QSO

auf Diskette bzw. Festplatte speichern will. Beantwortet man die Farge mit

"Ja", kann man in einem weiteren Eingabefenster den gew�nschten Dateinamen

eingeben. GP bietet einen Standard-Namen an. Will man diesen benutzen,

braucht man nur <RETURN> zu dr�cken. Danach springt GP in das Fenster, in

dem das QSO angezeigt wird.

Entfernen kann man den "QSO-Spion" entweder, indem man in dem jeweiligen

Fenster ALT-K dr�ckt oder das Icon "Kill Spy" anklickt. Man kann ein QSO

auch aus der MH-Liste entfernen, indem man dort ALT-K dr�ckt oder das Icon

"Kill Spy" anklickt und dann das jeweilige QSO ausw�hlt.

Ist in der MH-Liste auch die Gegenrichtung des gew�hlten QSOs eingetragen, so

wird sie automatisch ebenfalls markiert und im jeweiligen "Spion-Fenster"

werden die Daten beider Richtungen angezeigt. (Mit unterschiedlichen Farben)

Wurde die Gegenrichtung bei Aktivierung des "QSO-Spions" noch nicht geh�rt,

d.h. sie taucht in der MH-Liste noch nicht auf, wird von GP zun�chst nur die

eine Richtung markiert und mitgeschrieben. Wird die Gegenrichtung zu einem

sp�teren Zeitpunkt geh�rt, so kann man sie nachtr�glich zum Mitlesen

ausw�hlen. GP erkennt in dem Fall automatisch, da� die andere H�fte des QSOs

bereits mitgelesen wird und er�ffnet kein neues "Spion-Fenster", sondern

ordnet die ausgew�hlte QSO-H�lfte dem bereits existierenden Fenster zu.

9.2 Das "Spion-Fenster"

In diesem Fenster werden die �bertragenen Daten des jeweiligen QSO

angezeigt. Werden beide QSO-Richtungen geh�rt, erkennt GP dies automatisch

und zeigt beide Richtungen in einem Fenster mit unterschiedlichen Farben

an. Welches Call in welcher Farbe angezeigt wird, h�ngt davon aus, welche

Richtung in der MH-Liste angew�hlt wurde.

Beispiel:

Man hat in der MH-Liste das QSO "DB0SGL > DH1DAE" ausgew�hlt, dann

erscheinen im "Spion-Fenster" die Daten von DB0SGL in der Vordergrundfarbe

(SpyForeGround) und die von DH1DAE in der Inversfarbe (SpyInversAttr).

Im Statusfenster wird zum einen das QSO angezeigt, welches in diesem Fenster

mitgelesen wird und zum anderen die Nummern der zuletzt geh�rten

AX.25-Pakete. Beim AX.25-Protokoll werden die Pakete nummeriert, damit bei

einem eventuellen �bertragungsfehler genau das fehlerhafte Paket wiederholt

werden kann. Diese Nummerierung geschieht mit Zahlen zwischen 0 und 7. (Aus

diesem Grund kann der "Maxframe"-Parameter im TNC auch nur maximal 7 sein.)

Diese Nummerierung bezieht sich nat�rlich immer nur auf jeweils eine

Richtung.

9.3 Der automatische QSO-Spion

Seit Version 1.60 besteht die M�glichkeit, GP automatisch bestimmte QSOs

mitschreiben zu lassen. Diese QSOs werden dann automatisch im Spy-Verzeichnis

gespeichert. F�r jedes QSO wird eine neue Datei angelegt. Das Dateiname wird

aus dem Rufzeichen des jeweiligen Calls generiert, mit einem Suffix zwischen

".000" und ".999". (z.B. "DH1DAE.000")

Wird ein Info-Frame von einer Station, die automatisch mitgespeichert werden

soll, empfangen, so wird automatisch ein neuer QSO-Spion gestartet, sofern

noch einer frei ist. Das QSO wird dann solange mitgespeichert, bis ein

DISC-, DM- oder UA-Paket von der jeweiligen Station bzw. der Gegenstation

empfangen wird. In dem Fall wird der QSO-Spion wieder geschlossen und steht

f�r neue QSOs wieder zur Verf�gung.

Welche QSOs automatisch mitgespeichert werden sollen, kann man mit den

Config-Parametern "AutoSpy" und "NoAutoSpy" festlegen. Mit dem Parameter

"AutoSpy" legt man fest, welche Calls automatisch mitgespeichert werden sollen

und mit dam Parameter "NoAutoSpy" dle Calls, die auf keinen Fall

mitgespeichert werden sollen. Unter "NoAutoSpy" sollte auf jeden Fall das

eigene Call eingetragen werden, da ein Mitschnitt der eigenen QSOs ja nicht

viel Sinn ergibt. ;-)

Bei beiden Parametern lassen sich jeweils bis zu 10 Eintr�ge definieren, die

jeweils durch ein Komma getrennt werden m�ssen.Dabei mu� es sich nicht direkt

um Calls handeln sondern es kann ein beliebiger Ausschnitt aus einem

Monitor-Header sein. Meine Versuche bei der Entwicklung dieser Funktion haben

auch gezeigt, da� es sinnvoll ist, die Suchkriterien z.B. an die

Schl�sselw�rter "fm" und "to" zu koppeln.

Gro�-Kleinschreibung ist unbedingt zu beachten, ebenso die Position von

-----------------------------------------------------------------------

SPACE-Zeichen!

--------------

ACHTUNG: Es werden im Normalfall sowohl normale QSOs als auch UI-Pakete (d.h.

Baken oder z.B. Flexnet-Searchs) mitgespeichert. Bei UI-Paketen gibt

es aber keine Disconnect-Pakete, so da� ein QSO-Spion ge�ffnet, aber

nicht wieder automatisch geschlossen wird. Man sollte daher beim

Parameter "NoAutoSpy" das Kriterium "ctl UI" angeben.

(siehe Beispiel)

Beispiele:

Es sollen alle QSOs mit DB0SGL und DB0FN mitgespeichert werden, jedoch keine

QSOs, die in irgendeiner Weise mit DH1DAE zu tun haben:

AutoSpy = fm DB0SGL,fm DB0FN

NoAutoSpy = DH1DAE

Es sollen generell alle QSOs mitgespeichert werden, die mit beliebigen DB0-

Stationen gef�hrt werden. Es sollen aber weder QSOs von DH1DAE noch

irgendwelche Baken oder sonstige UI-Pakete (z.B. Flexnet-Search)

mitgeschrieben werden:

AutoSpy = fm DB0

NoAutoSpy = DH1DAE,ctl UI

Es sollen QSOs von DB0SGL und con DB0FN mitgeschrieben werden, jedoch nur

QSOs von DB0FN(-0), aber keine QSOs von DB0FN-1, DB0FN-2 .. DB0FN-15:

AutoSpy = DB0FN ,DB0SGL

^

dieses SPACE ist wichtig, dadurch reagiert GP nur auf Frames

von DB0FN(-0)

Es ist ratsam, bei Verwendung des automatischen QSO-Spions das Spy-Verzeichnis

regelm��ig zu warten, da man ansonsten leicht den �berblick verlieren kann.

Ansonsten kann ich nur zur Benutzung raten, denn mir hat es schon einige Male

das Auslesen von Mails aus der Mailbox erspart.

�brigens: 7+ Files lassen sich aus den Mitschnitten problemlos mit Hilfe von

7PLUS extrahieren (Sofern der Mitschnitt fehlerfrei war, nat�rlich). Wer nicht

weis, wie's geht, sollte einmal die Dokumentation von 7+ studieren. Das

Programm bietet einige interessante Funktionen...

9.4 M�gliche Probleme

Der "QSO-Spion" kann nur dann einwandfrei arbeiten, wenn man die jeweiligen

Stationen (bzw. in den meisten F�llen den Digipeater) einwandfrei h�ren kann

und jedes Paket fehlerfrei decodieren kann. Kann man den Digi nicht immer

korrekt empfangen (DCD leuchtet auf aber das Paket wird nicht im

Monitorfenster angezeigt oder man hat �fters mit "Reject Frames" zu tun),

kann es auch vorkommen, da� im "Spion-Fenster" einzelne Pakete fehlen oder

in der falschen Reihenfolge angezeigt werden. Diese Fehler sind zwar

�rgerlich, aber leider nicht zu verhindern.

10. Der Autorouter

Der Autorouter von GP hilt Ihnen, bekannte Stationen zu connecten, ohne da�

Sie den kompletten Pfad eingeben m�ssen oder sich von Hand durch die

Digipeater durchzuconnecten.  Voraussetzung daf�r ist jedoch, da� der Pfad

zu der jeweiligen Station bekannt ist und in der Datei NAMES.GP eingetragen

wurde.  Die Listeneintr�ge haben immer folgende Syntax:

TYP>CALL NAME; PFAD

oder

TYP>IDENT:CALL NAME; PFAD

Bei Benutzung von IDENTs ist es auf jeden Fall wichtig, Ident UND Call

anzugeben, da GP nur mit den Calls arbeitet. Daher kann jeder Station

ein beliebiges Ident zugeteilt werden, also auch z.B. Flexnet-Digipeatern.

Dies ist aber nur m�glich, weil GP nach au�en hin immer nur mit dem Call

einer Station arbeitet, aber nicht mit dem Ident. Der Ident wird lediglich

GP-intern verwendet.

Wichtig ist auch die richtige Angabe des Typs, denn dadurch erkennt GP,

welche Aktionen durchgef�hrt werden d�rfen und welche nicht.  So kann die

Check- und List-Funktion nur bei Mailboxen gebraucht werden, w�hrend ein

Text mit Hilfe des Fernsteuerbefehls "//<n> <Text>" nur an Kan�le geschickt

werden kann, die mit einem TERM (Terminal-Endstelle) verbunden sind. Des

weiteren werden Die Statusmeldungen am Ende einer AutoBin- oder 7plus-

Speicherung ebenfalls nur an T>-Stationen gesendet. Bei anderen Stationen

werden die Text nur auf dem Bildschirm angezeigt.

Der Name der Station darf Leerzeichen enthalten und kann theoretisch

beliebig lang sein, im Programm werden allerdings nur die ersten 22

Buchstaben des Namens angezeigt.  Es mu� darauf geachtet werden, da� die

Rufzeichen und die Typenangabe in Gro�buchstaben geschrieben wird, so wie

bei den untenstehenden Beispielen.  Ist die entsprechende Station direkt

und ohne einen Digipeater erreichbar, dann wird der Pfadeintrag einfach

weggelassen, ansonsten enth�lt der Pfad eine Auflistung aller notwendigen

Digipeater. Ein Digipeatereintrag hat immer folgende Syntax:

TYP>CALL

oder

TYP>IDENT

oder

TYP>IDENT:CALL

WICHTIG: Der letzte Eintrag mu� in jedem Fall IMMER die Syntax TYP>CALL

besitzen und darf keinen Ident enthalten!

Der Typ kann folgende Buchstaben annehmen:

B :  Mailbox (z.B. B>DB0SGL)

D :  L2-Digipeater (z.B. D>DB0ID)

F :  Flexnet-Digipeater (z.B. F>DB0FN)

N :  NetRom-Digipeater (z.B. N>DB0EAM)

! :  Wie N, nur da� hier der Befehl "C!" verwendet wird

T :  Terminal-Endstelle (z.B. T>DH1DAE)

Wird eine Terminal-Endstelle als Digipeater benutzt, dann generiert GP

automatisch einen entsprechenden Remote-Befehl, also "//C ...".

Anhand dieser Typenbezeichner erkennt GP, auf welche Weise �ber die

einzelnen Stationen connected werden mu�.  Ein Pfadeintrag sieht z.B.

folgenderma�en aus:

T>DH1DAE Ulf; D>DB0NWS D>DB0FN T>DH1DAE

In diesem Fall sendet GP an den TNC den Befehl "C DH1DAE DB0NWS DB0FN".

Ist in der Pfadliste jedoch ein N>- oder F>-Digi vorhanden, z.B.:

T>DH1DAE Ulf; N>DB0HSK F>DB0DOZ D>DB0FN T>DH1DAE

dann sieht die Connectsequenz etwas anders aus.  Jetzt wird zun�chst der

Digipeater DB0HSK connected, dann der Befehl "C DB0DOZ" und anschlie�end der

Befehl "C DH1DAE DB0FN" ausgesendet.

Das folgende Beispiel demonstriert die Anwendung des Typs "!":

T>DF3VI Patrick; D>DB0FN-9 !>DB0II !>ON5PL !>ON5ZS F>LX0PAC D>DB0HOM

GP generiert nun folgende Connect-Sequenz:

"C DB0II DB0FN" "C! ON5PL" "C! ON5ZS" "C! LX0PAC" "C DF3VI DB0HOM"

Idents k�nnen beispielsweise so angewendet werden:

F>SIEGEN:DB0FN Digi Siegen

T>ULF:DH1DAE Ulf; D>SIEGEN T>DH1DAE

Nun kann man anstelle von "DH1DAE" auch "ULF" eingeben, und GP generiert

diesen Connect-Befehl: "C DH1DAE DB0FN".

10.1 Rekursive Pfadeintr�ge

In der Pfadliste mu� nicht der komplette Pfad eingegeben werden, sondern es

kann auf einen anderen, schon bekannten Pfad aufgebauen.

Beispiel:

F>DB0FN Digi Siegen

F>DB0WST Netzknoten West; F>DB0FN F>DB0WST

F>DB0ME Digi Solingen; F>DB0WST F>DB0ME

B>DB0SGL Mailbox Siegen; F>DB0FN B>DB0SGL

B>DB0IZ Mailbox Solingen; F>DB0ME B>DB0IZ

Der vollst�ndige Pfad zu DB0IZ z.B. wird nun aus dem Pfad zu DB0ME und zu

DB0WST zusammengesetzt.  Es ergibt sich beim Connecten dann automatisch

folgender Pfad:

F>DB0FN F>DB0WST F>DB0ME B>DB0IZ

Die Verwendung der rekursiven Pfadeintr�ge hat zwei Vorteile:

1. Man mu� weniger eintippen (hi)

2. Die Pfadliste wird variabler, falls ein bestimmter Digipeater ausf�llt

oder ein neuer Link dazukommt, braucht nur EIN Pfadeintrag ge�ndert zu

werden.

10.2 Autorouting �ber SP-Gateways

Sollte in einem Pfad ein Link �ber ein SP-Gateway vorkommen, bei dem hinter

dem Call auch noch eine Portnummer angegeben werden mu�, l��t sich dies

durch einen Trick erreichen, und zwar durch einen "Dummy-Digi".

Beispiel:

DL9ZZZ ist ein SP-Gateway, der mit Port0 auf 70cm und mit Port1 auf 2m QRV

ist.  OM A ist auf 2m QRV und will DB0XYZ auf 70cm connecten.  Der

entsprechende Connect-Befehl m��te also lauten "//C DB0XYZ 0".  Der Pfad-

eintrag in NAMES.GP sieht dann folgenderma�en aus:

N>DB0XYZ Testdigi; T>DL9ZZZ D>0 N>DB0XYZ

GP connected zuerst DL9ZZZ und sendet dann den Befehl "//C DB0XYZ 0".

(Hat DL9ZZZ seinen Gateway als Node konfiguriert, kann man anstelle von

"T>DL9ZZZ" auch "N>DL9ZZZ" eintragen)

Dieser Trick kann nicht nur bei SP-Gateways angewendet werden, sondern z.B.

auch bei Baycom-Nodes, wenn dort eine Portnummer angegeben werden mu�.

10.3 Einige Anmerkungen zum Autorouter

Wie Sie sicher schon bemerkt haben, wertet der Autorouter die entsprechenden

Connect-Meldungen der Digipeater aus, um den tats�chlichen Endknoten zu er-

mitteln.  Nachrichtentechnisch gesehen ist solch eine Art des Autoroutens

zwar ziemlich unsinnig, aber bei dem derzeitigen Packet Radio-Netz mit

seinen NetRom-Knoten nicht anders m�glich.  Das bessere Routing wird auf

jeden Fall von Flexnet-Digipeatern �bernommen und es sollte daher so weit

wie m�glich dieses Routing-System benutzt werden.  Bei Flexnet-Digipeatern

kann angezeigt werden, welche Digipeater �ber das Flexnet-Autorouting

erreicht werden k�nnen, der Befehl, mit dem eine solche Liste abgerufen

werden kann, ist "D".

10.4 Die QRG-Verwaltung (nur f�r Multiport-TNCs)

Seit der Version 1.50 ist GP in der Lage mehrere HF-Ports (nicht TNCs) zu

verwalten.  Mehrere HF-Ports bieten z.B.  die BayCom USCC-Karte in

Verbindung mit TFPCX ab Version 2.00 oder moderne TNCs wie FALCon oder TNC3.

Damit GP erkennen kann, auf welchem HF-Port ein Connect erfolgen soll bzw.

auf welchem HF-Port ein QSO l�uft, mu� man GP mitteilen, auf welchem HF-Port

welcher Digipeater zu finden ist und auf welcher Frequenz sich dieser

befindet.  Dazu wurde der Befehl PORTx eingef�hrt, wobei "x" f�r eine Zahl

zwischen 0 und 8 steht.  Die Syntax f�r den Befehl lautet:

PORTx = <digi>,<qrg>

Beispiel:

Ich benutze DB0FN als Digi.  Dieser arbeitet auf der Frequenz 430.625 MHz

und das Funkger�t ist an Port 0 angeschlossen.  Dann lautet der

entsprechende Eintrag folgenderma�en:

PORT0 = DB0FN,430.625

WICHTIG: Es k�nnen einem HF-Port mehrere QRGs zugewiesen werden, jedoch nicht

umgekehrt. GP nimmt automatisch immer den ersten PORT-Eintrag, der zu

der gew�hlten QRG pa�t. Sollen trotzdem mehrere HF-Ports einer QRG

zugeordnet werden, mu� man die QRG-Angaben unterschiedlich gestalten,

z.B. durch benutzung eines "," anstelle eines "." als Trennung

zwischen MHz und kHz-Angabe. Aber da im Logbuch nicht die genaue

Frequenz sondern nur das Band angegeben werden mu�, bleiben noch

andere M�glichkeiten zur Unterscheidung.

Arbeitet ein Digi mit zwei unterschiedlichen SSIDs auf einer QRG, z.B.  weil

der Digi einen Zugrang mit 1200 BpS und einen mit 9600 BpS betreibt, so mu�

man dementsprechend auch die PORT-Eintr�ge anpassen.

Beispiel:

DB0FN sendet auf der QRG 430.625 sowohl mit 1200 als auch mit 9600 BpS.

An Port 0 ist ein 1200 Bps- und an Port3 ein 9600 BpS-Modem angeschlossen.

Will man in beiden Baudraten qrv sein, mu� man folgende Eintr�ge in

NAMES.GP integrieren:

PORT0 = DB0FN,430.625

PORT3 = DB0FN-9,430,625

� Das Komma anstelle eines Punkts ist Absicht, s.o.

Will man nun eine Verbindung auf dem 9k6-Port starten, mu� man die QRG

"430,625" angeben, will man dagegen �ber den 1k2-Port arbeiten, mu� man die

QRG "430.625" angeben.

Doch dieses Beispiel d�rfte in der Realit�t wohl �u�erst selten vorkommen,

denn wer will schon auf einem 1k2-Port QSOs fahren wenn er auch 9k6 machen

kann?! ;-)

Bei Verwendung eines Multiport-TNCs ist mindestens ein PORT-Eintrag

unbedingt notwendig.  Ansonsten endet ein Connect-Versuch in einer

Fehlermeldung �ber eine nicht bekannte QRG.  Ein PORT-Eintrag ist nicht

notwendig, wenn man keinen Multiport-TNC benutzt.

10.5 QRG-abh�ngiges Autoconnecten

Hat man mehrere Digipeater in Reichweite und wechselt daher �fters den

Digi-Einstieg ins Netz, mu� man meistens auch einige Pfadeintr�ge in

NAMES.GP �ndern und auf den jeweiligen Digipeater anpassen. Damit man das

nicht per Hand machen mu�, kann man ab Version 1.50 QRG-abh�ngige IF-

Bedingungen in NAMES.GP einbauen. Die Funktionsweise ist dabei prinzipiell

die gleiche wie bei den IF-Bedingungen in CONFIG.SYS, nur da� hier die

QRG-Angabe entscheidend ist. Die Anwendung ist ganz einfach und l��t sich am

besten direkt an einem Beispiel erkl�ren:

Ich bin in der Lage, sowohl �ber DB0FN als auch �ber DB0NWS zu arbeiten.

Dann kann die Datei NAMES.GP z.B. so aussehen:

PORT0 = DB0FN,430.625

PORT1 = DB0NWS,433.775

<IF 430.625>

B>DB0SGL Mailbox Siegen; D>DB0FN B>DB0SGL

F>DB0ME FALCon-Digi Solingen; D>DB0FN F>DB0ME

<END>

<IF 433.775>

B>DB0SGL Mailbox Siegen; D>DB0NWS B>DB0SGL

F>DB0ME FALCon-Digi Solingen; D>DB0NWS F>DB0ME

<END>

T>DG9EP Walter; F>DB0ME T>DG9EP

B>DB0IZ Mailbox Solingen; F>DB0ME B>DB0IZ

.

.

.

Wenn man nun �ber DB0FN arbeitet, sieht der Pfad nach z.B. DG9EP so aus:

D>DB0FN F>DB0ME T>DG9EP

Arbeitet man hingegen �ber DB0NWS, �ndert sich der Pfad automatisch in:

D>DB0NWS F>DB0ME T>DG9EP

Wenn man wie in dem Beispiel hierarchische Pfadeintr�ge benutzt, braucht man

nicht alle Pfadeintr�ge von einer IF-Bedingung abh�ngig zu machen, sondern

nur die Teilst�cke, die sich durch den Digipeaterwechsel �ndern.

In dem oben genannten Beispiel ist z.B. der Pfad ab DB0ME immer gleich,

deshalb braucht nur der Pfad nach DB0ME ge�ndert zu werden, aber nicht die

Pfade, die von DB0ME aus weiterf�hren.

10.6 Das Makro %DIGI%

Dieses Makro ist nur bei Multiport-Betrieb interessant. GP ersetzt dieses

Makro beim Erzeugen des Pfades durch das Digipeater-Call, was dem gerade

aktiven Port zugeordnet ist. Dadurch wird das Erstellen der Pfadliste

erleichtert, wenn man den Autorouter der Digipeater benutzt.

Beispiel:

PORT0 = DB0FN,430.625

PORT1 = DB0NWS,433.775

B>DB0SGL Mailbox Siegen; D>%DIGI% B>DB0SGL

F>DB0ME FALCon-Digi Solingen; D>%DIGI% F>DB0ME

T>DG9EP Walter; F>DB0ME T>DG9EP

B>DB0IZ Mailbox Solingen; F>DB0ME B>DB0IZ

Dieses Beispiel entspricht in der Wirkung dem aus Kapitel 10.5. Durch den

Einsatz dieses Makros k�nnen in diesem Beispiel die IF-Anweisungen weggelassen

werden.

10.7 Calls w�hrend eines Connects in die Liste eintragen (ALT-N)

Will man eine gerade connectete Station in NAMES.GP �bernehmen, so kann man

die einerseits durch Editieren der Datei erreichen. Es geht aber auch

einfacher, indem man die Tastenkombination ALT-N dr�ckt und dort den Typ

sowie den Namen der Station eingibt. GP speichert die Station dann am Ende

von NAMES.GP. Auf diese Weise lassen sich sehr einfach hierarchische Pfad

herstellen, indem man einfach von Digipeater zu Digipeater weiterconnected

und jeweils die Funktion ALT-N ausf�hrt.

Diese Methode ist allerdings nur bei TheNet-kompatiblen Digipeatern ratsam,

da das Autorouting der Flexnet-kompatiblen Digipeater in der Regel besser

funktioniert und flexibler ist als die Pfadliste eines Terminalprogramms...

11.  Setup-Funktion (ALT-U)

GP bietet die M�glichkeit, w�hrend des Betriebes einige Programmparameter zu

ver�ndern.  Dies sind z.B.  die Farbeinstellungen oder auch die Aktivierung

bzw.  Deaktivierung der Fernsteuerung f�r einen QSO-Kanal usw.  Die

einzelnen Men�punkte k�nnen entweder mit den Cursortasten und <RETURN>, oder

durch einen Doppelklick der linken Maustaste angew�hlt werden.  Nach

Verlassen von GP mit ALT-X werden alle Einstellungen dieses Men�s in der

Datei CSTAT.GPB gespeichert und beim n�chsten Start von GP wieder auf diese

Werte eingestellt.  F�r jeden Kanal existiert ein eigenes Setup-Men�.  Diese

Men�s sind bei den Mailbox-Utilities, dem Editor, der MH-Liste und dem

Monitor nicht so umfangreich wie bei den QSO-Kan�len.

11.1 �nderung der Farben

Nachdem man ein entsprechendes Men� zur �nderung der Farben angew�hlt hat,

den Auswahlbalken auf eine der drei Attribute bringen und mit CursorRechts

oder CursorLinks eine Farbe ausw�hlen.  Die entsprechende Farbe wird in

einem kleinen Fenster dargestellt.  Sind die Farben den eigenen W�nschen

angepa�t worden, den Men�punkt "Ge�nderte Farben �bernehmen" anw�hlen und

<RETURN> dr�cken.  Die Farbauswahl kann mit <ESC> jederzeit abgebrochen

werden, die neuen Farben werden dann jedoch nicht �bernommen.  Will man

die neuen Farbeinstellungen bei der n�chsten Benutzung von GP wieder-

verwenden, mu� man die neuen Einstellungen in der Datei "CONFIG.GP"

entsprechend �ndern.

11.2 Das Fernsteuer-Prompt

Dieser Men�punkt legt das Erscheinungsbild des Fernsteuer-Prompts fest, das

nach Ausf�hrung eines Fersteuerbefehls an die Gegenstation gesendet wird.

Das Prompt wird allerdings nur dann ausgesendet, wenn es mit Hilfe des Fern-

steuerbefehls //PRompt ON aktiviert wurde.  Das Prompt kann alle Macros

beinhalten, die auch in den *.GPI-Dateien ver- wendet werden.  Diese

Einstellung gilt global f�r alle QSO-Kan�le.

11.3 Fernsteuerung aktivieren/deaktivieren

Der Men�punkt "Fernsteuerung" zeigt den aktuellen Zustand der Fernsteuerung.

Zum Ein- oder Ausschalten der Fernsteuerung einfach diesen Men�punkt an-

klicken bzw.  <RETURN> dr�cken.  Diese Einstellung gilt nur f�r den jeweils

angezeigten Kanal.

11.4 Textpuffer-Backup

Dieser Men�punkt dient zum Ausschalten der Backup-Funktion, die die

aktuellen Bildschirminhalte der Scroll-Back-Puffer beim Verlassen von GP auf

Diskette/Festplatte speichert und beim Neustart wiederherstellt.  Im

Gegensatz zu den anderen Men�-Einstellungen wird dieser Wert nicht ge-

speichert, sondern es wird bei einem Neustart von GP die Einstellung des

Backup-Befehls der Datei CONFIG.GP �bernommen.

11.5 Echo

Dieser Men�punkt schaltet das lokale Echo ein oder aus.  In der Stellung ON

wird der gesendete Text auf den Bildschirm angezeigt.  Steht der Wert

dagegen auf OFF, wird die Textausgabe beim Senden unterdr�ckt und es wird

nur empfangener Text angezeigt.  Diese Einstellung gilt nur f�r den jeweils

angezeigten Kanal.

11.6 RX-Click

Unter "RX-Click" ist ein akustisches Signal zu verstehen, welches auf

empfangenen Text aufmerksam macht.

Dieser Parameter kann drei Werte annehmen:

0 :  Das akustische Signal ist immer ausgeschaltet.

1 :  Wird auf einem anderem als dem momentan angezeigten Kanal Text emp-

fangen, ert�nt ein akustisches Signal.  Wird dagegen auf dem gerade

aktiven Kanal Text empfangen, ert�nt kein Signal.

2 :  Es ert�nt immer ein akustisches Signal, wenn Text empfangen wurde,

egal, welcher Kanal gerade angezeigt wird.

Diese Einstellung gilt global f�r alle QSO-Kan�le.

11.7 Zeilenumbruch

Dieser Parameter legt fest, welche maximale Anzahl von Zeichen eine Zeile

haben darf.  Bei CONVERS-Runden z.B.  sollte man diese immer auf den Wert 65

einstellen, ansonsten sind 80 Zeichen/Zeile angebracht.  Diese Einstellung

gilt nur f�r den jeweils angezeigten Kanal.

11.8 Paketl�nge

Legt fest, wieviele Zeichen ein AX.25-Paket maximal enthalten darf.  Hat man

z.B.  eine relativ schlechte Verbindung zu einem Digipeater, sollte dieser

Wert nicht sehr gro� sein, da die Chance einer fehlerfreien �bertragung

bei kurzen Paketen gr��er ist als bei langen Paketen.  Zu klein sollte man

diesen Wert jedoch auch nicht w�hlen, da sonst sehr viele Datenpakete

notwendig sind, um eine Nachricht zu �bermitteln.  Diese Einstellung gilt

global f�r alle QSO-Kan�le.

11.9 Softscroll

Schaltet die Softscroll-Funktion ein bzw.  aus.  N�here Informationen zum

Softscrolling finden Sie in Kapitel 14.  Diese Einstellung gilt nur f�r den

jeweils angezeigten Kanal.

11.10 Code-AutoSave

Schaltet die AutoSave-Funktion f�r 7Plus- und LCPlus-Dateien ein bzw.  aus.

Diese Einstellung gilt getrennt f�r jeden QSO-Kanal.  N�here Informationen

dazu unter 5.3.5.

11.11 Bakenmen�

Dieser Men�punkt ist nur im Monitorfenster zu finden.  Er steuert die

Aussendung einer Funkbake.  Es kann festgelegt werden, welcher Bakentext

ausgesendet werden soll.  Des weiteren kann man w�hlen, an welche

Zieladresse die Bake geschickt werden soll.  Eine Bake kann auch �ber

Digipeater geschickt werden.  Diese mu� man dann entsprechend in der

Zieladresse angeben.  �ber den Men�punkt "Periode (Minuten)" braucht wohl

kein Wort verloren zu werden.  ;-)

Beispiel:

Als Bakentext wurde "DH1DAE/p in Siegen" eingestellt und als Zieladresse

"ALL" angegeben.  Wenn die Periode auf 5 Minuten eingestellt wurde, sendet

GP alle 5 Minuten folgendes:

fm DH1DAE to ALL ctl UI^ pid F0

DH1DAE/p in Siegen

Wurde als Zieladresse "ALL DB0FN" angegeben, erscheint folgendes:

fm DH1DAE to ALL via DB0FN ctl UI^ pid F0

DH1DAE/p in Siegen

fm DH1DAE to ALL via DB0FN* ctl UI^ pid F0

DH1DAE/p in Siegen

Das erste Paket wurde vom eigenen TNC ausgesendet und das zweite vom

Digipeater, daher auch der Stern hinter dem Digi-Call.  (Das Echo vom

Digipeater kann �fters fehlen, insbesondere bei viel QSO-Betrieb.  Bei einem

relativ leeren Digi sollte es aber bei fast jedem Bakenpaket �ber den

Digipeater ein Echo geben.  Kommt nur selten ein Echo, kann sie der Digi

nicht einwandfrei h�ren.  Dies liegt dann entweder an einem zu kurzen

TXDelay oder an sonstigen NF- oder HF-Problemen, z.B. schlechte Antenne,

zuviel oder zuwenig Hub usw.  Es liegt jedoch NICHT an sonstigen

vermeindlich falsch eingestellten Parametern wie P-Persistance etc.)

WICHTIG:  Um die Digi-QRG nicht unn�tig zu belasten, sollte eine Funkbake

-------   nur in besonderen F�llen eingeschaltet werden, z.B. wenn man

portabel in PR QRV ist. In der Regel braucht man die Bake jedoch

NICHT.

11.12 Der Trennbalken zwischen QSO- und Monitorfenster

F�r einige Funktionen, die h�ufiger benutzt werden k�nnten, existieren

zus�tzlich zum Setup-Men� noch "Schalter", die mit Hilfe der Maus ein- oder

ausgeschaltet werden k�nnen.  Die Symbole der Schalter sind zum gro�en Teil

selbserkl�rend.  Hier eine kurze Erkl�rung:

"QRG:  xxxxxxx"         :  Die Frequenz, die im Logbuch angegeben wird

"CT:  xxxxxxxx"         :  Auswahl des Connect-Textes (siehe 5.11)

"[->�"                  :  Umlautkonvertierung an/aus

"Echo"                  :  Echo an/aus (siehe 10.5)

<Schr�gstrich>/<Treppe> :  Softscroll an/aus

<Note>                  :  Beep (Ctrl-G) an/aus

"7+"                    :  Code-Autosave an/aus (siehe 5.3.5)

"Remote"                :  Fernsteuerung an/aus

"BIN-RX"                :  AutoBin-Speicherung aktivieren/abbrechen

"BIN-TX"                :  AutoBin-Senden aktivieren/abbrechen

"ScrLock"               :  H�lt die TNC-Abfrage auf dem jeweiligen

Kanal an.  Im Gegensatz zu fr�heren GP-Versionen,

wo sich dieser Schalter auf alle Kan�le

gleichzeitig auswirkte, wirkt er jetzt nur noch

auf dem jeweiligen Kanal.  Man darf also nicht

vergessen, Die Funktion wieder auszuschalten.

Wird ein Kanal auf diese Weise angehalten, wird

das jeweilige Call in der Men�leiste kursiv

dargestellt.

12.  DOS-Shell

Durch Aufrufen dieser Funktion hat man die M�glichkeit, DOS-Befehle aus-

zuf�hren, ohne GP beenden zu m�ssen.  Will man zu GP zur�ckkehren, mu� man

den DOS-Befehl "EXIT"+<RETURN> eingeben.  In der Konfigurationsdatei

CONFIG.GP sollte der Befehl "TNCDOS = M N" eingetragen werden, da sonst

die Gefahr besteht, da� der TNC mit Monitordaten, die nicht abgefragt werden

k�nnen, voll�uft. Andererseits gibt es Empfangsverluste im "QSO-Spion", wenn

man den Monitor mit "M N" ausschaltet...

13.  Mausbenutzung

Ist eine Maus an den PC angeschlossen und der Maustreiber wurde geladen,

wird dies von GP automatisch erkannt und man kann alle Icons und Men�-

funktionen mit der Maus anw�hlen.  Die Bedienung der Maus ist ganz

einfach.  Um ein Icon oder eine Men�funktion anzuw�hlen, einfach mit dem

Mauszeiger auf das Objekt zeigen, die linke Maustaste dr�cken und wieder

loslassen. Hat man aus Versehen eine Funktion angew�hlt, die man gar nicht

haben wollte, so kann man bei gedr�ckter Maustaste den Mauszeiger wieder

auf eine Position au�erhalb des Icons bzw. Men�fensters zeigen lassen und

dann erst die Maustaste loslassen.  Im Check- und List-Men� funktioniert

die Maus genauso, wie oben beschrieben, hat man hier aus Versehen die

linke Maustaste gedr�ckt, dann den Mauszeiger bei gedr�ckter Taste auf den

Scrollbalken ziehen und dann erst die Taste loslassen.  In diesen Men�s

hat au�er der linken Taste auch die rechte Maustaste eine Funktion, und

zwar entspricht das Dr�cken der rechten Maustaste dem Dr�cken der

Leertaste, mit der man mehrere Eintr�ge zum Lesen markieren kann.  Am

besten ist es, die Mausfunktionen einfach zu testen, die Bedienung ist bei

allen Kan�len und Men�fenstern einheitlich und sehr einfach zu lernen.

13.1 Der Scrollbalken

Bei allen Textfenstern ist am rechten Bildschirmrand ein Scrollbalken zu

sehen, der den aktuellen Bildschirmausschnitt in Bezug auf den gesamten

Scroll-Back-Puffer anzeigt.  Mit Hilfe dieses Balkens kann man den

Bildschirm mit der Maus zeilen- oder seitenweise nach oben und unten

scrollen.  Zum zeilenweisen Scrollen braucht man nur die beiden Pfeile

anzuklicken, will man dagegen jeweils eine ganze Bildschirmseite scrollen,

mu� man den Cyanfarbigen Bereich ober- oder unterhalb des Positionsbalkens

anklicken.  Um einen beliebigen Bildschirmausschnitt anzeigen zu lassen,

kann man auch den Positionsbalken selbst anklicken und bei gedr�ckter

Maustaste auf die gew�nschte Position schieben.

Da der Scrollbalken die Textspalten 79 und 80 �berdeckt, kann man ihn auch

bei Bedarf abschalten. Dies ist entweder mit der Tastenkombination ALT-B

oder durch anklicken des Schalters "B" unterhalb des Scrollbalkens m�glich.

14.  Kommandozeilen-Parameter

GP k�nnen beim Aufruf Kommandozeilen-Parameter �bergeben werden, die den

Ablauf des Programms beeinflussen.  Der Aufruf erfolgt dann folgenderma�en:

"gp <parameter1> <parameter2> ..."  bzw.  "gp286 <parameter1> ..."

14.1 Die Parameter "/e" und "/v"

Diese Parameter schalten GP in den EGA- bzw.  VGA-Modus, ohne die in der

Datei "CONFIG.GP" enthaltene Einstellung zu beachten.

"gp /e" bzw. "gp286 /e" schaltet GP in den EGA-Modus (640x350).

"gp /v" bzw. "gp286 /v" schaltet GP in den VGA-Modus (640x480)

14.2 Der Parameter "/h"

Dieser Parameter bringt GP dazu, ohne Hostmode-Initialisierung zu starten.

Der TNC mu� sich dann allerdings schon im Host-Modus befinden, da es sonst zu

einem Resync-Fehler mit anschlie�endem Programmabbruch kommt.

F�r den normalen Betrieb von GP braucht man diesen Parameter jedoch nicht, da

GP auch schon von alleine erkennt, ob sich der TNC schon im Host-Modus

befindet oder nicht.

14.3 Die Parameter "/NOXMS" und "/NOEMS"

GP erkennt automatisch, on XMS oder EMS installiert ist und lagert die

Empfangspuffer und andere Daten automatisch in diese Speicherbereiche aus,

um Platz im normalen DOS-Speicher zu sparen.  Falls es aber zu Problemen mit

EMS oder XMS kommen sollte, kann man GP veranlassen, einen entsprechenden

Erweiterungsspeicher nicht zu verwenden, auch wenn dieser Speicher im PC

installiert ist.  Probleme k�nnen z.B.  bei Verwendung von XMS (HIMEM.SYS)

auftreten, wenn TFPCX installiert ist.  So kann es auf langsameren Rechnern

bei jedem Zugriff von GP auf XMS zu Empfangsproblemen bei TFPCX kommen und

der PR-Betrieb wird erheblich erschwert.  In diesem Fall sollte man dann auf

die Benutzung von XMS verzichten, indem man GP mit dem Parameter /NOXMS

aufruft.  Der Parameter /NOEMS verhindert die Nutzung von EMS-Speicher.

14.4 Die Parameter "/XTKBD" und "/ATKBD"

Diese Parameter sind nur f�r den Fall gedacht, da� die automatische

Erkennung der Tastatur nicht funktioniert.  Um die Funktionstasten F11 und

F12 benutzen zu k�nnen, mu� GP spezielle BIOS-Funktionen benutzen, die auf

XT-Rechnern z.B.  nicht existieren und dann zu Problem f�hren. Im

Normalfall erkennt GP zwar automatisch die Tastatur, doch kann es unter

Umsta�nden trotzdem zu Problemen kommen, da die PCs in einigen Punkten doch

nicht so "kompatibel" sind, hi.  Sollte es also zu Problemen mit der

Tastatur f�hren, d.h.  es erscheinen im Vorschreibfenster laufend

irgendwelche Zeichen, obwohl man keine einzige Taste gedr�ckt hat, dann mu�

man GP mit den Parameter "/XTKBD" aufrufen.  Hat man dagegen eine Tastatur

mit F11/F12, aber GP reagiert nicht auf diese Tasten, sollte man einmal den

Parameter "/ATKBD" testen.

14.5 Der Parameter "/3MOUSE"

GP unterst�tzt normalerweise nur die linke und die rechte Maustaste.  Hat

man jedoch eine 3Tasten-Maus, so entspricht die mittlere Taste der Funktion

ALT-Z.  F�r diesen Zweck mu� man GP jedoch mitteilen, da� man eine 3Tasten-

Maus angeschlossen hat, dies geschieht mit dem Parameter "/3MOUSE".

14.6 Der Parameter "/NOFIFO"

Ab der Version 1.50 unterst�tzt GP den UART 16550A, der einen internen 16

Byte gro�en Datenpuffer (FIFO) besitzt.  Dadurch werden h�here

�bertragungsraten ohne Zeichenverlust m�glich, da entsprechend weniger

Interrupts ausgel�st werden m�ssen.  Selbst auf einem 286 sind so

Baudraten bis 115200 Bd m�glich sein, ein entsprechender TNC

(FALCon oder TNC3) nat�rlich vorausgesetzt.

GP erkennt automatisch, ob ein 16550A installiert ist oder ob es sich bei

dem benutzten UART um einen herk�mmlichen Typ handelt.  Mit dem Parameter

"/NOFIFO" kann man diese automatische Erkennung abschalten und GP aktiviert

den FIFO nicht. (Sollte der FIFO jedoch schon vor dem Start von GP

eingeschaltet sein, benutzt ihn GP in jedem Fall)

14.7 Der Parameter "/CHECK"

Mit diesem Parameter wird GP veranla�t, sich selber auf m�gliche

Manipulationen hin zu untersuchen. Wurden Manipulationen festgestellt,

wird GP mit einem entsprechenden Hinweis beendet. Man sollte in einem

solchen Fall sofort seinen Rechner auf m�gliche Viren untersuchen. Dazu mu�

man den Rechner ausschalten und nach einigen Sekunden Wartezeit wieder

einschalten, wobei nun von einer sauberen Diskette gebootet werden mu�, auf

der sich auch der Virenscanner befindet. Dann kann man die Festplatte des

Rechners auf Viren �berpr�fen und diese mit entsprechenden CLEAN-

Programmen entfernen. Deshalb auf jeden Fall IMMER eine virenfreie,

bootf�hige DOS-Diskette anfertigen und mit einem Schreibschutz versehen,

denn Viren tauchen immer dann auf, wenn man es am wenigsten erwartet.

14.8 Der Parameter "/KISSOFF"

Dadurch wird der TNC veranla�t, einen ggf. eingeschalteten KISS-Modus beim

Start von GP auszuschalten.

15.  Softscroll

Eine Besonderheit von GP ist die M�glichkeit, das Textscrolling zwischen

"normalem" Scrollen und "Softscroll" umzuschalten.  Softscroll bedeutet, da�

der gesamte Textbildschirm nicht um eine Textzeile, d.h.  8 bzw.  16 Grafik-

zeilen auf einmal, sondern 4 bzw.  8 mal um jeweils zwei Grafikzeilen nach

oben gescrollt wird.  Dadurch kommt ein weicher Rolleffekt zustande, der ein

Mitlesen des Textes auch w�hrend des Scrollens erm�glicht.

Das Softscrolling hat jedoch einen entscheidenen Nachteil: es ist langsam,

und zwar proportional zur Gr��e des zu scrollenden Bildausschnitts.

Diese Geschwindigkeitseinbu�e kommt durch die enorme Datenmenge

zustande, die bei einem Bildschirm von 80x40 Zeichen (bei gro�er Schrift

80x20 Zeichen) immerhin 102400 Bytes betr�gt.  Diese Anzahl von

Speicherstellen mu� beim Softscrolling 4 mal pro Zeile verschoben werden,

d.h.  ein Softscroll von einer Zeile mu� bei kleiner Schrift 409600 Bytes,

bei gro�er Schrift sogar 819200 Bytes verschieben.  Bei solchen

Datenmengen hilft dann nur noch Rechnerpower, ein 386er ist da schon

nicht schlecht.  Trotzdem kommt es vor, da� GP bei hohem Monitorverkehr

nicht mehr mitkommt und der TNC langsam voll�uft.  Es empfiehlt sich

deshalb, Softscroll nur in Verbindung mit Splitscreen zu verwenden, da

in diesem Fall die einzelnen Textfenster wesentlich kleiner sind und somit

auch die zu scrollende Datenmenge erheblich abnimmt.

Leider kommt es bei manchen VGA-Karten zu St�rungen, wenn Softscroll

aktiviert wird, da dies relativ hardwarenah programmiert wurde und eine

100-Prozentige Kompatibilit�t zum VGA-Standard erfordert. Dies erf�llen

jedoch nicht alle VGA-Grafikkarten, insbesondere Super-VGA-Karten machen

oft Probleme.  Sollten St�rungen auftreten und der Bildschirminhalt

gel�scht wird, kann man dies aber wieder r�ckg�ngig machen, indem man

kurzzeitig in die DOS-Shell wechselt und mit "EXIT" wieder zu GP

zur�ckkehrt.  Noch w�hrend der Bildschirm wieder aufgebaut wird, sollte man

die Tastenkombination ALT-U dr�cken, um sofort ins Setup-Men� zu gelangen

und das Softscrolling wieder abzustellen.

16.  Was ist der HOST-Modus beim TNC2

Bestimmt haben Sie sich schon gewundert, wenn immer wieder vom "HOST-Modus"

in Verbindung mit bestimmten Terminalprogrammen gesprochen wird.  Nun, der

HOST-Modus ist eine Betriebsart des TNC-2, bei der der Datenverkehr zwischen

Rechner und TNC in ganz besonderer Weise abgewickelt wird.  Bei dieser

Betriebsart fungiert das Terminalprogramm als "HOST" (engl.  Gastgeber) und

der TNC als "Slave" (engl.  Sklave), was bedeutet, da� der TNC keine Daten

zum Terminalprogramm sendet, bevor dieses nicht den Befehl dazu gegeben

hat. Auf diese Weise ist gew�hrleistet, da� die Daten immer beim

richtigen Terminalkanal ankommen.  In der Praxis sendet das

Terminalprogramm immer reihum an alle TNC-Kan�le eine Anfrage, ob auf

dem jeweiligen Kanal Daten anliegen oder nicht.  Ist dies der Fall, sendet

der TNC die Daten zum Terminalprogramm.  Durch diese Methode dauert es auch

immer etwas l�nger, bis empfangene Daten eines Kanals auf dem Bildschirm

angezeigt werden, da GP ja von selbst nicht erkennen kann, auf welchem

Kanal gerade Daten empfangen wurden und somit alle Kan�le immer abfragen

mu�.  Des weiteren hat GP auch noch andere Dinge zu tun, z.B. die

Textausgabe an sich, die ja auch Zeit in Anspruch nimmt.  Kommt es w�hrend

dieses st�ndigen  Datenaustauschs zu einem Fehler, wird dieser von GP

sofort erkannt und es wird versucht, den TNC wieder in einen definierten

Zustand zu bringen.  Dem Benutzer wird dieses durch ein Fenster angezeigt

(Synchronisationsfehler). Leider kann ein solcher Fehler aber nicht

berichtigt werden, d.h. es k�nnen wichtige Daten verlorengehen.

Der HOST-Modus darf jedoch nicht mit dem AX.25-Protokoll verwechselt werden.

Der TNC ist eine Art Zwischenspeicher, der Daten vom Funkger�t mit dem

AX.25-Protokoll empf�ngt, in ein anderes Format umwandelt und

zwischenspeichert, bis das Terminalprogramm diese Daten abfragt. Umgekehrt

werden vom PC Daten an den TNC geschickt, die wiederum dort

zwischengespeichert und in das AX.25-Format umgewandelt werden.

Auf Dinge wie z.B. die Anzahl der Retries, bis ein Datenpaket bei der

Gegenstation fehlerfrei empfangen wurde, hat das Terminalprogramm keinen

Einflu�.  Es kann lediglich den TNC daraufhin abfragen und die vom TNC

gelieferte Linkinformation anzeigen, mehr jedoch nicht.

Der HOST-Modus wurde speziell f�r "intelligente" Terminalprogramme mit

Multiconnect-M�glichkeit geschaffen und ist f�r "normale" Terminalprogramme

ungeeignet.  Leider hat jedoch nicht jede TNC-Software diesen HOST-Modus

implementiert, die TAPR-Software z.B.  bietet diesen Modus nicht.  Nur die

WA8DED-Software und The Firmware (NORD><LINK) haben diesen HOST-Modus

implementiert.  Dies ist der Grund, warum Programme wie GP, SP, THP usw.

NUR mit dieser TNC-Software zusammen laufen.  Mittlerweile gibt es

Zusatzprogramme, die einen TNC ersetzen bzw.  auch andere TNC-Software als

TheFirmware zulassen.  Dies ist z.B.  DL1MEN's TFPCR, welches ein

KISS-HOST-Interface darstellt und somit auch den Betrieb mit der TAPR-

Software zul��t.  Ein weiteres Programm ist TFPCX von DG0FT, welches sogar

den gesamten TNC ersetzt und nur noch ein einfaches Modem zwischen Funkger�t

und PC notwendig macht.  GP kann mit beiden Programmen zusammenarbeiten.

17.  Synchronisationsfehler

Synchronisationsfehler treten auf, wenn beim Datenverkehr zwischen GP und

TNC ein oder mehrere Zeichen verlorengehen oder ver�ndert werden.  In solch

einem Fall versucht GP, den TNC wieder in einen definierten Ausgangszustand

zu be- kommen, damit der weitere Datenverkehr wieder reibungslos

funktionieren kann.  Kann GP keine Synchronisation mit dem TNC herstellen,

wird GP beendet und ins DOS gesprungen.  Nun kann es aber passieren, da� der

TNC z.B.  durch einen kurzen Stromausfall abgest�rzt ist und GP somit gar

keine M�glichkeit hat, den TNC zu synchronisieren.  F�r so einen Fall wurde

eine "Notbremse" eingebaut, den Resynchronisationsvorgang unterbricht und

ein Men� auf den Bildschirm bringt, welches eine Entscheidung �ber das

weitere Vorgehen von GP zul��t.  Dieses ist w�hrend eines Resync-Errors

durch Crtl-BREAK m�glich.  Man kann so z.B.  einen abgest�rzten TNC wieder

zum Laufen bringen, ohne GP beenden zu m�ssen, indem man den Men�punkt "TNC

reinitialisieren" aufruft, nat�rlich mu� man vorher beim TNC einen Reset

ausgel�st und ein paar Sekunden gewartet haben.  Sollte beim ersten Mal eine

Fehlermeldung erscheinen, ruhig noch einmal probieren.  Der TNC braucht nach

einem Reset immer einige Zeit, bevor er einsatzbereit ist.  Eine weitere

M�glichkeit ist, den TNC einfach zu ignorieren.  In diesem Fall findet

�berhaupt kein Datenverkehr mehr zwischen GP und TNC statt.

Wird TFPCX oder TFPCR verwendet, sollten �berhaupt keine Resynchronisations-

fehler auftreten.

Hat man Probleme mit solchen Resync-Fehlern, sollte man versuchen, diese zu

beseitigen, da diese Fehler immer Datenverlust bedeuten. Zwar hat man

meistens Gl�ck, da� ein Resync-Fehler bei einer Abfrage des Link-Status o.�.

auftritt, aber es kann genausogut passieren, da� es einen solchen Fehler

gerade in dem Moment gibt, wo QSO-Daten vom TNC abgefragt werden. Die

betroffenen Daten sind dann verloren und werden weder auf dem Bildschirm

angezeigt noch gespeichert, falls das Speichern aktiviert ist.

Resync-Probleme kann man zum einen durch Herabsetzen der V24-Baudrate

vermindern oder durch den Einsatz eines 16550A UART. Manchmal reicht es aber

auch schon aus, bestimmte speicherresidente Programme (z.B. Disk-Cache oder

langsame Tastaturtreiber) aus dem Speicher zu enternen oder eventuell gegen

andere auszutauschen.

18. Einige Tips

Zum Schlu� noch einige Tips zur Benutzung von GP.

Es empfiehlt sich f�r Mailbox-QSOs, einen Kanal mit m�glichst gro�em Text-

puffer zu benutzen.  Da man aus Speicherplatzgr�nden nicht alle Kan�le mit

gro�en Textpuffern ausstatten kann, sollte als "Mailboxkanal" m�glichst den

letzten Kanal (z.B.  Kanal 4 bei max.  4 Kan�len) w�hlen und diesen mit

einem gro�en Textpuffer ausstatten, da dieser Kanal erst connected werden

kann, wenn alle anderen Kan�le bereits mit QSOs belegt sind.  Auf diese

Weise ist sichergestellt, da� man jederzeit eine Mailbox connecten kann,

auch wenn man schon vorher von anderen Stationen connected wurde.  Ein

weiterer Grund f�r diese Vorgehensweise ist die Fernsteuerung.  Diese kann

f�r jeden Kanal getrennt und unabh�ngig ein- und ausgeschaltet werden und

der aktuelle Zustand wird beim Verlassen von GP gespeichert.  Bei Mailboxen

sollte man die Fernsteuerung auf jeden Fall immer abschalten, da in Texten

schon mal Fernsteuerbefehle auftauchen k�nnen, auf die GP nat�rlich

reagiert und es zu Fehlermeldungen der Mailbox kommt oder schlimmeres.

Nun ist es aber w�nschenswert, da� bei "normalen" QSOs die Fernsteuerung

aktiviert ist.  Um nun nicht st�ndig die Fernsteuerung ein- und ausschalten

zu m�ssen, wenn auf einem Kanal ab- wechselnd QSOs gefahren und

Mailboxbetrieb gemacht wird, ist es praktisch, wenn zum Mailboxen ein

"spezieller" Kanal benutzt wird, auf dem normalerweise kein QSO

zustandekommt.  Wenn man z.B.  Kanal4 als Mailboxkanal benutzt, reicht es,

beim ersten Mal die Fernsteuerung auszuschalten und danach braucht man sich

nicht mehr darum zu k�mmern.

GP arbeitet im Gegensatz zu anderen Terminalprogrammen nicht im Textmodus,

sondern im Grafikmodus.  Der Vorteil davon ist die sch�ne grafische

Benutzeroberfl�che, doch hat GP auch mit einem viel gr��eren

Bildschirmspeicher zu k�mpfen, was sich wiederum in der Geschwindigkeit

widerspiegeln.  So ist es nicht zu verleugnen, da� Bildschirmausgaben von GP

langsamer sind als von anderen Programmen.  Dieses l��t sich auf Rechnern,

die ein sog.  "Shadow ROM" im Setup einstellen lassen, zumindest etwas

beschleunigen.  Dies ist mittlerweile bei fast allen Rechnern, zumindest ab

386 aufw�rts, m�glich.

Testmodus:  Will man GP ohne TNC starten (zu Testzwecken o.�.), kann man

dies mit �bergabe des Kommandozeilenparameters "/h" tun (s.  14.2).

Meldet GP dann einen Synchronisationsfehler, kann man diesen mit

CTRL-BREAK unterbrechen und dann den Men�punkt "TNC ignorieren" anw�hlen.

In diesem Modus ist nat�rlich kein QSO-Betrieb m�glich, der Editor ist

jedoch weiterhin voll einsatzf�hig.

Dieser Trick entf�llt nat�rlich, wenn man TFPCX oder TFPCR verwendet.

Sollte beim Aufruf von GP die Meldung "TNC antwortet nicht !"  erscheinen,

ist irgend etwas mit der Kommunikation zwischen PC und TNC nicht in Ordnung.

Dies kann mehrere Ursachen haben:

- Die Nummer der seriellen Schnittstelle in CONFIG.GP stimmt nicht.

- Die Baudrate wurde in CONFIG.GP nicht richtig angegeben.

- Der eingestellte IRQ der seriellen Schnittstelle wurde in CONFIG.GP

nicht richtig angegeben.

- Die V24-Leitung zum TNC ist defekt oder nicht richtig eingest�pselt.

- Der TNC ist abgest�rzt.  In diesem Fall hilft nur noch ein TNC-Reset.

- Im TNC ist keine Sotware mit WA8DED-Hostmode eingebaut. Beispiele daf�r

sind Multimode-TNCs wie KAM, PK232 etc. Mit diesen TNCs l�uft GP nur in

Verbindung mit dem Hostmode-Treiber TFPCR von DL1MEN.

Hat man bei Verwendung von TFPCX den Verdacht, da� es zu Empfangsproblemen

kommt, so kann man dies �berpr�fen, indem man TFPCX mit dem Parameter "-d"

aufruft, also "TFPCX -d".  Es ert�nt dann ein Ton aus dem PC-Lautsprecher,

an dessen Tonqualit�t man die Empfangsqualit�t von TFPCX erkennen kann.

Klingt der Ton relativ sauber, so gibt es keine Empfangsschwierigkeiten bei

TFPCX.  Sind im Ton aber deutliche Knackger�usche oder sogar deutliche

Unterbrechungen zu h�ren, gibt es Probleme mit irgendwelchen

speicherresidenten Programmen.  Auch HIMEM.SYS kann eine Ursache f�r

Empfangsprobleme sein.  In diesem Fall sollte man GP dann mit dem Parameter

/NOXMS starten.  (siehe 14.3) Den Debug-Modus von TFPCX kann man �brigens

durch den Aufruf von "TFPCX -u" wieder beenden.

XMS: Ab Version 1.50 ben�tigt GP mehr XMS-Handles, als HIMEM.SYS im

Normalfall zur Verf�gung stellt. Bei Verwendung von XMS kann es daher

vorkommen, da� GP nicht den vollen XMS-Speicher nutzen kann, weil

keine freien Handles mehr verf�gbar sind. Sicherheitshalber sollte

deshalb HIMEM.SYS mit folgendem Paramerter installiert werden:

DEVICE = HIMEM.SYS /NUMHANDLES=64

ANHANG A

LIZENZBESTIMMUNGEN

GP darf nur im Rahmen der allgemeinen Lizenz f�r Amateurfunk Software (ALAS)

benutzt oder weitergegeben werden. Nachfolgend die Bestimmungen diese Lizenz:

Allgemeine Lizenz f�r Amateurfunk Software (ALAS)

Copyright (C) 1992   Hans Georg Giese, DF2AU

Hinter dem Berge 5

D-3300 Braunschweig

Dieses Dokument darf beliebig vervielf�ltigt oder verteilt werden,

solange es nicht ver�ndert wird. F�r Anregungen, wie es zu verbessern ist,

bin ich dankbar. (DF2AU @ DK0MAV.DL.EU)

1. Vorwort

Diese Lizenz entstand aus der General Public Licence der Free Software

Foundation (GPL). Ich habe versucht, den Sinn zu erhalten und mehr Klarheit

hineinzubringen. Einige Passagen sind vollst�ndig entfallen. Es ist aber

jedem Nutzer freigestellt, an Stelle dieser Lizenz die GPL Bedingungen

anzuwenden.

Der Sinn dieser Lizenz ist es, den Autor und den Anwender der Software zu

sch�tzen. Es sind daher einige Einschr�nkungen erforderlich und es entstehen

auch einige Pflichten f�r den, der die mit dieser Lizenz verbundene Software

weitergibt oder ver�ndert.

Dies wird dadurch erreicht, dass die Software durch Copyright gesch�tzt

wird und der Nutzer durch diese Lizenz die M�glichkeit einer nahezu

unbeschr�nkten Nutzung erh�lt.

2. Geltungsbereich

Diese Lizenz gilt f�r jedes Programm oder Teil eines Programmpaketes, das

eine Copyright Notiz ausgibt, die sich auf diese Lizenz bezieht. Im folgenden

bedeutet "Programm" entweder das Programm oder einen Teil davon.

"Du" bist der Lizenznehmer.

3. Deine Rechte:

Du darfst das Programm nutzen oder kopieren oder verteilen oder ver�ndern,

solange Du damit keine kommerziellen Absichten verbindest.

4. Deine Pflichten:

4.1. Du darfst den Copyright Vermerk und den Hinweis auf diese Lizenz nicht

ver�ndern und er muss bei jedem Start des Programms eindeutig f�r den

Benutzer sichtbar sein.

4.2. Du musst jedem Dritten, dem Du eine Kopie des Programms gibst, die

gleichen Rechte einr�umen, die auch Dir gegeben wurden. Du musst ihm

auch die gleichen Pflichten auferlegen.

4.3. Du darfst f�r die Weitergabe kein Geld verlangen ausser den

Kosten f�r das Medium und Porto.

4.4. Du darfst das Programm nur komplett weitergeben, so wie Du es bekommen

hast. (Anmerkung DH1DAE: 1:1-Kopie der Originaldiskette!)

4.5. Wenn Du das Programm ver�nderst oder Teile davon f�r eigene Arbeiten

verwendest - w�rtlich oder ver�ndert - so gelten die folgenden Punkte f�r

das daraus entstehende neue Programm:

4.5.1. Du musst deutlich sichtbar angeben:

- Deinen Namen und Deine Adresse und

- die Tatsache, dass Du das Programm ge�ndert hast oder Teile des

Programms verwendet hast.

4.5.2. Du musst das Programm entweder mit dem kompletten Quelltext

weitergeben oder jedem auf Verlangen eine Kopie des Quelltextes gegen eine

Geb�hr von maximal der Kosten des Mediums und der Portokosten aush�ndigen.

4.5.3. Du darfst keine Beschr�nkungen aussprechen, die �ber diese Lizenz

hinausgehen.

5. Sonstiges

Du erh�lst das Programm ohne jede Garantie f�r Funktion, Fehlerfreiheit oder

Anwendbarkeit f�r eine bestimmte Sache. Du verzichtest auf jede

Schadensersatzforderung, gleich aus welchem Grunde.

Mit der Nutzung des Programms erkennst Du diese Lizenzbedingungen

vorbehaltlos an.

Vers. 1.0, 13-OCT-92

Ende ALAS

ANHANG B

KONTAKTADRESSE

Wer Interesse an der neusten Version von GP hat, kann eine Leerdiskette und

ausreichend R�ckporto an folgende Adresse schicken:

Ulf Saran                                  Bankverbindung:

DH1DAE                                     Konto:    674945

Veit-Sto�-Str. 36                          Institut: Sparkasse Siegen

57076 Siegen                               BLZ:      460 500 01

(Programmspenden sind nicht notwendig, werden aber dankbar angenommen) :-)

ANHANG C

PROGRAMMAUTOREN

Das Programm GP wurde vollst�ndig von DH1DAE entwickelt, einige Routinen zur

V24-Initialisierung stammen von DL5FBD. Idee und Gestaltung des GPRI

(Graphic Packet Remote Interface) stammt von DH1DAE.

GP wurde mit Hilfe von TURBO PASCAL 6.0 ((c) Borland International 1990)

entwickelt. F�r die Programmierung der grafischen Benutzeroberfl�che wurden

die Standard-Units benutzt, d.h. keine sonstigen Toolkits. Der gesamte

Sourcecode hat inzwischen eine L�nge von knapp 26800 Zeilen (ca. 700kB)

erreicht...

Besonderer Dank f�r Bug-Reports, Programmierung von Utility-Programmen,

�bersetzungen, Verbesserungsvorschl�ge etc. an:

DL1ELY, DF3VI, DG9EP, DG3DBI, DG1EHE, DG1EH, DC1VL, DG0FT, DG1FAZ, DL1DBC,

DL7GAI, DJ1XK, G0KIU, F1HBN, PE1MHO und viele andere mehr.

(Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollst�ndigkeit) ;-)

Tnx auch an ADACOM e.V. und AMPACK Bayern e.V.

�nderungen vorbehalten.

Siegen, den 16.09.1993