RAM/DRAM: Almacena tablas de enrutamiento, la cache ARP ,la cache de conmutacion

rapida, el buffering de paquetes (RAM compartida) y las colsa de paquetes

en espera. La RAM tambien proporciona memoria de ejecuccion para el archuivo de

configuracion de un router mientres este esta activada. El contenido de la RAM

se pierde si se apaga o se reinicia

RAM PERMANENTE O NO VOLATIL (NVRAM): La RAM permanente almacena el archivo de

configuracion de inicio/copia de seguridad del router. EL contenido de la

NVRAM se mantiene  durante el apagado o el reinicio

MEMORIA FLSAH: Actua como una ROM reprogramable y borrable que mantiene la

imagen y el microcodigo del sistema operativo. La memoria Flash le permite

actualizaciones del software sin eliminar ni sustituir los chips del procesador.

El contenido de la memoria Flash se mantiene durante el apagado o el reinicio.

La memoria FLASH tambien puede almacenar multiples versiones del software IOS

ROM: Contiene diagnostico de encendido, un programa bootstrap y el software minimo

del sistema operativo. Las actualizaciones del software en la ROM necesitan eliminar

y sustituir los chips conectables a la placa madre.

INTERFACES: Sirven como conexiones de red en la placa madre o en modulos de

interfaces separadas, a traves de las cuales los paquetes entran y salen de

un router