1001 Diavolerie sul Wafer

- by Arcano© ‘2000 -

- Supervisioned by Megatonz ® -

# Avvertenza

In Italia è richiesto l’abbonamento per le trasmissioni criptate con sistema Irdeto, Seca e NDS, pertanto le procedure descritte sono illegali.  Queste informazioni sono state realizzate unicamente per scopi educativi e di conoscenza e non possono essere utilizzate per scopi diversi.  L’autore non si ritiene responsabile per quanto scritto e ciò che farete sarà interamente a vostro rischio.  Inoltre la riprogrammazione di una card comporta sempre il rischio di danneggiarla irreparabilmente (ma non i wafer!!).

# Introduzione

Ho deciso di scrivere questa guida dopo aver ricevuto una quantità abnorme di Email su Pic, Wafer & Co. Spero di essere il più esauriente possibile sia dal punto di vista della scelta dei componenti elettronici sia dal punto della programmazione.

Siete pronti... Si parte...

# Hardware

Per la realizzazione (e la programmazione) di una wafer occorrono 3 cose (in effetti sono 5):

- Basetta wafer, nera, verde o avorio che sia deve essere leggermente più lunga di una carta di credito: da un lato troviamo i contatti (6 o 8) e dall’altra dei buchi paralleli (dove andremo a montare il resto dei componenti). Al negoziante di componenti elettronici dobbiamo chiedere: “una Piccard”, “una wafer card”. Prezzo 10.000 Lire.

- Pic 16F84: è un chip a 18 pin (immaginate scarafaggio nero a 18 zampe) disposti su 2 file da 9 (cioè 9 + 9 = 18... Avete capito insomma). Prezzo 15.000 Lire.

- Eeprom 24LC16: esteriormente simile al Pic ma con solo 8 piedini (4+4). Prezzo 4.900 Lire.

- 2 zoccoli: uno a 18 pin (per il Pic) e uno a 8 (per l’Eeprom). Prezzo: tutti e due 1.000 Lire.

# Alternative hardware

Essendo il negoziante sotto casa sfornito dall’olio al sale, dobbiamo pur arrangiarci… cioè se non troviamo proprio i componenti precisi, dobbiamo mantenere lo stesso risultato (e sapete qual’è!!!):

- Al posto della Basetta wafer possiamo modificare un vecchio blocker (un dualcar per intenderci). Allora, prima di tutto dobbiamo dissaldare i due connettori per Smart Card; adesso attacchiamo l’Eeprom dal lato del circuito stampato e facciamo questi ponticelli (il piedino 1 e quello in alto alla tacca laterale del chip visto da sopra):

- I piedini 1-2-3-4-7 dell’Eeprom vanno saldati tra loro e collegati con il 5 del pic.

- Il 12 e il 16 del pic saldati tra loro.

- Il 6 e il 13 del pic saldati tra loro.

- Il 5 dell’Eeprom va col 10 del Pic.

- Il 6 dell’Eeprom va col 11 del Pic.

- Il 8 dell’Eeprom va col 14 del Pic.

Graficamente viene così: (per facilitare il lavoro ai dilettanti ho pensato di colorare le varie fasi con i colori dei ponticelli... Ovviamente i vostri ponticelli possono avere il colore che volete).

Pic

## 16F84

Eeprom

## 24LC16

- Al posto del Pic 16F84 possiamo optare con un 16C84 che lavora allora stesso identico modo. L’unico problema è che non si può riscrivere per troppe volte (l’F di 16F84 sta per Flash); il prezzo è inferiore alle 15.000 Lire.

- Al posto del 24LC16 possiamo benissimo montare un SLA24C14D… stessa risposta alla lettura e alla scrittura, stesso prezzo anche se a volte col mio Humax IRCI 5400 mi dava problemi. Ipoteticamente potremmo prendere un 24LC32, ottimo perché ha il doppio della memoria, ma i tempi di accesso sono diversi dal 24LC16 rischio la wafer non funziona.

# Contenuto dei chip

Vediamo innanzitutto quello che contengono i chip:

- Il PIC contiene un microcontrollore a 8 bit e qualche k di memoria… Questa per i nostri scopi è troppo piccola e il Pic lo dobbiamo usare in sinergia con la Eeprom (solo memoria); viene programmato tramite un hardware di nome Ludipipo (o Ludipippo come dice il caro Peppino) o Multipipo o quello che vi pare basta che programmi i Pic, e qui dentro gli schiaffiamo il nostro .HEX... Che cosa contiente l’.HEX?? Contiene la simulazione di un programma che è caricato nelle SmartCard reali, cioè fa lavorare in tutto e per tutto la wafer come una vera SmartCard, stessi ritardi di risposta, stesse risposte, anche se bara un po’ (es. apre tutti i Channel ID), ma non contiene i dati della carta né le chiavi, che vanno nella Eeprom. Ricordatevi che sono solo pochi i processori che possono interpretare dati e il codice nello stesso spazio, il nostro Pic non lo fa, quindi non possiamo restringere il codice a favore dei dati...

- L’EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) è una memoria cancellabile elettricamente e l’attuale tecnologia di costruzione permette la sua riscrittura per circa 2 milioni di volte. Le Eprom di prima generazione per essere cancellate dovevano essere sottoposte ai raggi ultravioletti di una lampada speciale… Meno male che la tecnologia va avanti… vi immaginereste le corse verso i solarium ad ogni cambio codici??? che stress!!! Come detto prima, essa contiene i dati che nel Pic non vanno, cioè risposta all’Atr (reset), tutte le chiavi dei vari provider, date, informazioni sull’autore, ecc. Il .BIN è il suo contenuto che viene inserito tramite diverse strade.

# Programmazione

- Il Pic come abbiamo detto viene programmato tramite il Ludipipo (interfaccia che tra l’altro si può fare in casa con poche decine di mila lire!!! (non fatevi fottere dai commercianti, mi sa che sono gli unici che ci speculano alla grande… Pensate ieri pomeriggio sono andato in un negozio per prendere un 24LC16 e quel coglione mi ha detto che dovevo comprare il “completo” (???) visto il mio disappunto mi ha detto che il “completo” è basetta+Pic+Eeprom... Ma io che CAZZO mene devo fare di 30.000 Lire di roba quando mi serve solo 4.900 Lire di Eeprom?? Capisco se fosse un negozio di elettrodomestici che mi vende tutta la lavatrice e non solo l’oblò, ma un negozio che vende esclusivamente componenti elettronici!!! FATE SCHIFO e spero che il caro negoziante legga questo documento e mi riconosca, cazzo stanotte gli spacco la vetrina!!!... Ok... ok mi sono calmato....), torniamo a noi... dicevamo colleghiamo il programmatore a una seriale libera (la seriale è la COM) i programmi che ci permettono di scaricare l’.HEX nel Pic sono diversi... Alla fine (non credete alle fantasie erotiche di alcuni dei forum) tutti i programmatori sono gli stessi... Io personalmente uso PIX è un programma Dos che faccio girare tranquillamente in una Task(a) di Windows 98, e non mi crea alcun conflitto. Altrimenti usate il Piccard nella sezione Pic (anche se il PIX è mooolto più veloce) o quello che volete in giro se ne trovano molti; il consiglio che vi do è che se vi trovate bene con un programma non lo mollate, tenuto conto che il programmatore non bada al contenuto del Pic… la stessa cosa vale per l’Eeprom. All’atto della programmazione, trovate (indipendentemente dal programma che usate) dei settaggi che sono caratteristici del Pic per la programmazione corretta del wafer (altrimenti si potrebbe danneggiare anche il decoder) è questa:

| Program Memory Code Protection bit (CP) | ##### Code protection off Program memory is code protected OFF (mettete ON se volete che il software del Pic non venga letto da altri, per il funzionamento corretto questo parametro è indifferente) |
| --- | --- |
| Data Memory Code Protection bit (DP) (nella maggior parte dei programmi questo settaggio è accorpato a quello di sopra) | ##### Code protection off (OFF) Data memory is code protected |
| Power-up Timer Enable bit (PWRTE) | ##### Power-up timer is disabled (OFF) Power-up timer is enabled |
| Watchdog Timer Enable bit (WDTE) | WDT enabled ##### WDT disabled (OFF) |
| Oscillator Selection bits (FOSC1:FOSC0) | RC oscillator HS oscillator XT oscillator (OFF) LP oscillator |

In alcuni programmi l’OFF va sostituito con il NO, in ogni caso XT resta XT.

| Configurazione | Stato |
| --- | --- |
| Code Protect | OFF (mettete ON se volete che il software del Pic non venga letto da altri, per il funzionamento corretto questo parametro è indifferente) |
| PowerOnTimer | #### OFF |
| WatchDogTimer | #### OFF |
| OscType | #### XT |

- Andiamo alla Eeprom che va programmata in 3 modi:

- Direttamente dal programmatore di Eeprom (il multipipo: non fatevi venire le crisi isteriche se il vostro programmatore le programma ma non si chiama così... Ma chi se ne fotte di come si chiama.. l’importante che fa quello che vogliamo). Lo colleghiamo alla seriale (a volte i programmatori integrano sia i Pic che le Eeprom) e gli scarichiamo il .BIN.

- Passando attraverso un Loader. Un loader è un .HEX che se caricato nel Pic permette di caricare il .BIN nell’Eeprom direttamente sulla wafer. I passaggi sono:

- Togliere il Pic dal wafer, inserirlo nel programmatore e caricargli il loader. (un consiglio che vi do è avere un Pic in più, marcarlo con un pennarello e caricargli permanentemente il Loader, così da evitare questo passaggio abbastanza scocciante).

- Inserire il Pic programmato con il Loader nella Wafer e inserire la wafer (completa di Eeprom) nello SmartMouse (un programmatore di SmartCard, è una periferica multifrequenza che da una parte ha uno slot per la Card o wafer che sia e dall’altra un’uscita per la seriale con 2 jumper o ponticelli che permettono di variare la frequenza 3,5MHz e 6MHz e il tipo di interfaccia: SartMouse o Phoenix); adesso il software da usare è o il Winphoenix o il Piccard (io uso il Piccard). Il Loader lo puoi prelevare copiando e incollando il contenuto qui sotto in un file testo puro (senza header, carica il notepad e incolla il contenuto li) che chiamerai Loader.hex.

========================= Copia e incolla questo qui sotto =========================

:080000002A151B8628013029219A300800960C8F72

:08000800138F1B86178F301B219A0B962807303CC5

:08001000219A080F0008301C0084000808143E1CC0

:080018000084000820012001008C0D8C2001008943

:080020002001009A009930C2217520132001008028

:080028000A840B9A28262013018F0800008821AB30

:080030000A840B99282D292620012001008C0D8C8B

:08003800200100892001009A30C32175219E21757D

:080040000B9A283E292020013AC21903281A080FD2

:080048003AC319032834080F3AC11D03284320017D

:08005000009720010098200100992001009A0817C4

:08005800217508173A121903287808173A3A190334

:08006000288B08173A3C1903289708173A401903C0

:08006800294D08173A321903295908173A0E19036E

:08007000295508173A161903294F2876209329206D

:08007800301A0099300A0089018C0A9810030B98F5

:08008000288228880819078918030A8C1003287F02

:080088000D8C08192A24302C0084080021750A845C

:080090000B9A288D292020010B9A2893000820011B

:080098003AD11D032897301020A8199928A02920AB

:0800A00020DD213C224621442140224621482921B5

:0800A8000097302C0084200100800A840B9728AB35

:0800B0000008018C0819390F0099019A300B0219C0

:0800B80000921B9201920A920818390F00933A009D

:0800C0001903292010030B9328C628CD3040071AAE

:0800C800009A18030A8C100328C30B9228D028D753

:0800D0003010071A009A18030A8C100328CD081A52

:0800D80000893004078C0D8C000820B1301000928C

:0800E0002013219E00800A840B9228E100080189E0

:0800E800302C00933010210D0008018F300C009946

:0800F00020B1302C008420FB300D009920B1303431

:0800F800008420FB29263008009230020099080075

:08010000008821AB0A840B9228FF3008020400848F

:08010800300800920B9928FF00080092291130084E

:08011000009221150B9229110008080900840800A3

:08011800008808130084080800800A890A930008F0

:0801200020E73090217530002175284320E730977B

:080128002175080F21752843302C0089301C294B7C

:08013000303C0089301C294B301C0089302C294B6D

:08013800301C00893034294B302C0089303C294B4D

:0801400030340089303C294B303C0089302C294B25

:08014800303C008930340093290F20932926300257

:08015000008C3090008930092A24018C0189300AFA

:080158002A24081A3A0D1903296330A800893002AD

:08016000008C30222A243002008C30990089300F1C

:080168002A24018D1003300800910D901C03297181

:080170000A8D0B91296D0D90000800903022219A7C

:080178002169168313861283138630080091219912

:0801800010030C901C032985298713862988178664

:0801880021990B9129800C8D1C03299017862991A8

:0801900013862199178616831786128329993009B1

:08019800299A301B00930B93299B000821EE100C29

:0801A00021D3080921D721EE140C21D321E221F51E

:0801A80021CA080E000808090094080C0093219E3B

:0801B000081400890813008C1003080E06081903A8

:0801B80029CA0A8F21EE100C21D3080921D708087B

:0801C00021D721F521CA3020008D30FF219A0B8DDF

:0801C80029C500081003300107891C0300080C8CA6

:0801D0000A8C0D8C0008080C38A0390F38A0008E56

:0801D80030CF006621DD21DD2A0721E021E021E08A

:0801E0000D8E2A0130DF006621E821E8140329FF8B

:0801E80021EB21EB21EB22090D8E0008160630CF02

:0801F000006616860000120629FD120630CF00664A

:0801F800000016860000160600001286000830CFA8

:0802000000661C03120618031606168629FC30DF52

:0802080000661686000014031E06100329FD0089EF

:08021000168314081283080800081683138130FF28

:0802180000861283019B3010009A081B220F217563

:080220000A9B0B9A2A1D28430092219E21750B9256

:080228002A252843008930042A2F00893006008CB3

:08023000219E0008008939F0008C0809390F0089DF

:0802380010030D890D890D890D8910030C8C0C8C10

:080240000C8C0C8C080C040910030008082B009B7C

:080248000192301002123001180301033C0019031F

:080250002A8F019401973004021730011803010323

:080258003C0019032A8C019130040211300118036B

:0802600001033C0019032A8908143C0F30011903D3

:0802680001033C0019032A77019008143E0118038A

:080270000A9020170800061B0612009B2A7A081C11

:08027800061B0612222A0090201608000610009085

:0802800020160810008020160800009B0A940A9196

:080288002A5C0A920A972A53082B009B2A49039258

:08029000300F009408400097084100910842008F01

:080298000843009A20160800061A009A01950814CF

:0802A0003E0118030A95009B3010021B1D032AA972

:0802A800019B081B20170800061200903001021461

:0802B000009B201708000610222A00952016080037

:0802B80006150095201608150080039420160800E6

:0802C000060F008F019508143E0118030A95009B4C

:0802C80020170800061200903002021B009B201726

:0802D00008000610222A0095201608000615009539

:0802D80020160815008003942016080006110091CE

:0802E000019508143E0118030A95009B2017080091

:0802E800061200903002021B009B20170800061027

:0802F000222A0095201608000615009520160815E4

:0802F8000080039420160800061700970195081443

:080300003E0118030A95009B20170800061200907A

:080308003002021B009B39803C0019032B11300F77

:08031000009B081B201708000610222A00952016BB

:080318000800061500952016081500800814009B9B

:08032000039B081B39803C0019032B28300F009BD6

:08032800081B00940817222A00970811222A00911E

:08033000080F222A008F081A222A009A0617009717

:080338000195081A2232070F18030A95222D008F03

:08034000061A009A0195080F2232071118030A9528

:08034800222D0091060F008F019508112232071708

:0803500018030A95222D00970611009101950817A8

:080358002232071A18030A95222A009A06170097D4

:080360000195081A2232070F18030A95222A008FDE

:08036800061A009A0195080F2232071118030A9500

:08037000222A0091060F008F08110617009108171E

:08037800222D0095083E061500BE0811222D00957D

:08038000083C061500BC080F222D0095083F0615FD

:0803880000BF081A222D0095083D061500BD0392F6

:080390001F922B93000808400093083C00C00813F4

:0803980000BC083D0093084100BD081300C1083EA1

:0803A0000093084200BE081300C2083F00930843B8

:0403A80000BF081300C32A92F8

:042000003FFF3FFF3FFF3FFFE4

:012007003FF9A0

:08210000003B00F7001100000001004000960000BD

:0821080000000000000E006C00B600D60090000039

:0821100000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FFCF

:0821180000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FFC7

:0821200000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FFBF

:0821280000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FFB7

:0821300000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FFAF

:0821380000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FFA7

:00000001FF

===========================================================================

- Quindi montare nella wafer il Pic con l’.HEX del software vero.

- Attraverso gli pseudo nanocomandi, FF è usata da alcuni .HEX; questo metodo (solo se specificato) permette di lasciare il Pic nel Wafer e inserire i dati nell’Eeprom tramite un .CRD a volte fornito nello stesso .ZIP, o altrimenti vi scaricate da DigitalSin il File ConvertFF (fatto da me) che converte un qualsiasi .BIN in un CRD. Da scaricare nel l’Eeprom, tramite lo SmartMouse.

# Modifica dei .HEX e .BIN

Due parole sulla modifica di questi 2 files: per quello che concerne l’.HEX è complicato... cioè avete programmato mai in Assembly??? Ecco io si, ma “solo” Z80, 6505 e Pentium, ma non so quello del Pic (e sarebbe ora che lo imparo... solo che non ho mai tempo... cazzo è vero.. non ho mai tempo!!!!!), quindi fate dell’altro, per esempio modificate il .BIN. Per chi è seriamente interessato a programmare i Pic o a modificare l’.HEX utilizzato può trovare tutte le informazioni sul Datasheet del 16F84 nel sito della microchip, in ogni caso qui c’è il set di istruzioni completo… Poi fate voi…

| Mnemonic, Operands |  | Description | Cycles | 14-Bit Opcode |  |  |  | Status Affected | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MSb LSb |  |  |  |  |  |
| BYTE-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDWF ANDWF CLRF CLRW COMF DECF DECFSZ INCF INCFSZ IORWF MOVF MOVWF NOP RLF RRF SUBWF SWAPF XORWF | f, d f, d f - f, d f, d f, d f, d f, d f, d f, d f - f, d f, d f, d f, d f, d | Add W and f AND W with f Clear f Clear W Complement f Decrement f Decrement f, Skip if 0 Increment f Increment f, Skip if 0 Inclusive OR W with f Move f Move W to f No Operation Rotate Left f through Carry Rotate Right f through Carry Subtract W from f Swap nibbles in f Exclusive OR W with f | 1 1 1 1 1 1 1(2) 1 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 0111 0101 0001 0001 1001 0011 1011 1010 1111 0100 1000 0000 0000 1101 1100 0010 1110 0110 | dfff dfff lfff 0xxx dfff dfff dfff dfff dfff dfff dfff lfff 0xx0 dfff dfff dfff dfff dfff | ffff ffff ffff xxxx ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff 0000 ffff ffff ffff ffff ffff | C,DC,Z Z Z Z Z Z Z Z Z C C C,DC,Z Z | 1,2 1,2 2 1,2 1,2 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 |
| BIT-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BCF BSF BTFSC BTFSS | f, b f, b f, b f, b | Bit Clear f Bit Set f Bit Test f, Skip if Clear Bit Test f, Skip if Set | 1 1 1 (2) 1 (2) | 01 01 01 01 | 00bb 01bb 10bb 11bb | bfff bfff bfff bfff | ffff ffff ffff ffff |  | 1,2 1,2 3 3 |
| LITERAL AND CONTROL OPERATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDLW ANDLW CALL CLRWDT GOTO IORLW MOVLW RETFIE RETLW RETURN SLEEP SUBLW XORLW | k k k - k k k - k - - k k | Add literal and W AND literal with W Call subroutine Clear Watchdog Timer Go to address Inclusive OR literal with W Move literal to W Return from interrupt Return with literal in W Return from Subroutine Go into standby mode Subtract W from literal Exclusive OR literal with W | 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 | 11 11 10 00 10 11 11 00 11 00 00 11 11 | 111x 1001 0kkk 0000 1kkk 1000 00xx 0000 01xx 0000 0000 110x 1010 | kkkk kkkk kkkk 0110 kkkk kkkk kkkk 0000 kkkk 0000 0110 kkkk kkkk | kkkk kkkk kkkk 0100 kkkk kkkk kkkk 1001 kkkk 1000 0011 kkkk kkkk | C,DC,Z Z __ __ TO,PD Z __ __ TO,PD C,DC,Z Z |  |

Note 1: When an I/O register is modified as a function of itself ( e.g., MOVF PORTB, 1), the value used will be that value present

on the pins themselves. For example, if the data latch is ’1’ for a pin configured as input and is driven low by an external

device, the data will be written back with a ’0’.

2: If this instruction is executed on the TMR0 register (and, where applicable, d = 1), the prescaler will be cleared if assigned

to the Timer0 Module.

3: If Program Counter (PC) is modified or a conditional test is true, the instruction requires two cycles. The second cycle is

executed as a NOP.

Mentre per il .BIN è un file di 2048 byte, esistono pochi standard (circa 3 per Irdeto e 5 per SECA) per questi file potete modificarli con un qualsiasi Editor di file (non mi riferisco a WinWord, che ti inserisce un Header dell’altro mondo e ti fotte i caratteri di formattazione, ma ad esempio Hackerview che ti permette di editare i byte del file) o potreste optare per gli editor di .BIN, in giro ce ne sono un po’ i più validi sono LinusBin e Ich Bin!| io personalemente uso Ich Bin! (indovinate perchè?? Provate a scaricarlo e leggete nell’About c’è scritto lo stesso nome di chi ha scritto questo documento) la differenza sostanziale e che LinusBin gira su Dos (o nella taska di Windows) Ich Bin! in Windows, ottima Gui intuitiva multiformato e... ok, ok, mi sto montando troppo la testa...Ok, riepilogando per il .HEX, a meno che non impariamo l’Assembly per PIC, non tocchiamo niente, per i .BIN usate un editor a vostra scelta tra LinusBin o Ich Bin!.

# Problemi di “visione”

Adesso a meno che non avete una bella “Season” che vi permette di monitorare il flusso di dati tra CAM e SmartCard (o Wafer), dovete attenervi a questo specchietto:

| ### Problema | ### Soluzione |
| --- | --- |
| ### Inserisco il wafer nel decoder ma mi scrive sempre: “Inserire Smart Card” | Controllare se è la prima volta: - Le saldature della Wafer. - I ponticelli dell’eventuale Blocker modificato. - Le sigle dei chip montati (verificate che siano “veri” 16F84 e 24LC16). - La direzione dei Chip, potrebbero essere invertiti. Altrimenti: - Il software dei chip è importante sia l’.HEX che il .BIN (nel .BIN c’è anche la risposta al reset), controllare che sia stato caricato efficacemente, cioè caricatelo nel Chip e riscaricatelo in un file e confrontate il file. - Cambiate software, e cercarne uno specifico per il proprio decoder. - Scaricare un software aggiornato. |
| ### Mi da uno schermo nero: | Se è la prima volta: - Attendete alcuni minuti, a volte il software deve aggiornare le chiavi, se lo schermo nero persiste. Altrimenti: - Dovete scaricare un software più aggiornato; evidentemente il provider ha cambiato qualcosa o ha utilizzato una contromisura che ha danneggiato il software della nostra Wafer e quindi dobbiamo riprogrammare il tutto (anche se a volte basta soltanto modificare i dati del .BIN). |
| ### Come posso evitare le contromisure da parte del Provider?? | Utilizzare un software che prevede il Channel Beacon; questa particolare tecnica permette di aggiornare il wafer soltanto quando siamo sintonizzati su un canale (che è quello che non vediamo mai) es. Anteprima o BBC, così il rischio di beccare un comando fuori standard che la nostra wafer recepisce (e la Smart Card no) è minimo... Mi riferisco al calcolo delle Signature, 5 Byte alla fine di ogni comando che la Smart Card verifica ma la Wafer no, evidentemente i canali Beacon sono segnalati in un .TXT contenuto nel .ZIP insieme al .BIN o al .HEX |
| ### A volte durante la visione scompare lo schermo e riappare dopo pochi secondi. | E’ dovuto all’aggiornamento troppo lento della Wafer. Bisogna ricordarsi, che i sistemi di criptazione sono nati per le SmartCard e non per le Wafer, ok? Se i tempi di ritardo sono diversi l’uno dall’altro, si rischia di avere questo spiacevole difetto che magari uno che ha una SmartCard non se ne accorge nemmeno. Consiglio: provare ad utilizzare un software specifico per il proprio decoder, o scaricare l’ultimo software in circolazione. |

1001 Diavolerie sul Wafer

aggiornamento del 11.10.2000

- © by Arcano ‘2000 -

- Supervisioned by Megatonz ® -

# Preambolo

Ecco… Come volevasi dimostrare mi sono arrivate in un giorno 67 e-mail!!! Che vi avevo detto?? Solo le cose più importanti, e invece vi siete mollati con i dubbi più disparati…

SCHERZETTO!!!

Siete splenditi come sempre… anzi continuate a scrivermi, la maggior parte delle mail, si riferiscono allo stesso problema e al posto di rispondere privatamente a ognuno, (tenuto conto che il mio tempo è pochissimo!!! Ma vi rendete conto da quanto tempo non faccio uscire un Ich Bin! E’ un casino ragazzi… Comunque…) e poi voglio che il mio lavoro non sia egoistico, quindi condividiamo la sapienza insieme e ricordate che la conoscenza è potere.

Vi ringrazio sentitamente dei complimenti (anche se troppo generosi) e scusatemi se ho tralasciato qualcosa… Penso che la parte hardware sia stata trattata abbastanza esaustivamente. Adesso questa nuova sezione tratterà la parte relativa al software, ma non alla programmazione dei PIC (che come vi ho detto NON SO PROGRAMMARE!!!), ma alla parte teorica… I paragrafi che seguono rispondono a tutte le vostre lettere in modo più ampio…

# Biancaneve e i 7 “nano”

Come detto in precedenza, molti di voi si sono ribellati alla contromisura che sta utilizzando D+ (mi riferisco alla sistema SECA) cioè a un certo punto della visione il decoder stampa: ”Inserire Smart Card” (già mi immagino i vostri musetti illuminati dallo schermo intenti nel leggere cosa succede ai wafer) bene… facciamo un passo indietro… a differenza delle wafer programmate con software Irdeto, il software Seca non ha bisogno del loader. Come dicevamo nel paragrafo Programmazione il loader serve per scaricare il .BIN dentro l’Eeprom (ricordate? Ok, se non ricordate rileggetevi quella parte… non voglio ripetermi) ok.. a questo punto sostituiamo il software del Pic con quello Irdeto e vediamo tutto… Dicevamo che l’Eeprom seca non ha bisogno del loader perché… Attenzione attenzione: IL LOADER STA INCORPORATO IN OGNI .HEX DEL SECA, in effetti qualcosina di simile è stata fatta anche per i .HEX irdeto con i pseudonanocomandi FF (analizziamo questa parola pseudonanocomandi = pseudo questo termine è usato impropriamente in quanto è un comando vero solo che FF non è contemplato nello standard Irdeto; nano sta per piccolo… in effetti tutti i comandi inviati da e per la Smart Card (o wafer che sia) sono tutti del nanocomandi e comandi sta una cosa concreta che stiamo comandando o ordinando)… Si, ma Arcano non abbiamo capito un cazzo… è vero, lo so… ma io non sono uno scrittore e mi viene difficile a volte esplicitare il tutto…

Ricapitolando: succede così che il software del Pic (l’.HEX per intenderci) non solo supporta le istruzioni per far girare al meglio il vostro decoder, ma utilizza in più delle istruzioni che gli permettono caricare i dati nella Eeprom e quindi si evita il doppio passaggio di cambiare l’.HEX del Pic dal loader al software vero e proprio. Tornando al discorso di quel vecchio software Irdeto che supportava gli pseudonanocomandi FF, se con il nostro smartmouse inviavamo dei semplici comandi in cui il secondo byte era FF (il primo byte è sempre fisso per ogni codifica così da mettere in condizioni un decoder con più Cam da poter indirizzare un flusso di byte a una Cam al posto di un’altra), a una SmartCard non succedeva niente di niente, mentre se la mandavamo a un wafer lui ci riempiva la memoria dell’Eeprom con i dati che volevamo (quelli contenuti nel .BIN).

Quindi succede che il software del Pic (l’.HEX per intenderci) utilizza dei nanocomandi fuori standard per riempire l’Eeprom. Per alcuni software Irdeto è FF (ma per fortuna non per tutti), mentre per tutti i software Seca è: C2 per la scrittura della Eeprom e C3 per lettura della Eeprom.

Adesso D+ non fa altro che mandare dei comandi C2 dal satellite per svuotarci le memorie delle nostre Eeprom, la sintassi esatta per utilizzare questi due nanocomandi sono:

C2H,00H,00H,00H,20H, (32 byte)

Esplicitando il tutto avremo:

C2H= Comando di scrittura

00H= Per usi futuri

00H= Indirizzo alto (H)

00H= Indirizzo basso (L)

20H= Valore fisso

e quindi si inviamo i 20H byte (in decimale 32 byte) per riempire le prime 32 locazione della Eeprom. Di conseguenza, se dobbiamo caricare alla locazione 20H i byte 34h, 67H e A2H l’istruzione sarà:

C2H,00H,00H,20H,20H,34H, 67H, A2H

Tutto semplice no??

Ok, adesso vi faccio vedere cosa manda D+:

C2H, 00H ,00H , 00H, 20H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H ecc. fino a arrivare a 32 byte + 5 di header (i 5 byte che abbiamo spiegato).

A questo punto D+ ha cancellato la nostra Eeprom direttamente dal satellite!!! Basta questo comando per non farti funzionare più il wafer, ma non si ferma qui perché i nano comandi mandati da D+ interessano tutta la memoria dell’Eeprom (2048 byte che in esadecimale diventa 800H), quindi se abbiamo capito bene, la sintassi del comando sarà:

C2H,00H,08H,00H,20H, 32 zero di seguito

Per completezza vi scrivo anche la sintassi del comando C3 (che essendo solo di lettura non può provocare danni!!!)

C3H,00H,00H,00H,80H

Dove:

C3H= Comando di lettura

00H= Per usi futuri

00H= Indirizzo alto (H)

00H= Indirizzo basso (L)

80H= Valore fisso

Per concludere diciamo a tutti i programmatori di .HEX di eliminare totalmente la funzione di lettura/scrittura della Eeprom… Ci accontentiamo di usare un Pic loader!!! 3 minuti di lavoro in più ci evitano brutte sorprese durante la partita o il film preferito.

D'altronde con Irdeto abbiamo sempre fatto così…

C’è chi ha spostato questi 2 comandi da C2H e C3H a A1H e A2H, ma alla fine a D+ cosa costa mandare un nanocomando come questo:

A1H,00H,00H,00H,20H, 32 zero di seguito

Per il discorso di mettere un diodo zener tra alcune terminazioni del wafer, non penso ne valga davvero la pena… l’unica cosa è come detto prima eliminare del tutto la routine di caricamento dati nella Eeprom… e poi andrete col liscio…

# Incompatibilità Decoder/Wafer

Avevamo già accennato che l’incompatibilità è dovuta soltanto al ritardo dei comandi inviati/riceduti alla Cam. Questo perché succede con le Wafer e non con le Smart Card? In breve possiamo dire che i decoder funzionano con tutte le Smart Card e da ciò se ne deduce che l’.HEX non compatibile (o non tanto compatibile) è stato progettato per il decoder del programmatore. Prendetela come una critica, ma basterebbe ottimizzare questi tempi per rendere un .Hex compatibile con tutti i decoder; nell’attesa un consiglio: se trovate finalmente un .Hex che funziona con il vostro decoder non mollatelo mai, al massimo limitatevi a modificare tramite un .Bin Editor i dati relativi al vostro provider di fiducia, ma voi lo sapete che, ad esempio, qualsiasi .Hex per Humax 5400 funziona con tutti i decoder?? Ma allora perché fare 2 tipi di Hex? Mah.. mistero della fede… Non venite a dirmi che non si può fare lo zapping bene perché l’Italtel è una vera carretta!!!

# Beacon e Mortadella

Per chiarire e concludere il discorso dei Channel Id o ChId, per prima cosa diciamo che il discorso dei Beacon Channel si riferisce soltanto al sistema Irdeto. In effetti è nato perché è successo un giorno che la costellazione di Cassiopea entrò in trigono con quella di Ercole e questo portò a una coincidenza anche nelle date di 2 provider… Risultato: le chiavi di D+ si sono sovrapposte a quelle di Stream quindi o si vedeva uno o si vedeva l’altro… e successe il finimondo… chi pensava di utilizzare un solo wafer per un solo provider, chi si fece una cura di Mioduro, insomma un finimondo… alla fine la soluzione più ovvia fu quella del Beacon (per chi non sa a cosa serve, leggete le pagine precedenti), tutto chiaro? Adesso non parlatemi più di Beacon, Mortadella, Salumi vari o Coppa per il sistema Seca.

# Se l’Hardware fa le bizze

Cosa fare se il vostro ludipipo (o smartmouse che sia) sul computer di vostro cuggino funziona e sul vostro no?? Le varie cause sono da attribuirsi non all’Hardware di sicuro… Avete controllato l’alimentazione? La polarità del cavetto, controllate che non sia invertito; se il vostro hardware è fatto bene, c’è un bel diodo all’entrata del circuito che blocca la tensione inversa. Controllate il cavo seriale, se è ok, il problema è da attribuirsi al software caricato nel computer; in effetti i programmi (a meno che non gestiscano direttamente la macchina attraverso i VxD) che utilizzano le API passano dal ring3 al ring0 se un programma installato ha trappato le vostre porte (non quelle di casa… mi riferisco alla seriale), il programma vi darà un errore derca (der cazzo).

1001 Diavolerie sul Wafer

aggiornamento del 16.10.2000

- © by Arcano ‘2000 -

- Supervisioned by Megatonz ® -

# Preambolo

Benvenuti alla 3a uscita di questi appunti. Diciamo che sono un po’ in ritardo perché ho avuto un casino in ufficio questa settimana… ma sono qui… Vi raccomando di evitare di entrarmi in ICQ e chiedermi consigli su wafer ecc. Se volete possiamo fare 4 chiacchiere, ma solo questo; per i vostri problemi mandatemi una Mail e risponderò solo qui… Non vorrei rispondere milioni di volte alla stessa domanda…

# “Sciamano in noi, API pungenti” (Mango)

Quanto influiscono le API di Windows sulle nostre wafer… abbastanza, anzi nella maggior parte dei casi anche nel nostro segno zodiacale, oltre che nella scelta del dentifricio… Ma facciamo un passo indietro… anzi due!!!

Windows è un sistema operativo (non ho specificato volutamente 95 o 98 o 2000 perché è un discorso unico); in generale noi vediamo soltanto il 3% di quello che offre il sistema operativo, mi riferisco all’esplora risorse (che da comando in linea di chiama explorer.exe) e a tutte quelle utility come converti FAT32, scandisk ecc. ecc., ma “non tutti sanno che” qualsiasi sistema operativo offre una vero e proprio arsenale di funzioni che un programmatore può sfruttare per i propri programmi… Per windows queste funzioni si chiamano API, e un esempio di API sono la gestione delle finestre, la gestione di tutti gli oggetti come i pulsanti, i combobox, e anche la gestione delle porte (hahaha… porte finestre… ci mancano solo i balconi), quindi tutto l’hardware, compresa la seriale, come dire… tutta la pappa pronta, ma adesso c’è un ma: il vassoio d’argento viene servito su un bel Ring3, e qui cominciano a sorgere i problemi… Le API sono conservate in dei files con estensione .DLL. Ora, di questi files .DLL esistono varie versioni e, tra l’altro, le API possono richiamare altre API… insomma, una sorta di scatole cinesi, in modo da specializzare più API generiche (tutto questo a discapito della velocità di esecuzione). Adesso, se un API gira bene con un’altra API, non è detto che funzioni altrettanto bene con la stessa funzione di una versione diversa… Quindi se un programma gira bene in un computer, non è detto che funzioni in un altro computer (quando dico gira bene, mi riferisco anche all’invio o la ricezione di byte dalla seriale), perché la versione delle .DLL è diversa o diciamo non ottimale per il programma e tanto per farla più tragica possiamo rompere i coglioni al povero programma installando un programma che ci aggiorna delle .DLL strategiche… Ma analizziamo il percorso più in profondità…

I Programmazione

Programma compilato

in Vbasic, VC/C++, Delphi, ecc., è il programma che facciamo girare nel nostro computer (notate il colore suggestivo conferito a questa finestra ;o). Il programmatore non si cura delle minchiate che fa windows, ma di questo se ne occupa…

Il Compilatore

(e anche il linker in effetti)… qui si traduce il sorgente in linguaggio universale: l’assembly, quindi le funzioni si linkano a tutti i componenti: le API.

Il file

Questo è quello che si raccoglie  a fine compilazione di estenzione .EXE. Qualcuno mi ha chiesto dove sono finiti gli eseguibili .COM; sono quasi  dismessi perché il codice non poteva superare il segmento (64kb), lo so.. avete notato che il COMMAND.COM è più lungo di 64K… Il mistero è presto svelato il caro zio Bill ha creato un COMMAND.EXE e lo ha rinominato in COMMAND.COM… non ci credete? Editate il vostro COMMAND.COM, noterete che presenta l’Header del classico .EXE (i primi due byte sono MZ)

II Allocazione

Dal Disco il file si alloca

Abbiamo fatto doppio click con il mouse (oppure lo abbiamo eseguito da DOS). Il sistema operativo alloca il programma nella prima locazione utile.

Vengono caricate le famose API

Ma che MINCHIA ne sa il Sistema Operativo di quali API deve caricare?? Infatti vengono caricate dopo il programma.

III Esecuzione

Il Programma si esegue

Questo procedimento richiede un po’ di tempo che si va a sommare al tempo utilizzato dalle altre applicazioni che girano in background. Quindi, se girano troppi programmi insieme, non conviene scrivere CD, Pic o Eeprom, perché le funzioni temporizzate vengono rallentate e talvolta possono svuotare il buffer (spazio temporaneo dedicato allo scambio veloce di dati).

Le chiamate API

Il programma incontra una funzione (prevista dalla persona che lo ha creato) che in termini pratici è un’API; questa viene eseguita e, a sua volta, per uscire dal RING3 esegue un’altra routine che è contemplata in un .VxD: RING0 puro!

Le chiamate VxD

Le .Vxd sono routine che agiscono direttamente sulla macchina, quindi nessuna restrizione di alcun tipo…

…e finalmente fuori

Le VxD trasmettono il tutto alla porta interessata (sia in lettura che in scrittura)…

Risvolti psicologici: se qualche software rende inaccessibile la porta, tramite dirottamento di .DLL o direttamente dal file di registro, il nostro programmino non caverà un ragno dal buco perché il 99,999999% utilizza le API. Se non avete problemi del genere allora quest’area vi è servita per cultura personale; se non riuscite a programmare, cancellate la directory di windows (non c’è bisogno di formattare niente) e quindi reinstallate il tutto o altrimenti andate in DOS puro (“Riavvia il sistema in Ms-Dos” può bastare, oppure entrate dopo il reset con F8 e quindi “prompt dei comandi con risorse di rete”) e usate il programmatore con un software che gira in DOS.

# Conclusioni

Spero di esser stato il più chiaro possibile, anche se a volte mi sono dilungato troppo o sono stato troppo “elementare” o scontato; prendete con le pinze tutto quello che leggete, filtrate la spazzatura, non masturbatevi il cervello e, soprattutto, non scrivete minchiate nei forum. Per qualsiasi problema potete scrivermi una e-mail a: arcanoi@hotmail.com però dev’essere un problema reale... Tanto lo sapete che rispondo... ma non risponderò più ad e-mail alle cui domande ho già risposto direttamente o nello spazio “La Posta del Cuore” (questo è normale).

# Conclusioni (della III parte)

Ho evitato di rispondere a 57 lettere perché trattavano argomenti già occupati, o altre trooopo banali… adesso vorrei chiarire una cosa: Questo documento non è per gli esperti ma per chi comincia a studiare i sistemi di codifica satellitare, per cui non venite a dirmi che scrivo cose per cervelloni!!! Dico soltanto di andare al di là delle cose scritte… Di leggere fra le righe, prendeteli come discorsi “in generale”. Secondo voi passa molta differenza per il computer scrivere una wafer o leggere un file??? Ebbene è la stessa cosa!!! (con le ovvie differenze).

Arcano

# Ringraziamenti

Ringrazio sentitamente il mio amico Peppino (è sempre lui!!), che mi ha iniziato alla vera arte dell’informatica, e al Sat, e anche se ci stiamo perdendo un po’ di vista può sempre contare su di me!!! (e questo lo sa bene!!!!).

A Cyberton che dovevamo vederci quest’estate in Sicilia ma non c’è stato verso, però qualche volta gli faccio una sorpresa!!! .

A Ramon, che anche se pensa che lo sto trascurando non è così... Roma chiama Spagna!!! TI ASPETTO!!

E alla mia Ute che è fornita di moooolta pazienza e mi assiste nei miei fallimenti e successi... Ma, d'altronde, è la triste vita della ragazza di un hacker!

Un bacione (non montatevi la testa, Ute è gelosissima!!!)

Arcano

Ps. Avanti su... Cosa aspettate scaricatevi l’ultima versione di Ich Bin! 

# La Posta del cuore - Il con(s)iglio pasquale

Questa sezione pubblica i vostri tips’n’trick, congratulazioni… continuate così…

ho sempre avuto difficoltà nel programmare il mio 16F84A con il multipipo ma un amico mi ha consigliato di sostituire la resistenza da 10 KOhm con una da 4.7 KOhm e tutto è filato liscio! Passaparola (ho già avvisato il padre del multipipo, cioè Bubz!!!)

Come rendere il nostro Humax "interattivo" con Stream: (l'ho scoperto sabato sera quasi per sbaglio, leggendo delle info sui pid video)

1) Andare sul canale a.GF del grande fratello (che poi è la telecamera n°5).

2) Andare in Installazione -> Ricerca canali -> Ricerca avanzata

3) Andare alla voce PID video e con le frecce dx sx andare nella modalità decimale (0...9) e non esadecimale (0..F)

4) inserire il valore 525 (dovrebbe già essereimpostato il valore 522) e premere ok.

5) premere ok (comincia la ricerca)

...verrà trovato un canale chiamato"user".

6) ripetere l'operazione per gli altri canali "user" ,cioè per il codice pid video 520 521 523 524 (uno di questi non dovrebbe funzionare (infatti le telecamere a disposizione sono 5) ma non mi ricordo quale) che vedrai corrispondere alle varie telecamere disponibili.

7)Finita l'operazione salva,esci e vai al canale classico del GF  ( a.GF )

8)Passa poi sulle altre telecamere "user" per le quali devi scegliere l'audio appropriato con il tasto verde, altrimenti ti verrà scritto che l'audio è codificato.

NB: Ogni volta che vuoi vedere il GF devi prima andare sulla telecamera principale (a.GF) e poi puoi cambiare a tuo piacimento sulle altre; infatti se pretendi di passare per es da tele+bianco alla telecamera n°3 ti viene scritto che il segnale è codificato, allora te passi alla "principale" e poi zappinnghi come ti pare sulle altre (spesso...... cesso compreso...).

spero di averti dato io qualcosa una volta tanto....

buona visione  ;-)))

PS: Questo giochetto si potrebbe fare con gli altri canali interattivi, se si conoscessero i pid video corrispondenti!!!!

# La Posta del Cuore (16/10/2000)

Ciao Arcano, Sono a ringraziarti per un documento che hai "posted", e che io ho diligentemente letto su digitalfreesat. Per prima cosa una dichiarazione..... Non appartengo alle forze oscure del grande fratello.... ma diciamo che sono un servo della luce. Inteso come: "loro ci irretiscono e noi buchiamo la rete". Tolto il cappello di apertura "dovuto in ogni caso", il tuo documento mi ha fatto venire in mente alcune domande, ma mi rendo in ogni caso conto che sarai subbissato da domande e problemi, molto più importani e pressanti delle mie, quindi assegna la giusta priorità a questa. Sostanzialmente sono un mese che mi interesso del satellite hacking,leggendo vari documenti mi sono fatto un idea chiara ma non completa di come risolvere il problema pressante della visione dei programmi criptati, cominciamo con la mia prima sventura, ho acquistato un ricevitore nokia mediamaster 9800S, ma al momento non riesco a trovare una CAM ne irdeto ne seca, e questo mi indispone... ragione per cui scrivo " mi sono fatto un idea" poi verrà la pratica.

Bene come hardware utilizzo una w**** c*** e programmatore ludipipo, scorazzando sul web ho fatto il downloading di vari file Hex/Bin la domanda che sorge spontanea è secondo te quali sono quelli più protetti rispetto agli attacchi delle protezioni dei provider?, mi interessava il discorso del Channel Beacon, puo darmi qualche dettaglio in più?, inoltre nei vari test per la programmazione delle eeprom, suggerisci di effetuare la verifica del contenuto della eeprom appena programmata, puoi suggerirmi il nome del software con cui riesci a farlo? l' utilizzo del loader.hex, tu mi dici di utilizzarlo solo per programmare direttamente su wafer card l' eeprom, alcuni documenti che accompagnano i file bin o hex invece lo riportano come propedeutico al caricamento del file hex definitivo, puoi dirmi la tua idea?. per oggi ti ho stressato abbastanza. Ti chiedo scusa anticipatamente per il disturbo, l' unica cosa che posso dirti è che essendo una persona molto curiosa cerco di aumentare il mio sapere, ma cercando di limitare l' intrusione nelle vite altrui... Vedi come questa per esempio.

Ti ringrazio anticipatamente.

Ciao Phantom.

Il vero problema sta nel .BIN, perché, nel caso di IRDETO, quando cambia la Master Key il wafer non si vede più, se la riaggiorni con la Master Key nuova si rivede… e sta anche nel .HEX che non ti riaggiorna automaticamente la Master Key (cosa che fa la SmartCard con blocker automaticamente), mentre per il SECA il satellite tramite la CAM del decoder ti azzera dal memoria del wafer… Che si deve fare… aspettiamo un software per .HEX più reale (mi riferisco più simile alla SmartCard vera).

Ho letto il tuo documento sulla costruzione delle WC e credo che tu possa essere la persona adatta a potermi rispondere,(sperando che tu lo voglia) :-) Ho una WC QUADRA cioè con 2 PIC, 2 EPROM e 2 JUMPER (spero di avere scritto tutto nel modo giusto), ma purtroppo, a parte programmarla normalmente come una comune WC, non so assolutamente quali potenzialità abbia. In pratica: si può programmare con codici differenti per diversi bouqet? A cosa servono i Jumper? Quale è il suo utilizzo principale? Spero vivamente che ti mi risponda e ti prego di scusarmi per l'invadenza. Ciao

Ultima invenzione doppio Pic, doppia Eeprom, ma un solo wafer… il jump ti permette di switchare i chip che vanno a coppia, in pratica puoi mettere 2 .HEX e 2 .BIN (un consiglio: non confondere il .HEX di uno con il .BIN dell’altro).

Ciao, dove posso trovare un software per programmare il pic in modo da poter fare qualcosa con un GSM?

Grazie e a presto.

Adesso non cominciate a stressarmi con il GSM… Guardate che con ‘ste cose si va in galera, ma alla grande!!! Ricordatevi che con il Sat si mette in chiaro un segnale broadcast, quindi il segnale arriva in un albero o sulla vostra parabola e non se ne accorge nessuno, ma se mandi nell’etere un segnale di un GSM clonato, non si parla più di cazzi, ma di tronchi secolari e sapete voi dove!!!

Oggi ho formattato tutto e ho istallato windows millenium edition, mi sono collegato ma la pagina di DigitalFreeSat non me la da!!!

dice che non sono autorizzato?? ma che per caso ha cambiato sito; o forse prima avevo qualche cokie che permetteva di riconoscermi??

Non ci sono coockie che tengano.. il sito è stato temporaneamente reso fuori servizio…

Ciao, sei veramente grande!!! Ti volevo chiedere: 1. Io ho costruito il micropippo (scaricato su oozsat) che prevede l'alimentazione attraverso 2 batterie da 1.5 V, il programma che uso è Icprog 1.01, la memoria la riesco a scrivere, mentre la PIC no. Secondo te da cosa è dovuto??? 2. Mi puoi invirare il programma PIX, perchè ne ho trovato uno che si chiama pic.exe ed è per dos, è lo stesso??? 3. Mi puoi dire quali codici stai usando attulamente per seca??? Io uso secanix 0.44 e pare che vadano bene! che ne dici. 4. Ultimo e poi non ti rompo più, devo fare una card irdeto per un decoder italtel, ma ho provato molti codici, ma non funzionano, hai idea del perché questo decoder da tanti problemi??? Ti ringrazio molto. Bye.

1) Il programmatore non va alimentato durante la programmazione del PIC, 2) il programma si chiama PIX ed è per dos; lo puoi trovare dal tuo dentista di fiducia. 3) confermo i codici. 4) Il vero problema sta solo nel nome non doveva chiamarsi italtel, ma italmerd!!!

Ciao Compare M***, è tanto che non ci sentiamo, come ti và?? Quì tutto uguale, non cambia nulla. Ho fatto un po di ricerche su internet, e "scafuliando", ho trovato un documento, realizzato da un certo Arcano. Ho avuto il sospetto che fossi tu, e l'ho letto, verso la fine trovo il tuo indirizzo di email, ed ho avuto la conferma! Sei riuscito a non farti friggere le card! Complimenti! Senti un pò una cosa, se mi volessi mettere a farle anch'io, pensi che ce la posso fare? Nel senso, che non ci capisco molto, ma leggendo il tuo documento, mi sembra una cosa fattibile. Pensi che posso parlare con G***? Io non sono tanto in confidenza con lui, può capitare che mi mandi affanculo? Non è che gli mandi un email e gli chiedi se lo posso disturbare?? Ti prego aiutami tu, sono rimasto fregato con M*** che se ne fotte di me, e per sistemarmi una scheda, fa passare una settimana! Scusami se ti rompo i coglioni ma non so a chi rivolgermi. Ti mando un salutone, e fatti sentire ogni tanto, io ogni volta che provo a chiamarti, trovo il telefono spento! Ciao Compare a Presto G***!!!!!

Caro G*** come cazzo stai?? E’ davvero un secolo che non ci sentiamo, approfitto di scriverti 2 righe qui perché sia la mia connessione che la rete è un po’ particolare (capiscimi)… Bene se vuoi fallo, se vuoi posso chiamare G*** ma penso che ti mandi affanculo, tenuto conto che non lo senti da un bel po’… Cmq non disperare, riguardo a M*** te lo dovevi aspettare da lui, riprova al mio telefonino (il numero è sempre lo stesso), salutami a fighiozzo F*** e il caro cugino A***, spero di farvi una visita per febbraio/marzo 2001 a meno che non venite voi (in effetti a quel cazzone di A*** l’ho detto taante volte di venire da me, e anche a te se ci pensi bene).

Ti faccio i complimenti per l'utilissimo doc pubblicato e ti chiedo una informazione aggiuntiva: come mai una stessa scheda con pic 16f84a funziona perfettamente su un goldbox diciamo un pò vecchiotto, ma sui nuovi decoder non va dandomi il messaggio

"inserire smart card"? é un problema di pic o di file inseriti nel pic. Grazie Piero

Il Pic non c’entra niente… devi aggiornare il software.

Ciao come da oggetto ho qualche richiesta da farti su WC e affini.Premetto che non sono molto ferrato in materia anzi direi quasi che sono alle prime armi! Lo so che dopo queste due righe cestinerai la mia mail ma nel caso in cui tu abbia un po' di compassione x i principianti procedo ugualmente con le mie modeste richieste. Semplicemente io avrei bisogno di uno schema preciso per montare Pic ed Eeprom su una WC, tenendo conto che ho proprio poche nozioni di elltronica;inoltre vorrei sapere, se e` possibile, dove reperire (ovvero un sito sicuro ed affidabile) un programmatore che mi permetta, senza smontare Pic ed Eeprom dalla WC di programmare appunto quest'ultime. Il tuo indirizzo e-mail l'ho reperito in un doc "1001 diavolerie......ecc" e spero di non a \verne fatto un uso improprio. Ti ringrazio delle disponibilita e.......arrisentirci. Einhander.

Ti dico a priori che la basetta di 8mm (e non di più… potrebbe danneggiarti la CAM) ha già tutti i collegamenti fatti tra i terminali metallici e i fori dove salderai (con dello stagno e un saldatore) degli zoccoli e a questi puoi applicare tranquillamente i tuoi Chip.

Caro Arcano,

sono un tecnico tv che voleva addentrarsi nei meandri dei sistemi irdeto e seca ho un un digitale irdeto stream senza alcun abbonamento e una wafer con un pic 16F84 e un pic 24c16 ho scaricato da digitalfreesat (a proposito dove e' finito?) i file irdeto.bin e irdeto.hex, ho caricato tutto sul ludopipo e si e' aperto tutto e' durato una settimana e mezza e dopo si e' tolto stream  (poco male,tanto con quello che trasmettono) certo caricare dei file bin e hex non e' il massimo per me che speravo di capirci di piu'.Tu dici nel tuo doc di usare un software che abbia il channel beacon ma non l'ho trovato da nessuna parte.Sul sito saft hacker(quello coi teschi che appaiono e scompaiono) ho trovato una spiegazione parziale .Aprendo il file bin dalla riga 700 alla750 ci sono i byte dei provider i primi 10 servono per l'aggiornamento. Ho aperto il file bin che ho usato e ci sono anche li' Come mai allora non si autoaggiorna??.in ogni caso qualsiasi doc scarico da internet sembra fatto per chi gia' e' un ingegnere informatico (forse e' pure giusto cosi') ma io continuo a non capirci molto.Quali chiavi cambiano i provider? cosa sono le plainkey???  e le hmd?? e i crd?? da quest'ultima domanda capirai che non ci capisco niente ma ti posso assicurare che se cerchi qualche informazione su queste domande che per te saranno Elementari non le troverai.Potresti darmi delle delucidazioni?? MANDAMI QUALCHE PROGRAMMA FATTO DA TE TI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE E TI MANDO TANTI SALUTI CIAO STEFANO DA ROMA

Mille domande… spero di essere il più chiaro possibile: i channel beacon li puoi modificare con un editor di .BIN, ma devo essere previsti in un .HEX altrimenti sono li, e li rimangono… Si autoaggiornano le plankey, quindi se cambia la masterkey tocca riprogrammare il .BIN. Caro Stefano di Roma spero che non farai come il resto dei tuoi colleghi che installano la parabola a casa, fanno fare ai clienti un contratto minimo stream e poi propongono sottovoce una carta magica che ti permette di vedere tutto!!! In ogni caso, sei grande e vaccinato… Non è compito mio dirti cosa fare o no…

Ciao, ho letto la tua bibbia che dire .....di meglio non si poteva trovare.

Bene ti mando questo msg x chiederti un paio di cose: (naturalmente se mi vuoi rispondere)

1 - ho un paio di 16f84a che fino ad alcuni giorni fa riuscivo a progr. senza problemi ora non più mi sono ritrovato con il code protect in on da ciò... andress 00hh ecc....premetto che non mi ero accorto di averli programmati con tale protezione.Si possono recuperare ?

2 - Stamani sul nio nokia 9600 con dvb1819 mi sono ritrovato con la eprom vuota (come da te ampiamente descritto) la cosa strana è che ieri il rx non l'ho acceso....boh ad ogni modo ho ricaricato il bin è x adesso funge.

Ciao e comunque grazie

Code protect serve soltanto a non vedere il codice, ma non preclude alcuna riscrittura futura… penso proprio si sia sfottuto il PIC. E’ successo anche a me proprio stamattina, vuoi vedere nel firmware che inviano via satellite che ti aggiorna il decoder prevede nella notte l’accensione del decoder tanto per rompere i coglioni alla Eeprom, quindi lo rispegne? Stanotte lascio la Season… Vi farò sapere alla prossima uscita…

Penso sia inutile sottolinearti l'importanza della chiarezza del tuo Doc "1001...." . Finalmente!!!!!! Complimenti sinceri. Vorrei chiederti due grandi.. grandi..cortesie. Puoi esporre altrettanto chiaramente l'intero processo ("passo...passo") di aggiornamento di una WC ir**to senza dover togliere i componenti dalla stessa?

Se poi sei eccezionale....., anche quello per leggere e poi clo**** una SC ir**to La chiarezza ovviamente risiede nel fatto che, riportando tutti i passaggi fin dai materiali occorrenti, gli schemi migliori da realizzare, i SW più affidabili  da utilizzare ed i relativi passaggi da effettuare, poni nelle condizioni, anche noi poveri mortali, di ottenere un qualche valido risultato. Un saluto ad un ..............GRANDE. Max.

Senza togliere i componenti? È dura… è veramente dura… cioè, dovresti avere due interfacce una in cui infili il wafer e ti programma il PIC e l’altra in cui ti programma l’Eeprom (lo smartmouse con il loader come pic), La SmartCard IRDETO la puoi leggere con qualsiasi programma che programma le SmartCard (vedi AllSat). Per quello che concerne il fatto di clonare, devi inserire nella SmartCard (tramite lo smartmouse) un .CDR che puoi trovare in tutti i siti.

Ciao, Complimenti per IchBin Mamba :)

..... sarebbe il massimo aggiungere una sezione dove poter modificare il Bitmap Package....

So che lo farai.... nell'attesa, complimenti di nuovo.

Ciao, Marco.

Se continua così lo farò… Ma datemi il tempo di grattarmi la testa… vi prego!!!

Ciao Arcano, non ti voglio far perdere tempo, ma semplicemente ringraziarti, 1001 Diavolerie è veramente ben fatto, cazzo finalmente un doc che parla la lingua anche di chi si è appena avvicinato al sat, i primi tempi che ho cominciato ad interessarmi di questa splendida branca dell'hacking, mi sono trovato circondato da docs che sembravano scritti da dei dislessici... per afferrare a mala pena concetti e procedure che tu hai spiegato chiaramente in poche pagine io ci ho messo 3 mesi. Tu hai saputo dimostrare di saperla lunga senza per questo scrivere un testo in esadecimale, certi tutorial che ho letto sembravano + rivolti ad un decoder o a un pic che non ad altre persone. Ok adesso ti lascio libero di dedicarti alla tua ottima opera nel mondo del sat. Veramente COMPLIMENTI ! byez psycho78

P.s. se qualche volta non sai che fare in rete passa a fare un giro su #cdfreaks su irc.asylumnet.org mi farebbe piacere ringraziarti dal vivo :-) .

Grazie a te, sei stato troppo buono… te lo assicuro, in informatica sono più ferrato… Ti elenco parte del mio curriculum…

… missing…

Linguaggi di programmazione

Windows 2000	Assembly Intel (8088/Pentium);

Visual C (API);

Visual Basic, Word Basic, Excel Basic, Access Basic, PowerPoint Basic;

HTML, DHTML, IIS, ASP, ActiveX.

MSDos 6.0	Assembly Intel (8088/Pentium) (Interrupt e porte);

Watcom C;

Clipper;

Basic.

Esperienze informatiche

Sicurezza	Realizzazione di programmi con tecniche stealth e antidebug; blocco temporaneo o totale della macchina; monitoraggio (ed eventuale dirottamento) di tutte le periferiche di input; bombe logiche; cifratura con tecnica DES, morphing e PGP; accessi condizionati; rimozione di accessi condizionati, chiavi elettroniche, serial number; degugging; tracing; interfacciamento con SmartCard, inibizione di periferiche, MBR, Boot, directory, file; studio e rimozione di virus (senza programma antivirus).

Archivi	Database relazionari, connessioni Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider, Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (Database di Microsoft Access, Database di Visual FoxPro, dBASE Files, Excel Files); ADO.

Internet	Configurazione fisica TCP/IP; manipolazione del protocollo TCP/IP; tracciamento di IP; creazione di pagine web; Telnet; Email; reti intranet e motori di ricerca.

Grafica	Produzione di diversi Briefing; fotoritocco; grafica vettoriale e bitmap; Acquisizione di immagini tramite scanner e videocamera digitale; OCR.

Suono		Conversione WAV/Traccia audio in MP3; acquisizione e campionamento.

… missing…

Con questo ti saluto e spero che (nonostante le delusioni) non ti fermerai nel compimento della Grande Opera.

Caro Arcano ho un problema banalissimo non riesco a reperire il file loader.hex. Quello che tu hai gentilmente concesso con il tuo fantastico documento non lo riesco ad esportate mi potresti aiutare? Inoltre vorrei sapere se sonon in possesso dell'hardware giusto e cioè: Ludipipo, Phoenix, wafer card

Il file lo puoi trascinare sul desktop (ricordati che la directory del desktop è: c:\windows\desktop) e quindi utilizzare come vuoi; le periferiche le puoi acquistare on-line (non chiedermi dove!!) oppure costruirtele tu.

Ciao,

ho una vecchia  "wafer" per l'analogico che ha il 16c84 SMD, siccome sono tirchio cerco sempre di recuperare tutto e vorrei riutilizzarla per digitale. Sai se qualcuno ha scritto del codice per tale pic (anche sorgente). Io ci ho provato modificando alcuni puntatori delle variabili, però come sospettavo non funziona. Ci vuole una riprogettazione + radicale del SW e dunque tempo. Altra piccola informazione, sai se con lo smartmouse o altro programma dedicato si possono leggere le SIM del GSM, solo per editare i N. telefonici. saluti,    BYE Gigi.

Lascia stare la riprogettazione e la modifica di valori a caso (o sarebbe meglio dire a cazzo!!) schiaffagli un .HEX e un .BIN nuovi… non dovresti avere alcun problema… per il GSM LASCIA STARE anche per editare i numeri telefonici, d'altronde.. come si dice… l’occasione fa l’uomo ladro.

# La Posta del Cuore (11/10/2000)

Caro arcano vedo che sei molto preparato nel campo.........

io invece assolutamente no e vorrei farmi una card, ho già fatto il multipipo ma non so come usarlo si può fare con questo le autoaggiornanti?e come?

se mi rispondi mi fai un immenso piacere??

ciao magodibrozzi

Il multipipo è un Hardware che ti permette di programmare sia il Pic che l’Eeprom… è perfetto, non ha bisogno di alimentazione esterna e basta un cavo seriale dritto collegato alla seriale per farlo funzionare. Si, puoi fare le autoaggiornanti e anche il cappuccino.

Grazie ad " Arcano2000" ho finalmente capito a che serve il loader  e qualche altra cosetta.Io avrei un piccolo problema che forse esula dal contesto SAT.

Sarei interessato alla programmazione (shemi e relativo soft) di alcuni tipi di eeprom tipo le SDA2546 e NVM3060 utilizzate normalmente nei TVC.Potrei utilizzare ,con eventuali modifiche i soliti programmatori per le 24CXX ?Se vuoi, penso che tu mi possa aiutare.Grazie comunque per il tuo doc.

Ciao Cosimo

Allora, per prima cosa vorrei dirti che mi chiamo Arcano e non Arcano2000 ne Arazzo ne tantomeno Arcazzo!! Per quello che riguarda la programmazione di questi Chip dovresti scaricare i Datasheet nei rispettivi siti internet.

Carissimo collega ho letto il tuo doc e' ho trovato cose interessanti ho uno humax pure io ed avvolte alcune wc non funzionano nella cam aston come mai??  Ti chiedo troppo di postarmi i file seca autoaggiornanti per humax ho un ludipipo come programmatore saluti e grazie anticipatamente.

Il tuo programmatore va benissimo (pensa solo il fatto che a volte il wafer funziona), a volte la Cam Aston fa i capricci, lo so… Il consiglio che ti do è cercare un .HEX che funziona bene e conservartelo e quando c’è da smanettare modifica il solo .BIN, e sai anche con quale programma!! In ogni caso tienitela stretta perché le hanno già ritirate dal mercato perché la Aston non aveva la licenza per produrle, rispunteranno il prossimo anno con alcune limitazioni… Vedranno soltanto alcuni provider Seca!

Intanto mi voglio complimentare con te, dirti che sei bravo è veramente poco, ad ogni modo non voglio adularti ma desidero solo chiederti dove posso trovare e sotto quale nome i file bin ed hex per aggiornare la mia wafer ? Ah proposito il mio decodificatore è un philip gold box mod.DST 5816 In particolare volevo chiederti quando cambiano i codici devo aggiornare (con il file bin) solo l'epron o anche il pic 16F84 ( con il file hex).

Ti ringrazio sentitamente

Marcello (Pantelleria - Trapani)

Quando cambiano i codici devi modificare solo il .BIN, almeno è la cosa più consigliabile. Se il tuo decoder ha problemi con altri software, ti faccio tanti auguri per la cosa che mi hai scritto e che non ho voluto pubblicare…

Egreggio Dott. Arcano Ti ringrazio per avere publicato il documento di cuiall'oggetto, finalmente in mezzo a tutta questa NEBBIA, un po' diLUCE!!, e ti sarei molto grato, se per favore potresti togliermi qualche dubbio, Ti ringrazio e passo subito alle domande, (Premesso che sono un elettronico e non capisco una mazza o quasi di informatica)

1)Non ho visto nessuna WC ponticellata fra' pied. 6 e 13, se c'è o non c'è fa lo stesso??

2)Differenza frà 16F84A -24C16 è 16F84 - 24LC16

3)Tutti gli HEX di un sistema sono uguali ?

4) Qualcosa sui 2 sistemi Irdeto e i 5 Seca (Sempre in riferimento al Doc in oggetto)

5) Risposta al reset?

6)Software per il proprio Decoder?

7) il Channel Beacon perche??

8) A che numero devono ammontare le domande per essere preso per un rompi coglioni?????

9) Ti prego, non mandarmi a scaricare file da qualche sito, per favore se puoi spiegarmi con parole Tue come ai fatto nel Doc.

P.S. se ti trovi nei miei paraggi (Sicilia) mandami una E.mail , almeno un caffè te lo posso offrire??????

Bene… Andiamo per ordine…

- Beh.. Veramente no, mi sto riferendo al Wafer programmato con software Seca, ma sarebbe meglio risolverlo in maniera Software più che Harware (leggi Biancaneve e i sette Nano).

- Fai conto che sono identici, invece la differenza sta tra il 16C84 e il 16F84 è molta…

- No, anche se il codice è similare…

- Mi riferivo soltanto alla diversa disposizione dei dati nell’ambito dei 2048 byte della Eeprom

- La risposta al reset o ATR è una procedura standard prevista del ISO 9001 per le Smart Card ed è una delle tante (resistenza alla torsione, ai raggi ultra violetti, ecc.), che prevede una risposta dalla parte della SmartCard ad alcuni valori, es. voltaggio di programmazione, baud rate, ecc. Si ottiene settando il piedino del reset e quindi resettandolo (quindi riportarlo a 0 volt) scarichi il buffer della seriale in una variabile e ti appaiono i byte incriminati.

- Prova un po’ di .HEX, ma quando lo trovi non lo mollare più.

- Leggi Beacon e Mortadella.

- Ci sei arrivato quasi quasi :o)

- Già fatto.

Ciao,

Sono un principiante in questo setore, ho preso un file .bin autoaggiornante, pèro vorrei cambiare la data....come devo farè ???

Ti ringrazio

a presto...

Utilizza un editor di Eeprom, es. LinusBin o IchBin! (meglio il secondo!!)

Ciao Arcano, ottimo davvero il tuo lavoro 1001 diavoleria.....

Io però vorrei fare un passo avanti nei miei studi e cioè imparare a ricavare la key da una smart card originale.

Al momento ho proceduto con l'acquisto di una logger season per loggare, e ho letto una serie di doc sui nano.

A proposito di logger season ho provato diversi prg ma soltanto maclog 1.0.4 sembra funzionare mentre con windecrypt e coctalk nada.

Potresti darmi qulache consiglio o indicarmi qulache doc o procedura?

In rete si trovano moltissimi doc su come programmare le vafer ma pochissimo su come ricavare le chiavi.

Cosa sono i crd?

Grazie comunque del tuo lavoro.

Ciao Gian Luca

Devi utilizzare il cardwizard alla voce expert (il programma è in tedesco quindi ci capirete pochissimo) in questa sottovoce troverete come ricavare la PMK e la PHMK e dopo un po’ di calcoletti vi apparirà.

Ciao,Arcano.Vivissimi complimenti per il tuo documento su come programmare le wafer cards:semplicemente il migliore.

Volevo solo chiederti 2 cose:

-ho letto nel tuo documento la possibilità di modificare il file.bin dell'eprom grazie al tuo programma per win98,bene.Ma cosa significa in termini pratici "modificarlo"?io nonc i capisco niente in tutti quei parametri in inglese.

-vedo in tutti i siti dedicati e nelle faq apposite,dei file.crd.Che sono?in altre parole,questi files contengono i pacchetti delle emittenti.Ma si devono caricare dopo aver programmato il Pic e l'Eprom?oppure basta caricarli e fanno tutto loro?infine,come si caricano sulla wafer(eprom o pic che sia)?

Ti ringrazio tantissimo e anticipatamente per quello che farai.Sei veramente il + chiaro di tutti.

Hai mica qualche consiglio per rimediare a quello che stanno facendo alle nostre wafer?

In un giorno(8/10/2000) resettata 2 volte

ti ringrazio in anticipo

Significa aggiornare i vari parametri del .Bin, ovviamente ogni Wafer prevede molti Provider…

I .CRD sono dei files testo che contengono delle stringhe composte da byte che lo smartmouse (o Phoenix) trasmette alla SmartCard come se fosse una Cam, ci sono da scaricare direttamente da internet (vedi l’arricchimento di ChId o il clonaggio della scheda) o alcuni programmi come il AllSat2000 li creano automaticamente a seconda delle vostre preferenze.

ciao,sono un tuo ammioratore e sarei interessato a una spiegazione dettagliatissima su come programmare una goldcard con un Programmatore Smartmouse Phoenix a 3.5 e 6 Mhz. Se saresti così gentile da mandari alcune informazio ti ringrazio rubandoti un po del tuo tempo prezzioso.

N.B. io sto lavorando sul sistema N*S per caso tu hai gia a disposizione i file da caricare sulla wafer?saresti così gentile da inviarmeli?io sono già munito di scheda modificata e un multipippo. Un saluto da un tuo fedele Ammiratore "La Mosca"

Mi dispiace per te, ma le GoldCard non le puoi programmare con lo SmartMouse ma con una specie di aggeggio che si chiama Multimouse (ovviamente con un modulo aggiuntivo che ti permette di inserire la tua Gold); c’è un Jump (ponticello) che ti permette di programmare il Pic interno o l’Eeprom interna. Non ho alcun software per NDS, mi dispiace anche questa volta, ma io posso darvi solo dei consigli. In ogni caso continua a studiare. Bravo!

Ciao Arcano,

le tue 'Diavolerie' mi sono state utili...

1) - Vorrei sapere dove posso scaricare il programma PIX; io

attualmente utilizzo PIC24C98(BUONO) con 'Multipippo'.

2) - Gli aggiornamenti dei pic/bin dove posso trovarli oltre

a 'ILCOVO' ?

Grazie !

Puoi trovarlo su: http://oozsat.da.ru/ altro sito dove puoi trovare del materiale interessante è http://www.digitalfreesat.com/ e visto che ci sei prova anche da http://www.digitalsin.org/ .

Ciao Arcano,

ho letto il tuo ultimo lavoro (1001 diavolerie sulla wafer) e devo dire che sei stato veramente esaustivo.

ti scrivo perchè vorrei avere l'URL per poter scaricare il tuo mitico IchBin.

Lo so che posso trovarlo sui vari siti ma attingere alla fonte è sempre meglio!!!   ;-)))

Se mi permetti ti rubo un altro po' di time per chiederti se per caso hai scritto o pensi di farlo, qualche documento che spieghi come editare i file .bin (inserimento di nuovi provider, aggiornamento delle key ecc.)

Credo proprio che sarebbe il primo DOC che tratta l'argomento.

Ancora complimenti per tutti i tuoi lavori.

Un sito dove scaricare gli aggiornamenti delle mie creazioni in effetti c’è già, ma non riguardano il Sat, in ogni caso te lo do lo stesso, poi fai tu…

http://www.geocities.com/Vienna/Opera/3503/virusq/ anche se non è escluso che un giorno ci sarà, la prossima volta dedicherò un’intera sezione alla spiegazione degli editor di .BIN.

Mux

Hello sir

I want to buy working and  guaranteed files to program my wafer card and make it 100% auto update for: Stream , Canal Digmal ,  DSTV , Tele P (D+) , Premiere World , ShowTime,  Nova ,  SCT , Pink plus Case that I didn't find any working files on the net so I think that working files is not for free. Please can u suggest to me from where I can get this working files if you

don't have it???? If you have Icq , Mirc ,etc…………for chatting I will be very happy chatting

with you???

Thank you

Moon

[English]

I not sale and not pourcase never, sorry, but my UIN (number of ICQ) is: 42204577

[Italiano]

Io non vendo ne compro niente, mi dispiace, ma il mio UIN (numero di ICQ) è: 42204577

Ciao sono Mario chiamo da Geraci provincia (pa).

Ho seguito le tue informazioni su oozsat e mi sono trovato bene,

ti ringrazio per questo.

Ora pero' ho un problema:ho una multipippo con wafer,e eeprom24c16,unapic 16f84 e non riesco piu' a trovare stream ma solo i programmi d+,ricevitore italtel.

Mi puoi aiutare, ti ringrazio per una eventuale tua risposta ciao.

Devi riaggiornare l’Eeprom (24Lc16) della tua Wafer.

ho letto nei vari forum che se si toglie il contatto dal piedino 7 delle eeprom essa diventa protetta in scrittura è vero secondo te o è solo una bufala? inoltre ho visto in vendita in rete (www.cellularcenter.it) delle card uguali a quelle originali (quindi niente chip che spuntano fuori) che ne pensi? per programmarle basterà il solito phoenix/ludi ?

Si è vero, perché si inibisce un contatto con un pin (piedino) del Pic che è indispensabile alla programmazione. Non è tutto oro quello che luccica, cioè non confondere la cioccolata con la merda, anche se escono delle terminazioni dorate non significa che sono tutte delle SmartCard Irdeto o Seca!!! Ci sono delle Card che contengono solo un’Eeprom (vedi quelle telefoniche in Francia e in Germania), quelle con solo 1 Pic e quelle che prevedono un Pic e un’Eeprom (vedi quelle dei GSM). C’è un solo piccolo problema, che “magari” potresti loggare con una Season il flusso di dati tra il GSM e la SmartCard e quindi leggere e scrivere l’Eeprom interna, ma il software del Pic incluso nella SmartCard come lo fai a cambiare?? Ricorda che dopo la prima programmazione vieni bruciato il fusibile della scrittura della Pic, quindi sorry… Sarebbe stato fantastico prendersi con 10.000 Lire di benzina una SmartCard Fina o Agip e clonargli una scheda Stream.

ciao ..innanzitutto complimenti x il doc....  molto interssante e utile al tempo stesso.....

io comunque volevo farti una domanda....  è ovvio che se vuoi puoi non rispondermi...ti capirei...io sto cercando di imparare più cose in questo campo.....posseggo un abbonamento stream...  ed ho pagato onerosi abbonamenti a d+ per 4 anni di fila....  ho imparato a programmare le smart card irdeto... le wafer card... tutto a scopo PERSONALE ci tengo a dirlo...scusa se mi sono dilungato...ma la mia domanda è questa...  si riesce a programmare u sc. scaduta   SECA? ok  grazie lo stesso per l'udienza...

Ok, La risposta è presto detta, esiste una Backdoor o se vuoi un Bug che ti permette di programmare una SmartCard Seca già scaduta. In effetti è l’uovo di Colombo: si invia un nanocomando (tramite lo smartmouse) a metà e a questo punto la SmartCard è pronta per la programmazione. Un ottimo programma è il Trappolone (che adesso penso si chiamo SecaMosc 1.3); per completezza ti rimando a un Log. fatto con il robin…

---------------CARD -> DES--------------

COM : C1

INS : 5A

P1  : 00

P2  : 80

LEN : 08

---------------DATOS--------------------

RX  : 5A 55 B1 61 1D 5E 5A F9 | ZU±a^Zù

RX  : 75 90 00                | u.

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------DES -> CARD--------------

COM : C1

INS : 40

P1  : 00

P2  : 80

LEN : 09

---------------DATOS--------------------

TX  : B1 61 1D 5E 5A F9 75 82 | ±a^Zùu‚

TX  : 00                      | .

RX  : 90 02                   |

----------------------------------------

----------------------------------------

--------------CARD -> DES---------------

COM : C1

INS : 3C

P1  : 01

P2  : 0F

LEN : 00

---------------DATOS--------------------

Error. la tarjeta no contesta.

----------------------------------------

----------------------------------------

--------------CARD -> DES---------------

COM : C1

INS : 3A

P1  : 00

P2  : 00

LEN : 10

---------------DATOS--------------------

RX  : 3A 88 B6 E0 1B 51 D9 FA | :ˆ¶àQÙú

RX  : D6 00 20 20 20 20 20 20 | Ö.

RX  : 20 90 00                |  .

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------DES -> CARD--------------

COM : C1

INS : 40

P1  : 00

P2  : 80

LEN : 09

---------------DATOS--------------------

TX  : C9 D6 E0 1B 51 29 A8 83 | ÉÖàQ)¨ƒ

TX  : 00                      | .

RX  : 90 02                   |

----------------------------------------

----------------------------------------

--------------CARD -> DES---------------

COM : C1

INS : 3C

P1  : 01

P2  : 0F

LEN : 00

---------------DATOS--------------------

Error. la tarjeta no contesta.

----------------------------------------

----------------------------------------

--------------CARD -> DES---------------

COM : C1

INS : 3A

P1  : 00

P2  : 00

LEN : 10

---------------DATOS--------------------

RX  : 3A 5D B1 73 00 BA 9A 58 | :]±s.ºšX

RX : 0B 00 20 20 20 20 20 20  |.

RX  : 20 90 00                |  .

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------DES -> CARD--------------

COM : C1

INS : 40

P1  : 00

P2  : 80

LEN : 09

---------------DATOS--------------------

TX  : C9 B6 E0 1B 51 29 A8 83 | É¶àQ)¨ƒ

TX  : 00                      | .

RX  : 90 02                   |

----------------------------------------

----------------------------------------

--------------CARD -> DES---------------

COM : C1

INS : 3C

P1  : 01

P2  : 0F

LEN : 00

---------------DATOS--------------------

Error. la tarjeta no contesta.

----------------------------------------

----------------------------------------

--------------CARD -> DES---------------

COM : C1

INS : 3A

P1  : 00

P2  : 00

LEN : 10

---------------DATOS--------------------

RX  : 3A 77 8B EE 67 B6 54 3A | :w‹îg¶T:

RX  : 16 00 20 20 20 20 20 20 | .

RX  : 20 90 00                |  .

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------DES -> CARD--------------

COM : C1

INS : 40

P1  : 00

P2  : 00

LEN : 20

---------------DATOS--------------------

TX  : 77 8B EE 67 B6 54 3A 16 | w‹îg¶T:

TX  : 41 00 00 00 00 90 52 55 | A....RU

TX  : B1 61 1D 5E 5A F9 75 82 | ±a^Zùu‚

TX  : 55 B1 61 1D 5E 5A F9 75 | U±a^Zùu

RX  : 90 02                   |

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------DES -> CARD--------------

COM : C1

INS : 40

P1  : 00

P2  : 80

LEN : 09

---------------DATOS--------------------

TX  : C9 B6 E0 1B 51 49 A8 83 | É¶àQI¨ƒ

TX  : 00                      | .

RX  : 90 02                   |

----------------------------------------

----------------------------------------

--------------CARD -> DES---------------

COM : C1

INS : 3C

P1  : 01

P2  : 0F

LEN : 00

---------------DATOS--------------------

Error. la tarjeta no contesta.

----------------------------------------

----------------------------------------

--------------CARD -> DES---------------

COM : C1

INS : 3A

P1  : 00

P2  : 00

LEN : 10

---------------DATOS--------------------

RX  : 3A 6E 64 53 14 FA 4E 21 | :ndSµúN!

RX  : DA 00 00 00 00 00 90 52 | Ú.....R

RX  : 55 90 00                | U.

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------DES -> CARD--------------

COM : C1

INS : 40

P1  : 00

P2  : 00

LEN : 20

---------------DATOS--------------------

TX  : 6E 64 53 14 FA 4E 21 DA | ndSµúN!Ú

TX  : 41 00 00 00 00 90 52 55 | A....RU

TX  : B1 61 1D 5E 5A F9 75 82 | ±a^Zùu‚

TX  : 55 B1 61 1D 5E 5A F9 75 | U±a^Zùu

RX  : 96 04                   | –

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------CARD -> DES--------------

COM : C1

INS : 5A

P1  : 00

P2  : 02

LEN : 08

---------------DATOS--------------------

RX  : 5A FF FF FF FF FF FF FF | Zÿÿÿÿÿÿÿ

RX  : FF 90 1D                | ÿ

----------------------------------------

----------------------------------------

-> Enviando Reset

-> ATR: 3BF711000140965842140E6CB6D69000

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------DES -> CARD--------------

COM : C1

INS : 40

P1  : 00

P2  : 00

LEN : 20

---------------DATOS--------------------

TX  : 6E 64 53 14 FA 4E 21 DA | ndSµúN!Ú

TX  : 41 00 00 00 00 90 52 55 | A....RU

TX  : B1 61 1D 5E 5A F9 75 82 | ±a^Zùu‚

TX  : 55 B1 61 1D 5E 5A F9 75 | U±a^Zùu

RX  : 96 04                   | –

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------DES -> CARD--------------

COM : C1

INS : 40

P1  : 00

P2  : 00

LEN : 20

---------------DATOS--------------------

TX  : 6E 64 53 14 FA 4E 21 DA | ndSµúN!Ú

TX  : 41 00 00 00 00 90 52 55 | A....RU

TX  : B1 61 1D 5E 5A F9 75 82 | ±a^Zùu‚

TX  : 55 B1 61 1D 5E 5A F9 75 | U±a^Zùu

Error. la tarjeta no contesta.

----------------------------------------

----------------------------------------

-> Enviando Reset

-> ATR: 3BF711000140965842140E6CB6D69000

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------DES -> CARD--------------

COM : C1

INS : 40

P1  : 00

P2  : 00

LEN : 20

---------------DATOS--------------------

TX  : 6E 64 53 14 FA 4E 21 DA | ndSµúN!Ú

TX  : 41 00 00 00 00 90 52 55 | A....RU

TX  : B1 61 1D 5E 5A F9 75 82 | ±a^Zùu‚

TX  : 55 B1 61 1D 5E 5A F9 75 | U±a^Zùu

RX  : 96 04                   | –

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------CARD -> DES--------------

COM : C1

INS : 5A

P1  : 00

P2  : 00

LEN : 08

---------------DATOS--------------------

RX  : 5A 55 B1 61 1D 5E 5A F9 | ZU±a^Zù

RX  : 75 90 00                | u.

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------DES -> CARD--------------

COM : C1

INS : 40

P1  : 00

P2  : 00

LEN : 09

---------------DATOS--------------------

TX  : 55 B1 61 1D 5E 5A F9 75 | U±a^Zùu

TX  : 00                      | .

RX  : 90 02                   |

----------------------------------------

----------------------------------------

--------------CARD -> DES---------------

COM : C1

INS : 3C

P1  : 01

P2  : 0F

LEN : 00

---------------DATOS--------------------

Error. la tarjeta no contesta.

----------------------------------------

----------------------------------------

--------------CARD -> DES---------------

COM : C1

INS : 3A

P1  : 00

P2  : 00

LEN : 10

---------------DATOS--------------------

RX  : 3A 55 B1 61 1D 5E 5A F9 | :U±a^Zù

RX  : 75 00 00 00 00 00 90 52 | u.....R

RX  : 55 90 00                | U.

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------DES -> CARD--------------

COM : C1

INS : 40

P1  : 00

P2  : 80

LEN : 09

---------------DATOS--------------------

TX  : 55 B1 61 1D 5E 5A F9 75 | U±a^Zùu

TX  : 00                      | .

RX  : 90 02                   |

----------------------------------------

----------------------------------------

--------------CARD -> DES---------------

COM : C1

INS : 3C

P1  : 01

P2  : 0F

LEN : 00

---------------DATOS--------------------

Error. la tarjeta no contesta.

----------------------------------------

----------------------------------------

--------------CARD -> DES---------------

COM : C1

INS : 3A

P1  : 00

P2  : 00

LEN : 10

---------------DATOS--------------------

RX  : 3A 00 00 00 00 00 00 00 | :.......

RX  : 00 00 00 00 00 00 90 52 | ......R

RX  : 55 90 00                | U.

----------------------------------------

Ciao!! Ho appena letto il tuo .doc che ho trovato molto spiritoso, oltre che istruttivo per un novellino come me alle prime armi che grazie a voi luminari ( almeno quelli disposti a dedicarmi un po' del loro prezioso tempo ), sta cercando di compiere qualche piccolo passettino!

Posso osare a chiederti una info? Io ci provo ( male che vada o non mi rispondi, o se mi rispondi lo fai per mandarmi al diavolo ). Sto cercando di fare funzionare una W***RC**D I*D**O su uno HUMAX 5400 e su un PACE ma con scarsi risultati ( nonostante tutti i miei sforzi ). Non è che almeno per farmi provare avresti i relativi .hex e .bin da postarmi (magari autoaggiornanti?) E poi: per quanto riguarda le W***RC**D S**A io ne ho una che funziona ( solo per cinque minuti al giorno ). Poi viene regolarmente fatta saltare per aria dal bombardamento ECM. Non è che ci sia qualcosa in giro di resistente a questo tipo di bombardamento? So di esserti d'impiccio, ma sono ansioso di comprendere anch'io ciò che voi luminari avete già "digerito da tempo. Daltronde tutto ciò che sto imparando lo devo solo a voi che mi avete un tantino considerato. Se ti fosse di troppo disturbo, non rispondere a questa e-mail. Te ne sarò grato ugualmente.

Ciao!!

Dai, non buttarti così a terra… magari tu sei bravissimo a fare windsurf!!! Puoi trovare quello che cerchi ai siti che ho consigliato sopra e per l’Humax prova quelli di Emblema che ho testato personalmente… vanno una scheggia. Per il discorso bombardamento su Seca c’è tutta una sezione che ne parla ampliamente.

Ciao e la prima volta che ti mando questo messaggio spero le lo leggi. Io mi sono creato un Multipippo con connetore,e un smatmouse.Il multipippo mi funziona bene però non riesco a farla funzionare con il connettore spero che mi puoi aiutare.Ma il mio problema fodamentale e che non riesco a far funzionare la smartmouse o provato con vari programmi mi da sempre errore card in findeconti non riesce alleggere la card.A da premettere questo e il terzo che non funziona.Grazie a presto

E’ un problema ricorrente, far funzionare lo Smartmouse è un casino, oltretutto questi coglioni prima ti vendono l’Hardware poi se li chiami per chiedergli ALMENO la configurazione dei Jump ti staccano il telefonino in faccia!!! Ma andate a fare in culo speculatori del cazzo!!! Uno smartmouse 250.000 minimo!!! Per 2 quarzi e 3 resistenze!!! Prova a vedere il voltaggio le polarità (se è invertita dovrebbe spegnersi il Led); il cavo seriale è lo stesso del multimouse quindi almeno quello è sicuro che va bene. Prova a variare i 2 Jump (sia quello della frequenza che quello Smartmouse Phoenix), cioè prova a variare un Jump lasciando inalterato l’altro… e se hai una scheda Irdeto alla voce ATR dovrebbe spuntare una scritta della serie …IRDETO ACS1.2…

# La Posta del Cuore (30/10/2000)

MITICO ARCANO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

L'idea del doc è stata GENIALE, anche perchè i problemi di uno primo o poi sono anche quelli di un altro..... Ho letto avidamente il documento e spero che lo aggiornerai di continuo per farci imparare sempre di più. Sono lusingato che tu abbia inserito nella posta del cuore il mio messaggio sull' Humax interattivo. Ti stresso ancora passando alle nuove domande e ai

nuovi dubbi che ho:

1) Usando IchBin versione Mamba, quando muore un provider,cosa devo inserire alla voce    Beacon, Date? (dove trovo la lista dei beacon channels (notare la s del plurale!!)

Perchè in Ich Bin non funziona il tasto COMP/EXP Clipboard?

2) Se nel file.bin che sto editando è presente la PHMK e l'HSer perchè non si aggiornano le    PMH? (scommetto che è perchè l'PHMK è sbagliato?!?!)

3) Come si fa a vedere se un file .bin è autoaggiornante?

4) Se volessi creare un file .bin da zero (IchBin ne da la possibilità) cosa devo inserire    di particolare?

PS: Anche io ti chiedo (quando potrai) di fare un doc sull'uso dell'IchBin, che spieghi nel dettaglio le varie voci e come modificarle; Molte delle voci le conosco e potrei fare io per te il documento (se ti fidi), però allora prima chiariscimi per favore alcune cosette, tipo le domande su allegate. GRAZIE come sempre per la tua disponibilità. mazzingaz007

Ti rispondo in breve (come sempre purtroppo :o( )

- Inserisci quello che vuoi, anzi fai così.. non inserire niente, tanto il parametro che ti riattiva la wafer non è quello!! Per quello che riguarda il bug del compress/expand non vi chiedo pazienza, ma pietà.. vi prego non stressatemi… Quando uscirà la versione nuova funzionerà tutto (o almeno lo spero).

- Esatto la masterKey serve a decriptare correttamente le planKey, se la masterKey è sbagliata le planKey vengono lo stesso decriptate ma il valore di queste sarà sbagliato e quindi non si mette in chiaro niente.

- Non lo puoi vedere dal .BIN ma sul .HEX

- PHMK, PMK, data, provID e provider.

Si, penso che la prossima versione prevedrà anche una spiegazione abbastanza esauriente sugli editor di .BIN.

Ciao ARCANO,

non ho parole per descrivere il "tuo sapere"; sono rimasto esterefatto..... senza parole .... incollato davanti al tuo documento per intere ore ...... me ne sono accorto dopo che erano passate delle 4 ore per leggere e rileggere. Ti scrivo per una domanda ..anda  ...anda  ...anda. Un mio amico mi ha regalato una SEASON non alimentata costruita nel mese di Aprile. Ha detto che conti fatti non conveniva e si è abbonato regolare. Io ho comprato un Philips DTS 5816 e voglio farla funzionare la Season ci riuscirò????? ..... Non capisco di elettronica!!!!!! Ho trascorso tre giorni su ozi sat. Ho scaricato e letto tanto.  Mi devi aiutare solo tu puoi farlo. Come posso programmare la Season con il Voyager 1.86? Ho comprato un cavetto a 9 pin per la seriale e ogni volta devo staccare il mouse per fare le prove, perchè quella libera è più grande. Com1( è quella del mouse?) e Com2 (quella più grande?) Il ricevitore mi dice inserire smart card .......quindi non ho fatto nulla..... non ho programmato niente ....ARCANO , non dormo da 2 giorni ,  ...voglio capire se posso e come devo programmare la Season.. Postami qualcosa , ti prego ,non ce la faccio più aiutami appena puoi............ Se mi risponderai ti chiedo di spiegarmelo passo passo.... non sò più camminare ..... Un enorme ringraziamento se mi risponderai.  Se non potrai non fa nulla mi arrenderò .... comunque sei davvero grande...  non ho mai vistio qualcosa del genere su internet...... un Saluto da  ICE

Allora prima di tutto devo dirti che hai season di vecchia generazione perché è non alimentata, ti spiego cosa succede in poche parole… La season di per sé ha pochi componenti, tra cui 4 condensatori elettrolitici (quelli blu cicciotti) e un chip, ok per il funzionamento cioè per mandare un flusso di dati alla seriale del computer (che non è altro che il log) assorbe un po’ di corrente al circuito cioè la CAM, quindi la CAM alimenta con 5 Volts la smartcard e anche la tua season, tutto questo rende il circuito instabile, quindi i risultati saranno a volte viziati a volte no, per di più alcune interfacce (mi sto riferendo alle CAM, ma voi come sempre prendetelo come discorso in generale) hanno una protezione sul anomalo assorbimento della circuito, vuoi per spionaggio (monitoraggio del flusso di dati), vuoi per qualsiasi assorbimento vedi cortocircuito, si potrebbe configurare uno spegnimento del tutto o addirittura il danno irreparabile (o quasi, vedi sostituzione di qualche componente elettronico) del circuito. Questo problema potrebbe anche nascere se sbagliamo la configurazione nella programmazione del PIC, mi sto riferendo ai fuses. Per quello che riguarda la seriale grande (a 25 pin.) non farti fottere dal sistema, in effetti 25 o 9 (quella piccola) hanno lo stesso numero di pin attivi, cioè smontando il case (la scatola metallica del tuo computer) puoi sostituire il bus che è connesso alla scheda madre con uno a 9 pin, oppure puoi ovviare a questo mettendo un convertitore 25/9 pin e collegando il cavo seriale. Il numero della seriale non è importante. Se riesci ad alimentare la tua season e risolvere il problema con la seriale, devi fare i conti con i cicli di ritardo (mi riferisco ai 3 parametri che trovi in alto a destra quelli con la scritta delay), in particolare prova a modificare (con la season inserita nella CAM) il valore di Proc delay (la terza opzione partendo dall’alto). Buona fortuna.

Ciao Arcano, ho appena finito di leggere il tuo manoscritto 1001 diavolerie sulle wf, sto ancora ridendo x quel cazzone del negoziante di componenti elettronici hihihihihih.

E' da poco che mi sono avvicinato al mondo del sat e ho ancora molto da leggere e imparare, ma comunque già mi sto prendendo le mie soddisfazioni personali e solo personali, non ho bisogno di fare questo a scopo di lucro e non ne ho assolutamente voglia. Volevo chiderti una cosa a proposito dei fuse da un pò di tempo, contrariamente a quanto scritto da te nel documento, devo settare il PowerOnTimer in on e non più su off pena il messaggio inserire smartcard, anche tu hai riscontrato la stessa cosa? erudiscimi un pò. Salutoni e ti ringrazio anticipatamente per la risposta.

Ciao Luca

Ho letto varie relaise con la tua firma....complimenti ma come la metti con questi ultimi attacchi da parte di t***piu'? si spegne il decoder. Maurizio

Bravo per le soddisfazioni personali, continua così. Per quello che concerne i fuses, questo dipenda dal tipo di decoder, se ti funziona il Power a On va benissimo lo stesso, io ho scritto a Off perché al massimo non succede niente, invece a On alcune Cam potrebbero danneggiarsi. Succede sui GoldBox, è l’ultima trovata del software scaricato direttamente dal satellite automaticamente sul tuo decoder (ma pensa un po’ che inculata!!!) che quando riconosce un wafer pirata, ti permette la visione per circa 5 secondi (anche se il tuo telecomando non funge) e poi si spegne, è tutto normale… Questa è l’unica cosa che può fare il provider per romperti le scatole dal satellite.

Caro Arcano spero che almeno tu possa aiutarmi. Mi è capitato l'altro giorno che dopo alcuni attacchi da parte di d* non sono più riuscito a riprogrammare le mie pic. Come posso fare a risolvere questo problema? Devo soltanto buttarle o si possono recuperare?Solo tu puoi aiutarmi: Sei il migliore!!!!!! Fiducioso in una tua risposta Ti saluto

Questa è una cosa stranissima, veramente strana, penso in ogni caso che si tratti di una coincidenza se i tuoi Pic non funzionano più!!! Prova a programmarli con un ritardo diverso (usando l’ICProg) se non accade nulla di nuovo, cambiali.

Ciao Arcano,

innanzittuto Ti faccio i complimenti(non sono mai troppo)... Poi Ti faccio una domandina, penso abbastanza scema: è possibile anche utilizzare wafer per Stream NDS?  Scusa l'ignoranza, ma rimane la mia ammirazione.

E’ possibile anche fare una wafer per personalizzare il desktop del tuo computer o farti entrare a casa, la risposta alla tua domanda è affermativa e anche operativa.

Carissimo Arcano, non avrei voluto disturbarti ma a questo punto non posso farne a meno. Vorrei programmare la mia wafer ma i programmi che uso mi danno sempre un errore. IcProg09d3 dopo aver fatto tutti i settaggi e cliccato su program all mi da: programming failed at code address 0000h Pix, in DOS puro mi da: Modem detected or no/bad hardware Not true continue. Yes    No poi clicco su yes setto la porta e ludi poi i fuses e mi da: error when erasing pic. Con Pic appena aperto il programma anche senza collegare il multipippo facendo il test dell'hardware mi da:Hardware error:Check hardware and connections Ho collegato il multipippo direttamente alla porta ma con lo stesso risultato. Ho collegato un altro multipippo ma niente da fare. Con Winphoenix appena tento di programmare mi da Resetting card:failed Con questo programma ho usato lo smart mouse settato su Phoenix 3,57, Con Piccard 2.1 mi da error 0000. Con NT Pic programmer mi da :Error writing location. Ho provato ad invertire i settaggi delle porte nel Bios ma senza risultati. A te potra' sembrare un problema stupido ma per me e' insormontabile,ti chiedo di darmi,se puoi qualche suggerimento.In attesa di leggerti ti ringrazio anticipatamente. P.S: Sei la mia ultima speranza.

Potrebbe essere l’uovo di Colombo… Ma non si sa mai, fai queste prove, essendo il wafer un circuito semplicissimo, gira la wafer e controlla che le saldature siano fatte correttamente, non palline ma coni di stagno, che lo zoccolo sia perfettamente aderente alla basetta (così se premi troppo il chip nella basetta non si stacca la saldatura e quindi il contatto) e che le saldature non siano a freddo, non perfettamente lucide ma opache, se succede qualsiasi di queste cose, potrebbe il tuo wafer non funzionare (come potrebbe funzionare!!! Perché le saldature in causa non toccano dei piedini cruciali!!), cosa bisogna fare munirsi di saldatore e stagno e rinfrescare le saldature è una cazzata, ve lo giuro!!! Il costo del saldatore e dello stagno di aggira attorno alle 20.000 Lire massimo 40.000 (se siete proprio generosi) e vi rimane una cosa molto utile.

Se quanto ho detto non riguarda la tua wafer allora prova a cambiare il Pic, altrimenti è proprio il tuo ludipipo…

Ho letto con interesse il documento che ha pubblicato "1001 diavoleriesul wafer" e, senza ripetere gli scontati e meritati complimenti per cotanta scienza, volevo porgerLe un quesito sperando di trovarLa in un nanosecondo di tempo libero!! Ho scaricato il prog. da Lei cosigliato "ALLSAT2000" ma quando lo lancio mi da errore in quanto un file di sistema sembra non essere adatto (TABCTL32.OCX), come posso ovviare? Inoltre, essendo quasi un ingegnere elettronico e volendo ovviare, per cultura personale, a carenze nel campo della programmazione, gradirei un Suo consiglio sull' excursus e sui testi da seguire, mi spiego, da cosa mi consiglia di cominciare e come posso avvicinarmi al suo grado di conoscenza? Spero di averLa interessata con le mie richieste tanto da meritare una risposta, comunque La ringrazio anticipatamente. Luigi

Caro Luigi, spero che se riscriverai lo farai con più “vicinanza” nel senso che non mi reputo un genio ne un mito, certo i complimenti sono piacevoli, e spero che un giorno mi ricorderete, ma sono uno come voi… Ve lo assicuro, anzi se proprio lo volete sapere sono smemorato, confusionario, ma un po’ genialoide, non mi piace la pappa pronta e sono molto cocciuto, anzi mettiamola così sono un vero e proprio hacker, Bene dopo questa piacevole e breve parentesi andiamo a noi, si, immagino, il file tabctl32.ocx, non va bene, se vai a leggere un bel po’ di pagine fa trovi la parte relativa alla programmazione e all’esecuzione dei file e i link con le .DLL, allora se mi hai fatto questa domanda è perché io non ho approfondito tanto il problema, ma colmiamo subito la lacuna, i .OCX non sono altro che delle macro .DLL (cioè la classica pappa pronta per i programmatori!!) se succede una cosa del genere (com’è successa anche a te) significa che il programma è fatto in Visual Basic (almeno per l’95% delle volte), vale la stessa cosa delle .DLL perché anche la versione è importante,versione diversa, incompatibilità completa (ma voi ci pensate che il programma più importate di Office è Access, un programma di database, non è compatibile da versione e versione??? ASSURDO RAGAZZI!!! Dopo che ti spacchi le ossa a farti il tuo DBase in Visual Access personalizzatissimo, funziona alla grande, gestisci una milionata di record con ciascuno una 50ina di campi, vai ad installare la versione 2000 e che succede?? Le tue macro non vanno… E’ proprio vero, il buon vecchio caro Bill sta creando un esercito di ignoranti, VOGLIAMO IL RING0, VOGLIAMO IL RING0, VOGLIAMO IL RING0… Bene torniamo a noi…), l’unico consiglio che ti posso dare e installare una vecchia versione completa di setup (credo ce ne sia una in giro) e poi sovrascrivere l’eseguibile, e il gioco è fatto. Per quello che riguarda la cultura non è acqua… Mi spiego meglio, la mia storia con l’informatica, ma soprattutto la programmazione e la scelta della sicurezza informatica è stata solo una coincidenza, mi riferisco al mio vecchio 80x88, che acquistai quando in giro c’era il 386 con tanto di Harddisk, e invece io stavo ancora con i floppy da 1,2Mb (quelli grandi da 5” e mezzo) l’unica cosa che ci potevo far girare era i Maniac Mansion, Zak McCracken e un vecchio debugger tedesco l’AFD, e nel deserto nacque un fiore, diavolo falla presi il virus Ping versione A (quello della pallina che rimbalza) ragazzi, mi crollò il mondo addosso!!! Visto che in quella fetecchia di computer (mi ricordo che era un Hyundai!!) ci girava solo il debug cominciai ad analizzare la memoria, dove si annidava il virus in memoria, il codice (che all’epoca per me incomprensibile), tramite un vecchio Norton Guides con il plug-in in Assembly cominciai a studiare il codice macchina e quindi a disassemblare il virus che stava sul Boot di tutti i miei dischetti, nottate e nottate davanti al monitor fosforescente, mi ricordo mia madre che nel cuore della notte si svegliava e avvicinandosi alla mia scrivania mi diceva di andare a letto, comunque i primi risultati si sono fatti sentire, ho studiato il Clipper, ho fatto il mio primo programma era un catalogatore di videocassette, che la vendita mi permise di comprare il 486, e questo senza l’aiuto dei miei… che bella soddisfazione, a 21 anni ho cominciato a insegnare informatica fino a 24, a 24 anni ho aperto una ditta di informatica ma nel 1997 l’ho chiusa perchè è successa una cosa oscura che mi sta coinvolgendo anche adesso… In breve, è difficile ma se vi applicate bene, ma dico bene, non che vi caricate il vostro linguaggio e in background avete Doom e quando entra vostro fratello cambiate task, heheheh vi conosco!!! Dovete sbagliare e sbagliare e sbagliare, diffidate dalle cose facili, non vi porteranno a niente, cominciate dal Visual Basic, poi Visual C (e mi raccomando alle API), il C++ e se volete diventare dei Master fatevi l’Assembler, a spaccare… Poi se volete seguire le orme dell’Arcano (cioè me!! :o) ) cominciate direttamente dall’Assembler, studiatevi i virus sproteggete qualche programma e poi avrete il mondo ai vostri piedi. E adesso un consiglio NON MANDATEMI EMAIL SU COME SI PROGRAMMA IN LINGUAGGIO MACCHINA.

Ciao arcano Ho letto la tua guida base ed i tuoi numerosi articoli. Ho un IRCI 5400 Humax. Potresti cortesemente indicarmi quali files .bin devo caricare sulla eprom del wafer tra O CAM ; C CAM e D CAM ? Quale il migliore HEX per questo cavolo di IRCI 5400? Aspetto fiducioso una risposta

Purtroppo per noi poveri italiani produttori di serie B (se non C) dobbiamo accontentarci dello standard International ed esattamente lo 0 CAM International, contro le 3 tedesce 0, C e D, ecco, l’unica differenza sostanziale sta in alcuni byte di risposta alla CAM.

# La Posta del Cuore (6/11/2000)

Ciao Arcano, non mi dilungo sui complimenti più che meritati, ma voglio farti una domanda spero lecita… Che fine hanno fatto i siti che ci hai consigliato??? Grazie

In effetti, i tempi sono cambiati, adesso il Gruppo Provinciale Catania della Guardia di Finanza ha chiuso questi siti (ed anche altri, in tutto una 10ina), mi sento un po’ responsabile perché ho pubblicato questi siti, ma sbagliando si impara, vi imploro di una cosa adesso:

NON CHIEDETEMI PIU’ DI SEGNALARVI DEI SITI DEL GENERE!!!! VI PREGO!!!

Spero che tu abbia il tempo di rispondermi. Ti ringrazio per le preziose informazioni che ho trovato su OOSAT. Volevo farti alcune domande alle quali spero tu possa rispondermi dettagliatamente. Premetto che non conosco affatto l'elettronica e quindi non ho la capacità di farmi wafer, multipippo e chip vari ... e quindi sono costretto a comprarli ... Ho trovato, sui vari siti visitati, uno che mi sembra il più "conveniente" ... il sito è www.fa-el.com e propone questi prezzi:

- wafer card con piedini   (art. 159) Lit  8.000

- chip eeprom 24lc16       (art. 154) Lit  3.500

- chip picf84              (art. 153) Lit 10.000

- porgrammatore eeprom/pic (art. 119) Lit 65.000

- spese di spedizione                 Lit 20.000

TOTALE Lit 106.500

Domande.

1) ti sembra eccessivo il prezzo? (ho trovato gente che ti vende il tutto a 350.000 più spese

2) ti sembrano i componenti esatti per farsi in casa la wafer

3) puoi cortesemente andare a vedere sul sito www.fa-el.com se le cose

che ordinerò sono sufficienti e corrette?

Se le cose che ordino vanno bene pensavo di usare il programma ICPROG anche questo scaricato da OOSAT con relativo manuale che mi sembra molto semplice da usare.

4) tu cosa ne dici???

Sul sito OOSAT nella sezione Wafer - Sec* dice che: "i file *.bin non contengono chiavi"

5) cosa vuol dire questo? che se uso quei file e li "metto" sulla wafer poi non vedo i canali in chiaro??? Mi puoi chiarire cosa vuole dire???

6) sapresti dirmi dove posso trovare (se quelli di OOSAT non funzionassero) i file *.hex e *.bin aggiornati?

Ti ringrazio per la tua cortesia e spero che le tue dritte mi aiutino a fare le cose fatte bene. Ultima domanda: è possibile vedere sia stream che d+ con un'unica wafer avendo solo un decoder (tipo goldbox?). Se si meglio se no preferirei programmare le schede per vedere D+ ... devo usare i file *.bin *.hex SECA ???

E' possibile che il multipippo comperato diventi obsoleto e che il sitema wafer con eeprom e pic non funzioni più in futuro??? L'arrivo del decoder unico (ma sai per caso quando arriverà) cambierà qualche cosa nella "programmazione" delle wafer ??? Ultimissima domanda! Le wafer si possono programmare più volte? Se si

prima bisogna "svuotarle" Grazie mille aspetto la tua risposta!

Ciao ciaO by Sentenza

1) Il prezzo?? Mah… Fai un po’ tu…il migliore è il più basso (hahahha), 2) Ho già scritto tutti i componenti che servono per la wafer, non fatemi ripetere sempre le stesse cose!! 3) Non ho visto il sito, cmq, questo è il genere di domande che NON dovete farmi… cioè se sei il mio vicino di casa posso spendere qualche parola di più, ma ti prego… Ho una 70ina di mail al giorno… e non posso accompagnare a tutti per mano… VI IMPLORO!!! 4-5)I canali in chiari li vedi in ogni caso!! Cioè mi spiego meglio, una differenza sostanziale tra il sistema Irdeto e il Seca e che nel primo casi il decoder va anche senza SmartCard, quindi vedi tutti i canali in chiaro e zappi in uno criptato ti richiede la SmartCard, altrimenti puoi cambiare canale tranquillamente, di contro il secondo (il Seca) se non inserisci una carta valida (anche se scaduta) non ti fa vedere niente!!!! Per questo l’esigenza di Tele+ di inserire il welcome kit in tutti i goldbox che compri (anche senza abbonamento), il fatto che il .BIN non contiene le chiavi non implica la visione dei canali in chiaro, perché la risposta all’ATR (al reset) e corretta, lo scambio dei provider caricati è corretta, quindi la carta (o wafer) è apposto per la Cam… Quindi se vuoi vedere i canali a pagamento devi caricare i dati nel .BIN (con IchBin!! Ovviamente ;o) ) ;6) non posso risponderti a questa domanda… Lo sai… 7) La SmartCard Seca, quindi per Goldbox prevede ben 9 provider, quindi addio dualcard!! Ma per abilitare le date i provider le key ecc. ecc. bisogna estrarre la MasterKey… (a buon intenditor…) 8) Le puoi riprogrammare tranquillamente non c’è bisogno di cancellarle…

Ho scaricato  da un sito il tuo manuale sulle wafer "1000 e 1 diavolerie sulla wafer". Del tuo manuale ho capito quasi tutto ma da altri siti mi sono scaricato alcuni software che programmano pic e eeprom.La cosa difficile da capire sono i software che cercano i codici i cosiddetti "Keyfinder" ma non capisco come funzionano!

ESEMPIO:mi chiede la playn key e la master key e la "DATE";  ma che roba è.Da ciò puoi notare che sto ad un livello di ignoranza molto alto e quindi ti chiedo un semplice aiuto su come usare sti programmini che cercano codici,se sai qualche sito,che non sia stato chiuso,dove posso trovare i codici,oppure se tu sai come fare i codici ti prego di aiutarmi.Mi sono permesso di mandarti una em@il perchè nel tuo .doc ho visto che sei preparato in materia Quindi ,ti prego,please!,   cerca di aiutarmi o almeno, anche se non mi vuoi aiutare,cerca di mandarmi una e-mail per dirmi di non sperare nel tuo AIUTO!

Allora la MasterKey è la cosa fondamentale per modificare i dati di una carta Seca.. ma come si estrae?? ;o)

Ciao, mi ha dato il tuo indirizzo mio cugino e mi diceva che ti si può fare una domanda sola. La mia sarebbe: dove posso trovare le spiegazioni in italiano di allsat?

Grazie per l'aiuto.

Ciao TheSnaKe_zzz:::::::(',')

Semplice…Prova a chiederlo ai programmatori

Ciao ho letto di te e delle tue diavolerie. Spero che tu mi possa aiutare Pochi giorni fa mi hanno venduto un multipippo. Ok come usare il suo programma e' facilissimo solo che mi hanno fottuto alla grande anche perche' non mi hanno dato i file per programmarli e ne siti dove scaricarli e quindi sono qui con le mani nelle mani. Un ragazzo mi ha detto delle di iscrivermi a delle liste solo che non so dove spero che tu mi puoi aiutare anche perche sono un appassionato di elettronica e sat. E sono ancora alle prime armi e vorrei imparare tanto. Be mi hanno fregato alla grande anche perche dicevano che questi file vedevi d* &str**m senza pagare un cazzo pero mi hanno fornito file che riesco a vedere solo canali non criptati sapresti dove potrei trovare i file di volta in volta sempre aggiornati? Grazie ti prego rispondimi

Il multipippo è una buona interfaccia, ti permette di programmare sia l’Eeprom sia il Pic, adesso il tuo problema reale e cosa mettere dentro??? Ma ricordati una cosa se tu fai wafer per  vedere e non pagare è REATO, se lo fai con scopo educativo e scientifico, no… decidi tu cosa fare… Tu volevi fregare tele+ e stream e invece sei rimasto fregato… Personalmente ti consiglio di conservare in un cassetto il tuo multipippo fino a quando comincerai a far girare di più il tuo cervello.. Nel frattempo fino a quando resti cefalo-atrofizzato fatti un buon abbonamento.

ciao Arcano. ho comprato da poco uno smartmouse, e due WC tipo goldcard (ISO7816). prima di leggere il tuo doc stavo per comprare un ludipippo. Ho capito bene invece che posso progrrammare anche una WC (tipo carta credito) solo con Smartmouse, usando un nano comando? puoi ripetermelo piu` chiaramente possibile? Naturalmente parlo di IR**** Secondo : come faccio a farla autoupdate e con due provider sopra? Terzo : come si fa un clone di una smartcard mosc?? posso farla su una delle carte che ho comprato?

Grazie mille...... :-{)

Sono stato abbastanza chiaro per quello che riguarda la programmazione, quindi salterei direttamente alla clonazione di una SmartCard, cioè: come posso fare diventare una carta di Stream in una D+ o in una Sct o in una Nova Hellas… Per prima cosa possiamo clonare solo schede con stesso software cioè Irdeto per Irdeto, quindi dobbiamo fornire tramite SmartMouse alla SmartCard un .CRD con un ProvID e una MasterKey valida, anche se ci sono delle teorie che prevedono di friggere la Card, quindi rianimarla, azzerala e a questo punto scaricargli il benedetto .CRD.

# Chi è senza peccato scagli la prima pietra

Sono stati chiusi dei siti italiani che trattavano di Sat, qualcuno dice che le imputazioni erano vaghe ma il problema resta che i siti sono chiusi e che nessuno ha osato obbiettare (intendo ufficialmente), dalle 21,20 in poi D+ manda certe sventole ai wafer e anche alle carte e Stream ogni venerdì cambia la Masterkey, tutto lecito, non stiamo qui a sindacare, devo essere sincero, tenuto conto che fruttivendoli vendono centinaia di wafer al giorno, l’80% degli installatori di parabole e venditori di abbonamenti di tele+ e stream consigliano di fare l’abbonamento minimo, “tanto poi le fornisco una carta speciale che le fa vedere tutto, anche i canali in PPV”, in effetti una svolta ci voleva, adesso i commercianti (pirati??) si aggrappano agli specchi, ma da quale pulpito arriva la predica?? I primi a truffare i proprio clienti sono i provider ufficiali, mi riferisco alla questione del decoder unico, una cazzata da risolvere in un pomeriggio!!! E invece vogliono specularci sopra fino alla fine del campionato, le multe di 300 milioni e di 500 milioni sono paragonabili alle nostre multe di parcheggio in seconda fila… Si parla di miliardi solo di affitto di decoder, personalmente penso che se il servizio fosse offerto con professionalità, la coscienza comune penalizzerebbe la pirateria. In ogni caso mi rendo conto che anche la mia parola a questo punto abbia un certo peso, (mi riferisco a tutti quelli che leggono periodicamente questa guida e che come me la vedono come una sfida quotidiana, ve lo giuro… Io mi sono avvicinato al Sat da soltanto 8 mesi, da quando un amico mi ha proposto l’ennesima sfida.. E con questo spirito abbandonerò il Sat quando la sfida sarò finita, quando non ci sarà più da confrontarsi.) e invito tutti i miei fans a denunciare tutte le persone vendono wafer o SmartcCard pirata a scopo di lucro specialmente se sono professionisti del Sat (installatori o negozianti). Questo è il mio modesto contributo a una causa che a questo punto ha preso veramente una brutta piega.

# Non solo Dolly (la pecora clonata)

Per creare un clone di una carta dobbiamo innanzitutto ottenere i dati che ci interessano da una carta reale (con regolare abbonamento), utiliziamo il  software CardWizard 1.1.1.5, un bel programmone tedesco... (Attenzione questa procedura vale soltanto per le Carte Irdeto versione 1,2, questo parametro lo ottenete facendo un reset della SmartCard, alla risposta vedrete la versione della carta, NON VALE PER LE 1.6 O PER LE SECA), il procedimento è questo:

- Settare lo smartmouse a una frequenza di 3,57MHz

- Caricare il CardWizard

- Inserire la SmartCard (a questo punto automaticamente il CardWizard legge i vostri dati, se nella finestra in basso scrive Kein ATR, significa che avete inserito una carta carburante della Fina... heheheh furbetti ma a chi volevate fregare??? :) o avete configurato male il programma, quindi andate in Setup (o configuration.. non ricordo bene e settate la giusta frequenza (3,57) e la seriale dove avete collegato lo SmartMouse (Com1/2) a questo punto sfilando e riinfilando la carta dovreste vedere i vostri dati...)

- Controllate la versione della carta se è 1,2 andate avanti...

- Premere su Expert (avete visto??? siete già diventati degli Expert :)) )

- Accettate le condizioni quindi premete OK (anche se non si capisce una mazza!!!)

- Quindi andate su Algo

- Adesso settiamo i valori di STATUS/US da 3000 a 500

- Premete il pulsante HMK e aspettate... Fatevi un bel frullato di frutta e poco latte nel frattempo...

- Se da Calc Error aumentate lo STATUS/US fino a quando non vi appare il numero magico.. a questo punto possiamo ricavare la PMK e poi la HMK

Siamo arrivati a buon punto... adesso per costruire il .CRD dobbiamo appuntarci questi 2 dati: la PMK (che abbiamo ricavato dal procedimento precedente) e il ProvID (che troviamo nelle informazioni generali della carta), ricordate che la PMK è di 8 byte mentre il ProvID è di 3 byte.

Facciamo un esempio pratico (ma reale!!!)

Proviamo a clonare una carta Irdeto col Provider Stream i dati ricavati da inserire sono:

PMK   : D8 D3 F0 A7 EA E6 B3 19

ProvID: 02 5C 00

Adesso vediamo come inserire questi dati...

Per le SmartCard Irdeto versione ACS 1.2 la sintassi è questa:

01 01 00 00 00 27 c3 s0 00 21 5f cc 25 00 K1 26 K2 K3 27 K4 K5 28 K6 K7 5f cc 29 K8 00 1A P1 P2 1B P3 00 1C 00 00 s1

Guardate questa sequenza di numeri... Adesso non cominciate a pensare/dire ma che cazzo ci scrive sto coglione di Arcano... Io voglio vedere la TV e basta... Stop... Analizziamo il tutto con calma, potrebbe anche piacervi :)

Allora... innanzitutto notiamo che all'8° byte c'è un s0 e l'ultimo byte è un s1, questi parametri devono restare invariati, perchè in effetti, non sono dei veri byte (ricordatevi le lettere nella notazione esadecimale esistono i numero da 0 a 9 e le lettere da A a F quindi: A, B, C, D, E, F), ma sono delle macro, il vostro buon software (Creacrd, Allsat, o chicchessia), metterà automaticamente nel parametro s0 il seriale della vostra scheda, mentre al posto di s1, una serie di 5 byte che convalida il comando, una sorta di controllo, in gergo di dice checksum (anche se originariamente il checksum era la somma inversa dei byte di tutta la stringa inviata, adesso il nome ha un significato più esteso), adesso questi 5 byte sono calcolati in base al valore del resto sei byte con un algoritmo criptato, (fino ad un paio di mesi fa l'algoritmo era rimasto segreto... e invece adesso si può calcolarlo tranquillamente, anche se il nostro scopo adesso e un altro...). Quindi...fermo restando il valore (che in ogni caso noi non toccheremo) di s0 e s1, vediamo come si trasformerà la stringa:

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8

PMK   : D8 D3 F0 A7 EA E6 B3 19

p1 p2 p3

ProvID: 02 5C 00

La stringa per ACS 1.2 diventerà così....

k1    k2 k3    k4 k5    k6 k7

01 01 00 00 00 27 c3 s0 00 21 5f cc 25 00 d8 26 d3 f0 27 a7 ea 28 e6 b3

k8       p1 p2    p3

5f cc 29 19 00 1A 02 5c 1B 00 00 1C 00 00 s1

adesso:

- o copiamo e incolliamo la stringa nella finestra dove vanno caricati i .CRD

- o apriamo un file editor esempio l' EDIT del DOS, inserite questi byte e come nome inserite CLONE.CRD

un ultimo accorgimento, inserite nel file testo (.CRD) una riga (la prima) con r0 che il vostro software lo interpreterà con un Reset Card, quindi il tutto diventerà:

======= COPIA E INCOLLA QUESTO QUI SOTTO ====

r0

01 01 00 00 00 27 c3 s0 00 21 5f cc 25 00 d8 26 d3 f0 27 a7 ea 28 e6 b3 5f cc 29 19 00 1A 02 5c 1B 00 00 1C 00 00 s1

============================================

e per chi ha la ACS 1.6??? è presto detto la sintassi per inserire i byte sarà questa:

01 01 00 00 00 21 c3 s0 00 1B 5f cc 69 K1 K2 6A K3 K4 6B K5 K6 6C K7 K8 5f 46 5D 00 P1 P2 P3 00 s1

Avrete subito notato che la stringa è più piccola ma alla fine le macro s0 e s1 ci sono sempre adesso trasformiamo il tutto...

se

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8

PMK   : D8 D3 F0 A7 EA E6 B3 19

p1 p2 p3

ProvID: 02 5C 00

avremo

k1 k2    k3 k4    k5 k6    k7 k8

01 01 00 00 00 21 c3 s0 00 1B 5f cc 69 D8 D3 6A F0 A7 6B EA E6 6C B3 19

p1 p2 p3

5f 46 5D 00 02 5C 00 00 s1

Adesso l'odiosa "pappa pronta"...

====== COPIA E INCOLLA QUESTO QUI SOTTO ======================

r0

01 01 00 00 00 21 c3 s0 00 1B 5f cc 69 D8 D3 6A F0 A7 6B EA E6 6C B3 19 5f 46 5D 00 02 5C 00 00 s1

=============================================================

Adesso il nostro clone è pronto... cosa??? a si... mi ero dimenticato che adesso la vostra carta è diventata un'altra ma non riuscite a vedere la PPV o altri canali... il perchè è presto detto... l'Irdeto prevede oltre al clone i ChID (o channel ID) che sono dei valori di 2 byte che identificano un certo numero di canali... diciamo in media cambiano ogni anno... ma non è detto... quindi oltre al clone bisogna inserire i canali... ma questa è un'altra storia...

qualcuno mi chiederà dei dati di carte che in effetti non ha... Ok, adesso pubblico dei dati di SmartCard utili per clonare le carte:

| Provider | PMK | ProvID |
| --- | --- | --- |
| TELE+/D+ | DD 78 BA AF 8D 82 74 E0 | 06 69 5D |
| Stream | D8 D3 F0 A7 EA E6 B3 19 | 02 5C 00 |
| Nova Hellas | 6C F5 2C 5F 80 02 2E 56 | 30 59 00 |
| Sct | A9 FE 2A AB 3A F9 03 AD | 01 2E 00 |

Spero di avervi fatto un gradito regalo....

# La Posta del Cuore (16/11/2000)

Preambolo - anche se sono troppo critico nel censurare più della metà delle vostre Email, vi ricordo qui si studia, non si vede la TV a scrocco, se volete vedere la TV gratis allora scaricatevi un .Bin e un .Hex li schiaffate sul wafer e il gioco è fatto, ma se è così fatemi una cortesia non scaricatevi più questa guida. Grazie.

scusa se ti rompo ma non ne posso fare a meno. MI trovo in una situazione disperata . Premetto che sono proprio alle prime armi ed è possibile che la cosa sia proprio una cazzata , almeno spero ma ... ma è meglio che te lo spieghi: Ho il mio bel jdm collegato alla seriale 1 o 2 che sia , con un'iterfaccia che va dal ic prog 1.01 al piccard 2.1 o al ic prog 09.A , insomma li ho tutti e tutti indistintamente non riconoscono e non vedono il jdm : mi sorge un dubbio . Ascolta bene . Non sarà forse perchè il jdmn deve essere alimentato esternamente ? se fosse così , a parte la figura di merda , mi potresti indicare come farmi un alimentatore adatto al caso ? e se non fosse così cosa potrebbe essere ? il jdm cotto ? come fare per testarlo ? per ora ti ringrazio ciao Luciano

Prima di tutto spieghiamo che l’interfaccia JDM non è altro che il classico Ludipipo, e per secondo per programmare (o leggere o scrivere o cancellare) un PIC bastano i 5Volt della seriale.

ciao arcano avrei da chiederti un favore mi puoi indicare dove reperire dei doc sulla programmazione di mosc irdeto? te ne sarei molto grato grazie bye p.s. i tuoi doc 1001 ...ecc ecc sono molto interessanti continua cosi  aspetto una tua risposta ciaooooooooooo

In rete circola molta roba inerente l’argomento, anche se la maggior parte è incomprensibile o male esposta o addirittura fuorviante!!!! Adesso non voglio esaltare questa guida, però la conferma me la date voi stessi con circa 80 Email al giorno, un buon documento è il Log&Crd anche se è un po’ criptico, in ogni caso, stiamo a poco a poco (vedi la sezione non solo Dolly), cominciando a trattare anche questa parte tra l’altro interessantissima.

Prima di tutto voglio dirti che sei grande perché per tutti noi sei una fonte d'acqua nel deserto!!! Sono un neofita del Sat e ho scaricato il tuo Ich bin dal sito di OOZSAT. Il problema è che quando vado ad eseguirlo mi da il seguente errore: file DLL MSVBVM60 .DLL non trovato. Cosa devo fare? Ti ringrazio in anticipo se mi risponderai

E’ una .DLL fondamentale che è presente in ogni computer in cui gira un software sviluppato in Visual Basic versione 6.0, evidentemente nel tuo computer c’è una versione più vecchia (es. MSVBVM50.DLL), devi copiare dalla directory c:\windows\system il file suddetto e dovresti scaricarlo nel tuo harddisk nella stessa directory… dovrebbe funzionare.

Ciao da Alessandro Ho scaricato Ichbin 5.0 Se ti va, puoi inviarmi qualche istruzione di base per capire come si editano i .bin Irdeto avendo a disposizione i CHID e le PK?

Allora scaricati prima di tutto una versione nuova, poi vadiamo un po’…i ChID non ti servono infatti il wafer apre tutti i canali, l’unica cosa potrebbe essere per il Beacon, le Pk non ti servono perché ormai i wafer Irdeto sono tutti autoaggiornanti e quindi le Pk le prende automaticamente dalla Cam, devi invece preoccuparti, per la Masterkey che ti permette di decriptare correttamente le Pk.

Grazie per l'eventuale tempo che mi dedicherai ciao ho letto la tua domumentazione che hai immesso in rete, fatto molto bene e molto interessante x uno inesperto ed incompetente in questo campo come me. Volevo chiederti una cosa : essendo softwerista mi sono messo a giocare un po con i pic. Ma non so perche' motivo dopo qualche minuto di visione mi partono le eeprom 24c16,le rimetto nel programmatore ma non posso + programmarle , solo leggerle..Quello che mi chiedevo e' questo : e' mai possibile distruggere un componente via software ?  Saluti e grazie Alessio

Questo è molto improbabile cioè… è possibile distruggere via software un componente elettronico, ma non mi risulta che i 24lc16 si possano danneggiare tramite delle istruzioni inviate da un Pic, ne tantomeno di possono rendere i dati contenuti nella memoria della 24lc16 di sola lettura… a meno che… Prova a rivedere le saldature sotto il wafer…

Ciao Arcano sono Samanta (la x finale nel mio indirizzo non è un vezzo misterioso ma l'iniziale del mio cognome...sono di origine tedesca)devi proprio aiutarmi. Ho letto diversi tuoi docomenti e mi mi sei subito sembrato la persona adatta a cui chiedere. Sono una "perita elettronico" ruolo insolito per una biondina di 25 anni e stò studiando Agraria all'università (lo so che non centra un cazzo). Arrivo al motivo della mia Mail... mi stò cimentando con la mia prima WC. Ho una WC la classica 16F84 e 24LC16 e un Ludo**** con i due zoccli per la Pic e L'eeprom e anche lo slot per inserire le card. Ho scaricato molti He* e Bi* per Ird*** da quello che rimane dei siti ineressanti (sono arrivata giusto una settimana dopo l'oscuramento ..che sfigata). Ho quasi vergogna nel dirti che ho un ricevitore Ital*** chiamato anche ItalMerda.. ma è quello che passa il convento e con quello devo fare le mie prove. Ti dicevo ho scaricato file di Yoakam, Zio Peppe, ecc. ho provato a programmare 4,5,6,7,8 volte con files diversi (che tutti giurano funzionare) ma nero di nero. Programmo con un SW dos con cui mi trovo bene perchè non mi da problemi program Ok - svuota Buffer Ok - Rileggi il file Ok - Compare Ok. Tutte le prove lo ho fatte seguendo tutti i suggerimenti degli autori Es. Attendere sul B.Channl l'aggiornamento NIENTE, Inserire estrarre + volte NIENTE, canale su canale giù NIENTE. Per dire la verità nella maggior parte delle prove la carta non viene rifiutata e non appare card non abilitata quindi apparentemente tutto Ok ma spariscono i messaggi e vado al NERO.

D O M A N D E :

1 Mi puoi aiutare ti prego?

2 Il mio Lud*** è un multi*** o normale?

3 Visto che ha lo slot per le card posso rivitalizzarne una scaduta

4 Il mio Sw Dos può essere il problema anche se non ho errori?

5 Mi pui postare tu files già testati con Ital***

6 Come posso farla funzionare? (in sintesi)

7 Quando mi avrai risolto il problema, mi suggerisci come rimanere aggiornata (su quali siti)?

8 Ho scritto tante cazzate?

Spero in una tua cortese risposta e spero che all'ultima domanda tu non mi risponda si, per essere una "bambina" mi sento già esperta. Ciao SAMANTA P.S. In trepidante attesa mi metto a mia volta a disposizione per domande Agrarie relativa alla coltivazione di fiori ortaggi piante e tuberi... ariciao

1) Si 2) Il Ludipipo non è il multipipo, perché il primo ti permette solo di programmare i Pic, mentre l’altro anche le Eeprom, 3) No, serve soltanto per programmare i Pic saldati sul blocker senza zoccoletto, 4) No, programmi tutto correttamente l’unica cosa e che i files che trovi adesso non hanno più chiavi. 5) No, assolutamente 6) metti le chiavi nel .Bin 7) Anche questo non posso 8) No, sono domande ovvie più che lecite, in ogni caso, non posso risponderti altrimenti danneggerei gli altri colleghi, l’ho fatto una volta e non voglio mai più, mi dispiace.

Sei veramente un grande, nel tuo testo ho trovato molti spunti per risolvere problemi, io utilizzo un programmatore eeprom24-pc box, ho capito girando per i vari forum che trovare dei file per s**a .hex e .bin e' decisamente difficile ti prego se puoi indicarmi come posso ottenerli o crearli anche con il tuo programma GRAZIE

Il .Bin va bene.. accertati che il Bitmap Package sia tutto a FF, la cosa che devi aggiornare è il .Hex cioè il software del PIC.

Carissimo Arcano cosa dire del tuo "Manuale essenziale per neofiti e principianti",1001 Diavolerie?STUPEFACENTE…INCREDIBILMENTE ACCESSIBILE A(ME)TUTTI….L'ABC DEL GIOVANE SATMANHACKER…e chi piu' ne ha piu' ne metta.ma veniamo al dunque:ho costruito la mia wa*** ca** che adopero sull'it**t**,programmato per lu**pi** e adesso vorrei cimentarmi con la lo****se*** e come programmi ho:ichbin,linusbin e  ntprogramm.come si adopera,quanto tempo deve rimanere inserita all'interno del de***** e dopo come si procede?e' troppo o troppo vago?ti prego di aiutarmi non so' in quale eventuale sito posso leggere la tua posta del cuore(se mai dovesse esistere),se e' corretto che io ti scriva all'indirizzo edito insieme al manuale e….va' bene ho capito.comunque io la lo***se**** c'è l'ho…adesso che faccio per non essere sempre dipendente da questo o quell'altro sito che oggi c'è domani forse….progredire e rimanere umile per me è essenziale…non credi?ciao e grazie…

Quando tento di aprire un file binario, il programma Ich bin dà questo errore.

<Buffer pieno> (ndr)

Per gentilezza mi potresti segnalare, in posta elettronica, cosa devo fare per poterlo far funzionare correttamente?

Dal messaggio desumo che dovrebbe essere incrementato il buffer del sistema operativo (Win95) nel quale vengono memorizzati i nomi dei file.

Ho fatto delle ricerche anche nel bios (Award) della machina nel quale ho anche operato delle modifiche, ma sinceramente non hanno portato a nulla.

Grazie per l'attenzione.

Hahahaha, sai a che serve cercare nella bios Award??? A leggere la password del primo accesso e del setup, anzi se vi interessa l’algoritmo e la chiave di decodifica, chiedetemi tutto.. è il mio pane quotidiano :o). Devi controllare la lunghezza del file DEVE essere di 2048 byte… la grandezza esatta del 24Lc16.

# La Posta del Cuore (21/12/2000)

Ciao ARCANO, anche se non hai risposto alla mia mail del 19/11 provo lo stesso a farti alcune domande nella speranza che tu abbia il tempo e la voglia dirispondermi.

Ho letto e riletto le tue procedure, ho estratto i dati validi dal mio abbonamento S*** e IR**** ma qui mi blocco non ho capito cosa esattamente va modificato,come aprire tutti i pacchetti e come reiserire i nuovi dati ......SCUSA SE E' POCO.... Lo so e' colpa mia, ma in giro ci sono decine di metodi e in ognuno ci sono molti temini " PER ADDETTI" che non riesco a capire. Quello che ti chiedo ( credo anche a nome di molti altri principianti come me ) puoi aggiornare la tua RELASE con nuovi capitoli e spiegazioni ancora piu facili sia per S*** che per IR**** ? Ho letto sul sito spagnolo CR***** che dal 1/01/2001 D* adottera  un sistema a le doppie chiavi, (ho detto una cazzata ?) se no cosa ne dici? se non ho capito male l'unica soluzione e' la FUNCARD. ULTIMA richiesta ,forse folle, ma credimi assolutamente in BUONA FEDE ci possiamo sentire in voce con MSN ? Spero di non averti rotto troppo e aspetto fiducioso una tua mail.

ciao arcano, non é una richiesta per me, ma é una richiesta generale, ti prego scrivi qualcosa sulle funcard!!! non ci capisco niente ne come funzionano ne a cosa servono... (ovviamente scrivi su "1001 diavolerie... non a me direttamente) ciao Claudio

Allora quello che ti manca è capire i Channel Id (o ChId). E’ una caratteristica peculiare dell’Irdeto, composta da 2 byte (es. FF09) questi byte dovrebbero essere univoci con tutti i providers che utilizzano la codifica Irdeto, ma non è così, mi spiego meglio a volte succede che un canale prevede più ChId per il semplice motivo che ogni tanto i ChId cambiano quindi le schede vecchie non sarebbero più abilitate così si mandano 2 o 3 ChId per ogni canale, però si rischia (com’è  già successo) di avere dei ChId uguale con providers diversi, accanto questi 2 byte ci sono altri 2 byte che indicano la data di scadenza del ChId, la lista diciamo che è sempre in continuo aggiornamento, ma con una season collegata al Pc e al decoder si possono estrapolare agevolmente… Il sistema a doppia chiave si riferisce al sistema Seca, diciamo che il Seca da quando nacque prevedeva già questo modo: la superencryption… La parola (la sequenza di byte) è raddoppiata, ma alla fine cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia, non so se mi si piega!!! Lasciate perdere le Funcard… Stiamo studiando un processore moolto più interessante con Uart integrata (9600 baud hardware) e tanta, tanta memoria. Per Msn va benissimo.

Ciao Arcano, io ho letto il doc da te fatto sulle 1001 diavolerie........ e ho visto una sezione interessante riguardante il fatto di riprogrammare una sc S*** scaduta con il "TRAPPOLONE" . Io mi sono procurato il software in questione, ma non capisco come interagire con la card. Avresti qualche manuale o qualche procedura a riguardo???? Ho letto anche che dopo aver sbloccato la card , si puo' riprogrammare, ma con che programma???? sempre il trappolone oppure i classici programmi per le waf**??? Io come hardware ho un phoenix ed un multipippo....pensi che basti??

Thanks in advance Saluti Giulio

Si chiama Robin, è un programma spagnolo.

HO LETTO LE TUE DIAVOLERIE ED E' TUTTO MOLTO CHIARO,MA NON SO DOVE TROVARE I FILE .HEX E .BIN PER PROGRAMMARE I PIC E LE EEPROM. PUOI AIUTARMI,PER FAVORE?

Ciao Arcano .... Ho da poco un IR**54**, ho una WC (non un WC!!) e quindi mi sono avvicinato da poco al mondo SAT; uso ludipippo e pic24c13... Ho scaricato i file .hex e .bin per ir**** e sono riuscito 1 sola volta a configurare PIC ed eeprom ed il tutto funzionava correttamente o meglio tutto il boquet D* no P*** e no S*** ma penso dipendesse solo dai file .... poi (da vero coglione!!!) ho voluto cambiare i files e da quel momenmto non sono + riuscito a programmare la PIC, se la leggo col pic24c13 mi dà sempre il msg "PicDump"... secondo te è sputtanato il PIC ??!! considera che non so se sia di tipo "C" o "F" visto che da chi ho reperito WC e chip ha provveduto a togliere le scritte dai chip :-( E' facile oppure difficile dai rivenditori di componentistica i due chip ?? Potrebbe essere partito solo il PIC?? Ho provato a cancellarlo con altri prg ad es icprog e Piccard prgo dicono che il PIC è cancellato correttamente ma se lo rileggo con pi24c13 l'errore è sempre lo stesso .... Altra cosa ... secondo te' dove ci sono i prg .hex e .bin + funzionali?? in quale sito si possino downlodare?? Grazie per l'attenzione e scusa la lung. della mail .....

Vai ... continua cosi' ... sei semplicemente grande ....

Secondo me il vostro unico difetto è che leggete solo la prima lettera della parola e poi estrapolate a fantasia la frase: il titolo di questa rubrica è “La posta del C…uore” non la “Posta del C…azzo”. Ma che razza di domande fate???

Ciao Arcano, ho appena finito di leggere la tua guida 1001 diavolerie sul wafer e m'è piaciuta 'na cifra... pure perchè è fatta bene, visto che l'ho capita io che di wafer non è che ce capisco tanto! Volevo farti 1 domanda facile e 1 difficile:

1. Se ho (ancora non ce l'ho però tra poco cell'avrò) un multipipo, perché dovrei comprare uno smartmouse?

2. ho ordinato un multipipo 2 minuti fa dallo zio devil... ho fatto una cazzata?

Grazie e sciao belo! Suriano

PS Fai te su qual'è la domanda facile e quella difficile, x me è uguale.

La risposta alla prima domanda è va bene il multipippo per i wafer ma non per le SmartCard, per la seconda: che ne so, lo Zio devil non lo conosco e non lo voglio nemmeno conoscere.

Ciao Arcano, ho bisogno di aiuto per quanto riguarda la programmazione di una wf s*c*.

Ho programmato senza problemi il pic 16f84 con ic prog ,quando sono andato a programmare la eeprom con piccard 2.01 sono arrivati le mie  difficolta': sono andato a selezionare il mio file in formato bin quando sono andato a cliccare "write eeprom" dopo qualche secondo mi ha dato errore dicendomi "error reading data". A questo punto  ho provato ad usare "crea Wc" ho lanciato il mio file in formato bin, lo ha caricato a questo punto dovrei cliccare il pulsante phonix ma non me lo da abilitato. Ti sarei grato se mi aiutassi a risolvere questo problema. Lo so che non hai molto tempo da perdere con noi novellini, pa ti prego di aiutarmi.

Se crea Wc non ti ha abilitato il tasto significa che non hai configurato bene il programma o che hai dei problemi con la seriale.

Ciao Arcano, come va? Volevo chiederti una info,  ho letto sul tuo Doc "1001 Diavolerie sul Wafer v1.02" che qualsiasi  File Hex per Humax va molto bene sul GB. Posso stare tranquillo allora, non e' che rischio di fottere qualche cosa? Era solo una conferma niente piu'. Ti Saluto e ti faccio gli auguri di Buon Natale!! Vai cosi' che sei un grande!!! P.S. ahh, mi rispondi in privato o devo aspettare l'uscita del prossimo Doc?

Bene grazie… Anche se in questi giorni sono un po’ stressato. La risposta è che rischieresti di non vedere qualcosa se fosse il contrario. Mi dispiace ma questo è l’ultimo aggiornamento.

Ciao Scusa se ti rompo...ho un problema da sottoporti, sei libero di cestinare il tutto...se non ti va' di aiutarmi, ma se lo farai te ne saro' molto grato, mi basterebbe anche una dritta su come fare: Ho cercato di fare una MOSC e come risultato ho cancellato da SC il Prov. 00

puoi aiutarmi a ripristinare la SC? Dal canto mio come piccola scusa posso solo dire che non ho una grande esperienza nel settore e mi limito a scaricare PIC e EE quando possibile non faccio commercio di nulla nel mondo sat e pago regolrmente il mio abb. a Tele+...  Tutto qua ti chiedo solo un po' del tuo tempo prezioso ed una risposta privata solo perche' non saprei dove andare a recuperera una Tua eventuale risposta.

Ti ringrazio anticipatamente. Lillo

Lillo, Lillo, ma sei di Messina? Non l’hai cancellato per sbaglio, hai fatto tutto alla lettera, ma purtroppo hai utilizzato un documento “trappola” sulla rete, e come se vedi un pacchetto per strada con un’etichetta con la scritta “un milione”, ma il contenuto è abbastanza puzzolente nonché fumante! Mi dispiace per la risposta in privato non rispondo mai.

Ciao Arcano, per prima cosa ti volevo fare i complimenti, sia per la chiarezza del tuo doc sia

per l'antipatia che hai contro i commercianti in primis e contro tutti quelli che ci vogliono guadagnarci sopra !!! Anche io come te ho dovuto sopportare alcune ingiustizie !!! Ma và bene così non ci pensiamo !!! Ti scrivo per proporti alcuni quesiti a cui forse tu potrai rispondermi !!! Primo punto, io ti ho dato retta, ho trovato un buon codice .hex da inserire nella PIC, ma i codici presenti nella EEPROM ovviamente sono quelli pubblici con chiavi valide per ogni singolo mese, dopo bisogna aggiornarli. Ora, partendo dal presupposto che io ho una scheda originale, e vorrei prendere da questa i due codici del contratto, che non mi ricordo mai come si chiamano, dovrei utilizzare una Season giusto ?!?!? con che software ?!?!?! Cosa mi consigli ?!?!?! Dopo di che con che programma vado a scrivere nella EEPROM della mia Wafer ?!?!?!, il tuo software che non ho ?!?!?!  "ICH BIN" va bene ?!?!?!? Dove lo scarico ?!?!?!? Queata è un operazione che non ho mai fatto, hai qualche consiglio da darmi ?!?!?!? Secondo punto, cosa sai dei codici SECAREMOTE, sò che permettono di essere aggiornati dal telecomando del GOLDBOX, ovviamente serve un programma a posta nel PIC, sai come funziona e dove posso trovare qualcosa, se tu hai qualcosa me la puoi mandare ?!?!?!? Terzo punto, vorrei realizzare delle funcard, ma non sò assolutamente come convertire i codici e il programma per PIC nella versione per AMTEL, esiste un codice buono già funzionante con dei codici in cui posso mettere quelli del mio abbonamento ?!?!? esiste un programmino per esportare i codici da una Wafer già funzionante ad una Funcard ?!?!?! Spero di non averti fatto troppe domante, e ti ringrazio anticipatamente per il tuo interessamento !!! N.B.: Per qualsiasi necessità mi puoi contattare !!!Ciao

Ragazzi che mail lunga… ok… vediamo un po’ ti vorresti estrapolare i dati dalla tua SmartCard, bene puoi usare il Card Wizard (solo se la tua SmartCard è una versione 1.2 o 1.4, altrimenti per la 1.6 devi usare una procedura diversa, essendo la Master Key allocata in una diversa posizione). No, la Season non serve per prendere i dati della scheda, si usa soltanto (??) per fare il log del flusso dei dati. Puoi scrivere l’Eeprom del tuo wafer con il WinPhoenix  o il Piccard, Ich bin! Non va bene, perché è soltanto un editor di .BIN (almeno per ora). Allora il Secaremote è un metodo di caricare le chiavi su un wafer Seca senza programmarlo, ma inserendo alcuni codici con il telecomando nel Parental Control. Per la questione di mandare qualcosa via Email, mi dispiace, ma se volete possiamo incontrarci di persona per fare 4 chiacchiere. Non penso che di possa convertire un codice da PIC a AMTEL, tenuto conto che il linguaggio è completamente diverso, ma nella vita solo la morte è sicura.

Ciao mi chiamo Guido da  Civitavecchia ho letto  1001 Diavolerie sul Wafer.un mio giudizio sei davvero bravissimo. cmq volevo sapere  un informazione  io ho scaricato dei file autoaggiornanti s**a  ma dopo un po si sono  oscurate ce ne sono in giro dei buoni file autoaggiornanti per s**a? se sai dove posso trovarli  ti ringrazio anticipatamente!!!!!!! Visto l'eccellente simpatia e, la sua preziosissima professionalità, faccio appello alla sua gentilezza, per l'eventuale possibilità di diventare un suo allievo, per l'arte dell'informatica applicata sul SAT; atta all'estrapolazione di dati con l'ausilio dell'hardware appropriato.

Attendo sue buone notizie, per eventuale contatto. ringrazio anticipatamente.

Caro Guido, non posso dirti dove trovare i files per aggiornare il tuo Wafer, altrimenti rischieremo di far chiudere gli ultimi siti ancora rimasti (tenuto conto che questo documento non lo leggiamo solo noi… A chi ha orecchie per intendere intenda). Per le lezioni di informatica se ne potrebbe parlare, magari possiamo vederci da “Er faciolaro” accanto al ristorante “Arcano” proprio a un passo dal Pantheon a Roma. Ma questa è un’altra storia.

Ciao Arcano sono Ice, probabilmente non ti ricorderai, ma ti ho già inviato una e-mail in passato. Adesso ti scrivo per 2 motivi fondamentali:

1. Dove posso trovare la versione 1.04 del tuo Doc ... esiste? .... Dove? ...lo so che sei impegnatissimo, ma mi mancano le tue informazioni, il tuo "vangelo".

2. Se puoi rispondermi .. mi spiegheresti che differenza c'e' tra una Wf Auto aggiornabile e una WF non !!!..... se a quanto pare tutte bisogna aggiornarle 1 volta al mese...Se esiste una che non deve essere aggiornata mensilmente ,e se posso approfittare, come si può costruire??.. si aggiunge qualcosa al Pic e all' EEprom?? Anche se non mi risponderai per i troppi impegni ti ringrazio lo stesso del tempo dedicato a questa mia.

P.S. Dimenticavo.. Grazie a te ( ai tuoi Doc) da perfetto ignorante in " materia"  ho fatto passi da gigante... Grazie di cuore da parte mia e di mio figlio piccolo che gode dei frutti maturati sotto il tuo "pseudo-controllo".

Ciao Ice la versione 1.4… beh sei rimasto un po’ indietro con i tempi… questa dovrebbe essere la ver. 1.7 ma essendo l’ultimo aggiornamento ho tolto anche la versione. In ogni caso puoi trovare tutte le mie creazione sul sito: http://arcano.da.ru alla sezione Arcano’s Tower. Per la seconda domanda la differenza sta solo nel codice contenuto nel PIC. L’autoaggiornante non bisogna aggiornarla mai. Dai un baciotto a tuo figlio.

# Epilogo

Ragazzi, siamo alle porte del 2001, è quasi Natale e io ho cambiato casa, tra traslochi e spese varie sono stato impegnatissimo… e per dire la verità vi ho anche un po’ trascurato, ma sapete, l’haching non è la sola cosa che esiste, anzi dev’essere solo un piacevole passatempo, in questi mesi abbiamo dimostrato di poter tenere testa a le varie contromisure dei providers, di non accettare le cose per come ci vengono date: passivamente, sulle note di Phil Collins - Aganist all od, mi sento di scrivere che sono orgoglioso di voi e di me… Per essere stati costanti lettori in questo progetto forse ambizioso, ma con un po’ di umorismo e qualche esempio forse troppo terra-terra siamo riusciti a entrare anche nei cervelli più atrofizzati, ho cercato di fare sempre un discorso “il più generale” possibile, l’ultimo consiglio che voglio darvi e di vedere il tutto come attaccato da un filo comune, le leggende metropolitane devono essere smentite da una dimostrazione il più scientifica possibile. Ringrazio sentitamente Raid4: il mio primo maestro, vero oracolo in informatica, sempre disponibile a qualsiasi domanda (anche stupida!!!); Cyberton: carissimo amico nonché ingegnere elettronico, un vero genio del settore (mi dispiace per questo Capodanno che non potremo vederci); Megatonz: amico-amico nonché revisore (a distanza) di questo volume, anche lui ingegnere elettronico; Mio fratello Sandro (anche se non se lo merita), ingegnere meccanico. E tutti voi che mi avete scritto rendendo questo volume un po’ meno palloso di quando lo fosse già. Spero che ci incontreremo in qualche HackMeeting.

Il sapere è potere.

Ps. 1001 Diavolerie sul wafer termina qui, ma non andrò via per sempre… tornerò presto, ho in mente altri 3 volumi: il primo solo sulla codifica Irdeto, l’altro sulla codifica Seca, uno sul cracking (come sproteggere un programma) e forse… dico forse uno sugli esplosivi, ma quest’ultimo è moolto improbabile.

Sommario

Avvertenza	1

Introduzione	1

Hardware	1

Alternative hardware	2

Contenuto dei chip	3

Programmazione	3

Modifica dei .HEX e .BIN	7

Problemi di “visione”	8

Preambolo	9

Biancaneve e i 7 “nano”	9

Incompatibilità Decoder/Wafer	11

Beacon e Mortadella	11

Se l’Hardware fa le bizze	11

Preambolo	12

“Sciamano in noi, API pungenti” (Mango)	12

Conclusioni	14

Conclusioni (della III parte)	14

Ringraziamenti	14

La Posta del cuore - Il con(s)iglio pasquale	16

La Posta del Cuore (16/10/2000)	17

La Posta del Cuore (11/10/2000)	22

La Posta del Cuore (30/10/2000)	33

La Posta del Cuore (6/11/2000)	37

Chi è senza peccato scagli la prima pietra	40

Non solo Dolly (la pecora clonata)	40

La Posta del Cuore (16/11/2000)	43

La Posta del Cuore (21/12/2000)	46

Epilogo	49

FINE