- PLANTEAMIENTO

Un tanque para el depósito de combustible tiene la forma de un cilindro circular recto de radio a y altura h, coronado por dos semiesferas, en cada uno de sus extremos.

h

a

Figura 1.  Conformación del tanque (figuras que hacen parte de el)

Aquí se puede ver la conformación del tanque, en donde la figura superior es media esfera, después viene un cilindro y finalmente otra media esfera.  El radio del tanque es r y la altura de este es, h (altura del cilindro) más la distancia de 2 radios, lo cual queda h+2r.

  - Suponga que el tanque se encuentra en forma vertical y que tiene un tubo transparente vertical que indica el nivel de combustible en el tanque en cada momento.  Diseñar una reglilla para pegar al tubo transparente, de tal forma que permita leer, a cada momento, cuántos galones de combustible hay en el tanque (interesa medir volúmenes constantes, no alturas constantes; la reglilla se puede diseñar para medir cada 5 o 10 galones, con subdivisiones más finas.)

Tubo transparente.

Reglilla

Figura 2.  Cilindro vertical

  - Suponga que el tanque se encuentra en forma horizontal y que tiene un tubo transparente vertical que indica el nivel de combustible en el tanque en cada momento.  Diseñar una reglilla para pegar al tubo transparente, de tal forma que permita leer, a cada momento, cuántos galones de combustible hay en el tanque (interesa medir volúmenes constantes, no alturas constantes; la reglilla se puede diseñar para medir cada 5 o 10 galones, con subdivisiones más finas.)

Tubo transparente.

Reglilla

Figura 3.  Cilindro horizontal.

Tome dimensiones específicas para a y h de tal forma que se pueda construir la reglilla con cierta comodidad.  Tómese un tanque de mínimo 1,000 galones de combustible.

Para empezar los galones tienen que ser convertidos en una medida que se puedan expresar como una distancia al cubo.  Para esto se va a usar el sistema internacional, en donde un galón equivale a 3.786 litros, lo cual es igual a 3786 centímetros cúbicos o 0.003786 metros cúbicos.  Como se está pidiendo una reglilla de una tanque de mínimo 1000 galones, entonces se hace la conversión de 1000 galones a metros cúbicos.

Con las fórmulas de volúmenes de esfera y de cilindro se halla el radio del tanque, el cual es el mismo en la esfera y en el cilindro.

Cuando se tiene un valor para un posible radio, se aproxima a la unidad mayor más cercana.  Esto es debido, a que como se está trabajando con muchos decimales, distancias inferiores a un centímetro son despreciables, pero cuando se habla de volúmenes, estas pueden llegar a alterar los resultados.

Se halla el volumen de la parte esférica y de la parte cilíndrica, estos datos sumados nos darán la capacidad máxima del tanque, la cual, por la aproximación del radio, debe ser superior a 1000 galones.

Con las fórmulas de volumen de segmento de esfera, cilindro y esfera truncada se saca la reglilla del tanque vertical.  Cuando se está haciendo la tabla de datos de la reglilla, cuando el combustible está en la parte esférica, se usa la fórmula de volumen de segmento de esfera.

Cuando el volumen sobrepasa esta altura (la de r como altura del combustible), va haber una cantidad de combustible que pertenece a la semiesfera y otra parte a la parte cilíndrica.  Para operar en este punto, como se había obtenido el volumen de la esfera, se divide en dos, siendo este el máximo volumen para la parte baja del tanque.  El volumen hasta ahora utilizado, antes de pasar la esfera, es restado al volumen de media esfera.  El resultado de esta diferencia es restado a la unidad de volumen que se ha trabajado (5 o 10 galones), siendo este nuevo valor, tenido que ser calculado en la parte cilíndrica con la fórmula correspondiente.

Para continuar con el resto de valores a lo largo de la parte esférica, se usa la unidad de volumen normalmente en la fórmula de volumen de cilindro, hasta que llegue a una altura h, que ha sido determinada con anterioridad.

Cambiando de nuevo de figura, en el caso de la parte cilíndrica a la media esfera, se hace un procedimiento parecido al hecho en el cambio de la parte de media esfera a la cilíndrica, pero se opera a la inversa.  Esto es, el volumen hasta ahora de la parte cilíndrica, es restado al volumen que se halló en el principio de la parte del cilindro.  Esta diferencia es restada a la unidad de volumen que se ha llevado, y ese nuevo valor es calculado en la parte de la otra media esfera.

Para calcular la última media esfera, se puede operar de dos manera.  La primera es usando la fórmula de una esfera truncada, en donde se suma el volumen de la media esfera de base, más el cilindro, y se va calculando en esta última parte.  El otro método, es tomar la el volumen de media esfera y restarle la cantidad de volumen a calcular en el tanque.  Esto nos da una altura la cual es restada al valor del radio, siendo esta la altura en la parte de esta semiesfera.

Para el tanque vertical, se usa la fórmula de segmento de esfera, más el segmento de cilindro, la cual es consecuencia del segmento de círculo por la longitud del cilindro.  Como en este tanque no hay cambia de forma, ya que siempre se va a llenar parte de las tres figuras que lo conforman (media esfera, cilindro, media esfera).

Para hallar una relación de radios con respecto a la altura, se hace una tabla en donde se tenga el valor máximo del radio, donde el tanque es de forma esférica, no tiene parte cilíndrica, y se va disminuyendo el radio, en donde la parte cilíndrica va aumentando.

Para cuestiones de trabajo, se usa una relación sugerida, la cual es, dos veces el radio equivale a la longitud del cilindro.

- RESULTADOS ESPERADOS

El máximo radio es tal que no forma un segmento cilíndrico, sino que es una esfera, y el mínimo es aquel, donde es una vara extremadamente delgada.

Todos los valores dan alturas positivas, y a medida que el volumen aumenta, el valor de la altura aumenta.  El volumen aumenta constantemente, mientras el radio no.

En el tanque vertical, para la parte de las semiesferas, las alturas van aumentando diferente, en la base, esta va de bastante altura, a poca altura.  La altura en el cilindro es constante, y esta es menor que cualquier altura dada en la parte esférica.  En la parte superior, van aumentando las altura a medida que se calculan volúmenes constantes.

En el tanque horizontal, antes de la mitad del tanque, la relación entre mayor combustible la razón de crecimiento de la altura va disminuyendo, caso contrario después de la mitad, donde a mayor combustible, la razón de crecimiento de la altura va aumentando.

La capacidad del tanque será mayor que la cantidad mínima de galones.

El volumen de combustible que hay en la parte del tubo donde se coloca la reglilla es despreciable para nuestro cálculo.

- DESARROLLO DEL PLANTEAMIENTO

El desarrollo del planteamiento se divide en varias partes, en donde se muestran los diversos pasos para obtener los resultados requeridos.

  - Fórmulas

Las fórmulas que se usan para desarrollar el problema son las siguientes:

Volumen de esfera:

V=43πr3

Volumen de cilindro:

V=πr2h

Volumen de segmento de esfera:

V=πh2r−h3

Volumen de esfera truncada

V=13π3πr2h−l−r−h−l+r3

Segmento de círculo:

h−r2rh−h2+r2arcsinh−rr+r2π2

  - Cálculos, tablas y gráficas

Los cálculos que se hacen para el desarrollo del problema son hechos paso por paso y se toman datos de estos para continuar con el desarrollo, como en el caso de la relación radioaltura de la parte cilíndrica.

Algunos cálculos están hechos con tres cifras decimales, ya que al manejar datos como patrón el metro, al usar más de la cuarta cifra decimal, se refiere a un valor menor al de un milímetro, lo cual no ocasiona alteración de datos y si pudiesen tornarse confusos los cálculos.  Otros datos si es necesario usar más cifras decimales, pero solamente se van a manejar los cuatro primeros números después de los ceros.

    - Radio

Para hallar la relación entre radio y altura del cilindro, se hace con el máximo valor posible para el radio, el cual es cuando no hay parte cilíndrica, esto es que el tanque tiene forma esférica.  En este caso de la altura total es de dos veces el radio.

Para poder calcular eso se usan las fórmulas de volumen de esfera y volumen de cilindro, para despejarlas en función de r.  Se suman los dos volúmenes y equivales a 1000 galones, ya que esta es la capacidad pedida.

Como un galón equivale a 3.786 litros que es lo mismo que 0.003786 metros cúbicos.  Entonces, como la capacidad que se usa es de 1000 galones, entonces esto es 3.786 metros cúbicos.

0.003786×1000=3.786

Como ahora sabemos el volumen que debemos usar, hacemos la suma de los volúmenes datos para hallar el radio.

V=πr2h+43πr33.786=πr20+43πr33.786=43πr33×3.7864π=r3

33×3.7864π=r0.9668=r

La tabla de estos datos contiene el radio, la altura de la parte esférica, la altura de la parte cilíndrica cilindro, la altura total y la relación entre radio y altura de cilindro.

| Radio r | Altura esfera 2r | Altura cilindro h | Altura total 2r + h | Relación radio - altura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,9668 | 1,9336 | 0,0000 | 1,9336 | 0,0000 |
| 0,90 | 1,80 | 0,2890 | 2,0890 | 0,3211 |
| 0,85 | 1,70 | 0,5312 | 2,2312 | 0,6249 |
| 0,80 | 1,60 | 0,8203 | 2,4203 | 1,0254 |
| 0,75 | 1,50 | 1,1406 | 2,6406 | 1,5208 |
| 0,7125 | 1,4250 | 1,4250 | 2,8500 | 2,0000 |
| 0,70 | 1,40 | 1,5250 | 2,9250 | 2,1786 |
| 0,65 | 1,30 | 1,9875 | 3,2875 | 3,0577 |
| 0,61 | 1,22 | 2,4400 | 3,6600 | 4,0000 |
| 0,60 | 1,20 | 2,5500 | 3,7500 | 4,2500 |
| 0,55 | 1,10 | 3,2468 | 4,3468 | 5,9033 |
| 0,55 | 1,10 | 3,3000 | 4,4000 | 6,0000 |
| 0,5042 | 1,0084 | 4,0336 | 5,0420 | 8,0000 |
| 0,50 | 1,00 | 4,1500 | 5,1500 | 8,3000 |
| 0,45 | 0,90 | 5,3500 | 6,2500 | 11,8889 |
| 0,40 | 0,80 | 7,0000 | 7,8000 | 17,5000 |
| 0,35 | 0,70 | 9,3750 | 10,0750 | 26,7857 |
| 0,30 | 0,60 | 12,9937 | 13,5937 | 43,3123 |
| 0,25 | 0,50 | 18,9500 | 19,4500 | 75,8000 |
| 0,20 | 0,40 | 29,8500 | 30,2500 | 149,2500 |
| 0,15 | 0,30 | 53,3750 | 53,6750 | 355,8333 |
| 0,10 | 0,20 | 120,3750 | 120,5750 | 1203,7500 |
| 0,05 | 0,10 | 482,0000 | 482,1000 | 9640,0000 |

Tabla 1.  Relación de los radios con respecto a la altura del tanque.

En la tabla anterior se colocaron algunos datos específicos, tales como cuando no hay parte cilíndrica, o cuando corresponden a algunas de las relaciones investigadas, las cuales son las siguientes dependiendo el tipo de material que se almacene en el tanque.

| Tipo de tanque | Relación |
| --- | --- |
| Líquidos | r = 1/4 l del cilindro |
| Líquidos | r = 1/6 l del cilindro |
| Gases | r = 1/8 l del cilindro |
| Sugerida | r = 1/2 l del cilindro |

Tabla 2.  Relaciones de radio con respecto a la altura del cilindro dependiendo el tipo de material a almacenar en el tanque.

Gráfica 1.  Relación de radio con respecto a la altura del cilindro.  En el eje X se representa la altura del cilindro, y en el eje Y el radio.

El punto de intersección entre la gráfica y la línea roja, significa la relación dos a uno, la cual es la que se va a trabaja en este laboratorio.

    - Tanque vertical

Para hacer los cálculos del tanque vertical, primero se debe hallar el radio con el que se va a trabajar, teniendo en cuenta la relación sugerida (1:2).

La altura total es h+2r, y con la relación sabemos que h=2r, lo cual despejando da:

h+2r=lh=2r2r+2r=l4r=l

Teniendo estos datos de la relación, procedemos a hallar el radio a usar.

V=πr2h+43πr33.786=πr22r+43πr33.786=2πr3+43πr33.786=6πr3+4πr333.786=103πr33×3.78610π=r333×3.78610π=r0.7123=r

Como el radio está dado en metros, las cuatro cifras decimales dan un resultado con décimas de milímetro, lo cual es despreciable.  Como se dijo anteriormente, entonces vamos a tomar el radio como 0.72.

Ahora como conociendo el radio a manejar, indiquemos las dimensiones del tanque, siendo r el radio, d el diámetro, h la altura del cilindro y l la altura total.

r=0.72d=1.44h=1.43l=2.86

Como se tiene un valor de radio mayor al del resultado, toca calcular los volúmenes de esfera y de cilindro con este dato, para así conocer cuando cambia de figura cuando se está llenando el tanque.

Volumen de la esfera:

V=43πr3V=43π0.723=1.5635

Volumen del cilindro

V=πr2hV=π(0.72)2(1.44)=2.3452

Volumen total del tanque = volumen de la esfera + volumen del cilindro

V=43πr3+πr2hV=1.563+2.3452=3.9086

(la suma es sacada directamente de las fórmulas, la suma da 3.9082)

Se calcula la diferencia entre el volumen del tanque solicitado y el que se va a manejar para saber cuanto espacio vacío queda en el tanque cuando se viertan 1000 galones.

3.9082−3.786=0.1222

Siendo esta cantidad inferior a un litro.

Ya como se tiene el radio a trabajar, se determina en que intervalos se van a trabajar las fórmulas anteriormente indicadas.

En un intervalo de 0≤h≤r se usa la fórmula del segmento de esfera.  De r≤x≤3r se usa la fórmula del volumen de cilindro, teniendo en cuenta el cambio de figura. Finalmente en un intervalo de 3r≤x≤4r se usa la fórmula de una esfera truncada o la del segmento de esfera invertido.

Como ya se conocen los intervalos en donde hay que trabajar cada fórmula, se buscan los volúmenes correspondientes a estos datos.

V=23πr3V=23π0.723=0.7817

r=.72

Procedemos a hacer la tabla de datos de la semiesfera de base, teniendo en cuenta el límite de esta.

|  | Galones | Metros cúbicos | Altura |  |  | Galones | Metros cúbicos | Altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0,0189 | 0,0936 |  | 21 | 105 | 0,3975 | 0,4450 |
| 2 | 10 | 0,0379 | 0,1337 |  | 22 | 110 | 0,4165 | 0,4876 |
| 3 | 15 | 0,0568 | 0,1649 |  | 23 | 115 | 0,4354 | 0,5004 |
| 4 | 20 | 0,0757 | 0,1916 |  | 24 | 120 | 0,4543 | 0,5132 |
| 5 | 25 | 0,0947 | 0,2455 |  | 25 | 125 | 0,4733 | 0,5258 |
| 6 | 30 | 0,1136 | 0,2375 |  | 26 | 130 | 0,4922 | 0,5383 |
| 7 | 35 | 0,1325 | 0,2579 |  | 27 | 135 | 0,5111 | 0,5506 |
| 8 | 40 | 0,1514 | 0,2771 |  | 28 | 140 | 0,5300 | 0,5629 |
| 9 | 45 | 0,1704 | 0,2953 |  | 29 | 145 | 0,5490 | 0,5750 |
| 10 | 50 | 0,1893 | 0,3128 |  | 30 | 150 | 0,5679 | 0,5872 |
| 11 | 55 | 0,2082 | 0,3296 |  | 31 | 155 | 0,5868 | 0,5991 |
| 12 | 60 | 0,2272 | 0,3458 |  | 32 | 160 | 0,6058 | 0,6111 |
| 13 | 65 | 0,2461 | 0,3614 |  | 33 | 165 | 0,6247 | 0,6229 |
| 14 | 70 | 0,2650 | 0,3767 |  | 34 | 170 | 0,6436 | 0,6348 |
| 15 | 75 | 0,2840 | 0,3919 |  | 35 | 175 | 0,6626 | 0,6465 |
| 16 | 80 | 0,3029 | 0,4060 |  | 36 | 180 | 0,6815 | 0,6583 |
| 17 | 85 | 0,3218 | 0,4201 |  | 37 | 185 | 0,7004 | 0,6700 |
| 18 | 90 | 0,3407 | 0,4342 |  | 38 | 190 | 0,7193 | 0,6816 |
| 19 | 95 | 0,3597 | 0,4479 |  | 39 | 195 | 0,7383 | 0,6932 |
| 20 | 100 | 0,3786 | 0,4613 |  | 40 | 200 | 0,7572 | 0,7049 |
|  |  |  |  |  | 41 | 205 | 0,7761 | 0,7165 |

Tabla 3.  Datos de la variación del volumen para hallar la altura en la parte de la semiesfera de la base.

Como se puede observar, el valor antes de límite es menos de 5 galones, lo que conlleva a hacer el cambio de figura, haciendo una diferencia de volúmenes y esta diferencia se le resta a la unidad de 5 galones, siendo el resultado el que hay que aplicar en la parte cilíndrica.

Volumen de media esfera – volumen máximo de a 5 galones = diferencia

5 galones – diferencia = primera altura cilindro

0.7817−0.7761=0.0056

0.0189−0.0056=0.0133

Este resultado es el primer volumen que hay que calcular en la parte cilíndrica.  Después de este, se siguen calculando de a 5 galones.

Gráfica 2.  Variación de la altura según el volumen en la parte semiesférica.  X es la altura, y Y es el volumen.

La iteración 42, se calcula como se dijo, con parte en la esférica y parte en la cilíndrica.  La parte esférica ya se calculo, entonces la cilíndrica y el resto de datos de esta parte se muestran a continuación

|  | Galones | Metros cúbicos | Alturas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 206,49 | 0,7817 | 0,7200 |
|  | 3,51 | 0,0133 | 0,0082 |
| 42 | 210 | 0,7951 | 0,7282 |

Tabla 4.  Iteración 42 (semiesfera – cilindro)

Ahora se obtiene el intervalo en donde se debe trabajar con la fórmula del volumen de cilindro.

V=πr2hV=π0.7221.44=2.3452

Esta es la capacidad máxima de almacenamiento en sólo el cilindro.  Pero como nos toca con la semiesfera, entonces la sumamos.

2.3452+0.7217=3.1269

(El valor anterior fue sacado directamente de las fórmulas, lo que ocasiona que sea menor que esa resta, la cual da 3.0669)

3r=3.72=2.16

La siguiente tabla se valora el volumen del cilindro con relación a la altura sin la esfera y sin la diferencia, con la diferencia y sin esfera, y la total.

7

|  | Galones | Metros cúbicos | Altura en el cilindro (sin 42) | Altura en el cilindro (con 42) | Altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 215 | 0,8140 | 0,0116 | 0,0198 | 0,7398 |
| 44 | 220 | 0,8329 | 0,0232 | 0,0314 | 0,7514 |
| 45 | 225 | 0,8519 | 0,0348 | 0,0430 | 0,7630 |
| 46 | 230 | 0,8708 | 0,0464 | 0,0546 | 0,7746 |
| 47 | 235 | 0,8897 | 0,0580 | 0,0662 | 0,7862 |
| 48 | 240 | 0,9086 | 0,0696 | 0,0778 | 0,7978 |
| 49 | 245 | 0,9276 | 0,0812 | 0,0894 | 0,8094 |
| 50 | 250 | 0,9465 | 0,0928 | 0,1010 | 0,8210 |
| 51 | 255 | 0,9654 | 0,1044 | 0,1126 | 0,8326 |
| 52 | 260 | 0,9844 | 0,1160 | 0,1242 | 0,8442 |
| 53 | 265 | 1,0033 | 0,1278 | 0,1360 | 0,8560 |
| 54 | 270 | 1,0222 | 0,1394 | 0,1476 | 0,8676 |
| 55 | 275 | 1,0412 | 0,1510 | 0,1592 | 0,8792 |
| 56 | 280 | 1,0601 | 0,1626 | 0,1708 | 0,8908 |
| 57 | 285 | 1,0790 | 0,1742 | 0,1824 | 0,9024 |
| 58 | 290 | 1,0979 | 0,1858 | 0,1940 | 0,9140 |
| 59 | 295 | 1,1169 | 0,1974 | 0,2056 | 0,9256 |
| 60 | 300 | 1,1358 | 0,2090 | 0,2172 | 0,9372 |
| 61 | 305 | 1,1547 | 0,2206 | 0,2288 | 0,9488 |
| 62 | 310 | 1,1737 | 0,2322 | 0,2404 | 0,9604 |
| 63 | 315 | 1,1926 | 0,2440 | 0,2522 | 0,9722 |
| 64 | 320 | 1,2115 | 0,2556 | 0,2638 | 0,9838 |
| 65 | 325 | 1,2305 | 0,2672 | 0,2754 | 0,9954 |
| 66 | 330 | 1,2494 | 0,2788 | 0,2870 | 1,0070 |
| 67 | 335 | 1,2683 | 0,2904 | 0,2986 | 1,0186 |
| 68 | 340 | 1,2872 | 0,3020 | 0,3102 | 1,0302 |
| 69 | 345 | 1,3062 | 0,3136 | 0,3218 | 1,0418 |
| 70 | 350 | 1,3251 | 0,3252 | 0,3334 | 1,0534 |
| 71 | 355 | 1,3440 | 0,3368 | 0,3450 | 1,0650 |
| 72 | 360 | 1,3630 | 0,3484 | 0,3566 | 1,0766 |
| 73 | 365 | 1,3819 | 0,3603 | 0,3685 | 1,0885 |
| 74 | 370 | 1,4008 | 0,3719 | 0,3801 | 1,1001 |
| 75 | 375 | 1,4198 | 0,3835 | 0,3917 | 1,1117 |
| 76 | 380 | 1,4387 | 0,3951 | 0,4033 | 1,1233 |
| 77 | 385 | 1,4576 | 0,4067 | 0,4149 | 1,1349 |
| 78 | 390 | 1,4765 | 0,4183 | 0,4265 | 1,1465 |
| 79 | 395 | 1,4955 | 0,4299 | 0,4381 | 1,1581 |
| 80 | 400 | 1,5144 | 0,4415 | 0,4497 | 1,1697 |
| 81 | 405 | 1,5333 | 0,4531 | 0,4613 | 1,1813 |
| 82 | 410 | 1,5523 | 0,4647 | 0,4729 | 1,1929 |
| 83 | 415 | 1,5712 | 0,4765 | 0,4847 | 1,2047 |
| 84 | 420 | 1,5901 | 0,4881 | 0,4963 | 1,2163 |
| 85 | 425 | 1,6091 | 0,4997 | 0,5079 | 1,2279 |
| 86 | 430 | 1,6280 | 0,5113 | 0,5195 | 1,2395 |
| 87 | 435 | 1,6469 | 0,5229 | 0,5311 | 1,2511 |
| 88 | 440 | 1,6658 | 0,5345 | 0,5427 | 1,2627 |
| 89 | 445 | 1,6848 | 0,5461 | 0,5543 | 1,2743 |
| 90 | 450 | 1,7037 | 0,5577 | 0,5659 | 1,2859 |
| 91 | 455 | 1,7226 | 0,5693 | 0,5775 | 1,2975 |
| 92 | 460 | 1,7416 | 0,5809 | 0,5891 | 1,3091 |
| 93 | 465 | 1,7605 | 0,5927 | 0,6009 | 1,3209 |
| 94 | 470 | 1,7794 | 0,6043 | 0,6125 | 1,3325 |
| 95 | 475 | 1,7984 | 0,6159 | 0,6241 | 1,3441 |
| 96 | 480 | 1,8173 | 0,6275 | 0,6357 | 1,3557 |
| 97 | 485 | 1,8362 | 0,6391 | 0,6473 | 1,3673 |
| 98 | 490 | 1,8551 | 0,6507 | 0,6589 | 1,3789 |
| 99 | 495 | 1,8741 | 0,6623 | 0,6705 | 1,3905 |
| 100 | 500 | 1,8930 | 0,6739 | 0,6821 | 1,4021 |
| 101 | 505 | 1,9119 | 0,6855 | 0,6937 | 1,4137 |
| 102 | 510 | 1,9309 | 0,6971 | 0,7053 | 1,4253 |
| 103 | 515 | 1,9498 | 0,7090 | 0,7172 | 1,4372 |
| 104 | 520 | 1,9687 | 0,7206 | 0,7288 | 1,4488 |
| 105 | 525 | 1,9877 | 0,7322 | 0,7404 | 1,4604 |
| 106 | 530 | 2,0066 | 0,7438 | 0,7520 | 1,4720 |
| 107 | 535 | 2,0255 | 0,7554 | 0,7636 | 1,4836 |
| 108 | 540 | 2,0444 | 0,7670 | 0,7752 | 1,4952 |
| 109 | 545 | 2,0634 | 0,7786 | 0,7868 | 1,5068 |
| 110 | 550 | 2,0823 | 0,7902 | 0,7984 | 1,5184 |
| 111 | 555 | 2,1012 | 0,8018 | 0,8100 | 1,5300 |
| 112 | 560 | 2,1202 | 0,8134 | 0,8216 | 1,5416 |
| 113 | 565 | 2,1391 | 0,8253 | 0,8335 | 1,5535 |
| 114 | 570 | 2,1580 | 0,8369 | 0,8451 | 1,5651 |
| 115 | 575 | 2,1770 | 0,8485 | 0,8567 | 1,5767 |
| 116 | 580 | 2,1959 | 0,8601 | 0,8683 | 1,5883 |
| 117 | 585 | 2,2148 | 0,8717 | 0,8799 | 1,5999 |
| 118 | 590 | 2,2337 | 0,8833 | 0,8915 | 1,6115 |
| 119 | 595 | 2,2527 | 0,8949 | 0,9031 | 1,6231 |
| 120 | 600 | 2,2716 | 0,9065 | 0,9147 | 1,6347 |
| 121 | 605 | 2,2905 | 0,9181 | 0,9263 | 1,6463 |
| 122 | 610 | 2,3095 | 0,9297 | 0,9379 | 1,6579 |
| 123 | 615 | 2,3284 | 0,9414 | 0,9496 | 1,6696 |
| 124 | 620 | 2,3473 | 0,9530 | 0,9612 | 1,6812 |
| 125 | 625 | 2,3663 | 0,9646 | 0,9728 | 1,6928 |
| 126 | 630 | 2,3852 | 0,9762 | 0,9844 | 1,7044 |
| 127 | 635 | 2,4041 | 0,9878 | 0,9960 | 1,7160 |
| 128 | 640 | 2,4230 | 0,9994 | 1,0076 | 1,7276 |
| 129 | 645 | 2,4420 | 1,0110 | 1,0192 | 1,7392 |
| 130 | 650 | 2,4609 | 1,0226 | 1,0308 | 1,7508 |
| 131 | 655 | 2,4798 | 1,0342 | 1,0424 | 1,7624 |
| 132 | 660 | 2,4988 | 1,0458 | 1,0540 | 1,7740 |
| 133 | 665 | 2,5177 | 1,0577 | 1,0659 | 1,7859 |
| 134 | 670 | 2,5366 | 1,0693 | 1,0775 | 1,7975 |
| 135 | 675 | 2,5556 | 1,0809 | 1,0891 | 1,8091 |
| 136 | 680 | 2,5745 | 1,0925 | 1,1007 | 1,8207 |
| 137 | 685 | 2,5934 | 1,1041 | 1,1123 | 1,8323 |
| 138 | 690 | 2,6123 | 1,1157 | 1,1239 | 1,8439 |
| 139 | 695 | 2,6313 | 1,1273 | 1,1355 | 1,8555 |
| 140 | 700 | 2,6502 | 1,1389 | 1,1471 | 1,8671 |
| 141 | 705 | 2,6691 | 1,1505 | 1,1587 | 1,8787 |
| 142 | 710 | 2,6881 | 1,1621 | 1,1703 | 1,8903 |
| 143 | 715 | 2,7070 | 1,1739 | 1,1821 | 1,9021 |
| 144 | 720 | 2,7259 | 1,1855 | 1,1937 | 1,9137 |
| 145 | 725 | 2,7449 | 1,1971 | 1,2053 | 1,9253 |
| 146 | 730 | 2,7638 | 1,2087 | 1,2169 | 1,9369 |
| 147 | 735 | 2,7827 | 1,2203 | 1,2285 | 1,9485 |
| 148 | 740 | 2,8016 | 1,2319 | 1,2401 | 1,9601 |
| 149 | 745 | 2,8206 | 1,2435 | 1,2517 | 1,9717 |
| 150 | 750 | 2,8395 | 1,2551 | 1,2633 | 1,9833 |
| 151 | 755 | 2,8584 | 1,2667 | 1,2749 | 1,9949 |
| 152 | 760 | 2,8774 | 1,2783 | 1,2865 | 2,0065 |
| 153 | 765 | 2,8963 | 1,2902 | 1,2984 | 2,0184 |
| 154 | 770 | 2,9152 | 1,3018 | 1,3100 | 2,0300 |
| 155 | 775 | 2,9342 | 1,3134 | 1,3216 | 2,0416 |
| 156 | 780 | 2,9531 | 1,3250 | 1,3332 | 2,0532 |
| 157 | 785 | 2,9720 | 1,3366 | 1,3448 | 2,0648 |
| 158 | 790 | 2,9909 | 1,3482 | 1,3564 | 2,0764 |
| 159 | 795 | 3,0099 | 1,3598 | 1,3680 | 2,0880 |
| 160 | 800 | 3,0288 | 1,3714 | 1,3796 | 2,0996 |
| 161 | 805 | 3,0477 | 1,3830 | 1,3912 | 2,1112 |
| 162 | 810 | 3,0667 | 1,3946 | 1,4028 | 2,1228 |
| 163 | 815 | 3,0856 | 1,4064 | 1,4146 | 2,1346 |
| 164 | 820 | 3,1045 | 1,4180 | 1,4262 | 2,1462 |
| 165 | 825 | 3,1235 | 1,4296 | 1,4378 | 2,1578 |

Tabla 5.  Valores de la parte cilíndrica.  (constantes)

La gráfica del comportamiento de esta parte es la siguiente:

Gráfica 3.  Variación de la altura con respecto al volumen en la parte cilíndrica.

Aquí se puede ver en la gráfica que esta variación era constante.

Para empezar con la parte de la otra semiesfera, se hace la diferencia de volúmenes entre los 5 galones que quedan entre la parte esférica y la parte cilíndrica.

Volumen de media esfera y el del cilindro – volumen de 825 galones = diferencia

5 galones – diferencia = Primera altura para calcular en la otra semiesfera.

3.1269−3.1235=0.0034

0.0189−0.0034=0.0155

Se saca la altura de la iteración 166 para sacar la altura de 5 galones distribuidos entre la parte cilíndrica y la semiesfera superior.

|  | Galones | Metros cúbicos | Alturas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 827,22 | 3,1269 | 2.1600 |
|  | 2,78 | 0,0155 | 0,0095 |
| 166 | 830 | 3.1424 | 2,1695 |

Tabla 6.  Iteración 166 (Cilindro – esfera)

Cuando ya se tiene este valor, se calculan los valores de la cúpula.  Para esta parte, se toma el volumen total y se le resta el volumen al que se le requiere la altura.  El nuevo volumen es calculado como se calculó la primera parte del tanque.  Cuando se tiene ese valor, al radio se le resta, siendo esta la altura de ese volumen.

|  | Galones | Metros cúbicos | Volumen faltante | Altura faltante | Altura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | 835 | 3,1613 | 0,7473 | 0,6989 | 2,1811 |
| 168 | 840 | 3,1802 | 0,7284 | 0,6872 | 2,1928 |
| 169 | 845 | 3,1992 | 0,7094 | 0,6755 | 2,2045 |
| 170 | 850 | 3,2181 | 0,6905 | 0,6639 | 2,2161 |
| 171 | 855 | 3,2370 | 0,6716 | 0,6521 | 2,2279 |
| 172 | 860 | 3,2560 | 0,6526 | 0,6403 | 2,2397 |
| 173 | 865 | 3,2749 | 0,6337 | 0,6286 | 2,2514 |
| 174 | 870 | 3,2938 | 0,6148 | 0,6167 | 2,2633 |
| 175 | 875 | 3,3128 | 0,5959 | 0,6049 | 2,2751 |
| 176 | 880 | 3,3317 | 0,5769 | 0,5928 | 2,2872 |
| 177 | 885 | 3,3506 | 0,5580 | 0,5808 | 2,2992 |
| 178 | 890 | 3,3695 | 0,5391 | 0,5687 | 2,3113 |
| 179 | 895 | 3,3885 | 0,5201 | 0,5565 | 2,3235 |
| 180 | 900 | 3,4074 | 0,5012 | 0,5441 | 2,3359 |
| 181 | 905 | 3,4263 | 0,4823 | 0,5317 | 2,3483 |
| 182 | 910 | 3,4453 | 0,4633 | 0,5192 | 2,3608 |
| 183 | 915 | 3,4642 | 0,4444 | 0,5065 | 2,3735 |
| 184 | 920 | 3,4831 | 0,4255 | 0,4938 | 2,3862 |
| 185 | 925 | 3,5021 | 0,4066 | 0,4808 | 2,3992 |
| 186 | 930 | 3,5210 | 0,3876 | 0,4976 | 2,3824 |
| 187 | 935 | 3,5399 | 0,3687 | 0,4542 | 2,4258 |
| 188 | 940 | 3,5588 | 0,3498 | 0,4407 | 2,4393 |
| 189 | 945 | 3,5778 | 0,3308 | 0,4268 | 2,4532 |
| 190 | 950 | 3,5967 | 0,3119 | 0,4128 | 2,4672 |
| 191 | 955 | 3,6156 | 0,2930 | 0,3985 | 2,4815 |
| 192 | 960 | 3,6346 | 0,2740 | 0,3837 | 2,4963 |
| 193 | 965 | 3,6535 | 0,2551 | 0,3687 | 2,5113 |
| 194 | 970 | 3,6724 | 0,2362 | 0,3532 | 2,5268 |
| 195 | 975 | 3,6914 | 0,2173 | 0,3374 | 2,5426 |
| 196 | 980 | 3,7103 | 0,1983 | 0,3208 | 2,5592 |
| 197 | 985 | 3,7292 | 0,1794 | 0,3037 | 2,5763 |
| 198 | 990 | 3,7481 | 0,1605 | 0,2859 | 2,5941 |
| 199 | 995 | 3,7671 | 0,1415 | 0,2671 | 2,6129 |
| 200 | 1000 | 3,7860 | 0,1226 | 0,2473 | 2,6327 |
| 201 | 1005 | 3,8049 | 0,1037 | 0,2262 | 2,6538 |
| 202 | 1010 | 3,8239 | 0,0847 | 0,2027 | 2,6773 |
| 203 | 1015 | 3,8428 | 0,0658 | 0,178 | 2,702 |
| 204 | 1020 | 3,8617 | 0,0469 | 0,1491 | 2,7309 |
| 205 | 1025 | 3,8807 | 0,0280 | 0,1142 | 2,7658 |
| 206 | 1030 | 3,8996 | 0,0090 | 0,0639 | 2,8161 |

Tabla 7.  Datos de la variación de la altura dado el volumen en la parte de la semiesfera superior.

Gráfica 4.  Variación de la altura de segmentos de esfera con relación a su volumen, siendo X la altura y Y el volumen.

La fórmula para hallar esta parte del tanque también se puede hacer por medio de una esfera truncada, quedando la fórmula así:

V=23πr3+πr2l+13π3πr2h−l−r−h−l+r3

    - Tanque horizontal

Para hallar la variación de la altura dado el volumen, se divide el tanque como si fuera una esfera más un cilindro.  Se usa la fórmula se un segmento de esfera y un segmento de círculo, esto último siendo lo mismo que el segmento de un círculo por la longitud del cilindro.

La fórmula para esto es esta

πh2r−h3+lh−r2rh−h2+r2sin−1h−rr+r2π2

Los datos no tienen variaciones en cuanto a la forma del tanque, por lo que siempre se usará esta fórmula.

|  | Galones | Metros cúbicos | Altura |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0,0189 |  |
| 2 | 10 | 0,0379 |  |
| 3 | 15 | 0,0568 |  |
| 4 | 20 | 0,0757 |  |
| 5 | 25 | 0,0947 |  |
| 6 | 30 | 0,1136 |  |
| 7 | 35 | 0,1325 |  |
| 8 | 40 | 0,1514 |  |
| 9 | 45 | 0,1704 |  |
| 10 | 50 | 0,1893 |  |
| 11 | 55 | 0,2082 |  |
| 12 | 60 | 0,2272 |  |
| 13 | 65 | 0,2461 |  |
| 14 | 70 | 0,2650 |  |
| 15 | 75 | 0,2840 |  |
| 16 | 80 | 0,3029 |  |
| 17 | 85 | 0,3218 |  |
| 18 | 90 | 0,3407 |  |
| 19 | 95 | 0,3597 |  |
| 20 | 100 | 0,3786 |  |
| 21 | 105 | 0,3975 |  |
| 22 | 110 | 0,4165 |  |
| 23 | 115 | 0,4354 |  |
| 24 | 120 | 0,4543 |  |
| 25 | 125 | 0,4733 |  |
| 26 | 130 | 0,4922 |  |
| 27 | 135 | 0,5111 |  |
| 28 | 140 | 0,5300 |  |
| 29 | 145 | 0,5490 |  |
| 30 | 150 | 0,5679 |  |
| 31 | 155 | 0,5868 |  |
| 32 | 160 | 0,6058 |  |
| 33 | 165 | 0,6247 |  |
| 34 | 170 | 0,6436 |  |
| 35 | 175 | 0,6626 |  |
| 36 | 180 | 0,6815 |  |
| 37 | 185 | 0,7004 |  |
| 38 | 190 | 0,7193 |  |
| 39 | 195 | 0,7383 |  |
| 40 | 200 | 0,7572 |  |
| 41 | 205 | 0,7761 |  |
| 42 | 210 | 0,7951 |  |
| 43 | 215 | 0,8140 |  |
| 44 | 220 | 0,8329 |  |
| 45 | 225 | 0,8519 |  |
| 46 | 230 | 0,8708 |  |
| 47 | 235 | 0,8897 |  |
| 48 | 240 | 0,9086 |  |
| 49 | 245 | 0,9276 |  |
| 50 | 250 | 0,9465 |  |
| 51 | 255 | 0,9654 |  |
| 52 | 260 | 0,9844 |  |
| 53 | 265 | 1,0033 |  |
| 54 | 270 | 1,0222 |  |
| 55 | 275 | 1,0412 |  |
| 56 | 280 | 1,0601 |  |
| 57 | 285 | 1,0790 |  |
| 58 | 290 | 1,0979 |  |
| 59 | 295 | 1,1169 |  |
| 60 | 300 | 1,1358 |  |
| 61 | 305 | 1,1547 |  |
| 62 | 310 | 1,1737 |  |
| 63 | 315 | 1,1926 |  |
| 64 | 320 | 1,2115 |  |
| 65 | 325 | 1,2305 |  |
| 66 | 330 | 1,2494 |  |
| 67 | 335 | 1,2683 |  |
| 68 | 340 | 1,2872 |  |
| 69 | 345 | 1,3062 |  |
| 70 | 350 | 1,3251 |  |
| 71 | 355 | 1,3440 |  |
| 72 | 360 | 1,3630 |  |
| 73 | 365 | 1,3819 |  |
| 74 | 370 | 1,4008 |  |
| 75 | 375 | 1,4198 |  |
| 76 | 380 | 1,4387 |  |
| 77 | 385 | 1,4576 |  |
| 78 | 390 | 1,4765 |  |
| 79 | 395 | 1,4955 |  |
| 80 | 400 | 1,5144 |  |
| 81 | 405 | 1,5333 |  |
| 82 | 410 | 1,5523 |  |
| 83 | 415 | 1,5712 |  |
| 84 | 420 | 1,5901 |  |
| 85 | 425 | 1,6091 |  |
| 86 | 430 | 1,6280 |  |
| 87 | 435 | 1,6469 |  |
| 88 | 440 | 1,6658 |  |
| 89 | 445 | 1,6848 |  |
| 90 | 450 | 1,7037 |  |
| 91 | 455 | 1,7226 |  |
| 92 | 460 | 1,7416 |  |
| 93 | 465 | 1,7605 |  |
| 94 | 470 | 1,7794 |  |
| 95 | 475 | 1,7984 |  |
| 96 | 480 | 1,8173 |  |
| 97 | 485 | 1,8362 |  |
| 98 | 490 | 1,8551 |  |
| 99 | 495 | 1,8741 |  |
| 100 | 500 | 1,8930 |  |
| 101 | 505 | 1,9119 |  |
| 102 | 510 | 1,9309 |  |
| 103 | 515 | 1,9498 |  |
| 104 | 520 | 1,9687 |  |
| 105 | 525 | 1,9877 |  |
| 106 | 530 | 2,0066 |  |
| 107 | 535 | 2,0255 |  |
| 108 | 540 | 2,0444 |  |
| 109 | 545 | 2,0634 |  |
| 110 | 550 | 2,0823 |  |
| 111 | 555 | 2,1012 |  |
| 112 | 560 | 2,1202 |  |
| 113 | 565 | 2,1391 |  |
| 114 | 570 | 2,1580 |  |
| 115 | 575 | 2,1770 |  |
| 116 | 580 | 2,1959 |  |
| 117 | 585 | 2,2148 |  |
| 118 | 590 | 2,2337 |  |
| 119 | 595 | 2,2527 |  |
| 120 | 600 | 2,2716 |  |
| 121 | 605 | 2,2905 |  |
| 122 | 610 | 2,3095 |  |
| 123 | 615 | 2,3284 |  |
| 124 | 620 | 2,3473 |  |
| 125 | 625 | 2,3663 |  |
| 126 | 630 | 2,3852 |  |
| 127 | 635 | 2,4041 |  |
| 128 | 640 | 2,4230 |  |
| 129 | 645 | 2,4420 |  |
| 130 | 650 | 2,4609 |  |
| 131 | 655 | 2,4798 |  |
| 132 | 660 | 2,4988 |  |
| 133 | 665 | 2,5177 |  |
| 134 | 670 | 2,5366 |  |
| 135 | 675 | 2,5556 |  |
| 136 | 680 | 2,5745 |  |
| 137 | 685 | 2,5934 |  |
| 138 | 690 | 2,6123 |  |
| 139 | 695 | 2,6313 |  |
| 140 | 700 | 2,6502 |  |
| 141 | 705 | 2,6691 |  |
| 142 | 710 | 2,6881 |  |
| 143 | 715 | 2,7070 |  |
| 144 | 720 | 2,7259 |  |
| 145 | 725 | 2,7449 |  |
| 146 | 730 | 2,7638 |  |
| 147 | 735 | 2,7827 |  |
| 148 | 740 | 2,8016 |  |
| 149 | 745 | 2,8206 |  |
| 150 | 750 | 2,8395 |  |
| 151 | 755 | 2,8584 |  |
| 152 | 760 | 2,8774 |  |
| 153 | 765 | 2,8963 |  |
| 154 | 770 | 2,9152 |  |
| 155 | 775 | 2,9342 |  |
| 156 | 780 | 2,9531 |  |
| 157 | 785 | 2,9720 |  |
| 158 | 790 | 2,9909 |  |
| 159 | 795 | 3,0099 |  |
| 160 | 800 | 3,0288 |  |
| 161 | 805 | 3,0477 |  |
| 162 | 810 | 3,0667 |  |
| 163 | 815 | 3,0856 |  |
| 164 | 820 | 3,1045 |  |
| 165 | 825 | 3,1235 |  |
| 166 | 830 | 3,1424 |  |
| 167 | 835 | 3,1613 |  |
| 168 | 840 | 3,1802 |  |
| 169 | 845 | 3,1992 |  |
| 170 | 850 | 3,2181 |  |
| 171 | 855 | 3,2370 |  |
| 172 | 860 | 3,2560 |  |
| 173 | 865 | 3,2749 |  |
| 174 | 870 | 3,2938 |  |
| 175 | 875 | 3,3128 |  |
| 176 | 880 | 3,3317 |  |
| 177 | 885 | 3,3506 |  |
| 178 | 890 | 3,3695 |  |
| 179 | 895 | 3,3885 |  |
| 180 | 900 | 3,4074 |  |
| 181 | 905 | 3,4263 |  |
| 182 | 910 | 3,4453 |  |
| 183 | 915 | 3,4642 |  |
| 184 | 920 | 3,4831 |  |
| 185 | 925 | 3,5021 |  |
| 186 | 930 | 3,5210 |  |
| 187 | 935 | 3,5399 |  |
| 188 | 940 | 3,5588 |  |
| 189 | 945 | 3,5778 |  |
| 190 | 950 | 3,5967 |  |
| 191 | 955 | 3,6156 |  |
| 192 | 960 | 3,6346 |  |
| 193 | 965 | 3,6535 |  |
| 194 | 970 | 3,6724 |  |
| 195 | 975 | 3,6914 |  |
| 196 | 980 | 3,7103 |  |
| 197 | 985 | 3,7292 |  |
| 198 | 990 | 3,7481 |  |
| 199 | 995 | 3,7671 |  |
| 200 | 1000 | 3,7860 |  |

Tabla 8.  Alturas correspondientes a la variación constante del volumen del tanque horizontal.

La gráfica de estos datos es la siguiente.

Gráfica 5.  Variación de la altura dependiendo el volumen en el tanque horizontal.

    - REGLILLA

Con los datos dados en las tablas, se hace la reglilla.  Estos datos están dados en metros.  Es necesario hacer una reglilla para cada tanque.

p

- RESULTADOS OBTENIDOS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS.

Los resultados obtenidos fueron en su gran mayoría los esperados, ya que se hizo un buen análisis del problema antes de empezarlo a desarrollar.

Todos los valores dieron positivos como se espera, y las variaciones de aumento dando valores constantes también fue cierto, esto es debido a las esferas, caso contrario en la parte cilíndrica del tanque vertical.

El máximo radio que podía formar un tanque formaba un tanque en forma esférica sin parte cilíndrica, siendo su altura total igual a dos veces el radio.

Las operaciones realizadas daban los resultados esperados, pero los decimales algunas veces alteraban mucho los datos por lo que fue necesario calcularlos directamente con las fórmulas de donde provenían.

- CONCLUSIONES

Prever problemas de cálculos cuando se utilizan decimales.

Hacer predimensionamiento de todos los pasos ha seguir, para que de esta manera, se pueda observar como cambian los resultas y evitar llegar a tener resultados extraños.

Usar todas las herramientas y conocimientos para la solución de problemas, como en este caso, usar algunos de los elementos de la geometría.

Buscar la forma más adecuada de resolver problemas, como en este caso la solución de cúbicas.

Tener la capacidad de resolver problemas que pueden llegar a presentarse en la vida laboral.