ESTANDARES DE LAN

En 1985 el comité 802 de IEEE (Institute of electrical and electronic Engineers) publico cuatro estándares separados para redes de área local (LAN):

- IEEE 802.2 (LLC Logical link Control)

Organiza los flujos de datos entre niveles de protocolos superiores e inferiores.

- IEEE 802.3  (LAN  CSMA/CD)

- IEEE 802.4 (LAN Token bus)

- IEEE 802.5 (LAN Token ring)

El nivel de enlace en la jerarquía de protocolos (ver gráfico) está dividido en dos secciones:

- LLC Encargada del control de enlace lógico utilizando el estandard 802.2

- MAC (Medium Acces Control) Define el método de acceso al medio según el tipo de red

ETHERNET FRAMES

FRAME: Unidad de información en un protocolo orientado a bits.

ETHERNET 802.3

| Preambulo | 8 bytes |
| --- | --- |

| Dirección Destino | 6 bytes |
| --- | --- |
| Dirección Origen | 6 bytes |
| Tamaño | 2 bytes |
| DATA + Padding | 46 - 1500 bytes |
| FCS | 4 bytes |

Tamaño minimo: 64 Bytes

Tamaño máximo: 1518 Bytes

- El campo tamaño indica la cantidad de bytes que tiene el campo DATA (No incluye padding).

- Si el campo DATA tiene menos de 46 bytes se completa con bytes nulos hasta llegar a 64, esos bytes se denominan Padding.

- El campo preámbulo tiene la siguiente estructura:

Primeros 7 bytes:

| 10101010 | 10101010 | 10101010 | 10101010 | 10101010 | 10101010 | 10101010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ultimo Byte ( FSD: Frame Start Delimiter)

10101011

- Los dos últimos bits tienen valor 11, esta secuencia de 8 bytes permite reconocer el comienzo de un nuevo frame.

FCS (Frame check Sequence) -> Contiene un código  CRC para detección y corrección de errores.

ETHERNET II

| Preambulo | 8 bytes |
| --- | --- |

| Dirección Destino |  | 6 bytes |
| --- | --- | --- |
| Dirección Origen |  | 6 bytes |
| Tipo |  | 2 bytes |
| DATA + Padding |  | 46 – 1500 bytes |
| FCS |  | 4 bytes |

Tamaño minimo: 64 Bytes

Tamaño máximo: 1518 Bytes

El campo tipo indica el protocolo de alto nivel encapsulado y puede tener los mismos valores que el campo Ethernet Type de un frame Ethernet_SNAP.

ETHERNET 802.2 LLC

| Preambulo | 8 bytes |
| --- | --- |

| Dirección Destino |  | 6 bytes |
| --- | --- | --- |
| Dirección Origen |  | 6 bytes |
| Tamaño |  | 2 bytes |
| DSAP | E0 | 1 byte |
| SSAP | E0 | 1 byte |
| Control | 03 | 1 byte |
| DATA + Padding |  | 43 – 1497 bytes |
| FCS |  | 4 bytes |

Tamaño mínimo: 64 Bytes

Tamaño máximo: 1518 Bytes

- DSAP (Destination Service Access Point): Indica el tipo de protocolo de alto nivel (o de transporte) en el destino [Ej: IPX/SPX = E0]

- SSAP (Source Service Access Point):  Indica el tipo de protocolo de alto nivel (o de transporte) en el origen [Ej: IPX/SPX = E0]

- Control: Indica si se esta utilizando un protocolo orientado conexión o no [Ej: IPX/SPX=03]

- Los tres campos:  DSAP, SSAP, Control  son parte del campo de DATOS por ello no afectan el tamaño total del paquete.

ETHERNET 802.2 SNAP

| Preámbulo | 8 bytes |
| --- | --- |

| Dirección Destino |  | 6 bytes |
| --- | --- | --- |
| Dirección Origen |  | 6 bytes |
| Tamaño |  | 2 bytes |
| DSAP | AA | 1 byte |
| SSAP | AA | 1 byte |
| Control | 03 | 1 byte |
| Organization Code |  | 3 Bytes |
| Ethernet Type |  | 2 bytes |
| DATA + Padding |  | 38 – 1492 bytes |
| FCS |  | 4 bytes |

Tamaño minimo: 64 Bytes

Tamaño máximo: 1518 Bytes

Organization Code: Código de organización interna de los datos utilizado por el protocolo de alto nivel.

Ethernet Type: Indica el protocolo de alto nivel encapsulado.

| XNS | 0600 |
| --- | --- |
| IP | 0800 |
| ARP | 0806 |
| Reverse ARP | 8035 |
| AppleTalk | 809B |
| AppleTalk ARP | 80F3 |
| IPX/SPX | 8137 |