### Funcionamiento de Ethernet

#### Topología

El correcto funcionamiento de CSMA/CD requiere que el tiempo de ida y vuelta entre dos estaciones cualesquiera no supere el tiempo de transmisión mínimo, es decir lo que tarda en emitirse la trama mínima permitida. El tiempo de transmisión mínimo depende de la velocidad de la red, y el tiempo máximo de ida y vuelta fija a su vez unas distancias máximas entre las estaciones. Estos cuatro parámetros (velocidad de la red, tamaño de trama mínimo, tiempo de ida y vuelta y distancia máxima) están relacionados entre sí, como se muestra en la tabla 4.7.

| - Velocidad - (Mb/s) | - Tamaño de trama - mínimo (bits) | - Tiempo de ida - Y vuelta (s) | - Distancia - Máxima (m) | - Número de - Repetidores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 10 | - 512 | - 51,2 | - 4000 | - 1 |
| - 100 | - 512 | - 5,12 | - 412 | - 0 |
| - 1000 | - 4096 | - 4,096 | - 330 | - 0 |

- Tabla 4.7.- Relación entre la velocidad, trama mínima, tiempo de ida y vuelta y distancia máxima en una red Ethernet.

- Las distancias indicadas en la tabla 4.7 son el valor máximo, y sólo pueden conseguirse muy raramente. En la práctica la necesidad de utilizar repetidores reduce la distancia máxima de forma considerable. En principio una determinada topología de red es válida si el tiempo de ida y vuelta entre cada par de estaciones de la red es inferior al que aparece en la tabla 4.7.

El estándar IEEE 802.3 establece dos formas de verificar si una determinada topología Ethernet es válida. La primera, denominada Modelo 1, corresponde a un conjunto de reglas 'enlatadas' sobre el número máximo de repetidores que puede haber entre dos estaciones, y la distancia máxima entre ellos. Cumpliendo esas reglas el usuario se asegura de que su red no excede los valores máximos en el tiempo de ida y vuelta. Sin embargo el Modelo 1 realiza una serie de suposiciones simplificadoras, por lo que no siempre una topología que incumpla sus reglas supera el tiempo máximo de ida y vuelta. Para esos casos el estándar establece el denominado Modelo 2, que consiste en realizar cálculos detallados del retardo para cada componente y tramo de cable en cada trayecto. Una topología aceptable según el Modelo 2 es válida, aun cuando viole alguna de las reglas del Modelo 1.

- Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos montar una red Fast Ethernet 100BASE-TX conectando entre sí dos concentradores de clase II. Las reglas del Modelo 1 establecen en este caso que entre los concentradores no puede haber más de 5m de cable. Esto da una distancia máxima entre equipos finales de 205m, 5 entre los concentradores y 100 de cada concentrador al ordenador (ya que el Modelo 1 supone que el cable del usuario final puede tener hasta 100m de longitud).

Supongamos que queremos instalar los concentradores separados entre sí por una distancia de 100m. En principio esto viola la regla del Modelo I para esta topología, ya que supondría una distancia de 300m entre ordenadores, lo cual excede el máximo permitido. Pero imaginemos que podemos asegurar que los equipos finales nunca utilizarán más de 50m de cable, con lo que en principio la distancia máxima no superaría los 200m. Vamos a aplicar las reglas del Modelo 2 para ver si realmente esta topología es conforme al estándar. Para ello calcularemos el tiempo de ida y vuelta del trayecto utilizando los valores especificados por el estándar para cada componente. El trayecto en que estamos interesados es el siguiente:

- 50m                                    100m                                       50m

- ordenador ---------------- concentrador ---------------- concentrador ------------------ ordenador

- clase II                                 clase II

- Los valores del tiempo de ida y vuelta se detallan en la tabla 4.8.

| - Componente | - Tiempo de ida y vuelta (en s) | - Tiempo de ida y vuelta (en bits) |
| --- | --- | --- |
| - 2 Tarjetas de red 100BASE-TX | - 1,00 | - 100 |
| - 2 Repetidores clase II | - 1,84 | - 184 |
| - 200 metros de cable UTP-5 | - 2,22 | - 222 |
| - TOTAL | - 5,06 s | - 506 bits |

Tabla 4.8.- Cálculo del tiempo de ida y vuelta para una topología de red 100BASE-TX  siguiendo el Modelo 2

- Como el resultado obtenido es inferior a 5,12 s concluimos que la topología es válida y debe funcionar.

Ahora supongamos que sustituimos los cables de 50m por cables de 100m, con lo que la topología queda de la siguiente manera:

- 100m                                   100m                                    100m

- ordenador ---------------- concentrador ---------------- concentrador ------------------ ordenador

- clase II                                 clase II

- Si repetimos el cálculo del tiempo de ida y vuelta para este caso obtenemos el resultado que aparece en la tabla 4.9.

| - Componente | - Tiempo de ida y vuelta (en s) | - Tiempo de ida y vuelta (en bits) |
| --- | --- | --- |
| - 2 Tarjetas de red 100BASE-TX | - 1,00 | - 100 |
| - 2 Repetidores clase II | - 1,84 | - 184 |
| - 300 metros de cable UTP-5 | - 3,34 | - 334 |
| - TOTAL | - 6,18 s | - 618 bits |

Tabla 4.9.- Cálculo de una topología de red 100BASE-TX inválida siguiendo el Modelo 2

- Al superar el valor máximo permitido la topología es inválida, como era de esperar.

- Este cálculo se debería hacer para el par de estaciones más distante de la red. Generalmente será necesario hacerlo para varias parejas, ya que en una red compleja no suele ser evidente cual es la que está más distante.

- Similares cálculos se pueden hacer también para otras topologías para redes de 10, 100 o 1000 Mb/s. Para información detallada sobre validación de topologías en redes Ethernet, siguiendo el Modelo 1 o el Modelo 2, se pueden consultar las referencias [3], [13], [14] y [15] así como la documentación de los fabricantes.

- En el ejemplo anterior hemos supuesto los valores estándar de retardo. Los valores reales serán siempre inferiores. Si se dispone del retardo real suministrado por el fabricante para cada componente es posible hacer el cálculo con mas precisión. Por ejemplo el cable categoría 5 debe tener según el estándar un retardo máximo de 1,112 bits/m (equivalente a una velocidad de la onda electromagnética de 180.000 Km/s), pero hoy en día prácticamente todo el cable categoría 5 que se fabrica tiene un retardo de 1,0 bits/m (200.000 Km/s). Tomando esto en cuenta el cálculo de la tabla 4.9 habría dado un resultado final de 4,84 s. En algún caso puede suceder que una topología supere el límite de retardo con valores estándar, pero esté por debajo al utilizar los valores de los componentes utilizados. Aunque dicha topología es válida y debe funcionar correctamente, en general no es recomendable ajustar tanto ya que esto puede suponer que una determinada topología válida deje de serlo si más adelante se sustituye un componente por otro con un retardo mayor. Si a pesar de todo se hace deberá documentarse el hecho de forma muy detallada para evitar problemas futuros.

- Una ventaja del Modelo 2 es que nos permite conocer el retardo en la comunicación de ordenadores de nuestra red; como veremos más adelante este dato tiene su interés a la hora de optimizar el rendimiento de la red, y para interpretar de forma correcta datos tales como la tasa de colisiones.

Es fundamental para el correcto funcionamiento de una red asegurarse de que no se supera en ningún caso el retardo máximo permitido. En caso de duda siempre deberemos comprobar recurriendo al cálculo detallado en base al Modelo 2. El principal síntoma de una topología inválida es la pérdida injustificada de tramas y las colisiones tardías, de las que hablaremos mas adelante; en casos extremos puede llegar a ser imposible el intercambio de paquetes pequeños entre determinados pares de estaciones de la red.

Por suerte en las redes que se diseñan actualmente es raro encontrarse con problemas de topología, ya que hoy en día los equipos normalmente se conectan directamente a conmutadores, o si se conectan a concentradores éstos solo aparecen en el primer nivel, estando el segundo nivel y superiores ocupados por un conmutador. Además al conectar directamente equipo a conmutador la transmisión puede realizarse en modo full duplex, con lo que desaparecen las colisiones y por tanto la limitación de distancias impuesta por la necesidad de detectarlas.

#### Direcciones IEEE

- Los inventores de Ethernet decidieron asignar direcciones globalmente únicas a cada dispositivo Ethernet direccionable (es decir a cada estación) en todo el mundo. Para ello utilizaban una dirección de seis bytes, de los cuales los tres primeros correspondían al fabricante y los tres últimos al dispositivo. Xerox se ocupaba de administrar la asignación de los tres primeros a los diversos fabricantes.

Este formato de direcciones y este sistema de reparto debió parecer adecuado a los responsables del proyecto 802, ya que decidieron extenderlo a todas las redes locales estandarizadas por ellos. Al adoptarse para otras redes locales Xerox traspasó al IEEE la labor administrativa de registro de los prefijos que hasta entonces había desempeñado. Actualmente el IEEE cobra una cuota de 1250 dólares por cada prefijo asignado a un fabricante. Aunque en principio la asignación de prefijos no es información pública existen diversas recopilaciones mas o menos completas de los prefijos asignados. Algunos analizadores de red utilizan dicha información para facilitar el fabricante de las tarjetas activas en una red.

- El estándar permite direcciones de 2 ó 6 bytes, aunque en la práctica sólo se utilizan las de 6 bytes. Ademas de utilizarse en otras redes 802 las direcciones MAC IEEE se emplean en redes locales no IEEE, como FDDI y Fibre Channel. También se esta extendiendo su uso como sufijo en direcciones de red para construir direcciones únicas de forma automática, por ejemplo en ATM e IPv6; en estos casos la longitud del campo dirección  de estos protocolos (20 ó 16 bytes respectivamente) permite emplear sin problemas 6 para la dirección MAC.

- Los dos primeros bits de los 48 que componen una dirección MAC IEEE tienen un significado especial:

- El primer bit indica el ámbito del envío. Se contemplan tres posibilidades: envío unicast (a un ordenador), envío multicast (a un grupo de ordenadores) o envío broadcast (a todos los ordenadores). Si el primer bit está a 0 se trata de un envío unicast, mientras que si está a 1 es un envío multicast o broadcast. En caso de que toda la dirección esté a 1 será un envío broadcast, que deberá ser atendido por todos los ordenadores de la red. Si se trata de una trama multicast tendrá a 1 el primer bit, viniendo especificado por el resto de la dirección el grupo multicast al que va dirigida. En una trama unicast el primer bit será 0, en cuyo caso la trama solo deberá ser interpretada por el ordenador al que va dirigida; las direcciones multicast y broadcast sólo tienen sentido en el campo dirección de destino; en una dirección de origen el primer bit siempre debe estar a cero.

- El segundo bit se utiliza para indicar si se trata de una dirección global (la grabada por el fabricante en el hardware de la tarjeta) o si se trata de una dirección local, asignada por software a ese equipo. Las direcciones locales solo pueden ser utilizadas dentro de la red, ya que en otras redes podrían estar duplicadas. En cambio las globales, dado que son únicas en todo el mundo, podrían utilizarse en principio para enviar tramas a cualquier tarjeta de red existente (otra cosa es que la trama pueda llegar a su destino). Las direcciones locales se emplean en algunos protocolos de red poco utilizados actualmente.

#### La trama Ethernet

- La estructura de trama Ethernet es la que se muestra en la tabla 4.10:

| - Campo | - Tamaño (Bytes) |
| --- | --- |
| - Hueco entre tramas | - (12) |
| - Preámbulo | - 7 |
| - Delimitador inicio de trama | - 1 |
| - Dirección de destino | - 6 |
| - Dirección de origen | - 6 |
| - Protocolo/Longitud | - 2 |
| - Datos | - 0-1500 |
| - Relleno | - 0-46 |
| - Secuencia de comprobación (CRC) | - 4 |

- Tabla 4.10.- Estructura de la trama Ethernet

- El hueco entre tramas es un período de tiempo en que no se transmite nada, de duración equivalente a 12 bytes (por ejemplo 9,6 s a 10 Mb/s) que sirve para separar las tramas. Este hueco entre tramas es el único mecanismo fiable para detectar cuando termina una trama, ya que el campo longitud puede no existir y aunque exista no se utilizará en tiempo de captura para averiguar cuando termina la trama. El hueco también sirve para dar un respiro al receptor, que puede necesitar un pequeño respiro al final de una trama para realizar diversas tareas de mantenimiento (transvase de buffers de la interfaz de red al host, interrupciones a la CPU, etc.) antes de volver a la escucha. Para asegurar que se respete el hueco el estándar establece que siempre que una estación vaya a enviar una trama deberá esperar el tiempo equivalente a 12 bytes antes de empezar a transmitir el preámbulo.

- El preámbulo está formado por la secuencia 10101010 repetida siete veces, y el delimitador de inicio por la secuencia 10101011. Esta secuencia al ser transmitida con codificación Manchester genera una onda cuadrada de 10 MHz durante 6,3 s, lo cual permite a los demás ordenadores sincronizar sus relojes con el emisor. Los dos últimos bits del delimitador de inicio de trama marcan el final del preámbulo y el comienzo de ésta.

- Los campos dirección contienen las direcciones de origen y destino utilizando el formato de direcciones IEEE de 6 bytes que hemos descrito.

- El campo datos puede tener una longitud variable entre 0 y 1500 bytes.

- La secuencia de comprobación es un CRC de 32 bits basado en un generador polinómico de grado 32.

- El estándar 802.3 establece que la trama (entendiendo por trama la parte que va desde dirección de destino hasta el checksum, ambos inclusive) debe tener una longitud mínima de 64 bytes; en caso de que el campo datos sea menor de 46 bytes se utiliza el campo relleno para asegurar que este requisito se cumpla. A efectos de la longitud de la trama el preámbulo y el delimitador de inicio no se consideran parte de esta. La longitud máxima de una trama 802.3 es por tanto 1518 bytes.

- La longitud mínima de una trama Ethernet fija el diámetro de la red, ya que para el correcto funcionamiento del protocolo CSMA/CD es preciso que el tiempo de ida y vuelta no sea nunca superior a lo que tarda en emitirse una trama del tamaño mínimo. De haber mantenido la trama mínima de 64 bytes en Gigabit Ethernet el diámetro máximo habría sido de unos 45 m, inaceptable en la mayoría de situaciones. Para evitar esto la trama Gigabit Ethernet incorpora un segundo relleno denominado ‘extensión de portadora’ que se añade al final de la trama para garantizar que la longitud mínima nunca sea inferior a 512 bytes (4096 bits). De esta forma el tiempo de ida y vuelta máximo es de 4,096 s y el diámetro puede ser de 330 m. Este segundo relleno no es formalmente parte de la trama Ethernet, por lo que solo existirá mientras la trama viaje por Gigabit Ethernet. De esta forma se respeta la compatibilidad con los tipos anteriores de Ethernet. En el caso de que una trama con extensión de portadora sea transmitida a una red de 100 o 10 Mb/s la extensión de portadora se eliminará, e inversamente, si una trama menor de 512 bytes llega a una red Gigabit Ethernet desde Fast Ethernet o Ethernet el conmutador correspondiente añadirá la extensión de portadora necesaria para que la longitud sea de 512 bytes.

- El uso de extensión de portadora supone una pérdida de eficiencia en el caso de tramas pequeñas, y un mayor riesgo de colisiones como veremos luego. Para reducir en lo posible estos problemas se prevé la posibilidad de que una estación que quiera enviar varias tramas pequeñas seguidas lo haga como una ráfaga sin necesidad de 'envolver' cada una en una extensión de portadora independiente (sin embargo si aún así la ráfaga es menor de 512 bytes seguirá generándose una extensión de portadora).

- La longitud máxima de una trama Ethernet es de 1518 bytes (1500 bytes de datos mas cabeceras) Un tamaño mayor permitiría mejorar la eficiencia, ya que se transmitirían menos tramas y se enviarían menos cabeceras; también se reducirían los recursos de procesador empleados en procesar las tramas (en la mayoría de las implementaciones actuales el procesado de cada trama provoca una interrupción en la CPU). Por contra un tamaño mayor supondría que una estación pudiera monopolizar la red por mas tiempo (1518 bytes suponen 1,214 ms a 10 Mb/s). El tamaño máximo de trama condiciona también la cantidad de memoria para buffers que debe tener la interfaz de red; cuando se diseñaba Ethernet (1979-1980) 1500 bytes de datos se consideró un compromiso razonable entre costo y eficiencia a la vista de los precios de memoria entonces vigentes. Actualmente, con costos mucho menores y redes mas rápidas estos mismos argumentos aconsejarían el uso de tramas mayores, por lo que de vez en cuando surge la propuesta de ampliar el tamaño máximo de trama de Ethernet implementando lo que se conoce como 'jumbo-frames'. Pero no parece factible que esta idea prospere en un futuro próximo, ya que requiere importantes modificaciones al estándar. Por otro lado parece que buena parte de la mejora en eficiencia que podría obtenerse con tramas mayores (la relativa al tiempo de proceso y las interrupciones a la CPU) puede conseguirse con pequeñas mejoras en los controladores de red (poniendo algunas puertas lógicas mas, es decir un poco mas de silicio, en la tarjeta), con lo que los beneficios de utilizar tramas mayores serían menores de lo que a primera vista podría pensarse.

#### Colisiones

Respecto a lo que supondría un protocolo basado en el puro azar, como es el caso de ALOHA, el CSMA/CD incorpora dos mejoras que aumentan el rendimiento: en primer lugar, no se transmite si hay otra estación hablando (CSMA, Carrier Sense Multiple Access) y en segundo, si mientras se está transmitiendo detecta que otra estación también transmite (es decir se produce una colisión) la estación se calla, en lugar de seguir transmitiendo inútilmente hasta el final de la trama (CD, Colision Detect). Mucho se ha dicho (y no siempre acertadamente) sobre las colisiones y su efecto en el rendimiento de Ethernet, por lo que este tema merece tratarse con cierto detalle.

Se produce una colisión cuando dos o más estaciones empiezan a transmitir simultáneamente, o con una separación en el tiempo menor que el tiempo de propagación que las separa. Por ejemplo en la red que aparece en la tabla 4.8 (2=5,06 µs) se producirá una colisión siempre que los dos ordenadores transmitan con una separación en el tiempo menor de 2,53 µs. Si la separación es mayor que 2,53 µs no se producirá colisión ya que el segundo detectará el medio ocupado cuando vaya a transmitir; en ese caso esperará a que el primero termine y transmitirá inmediatamente a continuación, respetando eso sí el tiempo del hueco entre tramas, que para una red de 100 Mb/s como la de este ejemplo es de 0,96 µs. Aunque transcurridos  µs ya no puede ocurrir colisión, desde el punto de vista de la estación emisora la garantía de no colisión sólo se tiene pasados 2 µs, ya que si otra estación empieza a transmitir justamente - µs después (siendo  arbitrariamente pequeño), entonces la colisión se producirá justo en el otro extremo de la red y tendrán que transcurrir otros  µs para que la primera estación detecte la colisión.

Siguiendo con nuestro ejemplo de la tabla 4.8 supongamos que los dos ordenadores intentan transmitir con una separación en el tiempo menor que 2,53 µs. Al detectar la colisión ambos dejan de transmitir y a partir de ese momento dividen el tiempo en intervalos de 5,12µs. Entonces esperan 0 ó 1 intervalos para reintentar (la elección entre 0 y 1 la hace cada uno independientemente de forma aleatoria, por lo que la probabilidad de colisión es ahora de 0,5); si se produce la segunda colisión cada ordenador espera aleatoriamente 0, 1, 2 ó 3 intervalos para reintentar, con lo que la probabilidad de colisión baja a 0,25. Si siguen colisionando el número de intervalos se duplica en cada intento sucesivo, con lo que la probabilidad de colisión decrece exponencialmente, hasta que eventualmente ambos eligen intervalos distintos, momento en el cual el que elige el intervalo más bajo transmite primero. El segundo lo hará más tarde, cuando llegue su intervalo elegido, siempre y cuando el primero ya haya terminado para entonces; de lo contrario el segundo quedará entonces a la espera de que el primero termine para transmitir inmediatamente después. El cómputo del tiempo a efecto del cálculo de intervalos discurre independientemente de que el medio físico se encuentre libre u ocupado. Este mecanismo se conoce con el nombre de retroceso exponencial binario.

Supongamos ahora que una estación ha sufrido una primera colisión, por lo que se encuentra en su segundo intento; aquí elegirá uno de dos posibles intervalos (0 y 1). Si elige el primero transmitirá inmediatamente, mientras que si elige el segundo esperará 5,12 µs. Por tanto el primer reintento introduce de media un retardo de 2,56 µs (suponiendo un reparto equitativo entre ambos intervalos). Si se produce una segunda colisión la estación tendrá que iniciar un tercer intento, eligiendo esta vez entre cuatro posibles intervalos (0, 1, 2 y 3) lo cual introducirá un retardo medio adicional de 7,68 µs (0+5,12+10,24+15,36=30,72/4=7,68). Como este segundo retardo se sumará al ya sufrido en el primer intento podemos estimar que el retardo acumulado en este segundo intento es de 2,56+7,68=10,24 µs.

El retroceso exponencial binario tiene la interesante propiedad de ser autoadaptativo, ya que a medida que crece el tráfico aumenta la probabilidad de colisión, lo cual introduce un retardo creciente en las estaciones emisoras con la consiguiente disminución del tráfico. Para evitar introducir retardos excesivos el número de intervalos deja de duplicarse cuando una estación sufre diez colisiones sucesivas. A partir de ese momento se intenta transmitir la trama seis veces más, pero manteniendo constante el número de intervalos. Si la colisión no se resuelve en 16 intentos el protocolo MAC descarta la trama y reporta el fallo al nivel de red.

En la tabla 4.11 se muestra la evolución en el número de intervalos, rango de tiempo, retardo medio por intento y retardo acumulado medio, para los 16 intentos posibles, en el caso de una red de 10 Mb/s. Sustituyendo los valores de tiempos apropiados se podría construir una tabla similar para el caso de 100 ó 1000 Mb/s.

| - Número del - Intento | - Rango de - Intervalos | - Rango de - Tiempo (s) | - Retardo - medio (s) | - Retardo acumulado - Medio (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1 | - 0 - 1 | - 0 - 51,2 | - 25,6 | - 25,6 |
| - 2 | - 0 - 3 | - 0 - 153,6 | - 76,8 | - 102,4 |
| - 3 | - 0 - 7 | - 0 - 358,4 | - 179,2 | - 281,6 |
| - 4 | - 0 - 15 | - 0 - 768,0 | - 384,0 | - 665,6 |
| - 5 | - 0 - 31 | - 0 - 1.587,2 | - 793,6 | - 1.459,2 |
| - 6 | - 0 - 63 | - 0 - 3.225,6 | - 1.612,8 | - 3.072,0 |
| - 7 | - 0 - 127 | - 0 - 6.502,4 | - 3.251,2 | - 6.323,2 |
| - 8 | - 0 - 255 | - 0 - 13.056,0 | - 6.528,0 | - 12.851,2 |
| - 9 | - 0 - 511 | - 0 - 26.163,2 | - 13.081,6 | - 25.932,8 |
| - 10 | - 0 - 1023 | - 0 - 52.377,6 | - 26.188,8 | - 52.121,6 |
| - 11 | - 0 - 1023 | - 0 - 52.377,6 | - 26.188,8 | - 78.310,4 |
| - 12 | - 0 - 1023 | - 0 - 52.377,6 | - 26.188,8 | - 104.499,2 |
| - 13 | - 0 - 1023 | - 0 - 52.377,6 | - 26.188,8 | - 130.688,0 |
| - 14 | - 0 - 1023 | - 0 - 52.377,6 | - 26.188,8 | - 156.876,8 |
| - 15 | - 0 - 1023 | - 0 - 52.377,6 | - 26.188,8 | - 183.065,6 |
| - 16 | - Se descarta | - - | - - | - - |

Tabla 4.11.- Evolución de los intentos tras sucesivas colisiones para una red Ethernet de 10 Mb/s

Un detalle importante a destacar del retroceso exponencial binario es que cuando una estación consigue finalmente transmitir una trama su contador de iteraciones se pone a cero, con lo que al transmitir la siguiente empezará el proceso desde el principio, como si nada hubiera ocurrido. No existe por tanto memoria entre tramas. Esta circunstancia discrimina positivamente a la estación afortunada en una colisión frente al resto, ya que además de conseguir enviar su trama se encuentra en posición ventajosa de cara a los nuevos ‘enfrentamientos’ que tenga que celebrar más tarde con la estación (o estaciones) perdedoras. Esta es la causa del fenómeno denominado efecto captura, del que hablaremos más adelante.

La colisión es el mecanismo previsto en Ethernet para la regulación del tráfico, por lo que una cierta proporción de colisiones es algo completamente normal, especialmente si hay tráfico elevado y se transmiten tramas pequeñas. La denominación colisión es desafortunada, ya que hace pensar en un suceso incorrecto e indeseable, que normalmente no debería ocurrir. Probablemente si se hubiera elegido el término coincidencia o solapamiento el evento parecería menos alarmante y la industria de los LEDs amarillos no se habría desarrollado tanto como lo ha hecho.

### Rendimiento de Ethernet

#### Tasa de colisiones y rendimiento

Muchos concentradores y equipos de medida incorporan algún indicador de la tasa de colisiones de una red. Dado que a menudo esta información se utiliza como un primer indicador del rendimiento de una red es importante comprender su significado.

Podemos definir la tasa de colisiones mediante la siguiente fórmula:

Tasacol = Ncol / (Ncol +Ntrans)

Donde:

Tasacol: Tasa de colisiones

Ncol:    Número de colisiones ocurridas por segundo

Ntrans:  	Número de tramas transmitidas correctamente por segundo

A menudo la tasa se especifica de forma porcentual. Por ejemplo una tasa de colisiones del 10% indica que se produce de media una colisión por cada nueve tramas transmitidas correctamente.

Si conocemos la tasa de colisiones y el tamaño medio de trama de una red (Trmed) podemos realizar un cálculo aproximado del rendimiento o eficiencia (Ef) de la misma. Para ello haremos la simplificación de suponer que una colisión bloquea el medio de transmisión durante un tiempo equivalente a lo que tarda en transmitirse una trama del tamaño mínimo; dado que, como sabemos, todas las colisiones serán detectadas antes, esta aproximación resulta bastante conservadora y nos debe dar una aproximación pesimista de la situación. Haciendo dicha suposición podemos derivar la siguiente fórmula para la eficiencia:

Ef =1-(Tasacol*512)/(Tasacol * 512+(1-Tasacol)* Trmed)

Por ejemplo en una red con una tasa de colisiones del 30% y un tamaño medio de trama de 512 bits la eficiencia será:

Ef =1-(30% * 512 bits)/(30% * 512 bits+70%*512 bits) =0,7=70%

Así pues para tramas de tamaño mínimo la tasa de colisiones en la red expresa directamente la eficiencia perdida. Supongamos ahora la misma tasa de colisiones, pero con un tamaño de trama de 534 bytes (4272 bits), que según diversos estudios corresponde al valor medio de redes Ethernet en entornos de grupos de trabajo. Aunque las tramas sean mayores la hipótesis de que cada colisión consume el tiempo equivalente a 512 bits es igualmente válida, por lo que la eficiencia sería en este caso de:

Ef = 1-(30% * 512 bits)/(30%*512 bits+70%*4272 bits)=0,951=95,1%

Podemos ver pues que el efecto de las colisiones en la pérdida de eficiencia se atenúa de forma notable a medida que aumenta el tamaño de trama en la red.

A menudo se plantea la cuestión de cual es la tasa de colisiones máxima aceptable en una red Ethernet. Lamentablemente no existe una respuesta única a esta pregunta, ya que las colisiones pueden variar en un rango muy amplio en función de diversos factores, en especial el tamaño de trama. Por ejemplo con tramas de 512 bits puede ser normal una tasa de hasta el 20-30%; en cambio con tramas de 1500 bytes una tasa de colisiones del 4% podría indicar una importante saturación. De forma muy general podemos decir que en redes ‘normales’ (con tamaños de trama en torno a los 500 bytes) una tasa de colisión superior al 10% de forma sostenida debe ser investigada y aclarada, ya que podría ser síntoma de algún problema. El nivel de ocupación es un parámetro mucho más indicativo del estado de una red que la tasa de colisiones.

#### Capacidad de Ethernet: mitos y realidades

En su artículo de 1976 sobre Ethernet [1] Metcalfe y Boggs realizaban una estimación de rendimiento basada en datos puramente teóricos. Según ellos cuando en una red Ethernet hay un número muy elevado de estaciones, todas ellas separadas por la distancia máxima y transmitiendo tramas del tamaño mínimo permitido de acuerdo con una distribución de Poisson la situación es equivalente a la de un ALOHA ranurado con intervalo 2. Como ya era sabido entonces el rendimiento máximo de un sistema de este tipo es del 36,8%. Esto provocó la creencia muy extendida (y recogida en alguna literatura) de que el límite práctico del funcionamiento de una red Ethernet se situaba en torno al 30-40% de su capacidad nominal. Pero en la realidad las condiciones son muy diferentes a las supuestas por Metcalfe y Boggs:

- La separación entre las estaciones es normalmente bastante menor que la distancia máxima.

- Las tramas transmitidas son normalmente mayores que el tamaño mínimo.

- Raramente se encuentran más de 100 estaciones en una misma red Ethernet.

- El tráfico no sigue una distribución de Poisson, sino que tiene un comportamiento autosimilar.

Cada uno de estos factores aumenta el rendimiento respecto al modelo seguido por Metcalfe y Boggs, hasta el punto de que la estimación del 36,8% resulta tan conservadora que no tiene nada que ver con la realidad. La confusión creada respecto al rendimiento de una red Ethernet fue tal que en 1988 Boggs escribió un artículo titulado ‘Measured Capacity of an Ethernet: Myths and Reality’ [2] en el que realizaba medidas con tráfico real en redes con diversos retardos y tamaños de trama, y comprobaba la influencia decisiva de estos factores en el rendimiento. Boggs y sus colaboradores demostraron que en la práctica una red Ethernet puede llegar a niveles de ocupación muy próximos al 100%, y que en la mayoría de los casos en que se produce inestabilidad o problemas de rendimiento en una Ethernet la causa es una implementación incorrecta del protocolo, sobre todo del algoritmo de retroceso exponencial binario, en los equipos y controladores de red.

- Las pruebas realizadas por Boggs demuestran que el rendimiento de una red Ethernet depende fundamentalmente de tres factores:

- El tamaño de trama utilizado. A mayor tamaño de trama mayor rendimiento.

- El número de estaciones. A menor número de estaciones mayor rendimiento.

- El tiempo de ida y vuelta, A menor tiempo mayor rendimiento

Boggs concluye su estudio con las siguientes recomendaciones:

- No instalar ‘cables’ largos: para cubrir un área extensa es preferible dividir el cable con puentes o routers, no con repetidores.

- No poner demasiados ordenadores en un mismo cable: es conveniente utilizar routers o puentes para dividir la red en comunidades de interés; de esta forma se aumenta el retardo del tráfico inter-comunidades a cambio de un mejor rendimiento y menor tiempo de respuesta en el tráfico intra-comunidades.

- Implementar el protocolo correctamente: una detección de colisiones y un retroceso exponencial binario apropiados en la interfaz y el software del host son esenciales para un buen rendimiento.

- Utilizar el tamaño de trama máximo posible: esto reduce la probabilidad de colisión y el costo de proceso en los hosts.

- No mezclar aplicaciones de transferencia masiva de datos con aplicaciones de tiempo real: no es posible garantizar simultáneamente el mínimo retardo y el máximo rendimiento (aunque para requerimientos moderados ambos tipos de aplicaciones puedan coexistir).

Probablemente el factor que más influye en el rendimiento de Ethernet es el tamaño de trama utilizado. Dado que la colisión sólo puede suceder durante los primeros 512 bits de la trama podemos decir simplificando que cuando ésta tiene 512 bits de longitud el riesgo de colisión es permanente, mientras que si tiene 12144 bits (1518 bytes) la colisión sólo puede producirse durante los primeros 512, es decir el 4,2% del tiempo. Realmente el riesgo de colisión no existe durante los primeros 512 bits, sólo durante los primeros 2bits (2tiempo de ida y vuelta entre esas dos estaciones) pero en cualquier caso el riesgo de colisión será 24 veces menor con tramas de 12144 bits que con tramas de 512 bits. Por tanto dado un nivel de ocupación constante el número de colisiones se reduce, y el rendimiento aumenta, si aumenta el tamaño de trama. Otras consideraciones (tiempo de proceso, cabeceras, etc..) aconsejan también la utilización de tramas grandes para mejorar el rendimiento de una red Ethernet.

Otro factor que influye en la eficiencia, es el número de estaciones transmisoras. Esto se puede comprender fácilmente de manera intuitiva con el siguiente razonamiento. Supongamos que en una red hay una sola estación que transmite de forma aleatoria, con un nivel de ocupación medio de 8 Mb/s: en tal caso no podrá haber colisiones (ya que una estación nunca colisiona consigo misma). Si hay dos estaciones, cada una transmitiendo (aleatoriamente) una media de 4 Mb/s, existirá un cierto riesgo de colisión. Si hay ocho estaciones transmitiendo cada una a 1 Mb/s de media el riesgo será mayor, ya que al aumentar el número de transmisores su distribución en el tiempo es más aleatoria y hay más probabilidad de que dos o más colisionen. Así pues dado un nivel de ocupación constante el número de colisiones disminuye si se reduce el número de estaciones transmisoras. Así por ejemplo la práctica de poner dos tarjetas de red a un servidor para mejorar su rendimiento podría llegar a ser contraproducente si ambas tarjetas se conectan a la misma red (salvo que esto permita superar limitaciones inherentes a otras partes del sistema, en cuyo caso el rendimiento global aumentará). Evidentemente en estos casos lo aconsejable sería conectar las dos tarjetas a redes diferentes y a ser posible dedicadas, por ejemplo a puertas de un conmutador.

El tercer parámetro que influye en el rendimiento de Ethernet, y sobre el que más se puede influir es el tiempo de ida y vuelta entre estaciones. Como ya sabemos las colisiones siempre ocurren en los primeros 512 bits de la trama. En realidad casi siempre ocurren mucho antes, ya el valor de 2entre estaciones raramente es igual al máximo permitido. Para verlo consideremos de nuevo la red de la 4.8, formada por dos ordenadores unidos a través de dos concentradores y separados por 200 m de cable; esto daba un valor de 2 equivalente a 506 bits. Las colisiones entre estos dos ordenadores siempre ocurrirán en el bit 506, o antes. En el caso de tramas de 512 bits de longitud el riesgo de colisión estará presente el 99% del tiempo de transmisión (506/512=0,99).

Supongamos que podemos conectar todos nuestros ordenadores a un solo concentrador, con lo que suprimimos un concentrador (0,92 µs) y 100 m de cable (1,11 µs) y reducimos el valor de 2 a 303 bits (1 µs de las tarjetas, 0,92 µs de un concentrador y 1,11 µs de 100m de cable). En este caso el riesgo de colisión sólo estará presente durante los primeros 303 bits por lo que con tramas de 512 bits el riesgo se dará el 59% del tiempo (303/512=0,59). Así pues con este cambio hemos reducido las colisiones en un factor 303/506, o sea en un 40%. Aunque en el razonamiento anterior hemos supuesto el tamaño de trama mínimo el razonamiento se puede aplicar a cualquier tamaño de trama obteniendo idéntica mejora en cualquier caso. Por consiguiente dado un nivel de ocupación constante el número de colisiones disminuye si se reduce el tiempo de ida y vuelta entre las estaciones que transmiten en la red. Por tanto para mejorar el rendimiento de una red es recomendable revisar su topología aproximando en lo posible las estaciones (suprimiendo concentradores innecesarios o tendidos de cable innecesariamente largos). Este tipo de reestructuraciones deberán aplicarse en primer lugar a las estaciones que más tráfico generan, ya que de esta forma se conseguirá una máxima rentabilidad de los esfuerzos invertidos.

Una consecuencia curiosa de la influencia del tiempo de ida y vuelta en las colisiones es que, dada una misma topología de red, tamaño de trama, número de estaciones y nivel de ocupación relativa, la probabilidad de colisión aumenta a medida que aumenta la velocidad, ya que el valor de 2.medido en bits aumenta. Este efecto es especialmente notable en el caso de Gigabit Ethernet. Por ejemplo supongamos tres redes a 10, 100 y 1000 Mb/s, formadas todas ellas por un concentrador al que se conectan varios ordenadores con cables de 100 m. El valor de 2 entre dos ordenadores cualesquiera será entonces de 203, 414 y 3860 bits para las redes de 10, 100 y 1000 Mb/s, respectivamente (valores calculados según las reglas del Modelo 2). Suponiendo un tamaño de trama de 512 bytes (4096 bits) en todos los casos, existirá riesgo de colisión durante el 5% del tiempo de transmisión de una trama en la red de 10 Mb/s (203/4096=0,05), mientras que para las redes de 100 y 1000 Mb/s este riesgo estará presente durante el 10 y 94% del tiempo de transmisión, respectivamente. La tasa de colisiones, dada una misma ocupación relativa en las tres redes, seguirá proporciones similares; por ejemplo supongamos que para una ocupación del 60% (equivalente a un caudal de 6 Mb/s) hemos medido en la red de 10 Mb/s una tasa de colisiones del 2%; en ese caso podemos predecir que la red de 100 Mb/s tendrá una tasa de colisiones del 4% para un tráfico similar con una ocupación equivalente a 60 Mb/s, y la de 1000 Mb/s tendrá una tasa del 38% con una ocupación de 600 Mb/s. Aplicando a este supuesto las fórmulas que hemos visto en el apartado anterior podemos calcular la eficiencia, que resulta ser del 99,9%, 99,6% y 63,4% para 10, 100 y 1000 Mb/s respectivamente. Por último a partir de ésta y del nivel de ocupación podemos calcular el caudal útil o ‘goodput’ de cada red, que es de 5,994, 59,76 y 380,4 Mb/s para las tres redes, respectivamente.

Las estimaciones que hemos hecho en este apartado y el anterior se basan en un modelo muy simplificado del funcionamiento de Ethernet. Esta sencillez, aunque no da resultados muy precisos, resulta de gran utilidad ya que permite, a partir de un conjunto reducido de parámetros normalmente fáciles de obtener, realizar estimaciones, comparaciones, y predecir de forma cuantitativa las consecuencias que pueden tener modificaciones en la topología, velocidad, caudal o tipo de tráfico de una red. Esta información es muy valiosa en la planificación de redes.

#### Excesivas colisiones y colisiones tardías

Mientras que una tasa importante de colisiones puede ser normal en una red en determinadas circunstancias, hay dos situaciones excepcionales relacionadas con las colisiones que merecen comentarse, ya que en caso de producirse pueden tener un fuerte impacto en el rendimiento. Estas son la ocurrencia de 16 colisiones consecutivas (también denominada excesivas colisiones) y las colisiones tardías.

Como ya hemos comentado cuando una estación sufre 16 colisiones consecutivas el nivel MAC descarta la trama e informa del suceso al nivel de red, que decide las acciones a tomar. Por ejemplo en el caso de IP el evento es ignorado, por lo que cuando se requiere un transporte fiable son los niveles superiores (TCP o NFS, por ejemplo) los que por omisión detectan la pérdida de la trama y solicitan su reenvío. Dado que estos protocolos han sido diseñados bajo la premisa de que el nivel de red es altamente fiable, la retransmisión es una acción extraordinaria que genera una merma considerable en el rendimiento. Por ejemplo en el caso de TCP la pérdida de una trama genera el reinicio del proceso conocido como ‘slow-start’, con una drástica reducción en el tamaño de ventana utilizado. En NFS el estándar establece que el período de retransmisión ha de ser de al menos 700 ms, con lo que en el caso de perder una trama la retransmisión se hará al menos 700 ms más tarde. En [16]puede encontrarse una discusión detallada de los aspectos de rendimiento de Ethernet, con especial énfasis en el caso de NFS.

Normalmente la ocurrencia de 16 colisiones consecutivas se debe a una saturación extrema o a algún problema físico en el cableado, tarjeta o transceiver de alguna estación y debe considerarse síntoma de mal funcionamiento. El suceso se puede monitorizar mediante un analizador o a través de los contadores de dispositivos de red (por ejemplo conmutadores) accesibles vía SNMP. Ante una situación de este tipo es importante localizar la causa y remediarla, corrigiendo la avería o aislando al ‘culpable’ en la medida de lo posible (por ejemplo aumentando la capacidad o reorganizando los equipos para repartir mejor el tráfico en la red).

El otro tipo de suceso anormal es el que se conoce como colisiones tardías, y en cierto modo es aún más grave que el anterior, ya que si bien las excesivas colisiones se pueden dar en condiciones de saturación extrema, no puede haber colisiones tardías en una red de topología válida. Cuando una estación Ethernet transmite una trama se supone que la colisión sólo puede ocurrir durante los 512 primeros bits10 . Una colisión pasado el bit 512 sólo puede ocurrir si existen en la red dos estaciones separadas por una distancia de ida y vuelta mayor que 2. Esto se debe a una topología inválida o a una avería en el nivel físico.

Supongamos por ejemplo la red ‘ilegal’ de la Tabla 4.9. Teníamos un valor de 2 de 621 bits. En este caso la detección de las colisiones sólo está garantizada para tramas superiores a 621 bits. Cuando dos estaciones transmitan tramas que tengan entre 512 y 621 bits podrán ocurrir tres cosas, en función del instante exacto en que cada estación empiece a transmitir, por ejemplo:

- Ambas estaciones empiezan a transmitir en el mismo instante. Se producirá una colisión en el centro de la red, que ambas detectarán cuando estén transmitiendo el bit número 310. El evento se considera normal y se aplica el mecanismo de retroceso exponencial binario.

- Una estación empieza a transmitir 3 µs después que la otra. En este caso la primera estación detectará una colisión cuando esté transmitiendo el bit número 610 de la trama, y la segunda la detectará en el bit 10. Para la primera estación se trata de una colisión tardía, ya que ha ocurrido pasado el bit 512. La estación aplica el retroceso exponencial binario pero reporta el suceso como anormal mediante un mensaje en consola, o incrementando un contador de colisiones tardías. Para la segunda estación se trata de una colisión completamente normal.

- La segunda estación empieza a transmitir 3 µs después que la primera, pero esta vez la trama que envía la primera estación tiene una longitud menor de 610 bits. En este caso la colisión no es detectada por la primera estación, ya que para cuando ésta tiene lugar la estación ya ha terminado y ha dado por buena la transmisión. La trama se perderá sin que el nivel MAC del transmisor reciba ninguna notificación del incidente, ya que aparentemente para él todo ha sido normal. Si los protocolos de nivel superior implementan un servicio fiable la pérdida será finalmente detectada y la trama retransmitida, a costa de una pérdida importante de rendimiento.

Las colisiones tardías (caso b anterior) no producen en sí mismas problema de rendimiento, puesto que, aunque con retraso, son detectadas. Sin embargo su presencia indica que se están produciendo colisiones no detectadas, como el caso c) anterior, y éstas sí que suponen un problema de rendimiento. Por tanto las colisiones tardías deben investigarse siempre que se produzcan. Una red Ethernet puede estar funcionando normalmente y tener decenas de colisiones por segundo, pero una sola colisión tardía es síntoma de un problema grave en la red.

En Fast Ethernet existen dos tipos de concentradores, los de clase I que tienen un retardo de 1,4 s (equivalente a 140 bits)  y los de clase II que tienen un retardo de 0,92s (equivalente a 92 bits).

- En 1993 un investigador del centro de investigación de Xerox en Palo Alto detectó que muchas interfaces de red no respetaban en determinadas circunstancias el hueco entre tramas. Esta violación de la norma provocaba que se perdieran tramas, ya que algunas estaciones no estaban a la escucha, confiadas de que nadie transmitiría en ese momento. El problema causó un notable revuelo ya que entre los que incumplían la nroma se encontraban equipos muy habituales de fabricantes tales como AMD, Cisco, HP, Intel, Network General y Silicon Graphics. Como el fallo afectaba incluso a analizadores (HP y Network General) el problema solo podía detectarse con un osciloscopio.

Definimos diámetro de la red como la distancia máxima entre dos estaciones.

Este tiempo, también llamado , es el que tarda la señal eléctrica en viajar de una estación a otra y corresponde a la mitad del tiempo de ida y vuelta 2

Este es el valor de 2 máximo permitido en una red Ethernet a 100 Mb/s. En el caso de 10 Mb/s los intervalos serían de 51,2µs, y en el de 1000 Mb/s, debido a la extensión de portadora, serían de 4,096µs.

Que para entonces es ya de 210= 1024. Este límite se fijó en concordancia con el número máximo de estaciones de una red Ethernet; supuestamente si en una red con 1024 estaciones colisionaran todas a la vez sería posible satisfacerlas en diez intervalos. Realmente esto sólo ocurriría en el caso, extremadamente improbable, de que cada una de las 1024 estaciones eligiera un intervalo diferente. Hoy en día, dada la potencia de los ordenadores, el número de estaciones se mantiene generalmente muy por debajo del valor máximo.

En realidad cuando se produce una colisión las estaciones Ethernet no paran inmediatamente de transmitir, sino que emiten entonces una señal especial de 32 bits denominada ‘señal de atasco’ (jam signal) para asegurarse de que cualquier estación que esté a la escucha sabrá que se ha producido una colisión y descartará lo recibido hasta ese momento. Al nivel de aproximación en que estamos trabajando podemos ignorar el efecto que tiene en el rendimiento la señal de atasco.

Por ejemplo Carpenter [18] afirmaba en 1986: ‘Esta técnica [CSMA] funciona muy bien siempre y cuando la carga en la Ethernet no supere el 30%, aproximadamente’.

El concepto de ‘cable’ debe interpretarse aquí como dominio de colisión, es decir uno o varios cables unidos por repetidores o concentradores. El concepto de longitud debe entenderse en términos del tiempo de ida y vuelta de la red.

Durante la transmisión de los últimos seis bits (507 a 512) no hay riesgo de colisión, puesto que todas las estaciones ya se han percatado de la existencia del emisor.

Si en vez de hablar en términos relativos lo hiciéramos en valores absolutos (por ejemplo 6 Mb/s de ocupación en los tres casos) la red de 100 Mb/s tendría muchas menos colisiones que la de 10, y la de 1000 aun menos, ya que con ese caudal esas redes estarían prácticamente vacías.

NFS utiliza UDP en el nivel de transporte, por lo que la verificación de la información en este caso se implementa en el nivel de aplicación.

La explicación es la siguiente: si 2=621 bits entonces =310 bits; si la segunda estación empieza a transmitir 3 µs (300 bits) después la colisión se producirá a 305 bits de la primera y a 5 bits de la segunda. Para que la colisión sea detectada la señal ha de volver a cada estación, por lo que los tiempos en que se detecta la colisión son el doble de los anteriores, o sea 610 bits para la primera y 10 bits para la segunda.