1) ¿Cuál es la función del protocolo ARP  ¿Esta función es general o es solamente para IP?

2) ¿Serviría utilizar el protocolo ARP en un sistema del tipo Aloha?

3) Explique porqué en los mensajes de ARP-request y RARP-request tienen que ser del tipo broadcast . Los correspondientes replies ¿de qué tipo son? Justificar.

4) ¿Qué hace el emisor de una solicitud ARP sí el nro de IP del destino esta en su mismo segmento? ¿y que hace si esta en un segmento diferente?. ¿ARP es un protocolo ruteable? Justifique.

5) Que mejoras se podrían implementar al protocolo ARP para optimizar el mismo.

6) Complete las siguientes tablas:

| CLASE | Bits iniciales | Formato (NETID, HOSTID) | Rango del primer byte |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |
| D |  |  |  |

| IP | Descripción (Clase, nro de red, broadcast) |
| --- | --- |
| 129.47.129.1 |  |
| 129.47.129.254 |  |
| 10.237.10.234 |  |
| 127.0.0.1 |  |
| 255.255.255.255 |  |
| 200.3.70.255 |  |
| 200.3.70.0 |  |
| 15.15.15.1 |  |
| 200.3.70.154 |  |
| 200.3.70.195 |  |

7) Para los siguientes números de red:

| 200.3.70.0 | Defina una mascara de subred que permita tener 5 subredes, Para la mascara que elija indique la cantidad de subredes que soporta y la cantidad de hosts por subred. Para cada subred indique el nro de ip de la subred, el rango de direcciones IP que abarca y la dirección de broadcast. |
| --- | --- |
| 220.0.0.0 | Defina una mascara de subred que permita tener 256 subredes, para la mascara que elija indique la cantidad de hosts que se pueden instalar en cada subred. |
| 129.0.0.0 | Defina una mascara de subred que permita tener 256 subredes, para la mascara que elija indique la cantidad de hosts que se pueden instalar en cada subred. |
| 10.0.0.0 | Defina una mascara de subred que permita tener 65536 subredes, para la mascara que elija indique la cantidad de hosts que se pueden instalar en cada subred. |

8) Sea un router con 4 interfases:  168.92.45.3, 168.92.94.8,193.5.6.5,193.5.6.10

Escriba la red, máscara, dirección de broadcast y rango para cada una de sus interfaces

9) Complete los campos marcados con X de las siguientes primeras 5 palabras de un datagrama IP, generado por un Host, sabiendo que el header ocupa 20 bytes, y el campo de datos es de 512 bytes. Indique si el destino pertenece a la misma red que el origen sabiendo que en el origen se utiliza la máscara 255.255.255.240

| Palabra hexadecimal | XX – 00 – XX – XX |
| --- | --- |
| Palabra hexadecimal | 00 – 38 – XX – XX |
| Palabra hexadecimal | 01 – 06 – FE – 98 |
| Palabra hexadecimal | C8 – 00 – A4 – 12 |
| Palabra hexadecimal | C8 – 01 – A4 – 23 |

10) Explique el tamaño en bytes y como se utilizan los siguientes campos de un datagrama IP

| Header Length | Indicar la unidad de medida |
| --- | --- |
| Total Length | Indicar la unidad de medida. ¿Que valor toma si se trata de un fragmento? |
| Identification | ¿Qué valor tiene si se trata de un datagrama único (sin fragmentar)? |
| Flags | Bit Dont Fragment. Bit More Fragments. |
| Fragment offset | ¿Qué valor tiene si se trata de un datagrama único (sin fragmentar)? |
| TTL (Time To Live) | ¿Quién fija el TTL y en base a que parámetros? ¿Por qué se dice que el TTL es una métrica de la cantidad de routers que un datagrama puede atravesar? |
| Checksum | ¿Cómo se calcula? ¿Qué hace el receptor con este campo? |

11) ¿Cuál es el tamaño máximo de un datagrama IP? ¿Cuál es el tamaño máximo del área de datos de un datagrama IP? ¿Cuál es el tamaño mínimo de un datagrama IP? ¿Cuál es el tamaño mínimo de un fragmento?

12) Cuando un datagrama IP de tamaño mínimo viaja a través de una red ethernet ¿Cuál es el tamaño del frame?  ¿y si viaja en una red token ring?

13) ¿Cómo calcula la longitud de los datos en un datagrama IP?

14) ¿Qué significa un servicio Best-effort ? ¿Se puede implementar QoS utilizando IP?

15) ¿Qué es el MTU?. Explique el porqué de su existencia. ¿Cuál es el MTU mínimo que se requiere para el protocolo IP?, justifique.

16) Completar la siguiente tabla:

| Tecnologia | MTU |
| --- | --- |
| 16 Mbps token ring (IBM) |  |
| 4 Mbps token ring (802.5) |  |
| FDDI |  |
| Ethernet |  |
| IEEE 802.3/802.2 |  |
| X.25 |  |
| Point to Point (PPP, SLIP) |  |

17) Un router recibe por cada una de sus tres puertas LAN-Ethernet configuradas con MTU de 512 bytes, en promedio, 100 datagramas por segundo. Determine la memoria necesaria en el router y el retardo que experimentarán los datagramas en ser despachados por la puerta serie de 1 MByte/seg que utiliza como protocolo de transporte Frame Relay.

18) Utilizando IP, suponga que tiene que transmitir 2000 bytes de datos por una LAN Ethernet (MTU=1500). El primer fragmento tendrá 1480 bytes de datos y el segundo  520 bytes de datos, indique que valores toma el campo FO y el bit MF para cada segmento.

19) Calcular el numero de fragmentos generados cuando un datagrama IP de 3000Bytes (datos) es enviado desde una computadora de una red A, pasando por una red B, a un destino en una red C. El MTU en la red A es 1500Bytes, en la red B es de 580Bytes y en la red C es 1500 Bytes. Mostrar todos los fragmentos que se generan durante el envió, para cada fragmento indique los valores de los bits DF y  MF, y de los campos Header Lenght, Total Lenght, TTL y Fragment Offset. Indique también la cantidad de bytes adicionales de header (overhead) que aparecen debido a la fragmentación.

20) Dado un datagrama de 1000 B que debe atravesar una red de MTU=300B, escriba los headers de todos los fragmentos.

21) Un datagrama IP que utiliza la opción source routing llega a un punto en la red en el que tiene que ser fragmentado. Tendrá este campo opcional que copiarse en cada uno de los fragmentos, o bastará con que se copie en el primero de ellos únicamente?

22) ¿Los datagramas IP pueden llegar desordenados a destino?  ¿La capa IP se ocupa de reordenarlos o deja ese trabajo para los niveles superiores (TCP por ejemplo)?. ¿Que pasa si llegan fragmentos desordenados?.

23) Escriba un Pseudocódigo para ensamblar fragmentos en destino.

24) ¿Porque es deseable que la fragmentación se haga en el origen y no en el router?

25)  Que es el  Path MTU discovery?. Describa el mecanismo? Para que se utiliza?

26) Usted cree necesario y obligatorio el protocolo ICMP? Justifique.

27) ¿Qué tipos de mensajes puede llevar el protocolo ICMP? Agrúpelos según sus funciones.

28) Muestre mediante un grafico el procedimiento de encapsulamiento de un paquete ICMP en un datagrama IP y en un frame Ethernet.  Completar el campo tipo de protocolo.

29) ¿Un router debe dar mayor prioridad a los mensajes ICMP que al tráfico normal? ¿por qué?

30) Dadas las siguientes redes: 200.2.4.0/24, 200.5.6.0/24, 200.67.5.0/24, 200.34.5.0/24, 200.96.12.0/24, 200.96.34.0/24, 200.96.200.0/24 (24 bits para el nro. de red). Grafique una red que contenga al menos 8 routers.

31) Para la siguiente tabla:

| RED | Ubicación 1 | Ubicación 2 | Ubicación 3 | Ubicación 4 | Ubicación 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 hosts | 4 hosts | 2 hosts | 7 hosts | 1 hosts |
| 2 | 70000 | 500 | 250 | 980 | 1024 |
| 3 | 70000 | 500 | 17777216 | 980 | 1024 |

- Representación gráfica de la red que incluyan las tecnologías LAN utilizadas, hubs, switchs, tecnologías WAN utilizadas, routers.

- Indique la cantidad de nodos que se conectaran a cada dispositivo de comunicación.

- MTU para cada LAN y/o conexión WAN.

- Direcciones IP de cada interfaz de los dispositivos de comunicación que lo requieran (Routers, switchs).

- Tabla de ruteo para cada router (Interface, Nro de red, Next Hop, Nro de Hops)

- Default router (De ser necesario)

- Esquema de direcciones IP sin subredes (Clase, nro de red, dirección broadcast)

- Esquema de direcciones IP con subredes (Clase, nro de red, dirección broadcast, subnet mask)

32) A continuación aparece el fichero de configuración de un router. Dibuje el croquis correspondiente indicando la dirección IP de cada interfaz, que rangos de direcciones está accesible por cada una de ellas, y todo lo que pueda inferir sobre la topología de la red a partir de la información facilitada.

Notas:

- Se utilizan únicamente rutas estáticas.

- En la configuración se utilizan máscaras de tamaño variable.

-----------------------  FICHERO DE CONFIGURACION  -----------------

version 11.1

hostname router

!

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0

description conexion red local UV

ip address 147.156.1.11 255.255.128.0

!

interface Ethernet1

description conexion aula SIUV

ip address 147.156.147.129 255.255.255.224

!

interface serial0

description primera conexion Magisterio

ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

bandwidth 64

!

interface serial1

description segunda conexion Magisterio

ip address 192.168.1.5 255.255.255.252

bandwidth 64

interface serial2

description conexion UJI

ip address 130.206.211.5 255.255.255.252

bandwidth 2048

!

interface serial3

description salida al resto del mundo

ip address 130.206.211.2 255.255.255.252

bandwidth 2048

!

! Ruta host

ip route 130.206.211.174 255.255.255.255 147.156.147.130

! Subred Magisterio (balance de trafico entre ambas lineas)

ip route 147.156.198.0 255.255.254.0 192.168.1.2

ip route 147.156.198.0 255.255.254.0 192.168.1.6

! Clase C del IATA.CSIC (Paterna)

ip route 193.145.246.0 255.255.255.0 147.156.15.9

! Red de la UJI

ip route 150.208.0.0 255.255.0.0 130.206.211.6

! Ruta por defecto

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 130.206.211.1

! Ruta loopback

ip route 127.0.0.1 255.255.255.255 Null0