CAN

BOOK

Controller Area Network

Alex Pereira França

Carlos Alexandre Pontes Pizzino

- INTRODUÇÃO

O avanço dos sistemas eletrônicos microprocessados fez com que a comunicação entre os módulos eletrônicos fosse relativamente rápida e que houvesse um nível alto de confiabilidade. Sistemas abrasivos como um automóvel ou uma indústria e a flexibilidade na instalação fez a CAN uma grande solução em termo de comunicação.

O mais importante foi a redução de custos. Além de eliminar o excesso de gastos com a instalação dos equipamentos, a rede proporciona a comunicação entre os participantes, implementando níveis de auto diagnóstico, nem sempre disponíveis nas instalações convencionais.

- CAN- BÁSICO

2.1 Sistemas Embarcados

Sistemas Embarcados  advém do termo Eletrônica Embarcada , que representa todo e qualquer sistema eletro-eletrônico montado em uma aplicação móvel seja ela um automóvel, um navio ou um avião .

2.2 Controller Area Network

CAN, ou Controller Area Network (Rede de Controle de Área) é um avançado sistema de comunicação serial. Ela foi inicialmente desenvolvida pela Bosch nos anos oitenta para ser utilizada em veículos automotores. CAN é uma rede tipicamente não hierárquica (Multi Master Bus)  ou seja, não é uma rede tipo servidor e cliente, não possui uma arquitetura em cascata ou mestre e escravo e possui uma estrutura linear aberta e com um barramento lógico e nós de valores hierárquicos iguais. O número de nós pode ser modificado dinamicamente sem atrapalhar a comunicação entre os outros nós.

O barramento  é acessado por um avançado protocolo de comunicação chamado “CSMACDNDA”- “Carrier Sense Multiple Access Collision Detection with Non Destructive Arbitration” (Transportador Perceptivo de Múltiplo Acesso e Detecção de Colisão com Arbitração Não Destrutiva  ). Isso significa que a colisão de dados é evitada por essa arbitração sem perda de tempo.

No protocolo  CAN, os nós do barramento não possuem um endereçamento  específico, em vez disso possuem a informação do endereçamento contida em identificadores de transmissão de mensagens indicando o que a mensagem contém, e a sua prioridade. Sendo assim a rede CAN pode suportar “Multicasting” e transmissão via radio.

Há dois estados lógicos em que pode se encontrar os nós  chamados dominantes e recessivos. O barramento lógico utilizada uma porta lógica do tipo AND, isto é, bits dominantes equivalem  ao estado lógico 0 e o bits recessivos equivalem ao estado lógico 1.

2.3 Vantagens e Desvantagens da CAN

Figura 1- Cabeamento Ponto a Ponto de uma rede automotiva anterior ao Protocolo CAN

Anterior ao desenvolvimento da Rede CAN, ou outro recente protocolo de comunicação automotiva , a  comunicação entre o crescente número de sistemas de controle eletrônico era feita por rede ponto a ponto .

Isso resultava  num complexo sistema de cabos e conectores dentro de um carro, muitas vezes esse cabeamento chegava a alcançar varias milhas de comprimento (Figura1). Com o surgimento do protocolo CAN essa conexão ponto a ponto foi trocada por um ou mais sistemas de comunicação serial conectando todos os sistemas de controle.

Figura 2-Cabeamento de uma rede de protocolo CAN

Essa é a estruturação  de um cabeamento serial (I/O) de um protocolo CAN  utilizando um hardware especifico para cada unidade de controle .

Observando a Figura 2 podemos ver claramente a vantagem da tecnologia CAN sobre os anteriores sistemas de comunicação embarcado, principalmente os sistemas de comunicação utilizados em veículos automotores.

Rede CAN é uma rede de baixo custo , capacidade de transmissão em tempo real, flexível e rápida .

2.3.1 - Baixo Custo

Rede CAN possui baixo custo, porque há uma grande disponibilidade de dispositivos para transmissão , sendo produzido em grande escala e com baixíssimo custo. Garantindo uma excelente relação de custo benefício. O mais  barramento mais comumente usado pele Rede CAN é um cabo de pares trançados de baixo custo .

2.3.2 - Confiabilidade

Rede CAN é confiável  porque possui um sofisticado sistema de detecção de erros e um poderoso sistema de manejamento deles,  chamado CRC, e possui uma alta imunidade contra interferência eletromagnética. Mensagens Erradas são automaticamente retransmitidas. Nós com erros temporários são corrigidos. O nós que possuem erros permanentes são monitorados e automaticamente desligados. Isso garante  a confiabilidade  e a consistência  da informação.

2.3.3 - Real-Time

CAN é Real-Time porque pode possuir uma velocidade de até  1000Kbits em uma distancia máxima de 40 metros quando se esta utilizando um cabo de pares trançados .Com mensagens de pequeno tamanho possuindo no máximo 8 bytes cada uma. Havendo apenas um pequeno atraso entre a Requisição de Transmissão de Mensagens e o Inicio da Transmissão. CAN utiliza o conceito de multiplexagem  e o conceito de arbitração de prioridade das mensagens .

2.3.4 - Flexibilidade

CAN é flexível porque o numero de nós sobre o barramento não é limitado pelo próprio protocolo, e os nós podem ser conectados e desconectados dinamicamente sem atrapalhar a comunicação das mensagens entre os outros nós, já que a informação de endereçamento esta contida nos identificadores da  própria mensagem.

2.3.5 - Rapidez

Rede CAN é rápida porque o tamanho da mensagem é limitado a 8 bytes por mensagem  e o acesso ao barramento é priorizado pelo identificador. Rede CAN possui velocidade máxima de 1Mb/s.

Para as aplicações determinadas pelo protocolo, as desvantagens representam pouco prejuízo. Pode-se destacar as desvantagens: Distância máxima de 40 metros e a velocidade máxima de 1 Mb/s (para par trançados de fio de cobre).

2.4 – Aplicações da CAN

A CAN é vastamente utilizada nos segmentos automotivos e industriais, onde sua utilização se concentra em veículos automotores, veículos utilitários (elétricos principalmente), e na automação industrial.

A CAN também é utilizada com bastante sucesso em  trens, equipamentos médico-hospitalares, automações prediais e eletrodomésticos. Tendo tantas aplicações a CAN está  ganhando um grande mercado.

2.4.1 Mercado

Somente no  ano de 2002 foram instalados  170 milhões de nós ligados em CAN  e estima-se que o numero de nós instalados anualmente seja cada vez maior. CAN é claramente  a líder de mercado em redes automotivas na Europa e começa a se tornar popular também nos Estados Unidos. A CAN é padronizada pela ISO (International Standarization) e também pela SAE (Society of Automotive Engineers).

3. CAN Data Link Layer

3.1 CAN Data Frame

A CAN tem basicamente dois tipos de Frames o Standard Data Frame (Figura 3) e o Extended Data Frame que diferenciam-se basicamente pelo número de bits nos identificadores.

Figura 3- Standard CAN Data Frame

Um Data Frame é gerado pela CAN quando um nó deseja transmitir uma informação (mensagem) . Na figura 3 nós podemos ver um exemplo do Standard CAN Data Frame. O Frame começa com o Start of Frame Bit dominante para que haja a sincronização de todos os nós .

O Start of Frame Bit é seguido do Arbitration Field  que composto por 12 bits dos quais 11 bits são utilizados para indentifição da mensagem indicando o conteúdo e a prioridade da mensagem  o Abitration Field também contém Remote Transmission Request Bit  (RTR-Bit), que é usado para diferenciar  um Data Frame  quando RTR-BIT  é dominante de um Remote Frame quando RTR-BIT é recessivo.

Após o Arbitration Field  está o Control Field  consistido de  6 bits o primeiro desses bits é chamado de Indentifier Extension Bit (IDE-Bit) , quando esse bit é um bit dominante o frame é um Standard  Frame  o bit seguinte é chamado de Reserved-Bit e é definido como um bit dominante os próximos 4 bits são conhecidos como Data Length Code (DLC) que especificam o numero de bytes(tamanho) da mensagem que está sendo transmitida no frame que pode ser de 0 a 8 bytes.

Em seguida nós temos o Data Field que trata-se da mensagem em si , a informação que o nó deseja enviar tendo tamanho variavel de 0 a 8 bytes (0 a 64 bits), tem seu tamanho definido pelo (DLC) como vimos anteriormente.

Seguindo o Data Field nós temos Cyclic Redundancy Field (CRC-Field) esse field é utilizado para detectar possiveis erros de transmissão. Este consiste em duas partes a CRC Sequence  contendo 15 bits e a CRC Delimiter contendo um bit recessivo .

O próximo field é o Acknowledge Field que consiste em dois bits o Slot e o Delimiter. O Acknowledge Slot é transmitido como um bit recessivo. Qualquer  nó que receba a mensagem de forma adequada responde com um bit dominante O Acknowledge  Delimiter completa esse field e não pode ser sobrescrito por um bit dominante. Seguindo o Acknowledge Field vem 7 bits recessivos que compõe o End of Frame Field  e indicam o fim do frame.

Entre dois frames o barramento deve permanecer no estado recessivo por no minimo 3bits time. Este é  o chamado Intermission. Se após o intermission nenhum nó deseja transmitir então o barramento permanece no estado recessivo “bus idle”.

Figura 4 – Extended CAN Data Frame

Como dito anteriormente  a maior diferença entre o Standard CAN Data Frame  e o Extended CAN Data Frame (Figura 4)  é o comprimento do identificador que no Extended Frame possui 29 Bits  enquanto o Standard Data Frame  possui apenas 11 bits . Portanto o Arbitration Field no Extended Frame possui 32 bits. Os primeiros 11 bits do Extended Frame são os 11 bits mais importantes dos 29 bits do identificador. Esses 11 bits são seguidos  pelo  Substitute  Remote Request bit  or SRR , que é transmitido como recessivo.

O SRR bit é seguido pelo IDE bit que também é recessivo para informar que este Frame é um Extended CAN Frame. O IDE bit é seguido pelos 18 bits restantes que compõe o Extended  Identifier Field  e pelo RTR bit (Remote Transmission Request) que como visto anteriormente no Standard Frame serve para indicar se o Frame é um Data Frame quando o bit é dominante ou um Remote Frame quando é recessivo.

Os Campos restantes do Extended  Frame são o Control Field , Data Field  , CRC Field , Acknowledge Field  , e o End of Frame Field  que são exatamente iguais ao Standard Frame.

Remote Frames

Figura 5 – Diferenças entre Standard Data Frame e Standard Remote Frame

No CAN  também é permitido um nó solicitar  informações a outro. Para isso ele deve enviar um Remote Frame com o identificador correspondente ao do Data Frame desejado. O Remote Frame possui a mesma estrutura do Data Frame, salvo pela não existência do Data Field e pelo valor do RTR que é recessivo como podemos ver na Figura 5. Durante o processo de arbitração , caso haja um Remote Frame e um Data Frame com o mesmo identificador, o Data Frame vence de arbitração.

O mesmo é verdade para Extended Remote Frames, o RTR bit também é recessivo e não há a presença do Data Field.

ErrorFrames

Um Error Frame é gerado por qualquer nó que tenha detectado um erro no barramento. O Error Frame consiste de dois Fields, o Error Flag Field seguido pelo Error Delimiter Field consiste de 8 bits recessivos e permite os nós do  barramento  reiniciar a comunicaçãqo após um erro. O Error Flag Field pode conter de 6 a12 bits, contudo a forma do Error Flag  Field depende do “error status” do nó que transmite o Error Frame .

Figura 6- Representação do Error Frame

Existem dois status de erro para os nós de uma CAN , ativo e passivo sendo esses status totalmente passíveis de configuração.

Se um nó em erro ativo detecta um erro no barramento então ele interrompe a transmissão com um flag  de erro ativo, que é composto por 6 bits dominantes consecutivos. Essa sequência de bits viola a regra do Bit Stuffing. Todos os outro nós reconhecem o erro e geram Error Frames. O campo Error Flag consiste nesse caso de 6 a 12 bits dominantes consecutivos gerados por um ou mais nós. O campo Error Delimiter completa o Error Frame. Após isso a atividade no bus volta ao normal e o nó que foi interrompido volta a retransmitir sua mensagem.

Se um nó  em erro passivo detecta um erro no barramento, então o nó transmite um Error Flag passivo. O Error Flag passivo consiste em 6 bits recessivos consecutivos.

.

4. CONCLUSÃO

A CAN mostrou eficiência com relação a robustez de seu sistema. Um alto nível de confiabilidade fez com que esse protocolo seja aplicado na maioria das indústrias automobilística,  tratando informações vitais, como freios ABS, até níveis menos vitais como  limpadores de pára-brisa ou vidros elétricos.

Pode-se destacar a atuação da CAN não apenas no setor automobilístico mas também na automação industrial. Pode-se citar a criação da rede DeviceNET baseado em protocolo CAN sendo uma rede idealizada para interligar equipamentos industriais, tais como sensores de proximidades indutivos, capacitivos, fotoelétricos, válvulas solenóides, motores de partida, inversores de freqüência, painéis e interfaces de operação. A DeviceNET é uma solução simples para instrumentação de redes industriais reduzindo os custos de instalação (cabos, bandejas, caixas de junção, etc) e os tempos de montagens de equipamentos  ao mesmo tempo que permite a intercambilidade dos instrumentos de diversos fabricantes.