Aluno: Luiz Gustavo Carrasco Serpa

Trabalho de Microprocessadores II – 08/04/2004.

Problema: Fazer uma música utilizando o 8155.

Determinação do timer out (T) para a nota La (440Hz), foi usado:

Fxtal = 6,144 MHz .: Fclk = 6,144 / 2  Fckl = 3,072 MHz

Tclk = 1 / 3,072  = 325,52 ns

Em 440Hz  T = 2,27 ms.

Entâo: N = 2270 / 0,325  6993

O timer counter deverá contar até (6993)dec.  = (01101101010001) - 14 bits

Definido o valor para o timer counter (14-bit), devemos adicionar dois bits de Output Mode (M1 e M2 ) para definir o funcionamento desejado do timer out.

Como desejamos uma onda quadrada constante, devemos usar M2 = 0 e M1 = 1.

Sendo assim, o bloco de registros que será escrito no timer será:

| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (MSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

M2       M1      T13     T12      T11     T10      T09     T08

| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (LSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

T07      T06      T05     T04      T03     T02      T01     T00

Temos então o valor acima convertido para hexadecimal = (5B51), ou seja, devemos gravar no timer LSB o valor (51)h e no MSB o valor (5B)

As demais notas foram determinadas da mesma maneira e encontra-se em uma planilha em anexo.

Devemos agora gravar no Command / Status o valor: ( 10000000 ) = (C0)h para cada nota. Isso faz com que o timer comece a funcionar e podemos observar no Timer out o sinal desejado da nota escolhida.

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Não serão usados, devem ficar em 0.

Faz o timer começar a contar.

Após feito esses procedimentos, temos uma onda quadrada com a freq. que desejarmos na saída timer-out.

Devemos nos preocupar agora com o tempo de duração de cada nota.

Para isso, iremos adotar na musica os tempos: 0,2s; 0,5s; 1s e 2s.

Como para ser necessário representar esses tempos são necessários mais que 32bits (8bytes), faremos com que o par DE inicie a contagem sempre com valor máximo ( FFFF ) e que apenas um contador (foi usado o registro C para essa função ) faça com que o valor máximo do DE seja repetido C vezes e assim representando o tempo correto desejado.

Encontramos com isso 4 valores para ser usado como tempo no registro C. Esses valores estão em anexo.

HL  2030

# Diagrama em Blocos

# Inicio

A  M(HL)

TIMER  A

HL  HL +1

A  M(HL)

TIMER  A

A  C0

RegCom  A

HL  HL +1

C  M(HL)

DE  FFFF

DE  DE - 1

A  E

ORA D

A  0

C  C - 1

HL  HL +1

A  M(HL)

ORA A

C  0

A  0

Programa:

| End.mem. | Prog. hex | Mneumônico | Significado |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 21 30 20 | LXI H,2030 | HL  2030 |
| 2003 | 7E | MOV A,M | A  (##)HL |
| 2004 | D3 2D | OUT 2D | TIMER A |
| 2006 | 23 | INX H | HL = HL + 1 |
| 2007 | 7E | MOV A,M | A  (##)HL |
| 2008 | D3 2C | OUT 2C | TIMER A |
| 200A | 3E C0 | MVI A,C0 | A  C0 |
| 200C | D3 29 | OUT 28 | ATIVA SAIDA QUADRADA DO TIMER |
| 200E | 23 | INX H | HL = HL + 1 |
| 200F | 4E | MOV C,M | C  (##)HL |
| 2010 | 11 FF FF | LXI D,FFFF | DE  FFFF |
| 2013 | 1B | DCX D | delay usando o PAR DE |
| 2014 | 7B | MOV A,E |  |
| 2015 | B2 | ORA D |  |
| 2016 | C2 13 20 | JNZ 2013 |  |
| 2019 | 0D | DCR C | delay usando o Registro C |
| 201A | C2 10 20 | JNZ 2010 |  |
| 201D | 23 | INX H | HL = HL + 1 |
| 201E | 7E | MOV A,M | A  (##)HL |
| 201F | B7 | ORA A | Função ( A or A) indica o fim da música |
| 2020 | C2 03 20 | JNZ 2003 | PRÓXIMA NOTA |
| 2023 | C3 00 20 | JMP 2000 | VOLTA AO INICIO |

Notas musicais e os tempos:

| 2030 | 5E |  | 2042 | 5E |  | 2054 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2031 | A9 |  | 2043 | 6D |  | 2055 | 7D |
| 2032 | 5E |  | 2044 | F1 |  | 2056 | 53 |
| 2033 | 64 |  | 2045 | 2F |  | 2057 | 17 |
| 2034 | 76 |  | 2046 | 70 |  | 2058 | 5E |
| 2035 | 2F |  | 2047 | AC |  | 2059 | A9 |
| 2036 | 56 |  | 2048 | 17 |  | 205A | 0A |
| 2037 | A9 |  | 2049 | 5B |  | 205B | 5B |
| 2038 | 2F |  | 204A | 51 |  | 205C | 51 |
| 2039 | 68 |  | 204B | 17 |  | 205D | 2F |
| 203A | EE |  | 204C | 64 |  | 205E | 6D |
| 203B | 17 |  | 204D | 76 |  | 205F | F1 |
| 203C | 5E |  | 204E | 17 |  | 2060 | 17 |
| 203D | A9 |  | 204F | 5E |  | 2061 | 64 |
| 203E | 17 |  | 2050 | A9 |  | 2062 | 76 |
| 203F | 5B |  | 2051 | 21 |  | 2063 | 17 |
| 2040 | 51 |  | 2052 | 6D |  | 2064 | 57 |
| 2041 | 17 |  | 2053 | F1 |  | 2065 | A9 |
|  |  |  |  |  |  | 2066 | 17 |

Anexo:

| Calculos das Notas musicais: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTA | FREQ | TEMP.(1/F) | N | (MSB + LSB)DEC | MSB + LSB |
| DO | 130,81 | 0,00764 | 23522 | 39906 | 9B32 |
| RE | 146,83 | 0,00681 | 20956 | 37340 | 91DC |
| MI | 164,81 | 0,00607 | 18670 | 35054 | 88EE |
| FA | 174,61 | 0,00573 | 17622 | 34006 | 84D6 |
| SOL | 196 | 0,00510 | 15699 | 32083 | 7D53 |
| LA | 220 | 0,00455 | 13986 | 30370 | 76A2 |
| SI | 246,94 | 0,00405 | 12460 | 28844 | 70AC |
| DO | 261,63 | 0,00382 | 11761 | 28145 | 6DF1 |
| RE | 293,66 | 0,00341 | 10478 | 26862 | 68EE |
| MI | 329,63 | 0,00303 | 9334 | 25718 | 6476 |
| FA | 349,23 | 0,00286 | 8811 | 25195 | 626B |
| SOL | 392 | 0,00255 | 7849 | 24233 | 5EA9 |
| LA | 440 | 0,00227 | 6993 | 23377 | 5B51 |
| SI | 493,88 | 0,00202 | 6230 | 22614 | 5856 |
| DO | 523,25 | 0,00191 | 5880 | 22264 | 56F8 |
| RE | 587,33 | 0,00170 | 5239 | 21623 | 5477 |
| MI | 659,26 | 0,00152 | 4667 | 21051 | 523B |
| FA | 698,46 | 0,00143 | 4405 | 20789 | 5135 |
| SOL | 783,99 | 0,00128 | 3925 | 20309 | 4F55 |
| LA | 880 | 0,00114 | 3497 | 19881 | 4DA9 |
| SI | 987,77 | 0,00101 | 3115 | 19499 | 4C2B |
| DO | 1046,5 | 0,00096 | 2940 | 19324 | 4B7C |
| RE | 1174,66 | 0,00085 | 2619 | 19003 | 4A3B |
| MI | 1318,51 | 0,00076 | 2334 | 18718 | 491E |
| FA | 1396,91 | 0,00072 | 2203 | 18587 | 489B |
| SOL | 1567,98 | 0,00064 | 1962 | 18346 | 47AA |
| LA | 1760 | 0,00057 | 1748 | 18132 | 46D4 |
| Calculos dos Tempos: |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPO | T (s) | N | DE hex | C = N / DE | C hex |
| PEQ | 0,2 | 614439 | FFFF | 10 | 0A |
| MED | 0,5 | 1536098 | FFFF | 23 | 17 |
| GRAND | 1 | 3072197 | FFFF | 47 | 2F |
| DUPLO | 2 | 6144393 | FFFF | 94 | 5E |