LAB. CONTROLE AUTOMÁTICO E SERVOMECANISMO 2

EXERCÍCIOS

Professor: J. Barbosa Jr.

Revisão

Fs=Ks2+2α s−wn2 = Ks2+2ζwns+wn2 1a.forma normalouFs=Kgswn2+2ζswn+1 2aforma normal

sendo:

wn - frequência natural do sistema sem amortecimento;

wd  - frequência natural do sistema com amortecimento;

α - coeficiente de amortecimento;

z=αwn - grau de amortecimento;

wn

jw

K e Kg - constante de ganho (em particular Kg é denominado cte. de ganho de frequência zero), sendo  K=wn2Kg.

T = 2 πwd     pseudo período de oscilação;

τ = 1α polo do sistema

Se αá0 o sistema é instável;

Se α⟩0 , há tres casos a considerar:

sistemasuperamortecidoα2⟩wn2ouz⟩1;

sistemaamortecimentocriticoα=wn2ouz=1;

sistemasubamortecidoα2áwn2ou0ázá1.

1º) Exercício

Dado o sistema abaixo, determine wn, ζ, caso, polos, τe T respectivamente para K= 8; 9 e 13. Desenhe os gráficos y(t) por t em escala aproximada indicando τ e T no caso subamortecido.

Y(s)

X(s)

+

-

# Solução

G(s)1+G(s)H(s) = Ks2+6s+K =Ns2+2ζ wns+wn2

wn2 = K ⇒ wn = K

2ζ wn = 6 ⇒ ζ =3wn = 3K

Polos = −6±36−4K2 = −3±9−K

| K | wn | ζ | caso | polos | cte. de tempo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2,8 | 1,07 | superamortecido | -2,0 e -4,0 | τ = 0,5 e τ = 0,25 |
| 9 | 3,0 | 1,0 | crítico | -3,0 e –3,0 | τ = 0,33 |
| 13 | 3,6 | 0,83 | subamortecido | -3±j2 | τ = 0,33 |

Só existe pseudo período T no caso subamortecido:

K = 13        wd=2       T = 2πwd = 3,14 segundos

2º) Exercício

Obtenha o circuito eletrônico de simulação referente ao diagrama de blocos abaixo, usando C=5 μ F. Calcule os resistores.

Y(s)

X(s)

+

-

Solução

G(s)1+G(s)H(s) = Ks3+7s2+10s+K = Y(s)X(s)s3y(s)+7s2+10sy(s)+Ky(s) = Kx(s)y'''(t) = Kx(t)−Ky(t)−10y'(t)−7y''(t)

OBS.: (Desenhar o diagrama de Simulação Analógica e o esquema eletrônico correspondente)

3º) Exercício

Desenhe o circuito posicionador com realimentação tacométrica.

Supondo vref= -5 H(t) volts = tensão na 1ª entrada. Em certo instante da arrancada inicial  Vmedida =2,5 volts e Vtaco = 0,5 volts.

- Qual é o sinal adequado p/  Vmedida  e para  Vtaco respectivamente neste instante (positivo ou negativo)?

- Neste instante podemos dizer que a realimentação para o sinal de medida e para o taco são respectivamente (positiva ou negativa)?

4º) Exercício

a) Dado o transitório do ângulo controlado de um servoposicionador na resposta a degrau de referência indique no desenho a seguir e calcule:

Sobresinal =

Tempo de subida =

Tempo de acomodação =

Constante de tempo =

Obs.:Considerar uma tolerância angular de +/- 10%

b) Aumentando o ganho escreva se aumenta, diminui ou mantém constante respectivamente:

Sobresinal =

Tempo de subida =

Tempo de acomodação =

Constante de tempo =