- Discos Rígidos

- Disquetes

- CD

- DVD

- – DISCOS RÍGIDOS – HD

  - – O Invento Revolucionário

Um dos inventos que mais revolucionaram o mundo da informática nos

Últimos trinta anos foi o Disco Rígido ou Adir Disk. O processador, a memória, a placa-mãe (placa de base) e outros componentes, determinam a prestatiidade de um PC, mas isso não adiantaria muito sem um sistema de armazenamento de dados de grande capacidade.

Desde a aparição do primeiro Disco Rígido em 1957, a capacidade de armazenamento pode igualar três características: salvar grandes arquivos, maior velocidade e baixo custo.

O surgimento do Disco Rígido, explica a evolução e desenvolvimento dos PCs. Desde a aparição da IBM PC/XT no mercado, o Disco Rígido convergiu-se num componente essencial para o computador.

Mas sua importância não se dá unicamente ao fato de oferecer este serviço ao PC, já que se trata de armazenamento e, portanto, capacidade de retenção de armazenamento de informações. Compacta, em seu interior, os dados necessários para o funcionamento do PC (o Sistema Operacional e os programas), que o usuário irá gerar.

O Disco Rígido é um sistema de armazenamento de alta capacidade. Ao contrário da memória RAM, os dados gravados não são perdidos quando se desliga o micro.

O primeiro disco rígido foi construído pela IBM EM 1957. Este era formado por 50 discos de 24 polegadas com uma capacidade total de 5 Megabytes, uma capacidade incrível para a época. Foi chamado de “Winchester”, termo muito usado ainda hoje para designar HD’s de qualquer espécie. Mais tarde, os discos foram diminuindo para 14, e depois 8 polegadas, chegando às 5,25” polegadas, hoje  em dia. Os modelos de 5,25” já estão obsoletos. Não obstante, alguns fabricantes ainda produzem modelos de HD’s de 5,25”. Estes ao contrário do que podem aparentar, são muito mais lentos e menos confiáveis do que os modelos de 3,5” polegadas. Isso acontece devido a um fato muito simples: sendo os seus discos maiores, estes não podem girar a uma velocidade tão alta quanto os discos de 3,5”. Além disso, apresentam falhas muito mais freqüentes, devido a um maior esforço dos mecanismos de rotação. Um exemplo de discos de 5,25” são os  Quantum BigFoot.

DMA - Acesso Direto à Memória (Direct Memory Access)

O DMA é um controlador existente integrado na placa-mãe desde a época do primeiro PC. Ele permite que periféricos façam transferências de dados para a memória RAM sem a intervenção do processador. Isto economiza um tempo absurdo.

Vamos dar um exemplo simples. Imagine um arquivo de 50 KB gravado em disquete. Se não existisse o recurso de DMA, a transferência seria feita byte-a-byte, ou seja, seriam necessárias mais de 50.000 instruções por parte do processador para que esta transferência fosse executada.

No mundo real, porém, a transferência seria controlada pelo controlador de DMA e com um detalhe importantíssimo: o processador não interage no processo, ficando disponível para executar outra tarefa. Bastaria uma única instrução para o controlador de DMA iniciar o processo.

O problema, no entanto, é a colcha de retalhos que se tornou o padrão PC. Para manter compatibilidade com o projeto do AT da IBM, o controlador de DMA existente em todos os micros é um controlador de 16 bits, portanto lento para ser utilizado com os discos rígidos atualmente utilizados.

PIO - Programmed Input/Output

Para resolver este problema de velocidade, o padrão ATA/IDE utiliza um outro esquema de transferência, chamado PIO. Existem 5 modos de operação PIO (PIO 0 a PIO 4), cada um utilizando um protocolo e uma taxa de transferência. Veja abaixo uma comparação das taxas de transferências utilizadas pelo controlador de DMA, PIO e o novo padrão Ultra-ATA que ainda está sendo implantado (colocado aqui somente a título de comparação):

DMA padrão: 1 MB/s
PIO modo 0: 3,3 MB/s
PIO modo 1: 4,2 MB/s
PIO modo 2: 8,3 MB/s
PIO modo 3: 11,1 MB/s (EIDE - Fast ATA)
PIO modo 4: 16,6 MB/s (EIDE - Fast ATA-2)
Ultra-ATA: 33,3 MB/s

Conclusão: por mais lento que seja o disco rígido IDE, ele utiliza PIO modo 0, sendo mesmo assim mais rápido do que se estivesse utilizando o controlador de DMA.

Bus Mastering

O Chipset "Triton" da Intel (430FX, HX, VX ou TX), presente nas placas-mãe Pentium permite um novo modo de transferência de dados do disco rígido para a memória, chamado PIIX (PCI-ISA IDE Xcelerator). Este modo de transferência utiliza um novo esquema de DMA, chamado "Fast Multiword DMA", que transfere em vez de 1 dado de 16 bits por vez como no padrão AT original, 3 dados de 16 bits por vez (ou seja, 48 bits). Isto faz com que a taxa de transferência chegue a 16,6 MB/s. Com um detalhe: a transferência de dados da memória com o disco rígido é feita sem a interferência do processador, ao contrário do esquema PIO.

Para saber se o seu micro aceita o "bus mastering" é fácil, basta olhar na placa-mãe qual é o "chipset". Normalmente é o circuito escrito "PCIset". Se este circuito for da Intel e possuir o sufixo FX, HX, VX ou TX (ou seja, a maioria das placas-mãe existentes), então o seu micro pode se beneficiar do bus mastering.

Instalando o Bus Mastering

Toda a placa-mãe vem com um disquete. é neste disquete justamente que está o driver de bus mastering para a sua placa-mãe. Muita gente não sabe disto e simplesmente joga fora este disquete.

Se você quiser aumentar o desempenho do seu micro, instale o driver de bus mastering de acordo com o sistema operacional que você possuir. Geralmente os drivers vêm separados em subdiretórios no disquete e você não deverá encontrar maiores dificuldades neste processo.

1.2  Funcionamento

Por ser um sistema complexo e destacado, os discos rígidos merecem muita atenção. Não só por isto: por ser o tipo de mídia mais utilizado atualmente, os discos rígidos possuem importância vital para os microcomputadores e principalmente para o usuário, que neles guardará todos os programas e dados gerados.

Entender o funcionamento de um disco rígido é essencial, tanto do ponto de vista da montagem e manutenção de microcomputadores, mas principalmente, da recuperação de dados. O disco rígido - também conhecido como disco fixo ou pelo seu apelido de Winchester - é uma das melhores formas de gravarmos uma grande quantidade de informações para uso posterior (memória de massa). A idéia de um disco rígido é simples: imagine um disquete que, ao invés de ser flexível e removível, seja rígido e fixo a um sistema de controle. Uma caixa preta onde isto é abrigado é o disco rígido.

Por ser lacrado, tal disco pode ter uma precisão muito maior: em disquetes há uma tolerância em relação às trilhas do mesmo, pois um disquete pode acomodar com uma certa folga dentro de uma unidade de disquete. Por ser fixo, o tamanho da cabeça de leitura/gravação pôde ser reduzida sensivelmente. Como conseqüência imediata temos um tamanho menor do campo magnético, possibilitando a gravação de dados mais próximos uns dos outros. Com isto. Temos uma alta quantidade de trilhas e setores em um só disco

Na verdade, não é utilizado um só disco, mas sim um conjunto deles, 2, 3 ou 4, por exemplo. Para cada um desses discos, existe uma cabeça de leitura e gravação específica fazendo com que, ao contrário das unidades de disquete, que normalmente possuem duas cabeças, eles tenham várias cabeças, 4, 6 ou 8.

O motor do disco rígido faz com que o conjunto dos discos gire a uma velocidade elevadíssima: 3600RPM. Com uma velocidade tão alta, uma simples partícula de poeira eqüivaleria a uma grande explosão se em contato com a superfície magnética. Por este motivo o disco rígido é um sistema lacrado e sem contato direto com o meio externo.

Por estar girando tão rápido, cria-se um colchão de ar entre a superfície magnética dos discos e as cabeças de leitura/gravação. Portanto, quando em funcionamento, não há contato entre as cabeças de leitura/gravação e a superfície magnética. Caso existisse este contato, as cabeças marcariam inevitavelmente a superfície magnética, acarretando a perda de dados escritos e, principalmente, a destruição imediata da mesma.

Quando há alimentação, o disco rígido entra em funcionamento imediato, girando constantemente. Caso o motor do conjunto de pratos fosse acionado somente quando acessado o disco rígido - como ocorre com os disquetes dentro das unidades - a inércia faria com que os dados demorassem muito para serem acessados. Portanto, para atingir uma velocidade de acesso rápida, os discos giram constantemente. O gerenciamento de consumo elétrico existente em alguns microcomputadores pode determinar, porém, períodos de intervalo no giro do motor dos pratos, de modo a economizar energia.

- Geometria dos Discos

Quando falamos em trilha, nos referimos a uma trilha de um determinado disco isoladamente, já que, quando falamos em cilindro, queremos nos referir a um conjunto de trilhas que ocupam a mesma posição espacial no total de discos presentes no disco rígido. Por exemplo: quando dizemos trilha 0, podemos estar nos referindo à trilha 0 de qualquer disco presente no acionador de disco rígido . No entanto, quando dizemos cilindro 0, estamos nos referindo ao conjunto formado por todas as trilhas 0 presentes, totalizando todos os discos existentes no acionador de disco rígido.

## Disco Rígido

Trilhas

Em um disco rígido, a numeração dos setores não é feita seqüencialmente em uma mesma face como nos disquetes, mas sim distribuída pelas faces do disco. Para um melhor desempenho de busca em disco, os setores que compõem um arquivo deverão estar seqüenciais. Se estiverem distribuídos pelas faces de modo que o conjunto das cabeças não precise nem se mover, melhor ainda. Um arquivo de 4 setores por exemplo, possuirá um tempo de acesso menor se estes quatro setores forem lidos um por cada cabeça sem precisar mover o conjunto. Caso contrário, se cada setor estiver em uma mesma face, será necessário mover mais 3 vezes o conjunto das cabeças, o que gastará mais tempo. Por este motivo, dizemos que MBR e o setor de boot estão no mesmo cilindro. Sim, eles estão em um mesmo cilindro, porém em trilhas diferentes: cada trilha está em uma face diferente.

Setores de uma Trilha

Para sabermos a capacidade total de um disco rígido, devemos conhecer a sua geometria. A geometria de um disco rígido é formada pelo número de trilhas por face (ou cilindros), o número de faces (ou cabeças) e o número de setores por trilha. Multiplicando-se estes três valores, teremos o número total de setores do disco. Multiplicando-se o resultado por 512 (cada setor ainda comporta 512 Bytes), teremos a capacidade total do disco rígido - ATENÇÃO - em bytes. Para sabermos o resultado em MB, deveremos dividir o resultado encontrado por 1.048.576, que é o valor em decimal de 1MB. Isto poderá causar um pouco de confusão, principalmente em caso de arredondamentos.

- Formatação Física x Formatação Lógica

Tanto disquetes como discos rígidos possuem dois tipos de formatação, sendo que nos disquetes não há diferença tão essencial como quando nos referimos a discos rígidos. Estes dois tipos de formatação podem ser explicados da seguinte forma:

- Formatação em baixo nível: Também chamada de formatação física, este tipo de formatação é a divisão da superfície da mídia magnética em trilhas e setores.

- Formatação em alto nível: Também chamada de formatação lógica, este tipo de formatação é a preparação dos setores para uso pelo sistema operacional, além da inclusão do setor de boot, do diretório-raiz e da FAT. Antes da formatação lógica, um disco rígido necessita da definição da tabela de partição, para saber como será dividido. Desta forma, o processo de formatação de um disco rígido seria:

Formatação em baixo nível Particionamento Formatação em alto nível

Os discos rígidos vêm formatados em baixo nível de fábrica e, dependendo da família a que pertença, ele não poderá ser reformatado em baixo nível.

Como existem dois tipos de formatação: a formatação física e a formatação lógica. FormataçÃo física significa dividir a superfície do disco em vários setores, trilhas e cilindros. Esta é feita somente uma vez na fábrica, e qualquer tentativa de formata fisicamente o HD não terá resultados, ou irá inutilizá-los. Esta opção existe apenas em HD’s muito antigos como os de padrão de condição MFM e RLL.

A formatação lógica acontece através do comando FORMAT do MS-DOS, do fdisk e ouros programas formatadores. Na formatação lógica, nenhum dado do HD é apagado, apenas é reescrita na tabela de Alocação de Arquivos (FAT – File Allocation Table ). Como o sistema operacional se orienta através desta tabela, reconhecerá o disco como vazio. Até serem reescrito porém, os dados antigos continuam lá, e podem se recuperado através de programa especifico.

O comando format/u, quando usado em um disquete, acarreta em uma formatação física, onde são remarcados todos os setores. Porém quando usado em um HD tem um efeito exatamente igual ao comando FORMAT.

A única diferença, neste caso é quando não é salva uma imagem antiga da FAT, mas todos os dados continuam lá, tanto que se você, antes de usar este comando, fizer uma imagem FAT usando um ultilitário como a imagem do Norton, poderá recuperar todos os dados do seu HD.

Apesar dos HD’s virem fisicamente formatados já de fabrica, é preciso particioná-los logicamente para serem usados por um sistema operacional.

Sistema de arquivos

Para utilizar um novo HD, antes de tudo é preciso particioná-lo para que o sistema operacional possa reconhecê-lo. Existem diferentes Sistema de Arquivos.

Os mais usados são: a FAT 16, compatível com o DOS e Windows, a FAT 32, compatível apenas com o Windows 95 OSR-2, o NTFS, compatível com o Windows NT e o HPFS compatível como o OS/2.

FAT 16- Este é o sistema de arquivos utilizado pelo DOS, incluindo o Dos 7.0 e o Windows 95. este sistema arquivos permite 16 bits de endereçamento de dados, o que permite um Maximo de 65526 clusters, que não podem ser maiores do que 32 KB, permitindo uma partição de no Maximo 2 Gigabytes. Caso se tenha um HD maior do que isso, será necessário dividi-lo em duas ou mais partições.

Um cluster é a menor unidade de alocação de arquivos reconhecida pelo sistema. Um arquivo grande é gravado no disco fragmentado em vários clusters, porem, um cluster não pode conter mais de um arquivo.

Tomemos por base um disco de 2 Gbytes formatado com FAT 16. Cada cluster possui 32 Kbytes, digamos que gravemos neste disco 10.000 arquivos TXT, cada um com apenas 512 bytes. Como um cluster não pode conter mis do que um arquivo, cada arquivo iria ocupar um cluster inteiro, ou seja: 32 kbytes! No total, este nossos 10.000 arquivos de 512 bytes cada um iria ocupar 320MB! Ou seja, um enorme desperdício  de espaço em disco. É possível usar clusters menores com FAT 16, porém em partições pequenas:

| Tamanho de partição | Tamanho dos clusters |
| --- | --- |
| 2 GB menos que 1 GB menos que 512 MB menos que 256MB menos que 128 Mb | 32 Kbytes 16 Kbytes 8 Kbytes 4 Kbytes 2 Kbytes |

Por causa do tamanho dos clusters, não é recomendável usar a FAT 16, partições com mais de 1 GB. Caso contrário  com clusters de 32 KB, desperdício de espaço em disco será brutal.

FAT 32- A versão OSR-2 do Windows 95 (conhecido também como Windows “B”) ] trouxe um novo sistema de arquivos chamados de FAT 32. Uma evolução natural da antiga FAT 16, ela permite 32 bits de endereçamento de dados, permitindo clusters de apenas 4 Kbytes, mesmo em partições maiores que 2 GB. O tamanho Maximo de uma partição com FAT 32 é de 2048 Gbytes, ou 2 Terabytes.

Usando-se este sistema de arquivos, nossos 10.000 arquivos ocupariam apenas 40 magas, uma economia de espaço considerável. De fato, quando convertemos uma partição em FAT 16 para FAT 32, é normal conseguirmos de 15 a 40% de diminuição do espaço ocupado no disco. O problema é que outro sistema operacional, incluindo o linux, o OS/2, e mesmo o Windows NT 4.0, incluindo é claro, o Windows 95 antigo, não são capazes de acessar partições formatadas com FAT 32, somente o Windows 95 OSR-2. a desfragmentação do disco, seja qual for o programa usado, também será bem mais demorada.

Um outro problema é que devido á maior quantidade de clusters a serem gerenciado, a performance do HD deve cair em torno de 3 ou 5%, algo imperceptível na pratica de qualquer maneia. Mesmo assim, caso seu único sistema operacional seja o Windows 95 OSR-2 ou o Windows 98, recomendamos o uso da FAT 32.

(Nota: já há algum tempo, sistema linux conseguem acessar partições formatadas em FAT 32).

Convertendo unidades de FAT 16 você pode convertê-lo para FAT 32 de duas maneiras: a primeira é usando o comando FDISK contido no disco de boot do Windows OSR-2, neste caso você precisará formata o seu HD, perdendo é claro, todos os dados. Outra alternativa é usar um programa chamado “Partition  Magic” da Power Quest. Este consegue converter o FAT, sem perda de dados, não só para FAT 32, mas para ouros. Existe também um programa da Microsoft CVT, que converte uma partição FAT 16 para FAT 32, sem perda de dados. Uma terceira opção é instalar o Windows 98, cuja versão final inclui um conversor com funcionamento semelhante patition Magic.

NTFS - Este sistema de arquivos é usado pelo Windows NT. Nele, os clutes são de apenas 512 bytes, sendo que quase não há espaço em disco desperdiçados.  Somente o Windows NT é capaz de entender este formato de arquivos, e a opção  de formata o HD em NTFS é dada durante a instalação. Apesar do Windows NT funcionar normalmente em HD’s com FAT 16, é mais recomendável o uso do NTFS. Alem dos clusters menores e do suporte a disco do que do 2 GB, ela oferece também recursos de gerenciamento do disco e segurança inexistente do sistema FAT.

(Nota: sistema linux possui drivers  para ler partições NTFS, sem no entanto conseguir gravar. A quem interessar a procurar informações sobre como acessar um sistema de arquivos de outro sistema, uma boa pagina esta em FileSystems connectivity Map- Marcelo Vanzin)

- A Superficíe Magnética

O processo utilizado na magnetização de discos é conhecido como plated media (mídia laminada). Este processo era caríssimo no começo, porém com os anos de utilização seu custo caiu vertiginosamente. Hoje em dia, todos os discos rígidos usam este processo, permitindo discos de altíssima capacidade com alta confiabilidade em um mesmo espaço físico.

- Modulação

As informações a serem gravadas sobre a superfície magnética são digitais e a superfície magnética está preparada para armazenar somente campos magnéticos. Há marcações especiais a serem gravadas, como por exemplo "início de setor", "fim de setor" e dados de conferência de erros. Caso não existissem marcações deste tipo, os dados poderiam ser confundidos facilmente. Cada informação a ser gravada sobre a superfície magnética é codificada de maneira que signifique uma seqüência particular de campos sobre a superfície magnética, de modo que não haja dúvida em relação ao dado pretendido. Esse esquema de codificação é chamado também de modulação.

- Particionamento

O particionamento de um disco rígido é um processo indispensável, mesmo que você utilize o disco rígido inteiro com uma só partição. Aliás, este é o procedimento mais comum. O Particionamento é feito no momento da instalação do sistema operacional pela primeira vez. Após o Particionamento o disco deverá ser formatado.

- Conexão ao Microcomputador

A interface controladora é quem realmente controla o disco rígido e ela tem muito trabalho. Todos os dados lidos pelo disco rígido são enviados à interface, porém, ainda não "preparados" para uso. São enviados à interface tanto os dados em si quanto os sinais de sincronismo destes dados. Cabe à interface prepará-los, um processo conhecido como separação de dados. E como erros ocorrem - principalmente perda de dados - a interface pede ao disco rígido uma releitura dos dados, tornando lento o processo. Quem realmente controla o disco rígido é a interface. Uma vez formatado, um disco rígido seguindo um determinado padrão, não será possível o mesmo ser utilizado por outra interface, a não ser que seja reformatado.

- SCSI - (Small Computer System Interface)

O SCSI não é apenas um padrão de discos rígidos. É um padrão de ligação de periféricos em geral. E por motivo simples: à medida que foram aparecendo cada vez mais periféricos eletrônicos digitais, nada mais justo que os mesmos pudessem ser conectados ao microcomputador. E nada mais lógico do que padronizar tal conexão. É fácil imaginar, por exemplo, um aparelho de CD. Podemos ligá-lo ao microcomputador através de uma porta SCSI. E tal ligação é simples. Todo o controle do aparelho de CD está onde? Na interface? Não! No próprio aparelho de CD. A interface SCSI trabalha extremamente "folgada", pois todo o controle de periféricos está no próprio periférico e isto é muito importante. Na verdade, não existe uma "controladora" SCSI, mas uma interface, um host SCSI, responsável somente pela troca de dados entre o microcomputador e o periférico. Por que falamos então desta fabulosa interface se estamos tratando de discos rígidos? Porque existem discos rígidos inteligentes que trabalham no padrão SCSI. Apesar da utilização de discos rígidos SCSI ser algo mais ou menos recente - é muito crescente, principalmente no armazenamento de altas capacidades de dados, da ordem de GB para cima - os microcomputadores Macintosh e Amiga sempre trabalharam com a interface SCSI. Fora discos rígidos, praticamente qualquer aparelho eletrônico atual pode ser ligado a interfaces SCSI. Há uma nítida tendência para a construção de periféricos que a utilizem. Portanto, para qualquer periférico novo que surja, não hesite em prognosticar que utilizará uma interface SCSI. Entre os periféricos que podem ser conectados à interface SCSI podemos citar:

- Discos rígidos de alta performance;

- Drivers de CD-ROM;

- Scanners de mesa;

- Zip drive;

- Fitas Streammer

- Fitas Dat

A instalação física é muito interessante. Todos os periféricos são ligados em cadeia, um após o outro. Em cada cadeia SCSI podem ser conectados até 8 dispositivos SCSI, cada um recebendo uma identificação, um ID. Assim, o primeiro dispositivo recebe ID0 e o ultimo ID7. Dentro de uma cadeia SCSI, o próprio host SCSI é tratado como um dispositivo qualquer. Desta maneira, deverá ocupar também um ID. No caso do host SCSI ele deverá utilizar obrigatoriamente o ID7. No caso de discos rígidos, eles só poderão utilizar o ID0 e o ID1. Se você quiser que o disco rígido dê boot, deverá obrigatoriamente atribuir o ID0 a ele. Isto é feito no próprio periférico, através de um jumper. Os demais periféricos poderão utilizar qualquer ID, de acordo com o gosto pessoal do usuário. A única regra: dois periféricos não poderão utilizar o mesmo ID, caso contrário haverá conflito e não funcionarão. Em termos de prioridade, ID7 possui maior prioridade e ID0, a menor.

O SCSI tradicional é um padrão de 8 bits que utiliza um cabo de 50 pinos para a conexão dos periféricos. Sua taxa de transferência fica em torno de 5 Mbps. O host SCSI é , portanto, uma interface de 8 bits. Algumas mudanças no padrão SCSI foram feitas de modo a melhorar o desempenho. Estas mudanças foram padronizadas no que é conhecido como padrão SCSI-2 que consiste basicamente em duas técnicas:

- Wide SCSI: Aumento do tamanho da palavra de 8 bits para 16 ou 32 bits. A taxa de transferência sobe para, respectivamente 10 Mbps e 20Mbps. No entanto, para conseguir fazer este tipo de transferência com um dispositivo SCSI, o cabo teve que ser aumentado. Um cabo Wide SCSI possui normalmente 68 pinos. Portanto, ao adquirir um host Wide SCSI o seu periférico deverá ser obrigatoriamente Wide SCSI, de modo que o dois consigam se comunicar corretamente.

- Fast SCSI: Aumento da taxa de transferência. Pode ser incluído no padrão SCSI tradicional de 8 bits ou no Wide SCSI de 16 ou 32 bits. A taxa de transferência sobe para, respectivamente 10 Mbps, 20Mbps e 40Mbps.

- Instalação de Dispositivos SCSI

Na instalação de dispositivos SCSI devemos escolher uma boa marca, e termos bastante atenção pois podem ocorrer problemas de incompatibilidade. A configuração deverá ser feita com paciência, pois utiliza canais de DMA níveis de interrupção, endereços de I/O e possui ROM. Como possui ROM, poderemos fazer um shadow de modo a aumentar um pouco a performance do sistema. O host SCSI normalmente utiliza IRQ11 e DMA0. Fisicamente, o host SCSI tradicional geralmente possui 2 conectores: um conector externo padrão centronics de 25 pinos, para conexão de dispositivos externos, tais como Scanners de mesa e um conector interno de 50 pinos, para conexão de dispositivos internos, tais como discos rígidos SCSI. O cabo SCSI não poderá ultrapassar 6 metros, uma vez que quanto maior o cabo, maior o nível de ruído, diminuindo-se a confiabilidade ou mesmo impedindo o funcionamento dos dispositivos. Discos rígidos SCSI não devem ser instalados no setup do microcomputador. A configuração para discos rígidos deverá ser deixada em "Not Installed"

- IDE (Integrated Drive Electronics)

Apesar do padrão SCSI poder ser a solução real e final para subsistemas de disco rígido, ele é um padrão caro. O host SCSI é caro e o disco rígido SCSI também. No entanto, não devemos esquecer que não possuímos qualquer limite de capacidade (teoricamente podemos construir discos rígidos SCSI com capacidade infinita) e não temos problemas com ruído, já que todo o controle está localizado dentro do próprio disco rígido.

A compaq estava determinada a criar um novo tipo de disco rígido que fosse mais barato que o SCSI e que pudesse ter uma capacidade de armazenamento mais elevada. O grande problema em relação ao aumento de capacidade estava no ruído existente no caminho entre o disco rígido e a interface controladora, que fazia com que a interface pedisse diversas retransmissões de dados por divergência.

A solução apresentada pela Western Digital foi bem simples: se o problema é o ruído, vamos eliminá-lo, fazendo com que o cabo de comunicação entre o disco rígido e a interface controladora seja o menor possível. Esta empresa criou um disco rígido onde a interface controladora estava integrada diretamente na mesma placa dos circuitos de controle do mecanismo do disco rígido - ou seja, no próprio disco rígido. Com isto, o problema de ruído foi simplesmente eliminado.

Esta tecnologia passou a ser chamada apropriadamente de IDE (Integrated Drive Eletronics - Eletrônica de Drive Integrada), que acabou por se tornar um padrão por seu relativo baixo custo. Com a interface controladora integrada diretamente no próprio disco rígido, bastava encaixa-lo no barramento do microcomputador. Algo como ligar diretamente o disco rígido, sem interface alguma, a algum slot do microcomputador. Os microcomputadores passaram a ter na placa-mãe um conector miniatura, onde o disco rígido IDE era conectado diretamente, através de um flat cable de 40 pinos. Este tipo de conexão passou a ser chamado ATA (ligação, direta ao barramento ISA). Esta simplicidade logo tomou conta do mercado, o que fez com que diversos outros fabricantes de disco rígido criassem os seus próprios discos IDE, transformando o IDE em um padrão. Como a interface IDE é muito simples de ser feita, os fabricantes começaram a integra-la em outra interface já existente e necessária:

A multi I/O, que permite a comunicação de dados e o controle de unidades de disquete.

Porem, havia ainda um grande problema em relação ao motor de movimentação do conjunto das cabeças de leitura/gravação. De nada adiantaria a tecnologia IDE se o disco rígido continuasse burro. Era necessária a utilização de um sistema de motor inteligente. Passou-se a utilizar um novo tipo de atuador, chamado voice coil. Estes servos podem estar em uma mesma face de disco onde existam dados ou podem estar localizados em uma face totalmente destinada aos sinais de servo. Portanto, não é estranho existir um disco rígido de 5 lados (cabeças), mesmo sendo este um número ímpar: existem internamente 3 discos, ou 6 lados. Porém, 1 lado é utilizado para a orientação do motor, através dos sinais de servo.

Mas.... e se formatarmos um disco rígido que utiliza atuação por voice coil em baixo nível? Apagaremos todos os sinais de servo, inutilizando o disco rígido permanentemente. Desta forma, os discos rígidos IDE não podem ser formatados em baixo nível. Não há como rescrever os sinais de servo; eles são somente para leitura. Discos rígidos mais modernos fingem estar sendo formatados em baixo nível quando o usuário assim solicita. O próprio disco rígido por ser inteligente, corta o sinal de formatação, apenas movimentando o conjunto de cabeças, porém, não formatando o disco. MAS NÃO CONVÉM ARRISCAR E ABUSAR DA SORTE. DISCO RÍGIDO IDE NÃO DEVE SER FORMATADO EM BAIXO NÍVEL.

Os discos rígidos possuem uma pequena memória, para um acesso mais rápido. Quando o sistema operacional lê um setor, o disco rígido lê a trilha inteira e armazena nesta memória. Como é muito provável que o próximo setor que o sistema operacional peça se encontre na mesma trilha, o disco rígido não entregará ao microcomputador um setor recém-lido, mas os dados constantes nesta memória. Esta é uma técnica conhecida como Disk Cache (Cache de Disco).

Existem diversos tipos de disco rígido IDE de diversos fabricantes e o BIOS necessita saber como realmente acessar um deles. Isto é feito através do setup do microcomputador. A geometria (número de cilindros, cabeças e setores por trila) do disco rígido IDE deve ser entrada no setup, sendo gravada na memória CMOS. Para o acesso aos discos rígidos deste padrão, o BIOS simplesmente consulta o conteúdo da memória CMOS para usar corretamente as sub-rotinas de tratamento de disco rígido que o mesmo possui.

- IDE (Avançado)

Tanto o padrão ATA como o BIOS se baseiam em valores geométricos, (cilindros x cabeças x setores). Isto nos apresenta um valor limite de 504 Mb (1024 cilindros x 16 cabeças x 63 setores), para o tamanho do disco rígido, com o IDE avançado, que equipa a maioria dos microcomputadores atuais, podemos definir no setup da BIOS valores maiores do que 504 Mb.

No setup do BIOS, iremos encontrar as seguintes opções de geometria do disco rígido:

NORMAL - Neste modo de operação o disco é tratado como IDE normal e possui a antiga limitação de 1024 cilindros x 16 cabeças x 63 setores. LBA (Logical Block Addressing, endereçamento Lógico de Setores) - Este é o modo IDE avançado. Aqui, baseado na geometria inserida no modo normal, o microcomputador converte automaticamente a geometria entrada para uma geometria que se encaixe perfeitamente à especificação IDE avançado. Use este modo para acessar discos rígidos IDE até 7,84 GB. LARGE - Similar ao anterior com uma grande vantagem: caso você esteja trabalhando em um microcomputador com barramento local e a interface IDE também seja de barramento local (VLB, PCI ou "On Board"), o acesso ao disco rígido se dará através de dados de 32 bits, agilizando o acesso ao disco.

Uma vez formatado com uma geometria e modo, o disco rígido só será acessado normalmente pela mesma geometria e modo. Se você formatou um disco rígido em modo NORMAL, a única maneira de trocar de modo é reformatando-o com a nova geometria e modo. Não se esqueça de que a habilitação do modo LBA e LARGE deverá ser feita antes do Particionamento e formatação do disco rígido. Uma vez formatado com uma geometria e modo, o disco rígido só será acessado corretamente pela mesma geometria e modo.

- Instalação de Dois Discos Rígidos IDE

A instalação de dois discos rígidos IDE pode ser complicada. Vejamos por que: se tivermos dois discos rígidos, teremos duas controladoras disputando quem controlará quem e quando poderão utilizar a interface de comunicação com o microcomputador.A maneira de dois discos rígidos IDE coabitarem uma mesma interface é feita somente de uma forma: desabilitando-se a controladora embutida no outro disco rígido. Por este motivo, dizemos que o disco com sua controladora desabilitada é escravo (slave) do outro - que por sua vez é o mestre (master) do escravo.

- Particularidades da Interface IDE

A fim de permitir a interligação de dispositivos como CD-ROM IDE e unidades de fita para backup, uma Segunda padronização de comunicação IDE foi criada, chamada ATAPI (AT Attachement Packet Interface). A partir desse momento, os fabricantes começaram a denvolver interfaces IDE que permitissem os dois tipos de comunicação: a ATA, utilizada por discos rígidos, e a ATAPI utilizada por discos rígidos, unidades de CD-ROM IDE e unidades de fita. Fisicamente esta adoção resultou na utilização de interfaces IDE com duas portas: uma primária ATA utilizando a IRQ14 e uma secundária ATAPI utilizando a IRQ15. Os microcomputadores mais recentes permitem a entrada de até quatro discos rígidos, e com as novas atualizações podemos Ter até 4 portas IDE.

#### Glossario

- DMA

Se um dispositivo qualquer quiser acessar a memória, deverá fazê-lo através do microprocessador. Mas isto torna-se um processo lento, sobretudo no caso de transferência de grandes quantidades de dados entre a memória e um outro periférico, como por exemplo, acionadores de disco magnético. Imagine a transferência de um arquivo de 100 Kb de um disquete teríamos mais ou menos 100.000 conjunto de instruções do tipo "leia disco" e "armazene dados no endereço x". Haja tempo e paciência.Em casos como este, o periférico poderá usufruir de um circuito de apoio chamado de controlador de DMA (Direct Memory Access - Acesso Diréto à Memória). Permite a transferência imediata de 64 Kb de dados do periférico para a memória ou da memória para o periférico. Esta transferência é rápida e não passa pelo conhecimento do microprocessador.

- SHADOW

O microcomputador precisa acessar constantemente a BIOS que é uma ROM, o acesso típico a uma ROM é de 150 a 250 ns, o da memória RAM é de 15 a 25 Ns, o alto tempo de acesso da ROM provoca uma espera do processador (Wait States). Neste caso, há um recurso que é chamado SHADOW, através deste recurso o conteúdo da ROM é copiado para a RAM, o microprocessador passa a acessar diretamente a RAM, com isto os dados serão lidos mais rapidamente sem causar espera. Podemos fazer SHADOW de todas as ROMs desta forma teremos um aumento de performance.

- IRQ (interrupções)

Um pedido de interrupção é um pedido que fazemos ao microprocessador para abandonar as tarefas que estiver executando naquele determinado momento para atender a quem pediu tal interrupção. Quando você pressiona uma tecla você esta acionando uma interrupção para que o processador leia a tecla.. Exemplos: Teclado IRQ1, Disco Rígido IRQ14.

- ISA

É um barramento que trabalha com uma freqüência de 8 Mhz, um slot onde podemos encaixar uma controladora.

FAT32

O sistema de arquivos FAT-32, presente no Windows 95 OSR2 ("Windows 95 B") e Windows 98 permite romper algumas limitações do tradicional sistema FAT-16. As duas principais são o limite de 2 GB por partição existente no sistema FAT-16 (no sistema FAT-32 cada partição pode ser de até 2 Terabytes) e a diminuição de desperdício em disco.

O desperdício em disco - também conhecido como slack space - são áreas marcadas como sendo usadas porém fisicamente estão vazias. Isso ocorre porque o sistema FAT armazena arquivos em unidades lógicas chamadas clusters (ou aglomerados). Caso o arquivo não tenha um tamanho múltiplo do tamanho do cluster que estiver sendo utilizado, o arquivo ocupa mais espaço em disco do que é necessário.

Por exemplo, se o disco rígido estiver utilizando clusters de 32 KB, um arquivo de 100 KB obrigatoriamente ocupará 128 KB (4 clusters de 32 KB), pois não é possível alocar "metades" de cluster, somente o cluster inteiro. Nesse nosso exemplo, 28 KB seriam desperdiçados.

O tamanho do cluster utilizado pelo disco rígido é decidido pelo sistema operacional na hora da formatação do disco, conforme as tabelas. Por exemplo, um disco rígido de 1,6 GB formatado em FAT-16 utilizará clusters de 32 KB. Esse mesmo disco formatado no sistema FAT-32 utilizará clusters de 4 KB, diminuindo consideravelmente o desperdício.

FAT-16

| Tamanho do Cluster | Capacidade Máxima de Armazenamento |
| --- | --- |
| 2 KB | 128 MB |
| 4 KB | 256 MB |
| 8 KB | 512 MB |
| 16 KB | 1 GB |
| 32 KB | 2 GB |

FAT-32

| Tamanho do Cluster | Capacidade Máxima de Armazenamento |
| --- | --- |
| 512 bytes | 512 bytes |
| 4 KB | 8 GB |
| 8 KB | 16 GB |
| 16 KB | 32 GB |
| 32 KB | 2 TB |

Para comprovarmos a eficiência do sistema FAT-32, fizemos um pequeno teste em laboratório. Com um disco rígido de 3,2 GB com o Windows 98 e aplicativos mais comuns instalados, utilizamos inicialmente o sistema FAT-16 (Figura 1). Depois, convertemos o disco rígido para o sistema FAT-32 (Figura 2). Como você pode observar, o espaço ocupado por arquivos diminuiu, aumentando o espaço livre. Em nosso exemplo, conseguimos recuperar cerca de 100 MB de espaço que estava sendo desperdiçado.

É importante notar que, embora o disco rígido testado fosse de 3,2 GB, tivemos que formatá-lo em duas partições, uma de 2 GB e outra com cerca de 1 GB, uma vez que o sistema FAT-16 não enxerga partições maiores que 2 GB. No sistema FAT-32, mantivemos essa mesma configuração para que pudéssemos comparar os resultados.

Figura 1: Disco rígido com o sistema FAT-16.

Figura 2: Mesmo disco rígido com o sistema FAT-32

Para converter o seu disco rígido de FAT-16 para FAT-32, você deverá ter o Windows 95 OSR 2 ou 2.5 instalado (Windows 95 B ou C) ou o Windows 98. Para saber qual a versão do sistema operacional que está instalada em sua máquina, basta clicar no ícone "Sistema" do Painel de Controle. A versão vem estampada na guia "Geral". Se a versão do seu Windows 95 não for uma dessas, você terá que fazer upgrade do sistema operacional.

O Windows 98 vem com um utilitário chamado "Conversor de Unidade", que converte discos de FAT-16 para FAT-32 (ver Figura 1). Esse utilitário pode ser acessado através do menu Iniciar, em Programas, Acessórios, Ferramentas de Sistema. Se você tiver o Windows 98 mas não encontrar o Conversor de Unidade, muito provavelmente ele não foi instalado. Nesse caso, entre em Adicionar ou Remover Programas, presente no Painel de Controle. Na guia "Instalação do Windows", habilite a caixa de verificação ao lado de "Conversor de Unidade (FAT-32)" presente em "Ferramentas de Sistema", como mostra a Figura 2. A utilização do utilitário é bastante simples e extremamente auto-explicativa.

Figura 1: Conversor de Unidade, do Windows 98, converte discos de FAT-16 para FAT-32.

Figura 2: Instalando o utilitário de conversão.

O único problema desse utilitário é que ele não permite redimensionar as partições do disco rígido. Se em seu micro o seu disco rígido é maior que 2 GB, então você teve que obrigatoriamente particioná-lo, pois o sistema FAT-16 não acessa discos maiores que 2 GB. Um disco rígido de 3,2 GB pode ter sido dividido em uma partição de 2 GB e outra com a capacidade restante (cerca de 1,2 GB), por exemplo.

Após converter a unidade para o sistema FAT-32 - que acessa diretamente discos de até 2 Terabytes -, o programa não permite que você "junte" as partições em uma só, formando, por exemplo, uma única partição de 3,2 GB. Isso só é possível se você tiver formatado o disco rígido inteiro em FAT-32 no processo de instalação do sistema operacional.

No caso do Windows 95 versões B e C não há utilitário similar, sendo necessária a utilização de algum utilitário para a conversão. Dentre os utilitários existentes no mercado, o melhor é o Partition Magic, da PowerQuest (Distribuidor no Brasil: Complete Computer Solutions, Tel: (24) 243-9745). Esse programa, além de converter discos rígidos do sistema FAT-16 para o sistema FAT-32, consegue reparticionar o disco rígido - ou seja, com esse programa é possível juntar todas as partições existentes no disco rígido em uma só (desde que você converta o disco rígido para FAT-32 e o sistema operacional instalado seja o Windows 95 B ou superior, é claro).

Figura 3: Partition Magic, programa para a conversão de FAT-16 para FAT-32.

Um ponto interessante a ser notado no sistema FAT-32 é o seu desempenho. Apesar de o desperdício em disco reduzir assustadoramente (convertendo seu disco rígido de FAT-16 para FAT-32 você ganha mais espaço livre) e de você poder acessar em uma única partição discos rígidos de até 2 Terabytes (no sistema FAT-16 só podemos acessar 2 GB por partição), há outro ponto que é pouco discutido: o desempenho.

Como o sistema de arquivos passa a ter mais unidades de alocação (clusters), o controle e acesso passam a ser mais lentos.

Para confirmarmos isso, fizemos um teste simples em laboratório. Em um micro com processador Pentium II-266, placa-mãe Asus P2L97, 32 MB de memória SDRAM e disco rígido Quantum de 3,2 GB, medimos o desempenho de disco tanto com o sistema de arquivos FAT-16 quanto com o sistema FAT-32. O sistema operacional instalado era o Windows 98, com os programas mais usuais também instalados. Utilizamos o utilitário do próprio Windows 98 para converter o disco rígido de FAT-16 para FAT-32.

Para nossos testes, utilizamos o programa Winbench 98, que apresenta dois resultados básicos de desempenho de disco. O primeiro, chamado "Business", apresenta os resultados com acesso de disco típico, simulando o uso do micro por um usuário "comum". Já o resultado "high-end" apresenta os resultados de acesso intenso ao disco. Além disso, esse programa simula o acesso ao disco rígido feito através dos programas mais comuns, como browsers Internet (Netscape Navigator e Internet Explorer), processadores de texto, banco de dados, editoração eletrônica, Photoshop, Premiere, etc.

Os resultados, que você confere na Figura 1, estão em milhares de bytes por segundo.

Figura 1: Comparando o desempenho do sistema FAT-16 com o FAT-32.

Mas, cá entre nós: quem vai se preocupar muito com o fato do sistema FAT-16 é 6% mais rápido que o FAT-32 diante das vantagens de se utilizar o sistema FAT-32.

:. Melhor posição para o HD

Neste caso tanto faz. Você pode inclusive instalar o HD na vertical, como vemos em alguns micros de marca, isso não influi no funcionamento, vai do que for mais prático no gabinete que você estiver usando. O que não é recomendado é deixar o HD "inclinado", fora do ângulo de 0 a 90 graus, pois isso pode prejudicar o balanceamento dos discos e a movimentação do braço de leitura. Pode causar o aparecimento de alguns bad blocks ou outros problemas a médio prazo.

O mais importante ao instalar o HD é prendê-lo bem, sempre usando os quatro parafusos e apertando bem. Veja também se a baia no gabinete está firme, muitas vezes ela é presa com parafusos que não são vem bem apertados. Depois da qualidade do fornecimento elétrico da fonte, as vibrações são o fator que mais prejudica a vida útil do HD. Todos os modelos de uns 4 anos pra cá já possuem sistemas de proteção contra desligamentos incorretos mas, qualquer batidinha, mesmo que sobre a mesa, pode ser suficiente para danificar alguns setores. Quando estiver com raiva vá dar porrada na porta, ou no sofá, mas fique bem longe do micro .

Disco IDE e disco SCSI

Para se acessado pelo processador, o disco rígido precisa estar ligado em algum interface. Antigamente, usavam-se controladoras instaladas em slots ISA. Porém eram muito lentas e subutilizavam o disco. Atualmente, são usadas duas interfaces de disco: a IDE e a SCSI.

Todas as placas-mãe atuais possuem interfaces IDE embutidas. Alem disso, disco IDE são muitos mais baratos do que disco SCSI, precisa-se de uma controladora que é encaixada  em um slot PCI, e que devera ser comprada a parte. Alem de HD’s, os CD_ROM’s mais modernos, como muitos gravadores de CD, também usam interface IDE.

Existe numa placa-mãe duas controladoras IDE chamadas de controladora primaria e controladora secundaria. Cada controladora suporta dois dispositivos, o que permite um Maximo de 4 dispositivos IDE num mesmo micro. O problema de usar dois dispositivos em uma mesma controladora é que somente um poderá ser acessado de cada vez por ela, degradando muito a performance. Por isso, se tiver apenas dois dispositivos, um HD e um CD_ROM por exemplo, cada um deverá ficar na própria controladora. No caso de 3 dispositivos, a melhor distribuição seria o seu HD principal sozinho na IDE primaria, deixando a secundaria compartilhada pelos outros dois dispositivos.

Porém, numa interface SCSI, pode-se usar até 15 dispositivos simultaneamente (no caso do Wide SCSI) sem que haja degradação de perfomace como acontece quando usamos mais de um dispositivo IDE.

Quando usamos apenas um disco, não existe quase ganho de perfomance para a interface IDE. Entretanto, ao serem usados vários periféricos, a performance aumenta brutalmente.

Outra grande vantagem do SCSI é uma menor utilização do processador quando o HD é acessado. Isto melhora bastante o desempenho geral da maquina. Porém, devido ao custo, para o uso domestico ainda é recomendável o uso de disco IDE.

Modelos de controladoras IDE:

| Modelo | Máxima taxa de Transferência de Dados |
| --- | --- |
| PIO MODE 0 PIO MODE 1 PIO MODE 2 PIO MODE 3 PIO MODE 4 ULTRA DMA (UDMA) | 3,3 MB/s 5,2 MB/s 8,3 MB/s 11,1 MB/s 16,6 MB/s 33,3 MB/s |

Tais velocidades referem-se unicamente á transferência máxima de dados permitida pela controladora, e não á velocidade do disco. Nenhum disco IDE atualmente oferece uma velocidade acima da casa dos 10 MB/s de leitura física (os teste lógicos englobam o cachê feito pelo sistema operacional na memória RAM), sendo até mesmo uma interface PIO Mode 4 mais do que suficiente.

Imagine um fusca que não passa de 80 Km/h. Tanto faz o motorista pegar uma estrada onde o limite seja 80 Km/h ou 120 Km/h, que a velocidade do carro será a mesma.o gargalo, nestes casos, não é velocidade da controladora e sim a do próprio disco. É preferível um HD UDMA, pois apesar da velocidade do barramento não altera a performance  do disco, estes são invariavelmente disco mais modernos e rápidos devido as técnicas de fabricação mais avançadas.

Existem também vários modelos de controladoras SCSI, e principalmente controladoras de 8 e de 16 bits, sendo que as de 16 bits são duas vezes mais rápidas.

Modelos de controladoras SCSI:

| Modelo | Controladora De 8 bits | Controladora De 16 bits |
| --- | --- | --- |
| SCSI SCSI 2 (Fast SCSI) Ultra SCSI (Fast 20) Ultra-2 SCSI (Fast 40) | 1,5 MB/s 10 MB/s 20 MB/s 40 MB/s | 10 MB/s 20 MB/s 40 MB/s 80 MB/s |

Como nos disco IDE, esta é a transferência de dados permitida ntroladora, dificilmente um disco SCSI supera a marca de 10 MB/s.

A vantagem de se te uma controladora veloz é que pode compartilhá-la em vários disco sem que haja degradação de performance.

Sistema Raid

No mundo da Informática , Raid significa – Redundant Array of Inexpensive Disks. Em português , algo como disposição reduntante de discos  baratos, uma técnica que usa múltiplos HD’s com o objetivo de aumentar o desempenho e/ou a confiabilidade do conjunto.

Até recentemente, no entanto, a noção de “barato”aplicada aos discos rígidos era muito relativa. Os HDs usados nos primeiros sistemas RAID custavam, individualmente muito.

Para objetivos profissionais, como servidores  para aplicação críticas, no entanto, sempre foram baratos do que as alternativas.

Tudo isso começou a mudar com a melhora no desempenho e a acentuada queda no preço por megabyte dos HDs padrão IDE mais novos, aliadas ao fato de cda vez mais modelos de placa-mãe trazerem controladoras Raid on-board, dispensando a aquisiçãoe instalação de um controlador dedicado.

Os sistemas Raid podem ser classificados em diversos níveis, de acordo com s técnicas usadas na organização dos dados nos discos. Para compreendê-los melhor, é preciso conhecer os conceitos de mirroring e striping, presentes – juntos ou não- em qualquer Raid.

- Mirroring

Esta palavra traduzida, significa espelhamento. Um disco cópia do outro.. O Raid nível 1 é totalmente mirroring.

- Striping

Consiste em espalhar ordenadamente fragmentos dos dados pelos vários discos, agilizando o processo de gravação e leitura (pois cada um dos HDs acaba cuidando apenas de uma parte do trabalho). Seu melhor exemplo é o nível 0. Tudo depende do seu nível.

Curiosidades

Millipede – Milhares de pés

A IBM anunciou uma novidade na área de armazenamento de dados, com o estranho nome de Millipede. Se o nome diz pouco, sua tradução também não acrescenta muito . Millipede quer dizer literalmente “milhares de pés”. A idéia dessa nova descoberta nos dará a capacidade de armazenar o que está escrito em 25 milhões de páginas em um espaço equivalente a um selo postal (um terabit por polegada quadrada).

O Millipede pertence à categoria dos MEMS (Micro Electro Mechanical Devices ou Dispositivos Micro-Eletro-Mecânicos). Os MEMS são engenhos diminutivos em tamanho, que resultam da aplicação de conceitos de nanotecnologia e contêm componentes mecânicos com acionamento elétrico.

ATA - Attachment

IDE – Integrated Drive Electronics