HARDWARE DE SISTEMAS COMPUTAÇÃO

JAIRUS LOPES DE MACEDO

1.	INTRODUÇÃO

1.1	Generalidades

Um  Sistema de Computação pode ser representado pelo diagrama de blocos abaixo:

DISPOSITIVOS     DE            ENTRADA

UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO

DISPOSITIVOS     DE                 SAÍDA

MEMÓRIA

Figura 1 – Diagrama de blocos de um Sistema de Computação

No momento os Sistemas de Computação são  compostos, na grande maioria das aplicações, por microcomputadores compatíveis com IBM-PC. Porém existem Sistemas de Computação compostos de microcomputadores Macintosh, Workstations (Estações de Trabalho), Minicomputadores, Mainframes e Supercomputadores.

1.2.		Evolução do computador

    - Computadores Mecânicos (1.642 – 1.945)

- 1.642

- Blaise Pascal construiu uma máquina de calcular totalmente mecânica com

apenas as operações de soma e subtração

- 1.672

- Leibniz construiu uma máquina de calcular inteiramente mecânica com as 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão.

- 1.834

- Babbage construiu uma máquina analítica que possua 4 componentes: armazenamento (memória), engenho (unidade de cálculo), seção de entrada (leitora de cartões perfurados) e seção de saída (saída perfurada e impressa).

BABBAGE  ---> pai do computador digital moderno

    - Computadores Digitais

1ª Geração – Válvulas (1.945 – 1.955)

- 1.946

- ENIAC (1.800 válvulas, 1.500 relés, 30 toneladas, 140 kW de consumo)

- Máquina de Von Neumann

MEMÓRIA

UNIDADE DE CONTROLE

ULA

ENTRADA

SAÍDA

2ª Geração – Transistores (1.955 – 1.965)

- Transistor foi inventado em 1.948 por John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley

3ª Geração – Circuitos Integrados (1.965 – 1.980)

4ª Geração – Computadores Pessoais e VLSI (1.980 – 1.99X)

5ª Geração – ULSI (1.99X –   )

1.3.	Configurações típicas de Sistemas de Computação

1.3.1	Microcomputador compatível IBM-PC

1.3.2	Microcomputador Macintosh

1.4.		Classificação dos computadores

| Tipo | Exemplo de uso |
| --- | --- |
| Computador Pessoal | Processamento de textos |
| Minicomputador | Controle de tempo real |
| Superminicomputador | Servidor de arquivos |
| Mainframe | Bancos |
| Supercomputador | Previsão de tempo |

2.		UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO

  - Componentes da CPU do PC

Figura 2.1 – Componentes de uma CPU do PC

2.2.	Interfaces para controlar periféricos

    - IDE (Integrated Driver Electronics)

- projetada inicialmente para trabalhar em ambientes mono-usuários (DOS), porém atualmente tem recursos para trabalhar em ambientes multiusuários (Netware, Unix e Windows ).

- controla 2 discos rígidos.

- mais barata.

    - SCSI (Small Computer Systems Interface)

- projetada para trabalhar tanto em ambientes mono-usuários como em multi-usuários.

- controla até 16 periféricos ( disco rígido, Fita DAT, CD-ROM, Scanners) os quais podem ser interligados ao microcomputador através de uma única controladora.

- mais cara.

- encontrada em PC, Macintosh e nas Workstations UNIX.

| Tipo | Barramento (bits) | Pinos | Comp. Máx. Cabo (m) | Taxa (M bytes/s) | Nro Máx. disp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCSI-1 | 8 | 25 | 6 | 5 | 8 |
| SCSI-2 | 8 | 50 | 6 | 5 | 8 |
| Fast SCSI-2 | 8 | 50 | 3 | 10 | 8 |
| Wide SCSI-2 ou Fast Wide SCSI-2 | 16 | 68 | 3 | 10-20 | 18 |
| Ultra SCSI-3 8bits | 8 | 50 | - = até 4 disp. 1,5 = 5 ou mais disp. | 20 | 8 |
| Ultra SCSI-3 16 bits | 16 | 68 | - = até 4 disp. 1,5 = 5 ou mais disp. | 20-40 | 16 |

    - VESA LocalBus (VLB)

- é um barramento local

2.2.4.	ADB (Apple Desktop Bus)

- usado para conectar dispositivos lentos, tais como teclado e mouse

- uma única porta ADB permite suportar até 16 dispositivos simultaneamente

- barramento serial

- usado no Macintosh

- normalmente usa um conector DIN de 8 pinos

2.2.5.	USB ( Universal Serial Bus ) ( Barramento Serial Universal )

- lançada em 1.986

- Intel e um grupo de fabricantes de micros desenvolveram

- permite interligar a CPU com teclado, mouse, joystick, scanner, impressora, câmera digital, drive, alto-falante, modem, hub, etc

- não é preciso encaixar placas nem fazer configurações para instalar um periférico com tecnologia USB

- uma única porta USB permite a ligação de até 127 periféricos através de uso de hub USB

- capacidade de ligação a quente e a instalação Plug and Play

- a taxa de transferência de dados chegam a 12 M bps

- a porta USB é cerca de 100 vezes mais rápida que uma porta serial e 10 vezes mais rápida que uma paralela

- as conexões USB são feitas com o uso de cabos especiais

- suporta Windows, Macintosh, Linux e outras plataformas Unix

- periférico pode estar até 5 m da CPU

2.2.6.	FIRE WIRE

- barramento serial desenvolvido pela Apple e Texas

- permite a conexão de até 63 dispositivos

- chega a 400 M bps (é mais rápida que a SCSI)

- espera-se que o Firewire seja um substituído do SCSI

2.2.7.	ATAPI

- é uma interface mais rápida que a paralela e mais lenta que a SCSI

2.2.8.	AGP (Accelerated Graphics Port)

- desenvolvida pela Intel

- introduz um canal ponto a ponto dedicado a fim de que o controlador gráfico acesse diretamente a memória principal

- o canal AGP é de 32 bits e roda a 66 MHz, permitindo com isso uma taxa de 266 Mbytes/s

- designada especialmente para gráficos 3 D

- é uma interface mais rápida que a paralela e mais lenta que a SCSI

- MEMÓRIA

3.1	Definições

- RAM:  é  uma memória  volátil,  que  permite  leitura e gravação.

Existe RAM Estática e RAM Dinâmica.

RAM Estática: a informação é armazenada em transistores e consome bastante energia.

RAM  Dinâmica: a informação é armazenada em capacitores e necessita de refrescamento periódico para regenerar a informação.

3.2 	Memória Principal

A Memória Principal é composta por memórias RAM Dinâmica.

3.3 	Memória Virtual

É uma técnica que permite processar grandes programas com Memória Principal relativamente pequena. A técnica permite utilizar memória em disco como Memória Principal.

Exemplo: 	Se o microcomputador tem 50K de memória RAM útil e  o tamanho de  um  programa  é  de 150K,  este programa é  segmentado  de  tal  forma  que somente o segmento ativo do programa  está na memória RAM, enquanto  os outros  segmentos ficam armazenados em disco.

3.4 	Memória Cache

É uma memória de altíssima velocidade de acesso.

Normalmente é usada para se executar  grandes programas a velocidades altas.  Para  se  conseguir isso  é feito uma combinação do conceito de Memória Virtual com  o conceito de  hierarquia  de níveis de  memória (com  base nas suas velocidades de acesso).

O  funcionamento da  combinação de Memória Virtual  e dos níveis de memória permite dividir o  programa em pequenos blocos de tal forma que a Cache armazena os blocos usados com  maior  freqüência,   a  RAM  os  com  alta  e  média freqüência de  uso e os  demais  blocos  ficam na Memória Auxiliar.

O resultado  efetivo  é  um  aumento  na  velocidade  de processamento (melhor desempenho).

NÍVEIS DE MEMÓRIAS

TAMANHO	  VELOCIDADE

Pequeno	        	         Alta

CPU

CACHE

RAM

AUXILIAR

Grande		       Baixa

Figura 3.1 - Níveis de Memórias

3.5	Paginação de Memória

É uma técnica para  aumentar o  número de fios  da via de endereços que acessam a memória.

Exemplo:	Se  o microprocessador tem uma via  de endereços com 16  fios,  ele pode acessar no máximo 64K de memória.  Porém  se  for  introduzido um pequeno hardware  é possível que  através de recursos de software  o  sistema  passe  a  ter condições de utilizar duas ou quatro páginas de memória, cada uma  com  a  capacidade  máxima de endereçamento (64K).

4.	DISPOSITIVOS DE ENTRADA

Nos Sistemas de Computação a entrada de informações pode ser feita basicamente por:

- Teclado

- Mouse

- Mesa digitalizadora

- Superfície sensível ao toque

- Joystick

- Scanner

- Sensor

- Modem

- Disco Flexível

- Disco Rígido

- Fita magnética

- CD

- DVD

- Zip drive

4.1.		Teclado

4.1.1.	Generalidades

- é o dispositivo de entrada mais comum

- é lento (normalmente 8 cps)

- inconveniente para inserir dados gráficos e  movimentar cursor na tela

  - Mouse

4.2.1.	Generalidades

- é um dispositivo de entrada usado para movimentar imagens na  tela  do  microcomputador,  editar  ou formar textos, criar ou modificar  gráficos e escolher  comandos em programas aplicativos  que suportam Mouse.

- ao  invés de  pressionar  as  teclas     ,      ,    ,        e digitar comandos no teclado,  basta deslizar o Mouse numa pequena  área  na  mesa  de trabalho e pressionar  um dos botões,  para realização das tarefas com maior facilidade e rapidez.

- Mouse normalmente  possui  resolução  de  8  pontos por milímetro (200 pontos por polegada).

- o Mouse pode  ser conectado diretamente  na  porta serial COM1   ou  COM2   de  microcomputadores  compatíveis PC.

- o Mouse transmite 3 bytes para o microcomputador a cada 100 ms; o 1º byte informa quantas unidades o Mouse moveu no eixo X nos últimos 100 ms, o 2º byte informa quantas unidades o Mouse moveu no eixo Y nos últimos 100 ms, o 3º byte informa o estado atual dos botões do Mouse. Algumas vezes são utilizados 2 bytes para cada coordenada.

- a utilidade do Mouse está associada ao software que o utiliza, podendo criar nova e avançada interface com o usuário, como no Macintosh e no Windows (chamada genericamente de GUI - Graphical User Interface).

- existe o Trackball que é um tipo de Mouse que tem as seguintes características:

- esfera está na parte superior

- dispositivo fica fixo

- deslocamento da esfera é realizado com o dedo

4.2.2. 	Características técnicas do Mouse

As principais características técnicas do Mouse são:

- tecnologia: ótico-mecânica

- botões : 2 ou 3

- interface serial: RS-232C

4.3	Mesa Digitalizadora

    - Generalidades

A Mesa Digitalizadora é um periférico capaz de converter em dados  numéricos,  para introdução direta  no microcomputador, dados,  originalmente apresentados em forma gráfica, como desenhos e mapas.  O papel com o gráfico é colocado sobre a prancheta ou mesa especial,  sobre o qual se desloca um cursor  ou  caneta.

Através de uma  interface,  esse dispositivo  é conectado ao  microcomputador e envia  a ele as coordenadas  X e Y dos pontos  sucessivos  do gráfico, em relação aos eixos de referência  da própria  mesa sobre o qual está se movendo.

4.3.2.	Características técnicas da Mesa Digitalizadora

As  principais  características técnicas da  Mesa Digitalizadora são:

- Técnicas de digitalização.

As técnicas utilizadas para a  digitalização  das  coordenadas  pode  ser  de três tipos:

- Eletromagnética

- Sônica

- Eletrostática

A técnica eletromagnética é a mais utilizada. Nela,  a prancheta possui uma rede  de  condutores  de cobre  embutida sob a superfície de  digitalização.

A  técnica  sônica  é a segunda mais utilizada e a única que se presta ao caso tridimensional.  Nela, a caneta emite um pulso sonoro de alta  freqüência,   captado  por  dois   ou  três microfones que ficam nas bordas da mesa.

- Tipos e tamanho da mesa.

A prancheta sobre  a qual se coloca  o desenho pode  ser  opaca  ou  com iluminação interna. Seu tamanho varia de 6" x 6" a 42" x 60". A origem das  coordenadas podem ser fixa  ou variável.

Nas Mesas Digitalizadoras com origem fixa,  ela se situa no canto esquerdo inferior da mesa,  em um ponto marcado.

Quando  a origem  é variável,  ela  pode  situar-se em qualquer  ponto da  mesa,  sendo  este determinado por botões do  cursor  ou  na  prancheta.  Ao  ligar-se, a Mesa Digitalizadora situa a origem no canto esquerdo inferior.

Existem 4 formas distintas de saída dos  dados da Mesa Digitalizadora para o microcomputador:

- Por  pontos:   a Mesa Digitalizadora  envia   um  par  de coordenadas  cada  vez que se  pressiona o  botão da caneta.

- Por linhas:  enquanto o cursor está em movimento e o botão fica sendo pressionado, transmitem-se os pares de coordenadas de todo o espaço percorrido.

- Dados  contínuos:   os  pares  de   coordenadas  são enviados de  forma contínua,  à velocidade máxima de saída dos dados,  enquanto  o cursor  está dentro da altura  de  digitalização,  sem  necessidade  de  se pressionar o botão.

- Modo incremental: transmite-se um par de coordenadas sempre que o cursor detecta  um movimento suficiente para provocar uma alteração nas coordenadas  X  ou Y superior a um determinado valor. Esse valor pode ser fixo ou programado.

- Formato  de  saída

Os  dados  numéricos  do  par  de coordenadas  podem ser  transmitidos  em  3  códigos diferentes:

- ASCII

- Binário simples

- BCD

- Tipos de interface

- Centronics

- RS-232C

- Loop de Corrente 20 mA

- IEEE-488

  - Superfície Sensível ao Toque

4.4.1 	Generalidades

As 3  principais técnicas para  fabricar este dispositivo de entrada são:

- infravermelho: a  tela  é cercada por pares  de  célula fotoelétrica  e  diodo  que emitem luz infravermelha,  criando  uma  rede ou conjunto de retículas invisíveis.

- pressão: a superfície da tela é coberta por duas camadas  de  uma  material  não-visível, separadas  por um espaço muito  pequeno, e  com  uma  rede  de  fios  também  não visíveis em cada camada.

- capacitiva: mesma  lógica  das  anteriores, mas  com sensores   de  mudança  da  capacitância quando e onde a tela é tocada.

4.5	Joystick

4.5.1 	Generalidades

- podem ser encontrados com muitas combinações de bastões e de botões

- são  usados  para  controlar a  posição  horizontal  ou vertical do cursor na tela

- o bastão ou alavanca, quando movimentado, gera dados analógicos correspondentes as coordenadas X - Y (pontos num  plano de  duas  dimensões), o dispositivo converte esses   movimentos em pontos  ou linhas de  um plano (a tela do sistema)

- normalmente usado em jogos eletrônicos

  - Scanner

4.6.1	Generalidades

- instalado na porta paralela do PC ou numa placa SCSI dentro do PC.

- o Scanner e a impressora paralela podem ser usados ao mesmo tempo usando a mesma porta paralela do PC.

- fabricantes: HP, Agfa, AOC, Avision, Epson, Microtek, Nikon, TCÊ, Videocompo.

    - Categorias de Scanners

Os Scanners são classificados em 5 categorias:

- Mesa (flatbed scanner)

- Alimentado folha a folha (sheetfed scanner)

- Manual (hand scanner)

- Slides

- Cromo (drum scanner)

4.6.2.1. Scanner de mesa

É parecido com uma máquina copiadora.

O original é colocado sobre uma plataforma de vidro e a cabeça de leitura move-se sob este vidro para realizar a digitalização.

4.6.2.2. Scanner alimentado folha a folha

O original se move sobre a cabeça de leitura, fazendo com que apenas originais planos possam ser digitalizados.

Usado principalmente para armazenamento digital de documentos.

4.6.2.3. Scanner de mão

É a categoria mais antiga (é a Caneta Ótica).

É de baixa qualidade devido principalmente ao movimento incorreto executado pelo usuário ao digitalizar uma imagem.

4.6.2.4. Scanner de slides

É usado para a digitalização de originais transparentes (slides, cromos e negativos).

Alguns Scanners de slides são usado para digitalizar filmes APS.

É amplamente usado pelo mercado de artes gráficas.

4.6.2.5. Scanner de cromo

É usado há muito tempo, antes dos Scanners de mesa, para digitalização em altas resoluções.

É amplamente usado pelo mercado de artes gráficas.

4.6.3. Características técnicas de Scanners

As principais características técnicas do Scanner são:

- resolução óptica

ex.: 300 x 600 ppi (pontos por polegada)

600 x 600 ppi

600 x 1200 ppi

- resolução interpolada

ex.:  4800 x 4800 ppi

9600 x 9600 ppi

- densidade de cor (profundidade de cor)

ex.: 30 bits

36 bits

- área de escaneamento

ex.: 216 x 297 mm

- velocidade de transmissão

ex.: 2 MB por segundo

- faixa dinâmica

ex.: 3,0

- método de digitalização

ex.: 1 passada

3 passadas

- velocidade de captura

ex.: 10s por página

4.6.4. 	Software de reconhecimento de caracteres (OCR)

O software de reconhecimento de caracteres (OCR) tem por objetivo capturar uma imagem de um determinado texto, identificando cada caracter e convertendo-o para um arquivo em formato texto.

O software de OCR faz este reconhecimento através da comparação da imagem escaneada com um conjunto de caracteres de diversos tipos e tamanhos presentes no banco de dados do software.

Ou seja, uma das limitações dos softwares de OCR é que o índice de reconhecimento depende diretamente do tipo/tamanho de fonte do documento que está sendo escaneado. Isto implica que se o software de OCR possui em seu banco de dados o tipo de fonte do documento que será escaneado, o índice de reconhecimento é alto. Caso contrário, o índice de reconhecimento será menor.

O reconhecimento de caracteres pelo software de OCR depende também de outros fatores, como tamanho da fonte, realce entre as cores do fundo e do texto escaneado (por exemplo um texto em azul com fundo vermelho, causará bem mais erros do que um texto preto com fundo branco), sistema de impressão do documento (resolução), tipo do documento (por exemplo, um fax), sentido do texto no documento escaneado, layout da página escaneada (por exemplo, um documento com muitas imagens, e/ou tabelas, confunde o software de reconhecimento) etc. Desta forma poderá se obter um alto índice de reconhecimento em determinado documento, como obter baixo índice em outros.

4.7	Sensor

4.7.1 	Generalidades

Alguns tipos de Sensores são:

- células fotoelétricas

- sensores de pressão

- microfones

- câmaras de vídeo

  - Modem

4.8.1 	Generalidades

- Modem (MOdulador/DEModulador) é um dispositivo que converte sinal digital para sinal analógico na transmissão e converte sinal analógico para sinal digital na recepção, permitindo a comunicação de dados entre equipamentos distantes por intermédio de canal telefônico.

4.8.2. 	Principais características técnicas do Modem

As principais características técnicas do Modem são:

- taxa de transmissão: 300, 1200, 1200/75, 2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400, 28 k, 32 k, 34 k, 56 k bps.

- versões: mesa (externo) e rack (interno)

- recomendações atendidas: V.21, V.22, V.22 bis, V.23, V.32, V.32 bis, V.90

- codificação: FSK, DPSK

- modo de operação: full-duplex a 4 fios, half-duplex a 2 fios

- operação em linha discada e linha privativa

- diagnósticos automáticos: enlace analógico local, enlace digital local, enlace digital remoto.

- nível de TX: -6 dBm a –21 dBm

- nível de RX: -33 dBm

- interface digital: RS-232C (V24 e V28)

- tipo de transmissão: síncrono ou assíncrono

4.9	Disco Flexível

4.9.1	Generalidades

- também chamado de Disquete ou Floppy Disk.

- é composto por uma camada magnética sobre plástico, baixo custo, baixa durabilidade e confiabilidade moderada.

- a  dimensão  típica  do  Disquete  é 3,5".

- os Disquetes podem ter as seguintes características:

- dupla   face e dupla   densidade (D/D)

- alta densidade ("high density")

- as capacidades dos Disquetes são:

- 1,44 Mbytes

- 200 Mbytes

4.9.2 	Formatação de Disquetes

Os  Disquetes  são  divididos  em  trilhas   concêntricas subdivididas  por  setores  radiais.   Essa divisão  é  realizada  de  forma  lógica   pelo   sistema operacional.

O  número  de  trilhas  e  setores   depende  do  sistema operacional,  observadas naturalmente as limitações que o Disquete possa ter.

Figura 4.9.1 - Trilhas e Setores nos Disquetes

4.10	Disco Rígido

4.10.1	Generalidades

- também chamado de Winchester ou Hard Disk.

- é composto por camada magnética sobre metal.

- o nome Winchester  vem do  código usado pelo IBM,  para o projeto de  desenvolvimento do  disco de  memória modelo 3340, lançado em 1973.

- no Winchester a cabeça de leitura/gravação flutua sobre a superfície  do  meio  magnético  que  cobre  o  disco  de alumínio,  de forma que uma fina camada de  ar é formada, evitando  que a cabeça  encoste  na  superfície  do óxido magnético.

Esse conjunto formado pela cabeça e a camada  magnética é montado numa caixa selada e extremamente limpa.

- as vantagens dos Winchesters em relação aos Disquetes são:

- aumento da capacidade de armazenamento

- menor custo por kbyte armazenado

- aumento  da  velocidade  de  acesso  e  recuperação  de informações

- num  Winchester  o seek  (máximo tempo para  encontrar um dado no disco)  é algo em torno de 5 ms. Também é conhecido como tempo médio de leitura.

- a  taxa de transferência de dados do Winchester para a memória é de +/- 100 M bytes por segundo.

4.10.2 		Cálculo da capacidade de um Winchester

Capacidade =	No. de Cilindros x No. de Cabeças  x No. de Setores por Trilha x No. de Bytes por Setor.

Nº. de Cilindros =	Constante  determinada pelo fabricante (depende do tipo da unidade)

Nº. de Cabeças =	Constante  determinada pelo fabricante (depende do tipo da unidade)

Nº. de Setores por Trilha = depende do padrão ou técnica de gravação

Nº de Bytes por Setor = Constante determinada pelo software da placa controladora.

4.10.3 	Padrão / Técnica de gravação

Os Winchesters podem usar vários padrões ou técnicas de gravação diferentes.

Os padrões mais usados são os seguintes:

- IDE (Integrated Drive Electronics)

- SCSI (Small Computer System Interface)

O modelo SCSI tem maior rapidez de transmissão (ideal para aplicações multimídia e de processamento de imagens). Utilizado em PCs, Macintosh e Workstation Unix.

O modelo IDE é utilizado em PCs sendo mais lento e mais barato que o modelo SCSI.

Figura 4.10.1 – Winchester com 4 pratos

4.11	Fita Magnética

4.11.1 Generalidades

- foi o primeiro método de memória auxiliar rápida utilizado nos primórdios da era do computador.

- existem vários  tipos de fita magnética:

- fita carretel

- fita cassete

- fita cartucho

- fita DAT

- fita DDS

- fabricantes de Fita Magnética: Seagate, Quantum, Tandberg, OnStream

- a expectativa de vida é de pelo menos 30 anos

- armazenam dados de forma linear

4.11.2	Principais características técnicas da Fita Magnética

As  principais  características  técnicas da  Fita Magnética são:

- largura da fita

Existem  duas larguras padronizadas:

- 1/2 polegada, utilizada na fita  carretel

- 1/4 polegada, empregada nas demais.

- número  de  trilhas

- cada fita tem diversas trilhas de gravação.  O número de trilhas é função  da técnica de gravação  e  codificação  utilizada.  Normalmente  são usadas 9 trilhas.

- capacidade  de armazenamento

- depende do tipo e do comprimento  da fita e da técnica de gravação. Exemplo de capacidade de armazenamento: 35 G bytes (70 G Bytes comprimidos)

- densidade   de   gravação

- é expressa em   bits  por polegada  (bpi) de  fita . Os  valores  típicos são  800  bpi  e  1600  bpi. As mais potentes operam em 6250 bpi.

- código de  gravação

- basicamente existem dois códigos de  gravação,  um utilizado na  técnica de  800  bpi e outro na de 1600 bpi.

- velocidade  da  fita

- é  expressa  em  polegadas  por segundo (ips).  As velocidades padronizadas são 60 ips e 90 ips.

- tempo de partida e de parada

- no caso de operação continua,  não é  significativo. Nas unidades start/stop,  para uma velocidade  de fita de 30 ips, o valor típico dessa medida é 100  ms; para 90 ips é 300 ms.

- velocidade   de   transferência

- +/- 5 M bytes por segundo

- nível de erro

- no máximo um bit errado  a cada 1010 bits lidos ou gravados.

- tipo de interface

- as interfaces mais usadas são: TTL, RS-232C e IEEE-488.

- alimentação:

- as tensões de alimentação dessas unidades coincidem com  as  habituais  para  unidades  de disco flexível:  12 Vcc e 5 Vcc.

4.11.3	A fita carretel tem as seguintes características:

- fita magnética (reel-to-reel)

- muita variedade

- uso como backup pelo baixo custo

- é a mais antiga

- usada em mainframes

4.11.4.	A fita cassete tem as seguintes características:

- só usada no passado em micros pequenos e baratos

- pouco confiáveis

- baixo custo

4.11.5.	A fita cartucho tem as seguintes características:

- podem ser classificadas em: convencional, “de massa” e “de bolha”

- a convencional é chamada de fita streamer

- a “de massa” atinge 1T

- a “de bolha” é de alto custo, não volátil, compacta e incomum

4.11.6	Fita DAT

- generalidades

- DAT = Digital  Audio Tape

- Fabricante: Sony

- Modelos: SCSI externoPC/MAC, SCSI interno PC, IDE/ATAPI interno, porta paralela

- características Técnicas da Fita DAT

- Capacidade de armazenamento

Ex.: 2 Gbytes (sem compressão de dados)

4 Gbytes (com compressão de dados)

- Comprimento

Ex.: 90m

120m

- Tempo médio de acesso randômico

Ex.: 30ms

- Taxa de transferência de dados

Ex.: 366 kbytes por segundo

732 kbytes por segundo (compactada)

- Interface

Ex.: SCSI

- Taxa de erro

Ex.: 1 a cada 1015 bits

- Densidade de gravação linear

Ex.: 61.000 bits por polegada

4.11.7 	Fita DDS

- as principais características técnicas da Fita DDS são:

- Capacidade de armazenamento

Ex.: 2, 4, 12 Gbytes (sem compressão de dados)

4, 8, 24 Gbytes (com compressão de dados)

- Comprimento

Ex.: 90m

120m

- Taxa de transferência de dados

Ex.: 366  kbytes por segundo

778   kbytes por segundo

- Taxa de erro

Ex.: 1 a cada 1015 bits

- Interface

Ex.: SCSI

4.12		CD

4.12.1 	Generalidades

- também  chamado de  disco  compacto  ou  compact  disk.

- alcançam  enormes   densidades  e   virtualmente  não se desgastam.

- numa Unidade de Drive de CD-ROM o seek é algo em torno de 90 ms.

- a taxa de transferência de dados do CD-ROM para a memória é de:

- 150 Kbytes / s (normal)

- 600 Kbytes / s (quádruplo)

- 16,7 Mbytes / s (modo 4)

- tipos de CD: CD-ROM, CD-R, CD de Vídeo, CD de Áudio, CD-RW

    - CD-ROM

O CD-ROM tem as seguintes características:

- só serve para leitura (entrada)

- o padrão é de 12 cm (4,75”)

- cerca de 650Mbytes de capacidade (75 minutos de gravação)

- usa tecnologia Laser

- distância entre trilhas = 16 m

- lançado em 1984

    - CD-R (CD-Recordable)

- também chamado de CD-WORM (WORM = Write Once Read Many)

- permite gravar uma única vez

- não pode ser apagado e nem rescrito

- são mais caros

- com cerca de 1G de capacidade

- usa tecnologia Laser

- lançado em 1990

4.12.4 	CD-RW

- também chamado de CD-Rewritable (CD-Regravável)

- pode ser apagado e regravado inúmeras vezes (garantido 1000 regravações)

- usa tecnologia Laser e campo magnético

- não funciona com buracos

- trabalha apenas com reflexão (pintura mais escura para absorver o sinal)

- lançado em 1997

4.13		DVD

4.13.1	Generalidades

- DVD = Digital Versatile Disc

- lançado em 1997

- originalmente chamado Digital Vídeo Disc

- é um CD cheio de buracos (anula o Laser ou duplica)

- capacidade: 4,7G a 17G

- existe DVD de face dupla com camada simples (4,7G x 2 = 9,4G)

- existe DVD de face dupla com camada dupla (17G)

- distância entre trilhas = 0,74 m

- existe DVD – ROM, DVD-RAM  e DVD - Vídeo

4.13.2	DVD-Vídeo (Disco de Vídeo Digital)

- Um único disco pode guardar até 8 horas de filmes (numa fita de vídeo normal cabem 2 horas de filme), com imagem duas vezes mais nítida do que a das fitas de vídeo.

- Os produtores de filmes e de equipamentos dividiram o mundo em 6 áreas, cada uma com um código eletrônico específico, para evitar pirataria.

- Brasil ficou na área 4, com o restante da América Latina, Austrália e Nova Zelândia. Os Estados Unidos e Canadá ficaram na área 1.

    - DVD-RAM

- é o DVD regravável

- pode ser usado para fazer backup de disco rígido, gravar música, gravar vídeo

- uma unidade de DVD-RAM grava dados para sua mídia da mesma maneira que uma unidade de CD regravável (CD-RW), isto é, usando um Laser de alta     potência

- as mídias DVD-RAM possuem 2 lados

- as unidades de DVD-RAM podem ser conectadas ao PC por meio de interface SCSI, SCSI-2

- exemplos de velocidade de gravação: 1.300 kBytes por segundo

4.13.4	DVD+RW

- é a último tipo de DVD que está sendo lançado

- fabricantes: HP, Philips, Sony

  - Zip Drive

4.14.1 Generalidades

- instalado na porta paralela do PC, SCSI, ATAPI, USB

- disquete de 100, 200, 250 Mbytes

- pode ser conectado a um Macintosh (usando o modelo SCSI)

- fabricantes: Iomega

- pode ser usado por vários sistemas operacionais: DOS, Windows 3.1/95/98/NT, OS/2

- o Zip Drive e a impressora paralela podem ser usados ao mesmo tempo usando a mesma porta paralela do PC

- o Zip Drive de 250 Mbytes com interface paralela lê dados a 0,43 M bytes por segundo e grava a 0,45 M bytes por segundo.

5.	DISPOSITIVOS DE SAÍDA

Nos Sistemas de Computação a  saída de informações pode ser feita por:

- Monitor de Vídeo

- Impressora

- Plotter

- Modem

- Disco Flexível

- Disco Rígido

- Fita Magnética

- CD

- Zip Drive

5.1	Monitor de Vídeo

5.1.1. 	Generalidades

- também chamado de monitor, terminal CRT(Tubo de Raios Catódicos), tela, vídeo, display, terminal de vídeo, etc

- dividido  em  2  grupos:  os  que usam tubos de raios catódicos e os  que utilizam telas de cristal líquido

- a qualidade é  função  da  resolução,  designada pelos pontos  (pixels  -  picture  elements)  que  podem  ser representados na sua superfície

- a resolução dos principais  monitores  que  existe  no mercado são:

- MDA  (Monochrone  Display  Adapter)  =  720  x 350 =

252.000 pixels (média resolução)

- CGA  (Adaptador  Gráfico Colorido)  =  640  x  200 =

128.000 pixels (baixa resolução)

- EGA   (Adaptador  Gráfico Estendido)  =  640 x 350 =

224.000 pixels (média resolução)

- VGA   (Vídeo Graphics  Array)  = 640 x 480 =

307.200 pixels (média resolução)

- SVGA  (Super   VGA)

Texto: 800  x 600 = 480.000  pixels (alta resolução)

Gráfico: 1024 x 768

- XGA (Extended Graphics Array)

Texto: 1024 x 768

Gráfico: 1024 x 1024

- existem monitores de vídeo de 12", 14", 15”, 17”, 19", 20", 21”

- o EGA tem modo texto em 80x25 e 80x43

- o EGA tem sinais de vídeo digitais

- o VGA tem sinais de vídeo analógicos ou digitais

- o  padrão de apresentação de textos é 80 colunas por 24 ou 25 linhas

- os monitores monocromáticos  usam normalmente fósforo verde ou âmbar

- os monitores de tela plana normalmente usam tecnologia LCD (Liquid Cristal Display)

- os monitores coloridos  são  RGB  (Red-Green-Blue) ou composto.

- EGA (ENHANCED GRAPHICS ADAPTER)

- surgiu em 1985

- pela IBM

- 640 x 350

- cores: 16 de uma palette de 64 combinações

- CGA (COLOR GRAPHICS ADAPTER)

- 320 x 200 com 3 cores no primeiro plano e 1 de fundo

- 640 x 200 monocromático (P&B)

- texto: 80 x 25 ou 40 x 25 matriz de 8x8 por caracter

- HGC (HERCULES, GRAPHICS CARD)

- 720  x  348  monocromático (  P&B), não possui  modo colorido

- texto:  80  x 25  ou 132 x 36, matriz de 14 x 9  por caracter

- SVGA

- é um padrão da VESA (Video Electronics Standards Association)

- padrão aberto e público

- existe a interface gráfica de comunicação com o usuário, denominada genericamente de GUI (Graphical User Interface)

- existe Monitor de Vídeo com Tela Matriz Ativa

5.1.2 	Características Técnicas do Monitor de Vídeo

As principais características técnicos do Monitor de Vídeo são:

- compatibilidade

Ex.: PC

Macintosh

- resolução

Ex.:   800 x 600 pixels

1.024 x 768 pixels

1.280 x 1.024 pixels

1.280 x 1.350 pixels

1.600 x 1.280 pixels

- dot pitch

ex.: 	0,28mm

0,27mm

0,26mm

0,25mm

0,24 mm

0,22 mm

- compatibilidade com padrões de vídeo

ex.: 	VGA

SVGA

8514/A

VESA

- Tela touch screen

5.2	Impressora

5.2.1	Generalidades

- as impressoras são periféricos de  saída  utilizados para se obter em papel informações manipuladas pelos computadores. Conforme seu  mecanismo de impressão,  esses dispositivos podem ser classificados em diversos grupos. Os tipos mais amplamente utilizados como periféricos dos Sistemas de Computação são:

- Matricial

- Laser

- Jato de Tinta

- +/- 70 % das impressoras vendidas no Brasil usam tecnologia jato de tinta

- depois da tecnologia de impressão, a velocidade é o dado que melhor caracteriza a impressora

- a grande maioria das impressoras de uso pessoal utiliza a interface paralela do PC para comunicar-se com ele

5.2.2.1 Matricial

Todos os caracteres se formam a partir de uma matriz de pontos (7x5, 9x7). Quanto maior for a densidade de pontos da matriz,  melhor será a qualidade da  letra   impressa.

O mecanismo de impressão é por uma matriz de agulhas que, acionadas pelo funcionamento de um solenóide,  avançam e imprimem o conjunto de pontos que formam o caracter.

Figura  5.1  -  Processo  de  impressão  com Impressora Matricial

5.2.3 	Laser

A  tecnologia  Laser usa para  a formação  da imagem um raio de luz bem fino e de alta intensidade  (Laser) que é  refletido através  de  lentes  e  espelhos  sobre um cilindro.

A  incidência  desta  luz  sobre  o cilindro provoca o aparecimento de cargas elétricas, isto ocorre porque este cilindro é foto-condutor.

A imagem é então formada  por pontos  sobre este  cilindro  na  forma de cargas elétricas  que  atraem  o  toner  (a  "tinta" da impressora a  Laser)  que  contém  partículas metálicas carregadas eletricamente.

O papel a ser impresso entra em contato com o cilindro  onde  ocorre a transferência da imagem,  isto é,  o toner  que  está  no  cilindro é atraído para o papel. Para fechar o ciclo, o cilindro é limpo e neutralizado eletricamente pelo  Kit de Limpeza e  o toner que o  papel  recebeu  é  fixado  através de pressão e fusão a alta temperatura.

Figura 5.2 Processo de impressão com Impressora Laser

5.2.4 	Jato de Tinta

Este sistema de impressão compõe os caracteres espargindo pequenas gotas de  tinta sobre o papel.

Um gerador elétrico de alta freqüência, produz a vibração de um cristal piezoelétrico  e a  saída  de diminutas gotas de tinta que saem de um  depósito.

Estas gotinhas são  então carregadas  por um eletrodo e guiadas por placas com  desvios  horizontais  e verticais  para se chegar a forma exata dos caracteres que se quer  ter no papel.

Estas  impressoras podem alcançar velocidades superiores a 250 LPM (Linhas Por Minuto) com controle através de programa sobre o estilo e tamanho dos caracteres.

Sistema de desvio do jato de tinta é semelhante ao utilizado pelo tubo de raios  catódicos.

A maioria das impressoras de jato de tinta trabalha com 2 cartuchos de tinta, um com a cor preta e outro com as 3 tonalidades básicas (amarelo, magenta e ciano).

Alguns fabricantes oferecem cartuchos especiais para imprimir fotos. Neste caso, o cartucho de tinta preta é substituído pelo de foto, que fornece 3 cores adicionais. Consegue-se assim uma impressão em 6 cores.

5.2.5 	Características técnicas da Impressora

As principais características técnicas da Impressora são:

- largura do  papel

É  expressa  em  milímetros  ou em polegadas.

- densidade de caracteres por linha

Indica o número de caracteres que podem  ser impressos em  cada linha. As densidades mais comuns são de 80  e 132 caracteres por linha.

- densidade de linhas

Indica o espaçamento entre linhas sucessivas e se  expressa  em  números  de  linhas por polegada.

- forma de alimentação de papel

O arrasto do papel pode realizar-se  por  atrito  ou  por   tração.  Quando  o mecanismo é de  atrito,  o  arrasto  é  produzido pelo giro,  no sentido adequado,  dos dois roletes entre os quais o papel se desloca.

As impressoras com mecanismo de tração  empregam o chamado  formulário contínuo, em cujas laterais  existem bordas  com  orifícios  que se inserem  no  mecanismo  de  arrasto,  acionado  por um motor.

- velocidade de impressão

É expressa em caracteres por segundo (cps)  ou em páginas por minuto (ppm). Depende, em grande parte,  do mecanismo de impressão. Os ritmos dos tipos de impressoras mais comuns, são:

- Impressora Matricial : de 100 a 450 cps

- Impressora Jato de Tinta: 5ppm (em preto)

- tamanho do buffer

Como o computador entrega os dados a uma velocidade muito maior que a de impressão, todas as impressoras são equipadas com  uma  memória interna chamada buffer.

Os dados que chegam do computador são armazenados  no buffer e a impressora  os  extrai dele para imprimi-los.

Quando  o  buffer  está  cheio, a impressora comunica  ao  computador a  impossibilidade de receber mais dados.

- velocidade de  transmissão de  caracteres

Depende do circuito   eletrônico  interno  da   impressora  e  se expressa em caracteres por segundo.

- tipo de interface

Os tipos de interface mais freqüentes em impressoras são:

- paralela: Centronics ou Dataproducts

- serial  : RS-232C e Loop de Corrente 20 mA

- outras: HPIB (IEEE-488)

- resolução:

Ex.:   600 x 600 dpi (em preto)

720 x 360 dpi (em preto/color)

1440 x 720 dpi

1440 x 1440 dpi

- outras características importantes a  serem observadas são:

- possibilidade  de  impressão  de  diversos  tipos de letras

- impressão de caracteres especiais

- possibilidade de sublinhar

- número máximo de vias do formulário

- capacidade gráfica da impressora

- impressão de faixas, posters e banners

- capacidade de se tornar um Scanner

- compatibilidade com PC, Macintosh

5.3 	Plotter

5.3.1 	Generalidades

- o plotter é um periférico de saída que,  quando recebe instruções de  um computador,  executa desenho de traço continuo.

- sua aplicação mais freqüente é nos  escritórios de  engenharia,  como elemento  final de saída  do  hard  copy  (cópia impressa)  dos sistemas CAD (Computer Aided Design - projeto ajudado pelo computador) ou CAM   (Computer  Aided  Manufaturing  -  fabricação ajudada pelo computador).

5.3.2	Funcionamento

Pela forma com que realizam o desenho, os plotters podem ser divididos em dois tipos:

- De  canetas:  os  desenhos  são feitos por  meio de uma caneta de  tinta que se aplica em um papel normal.

- Eletrostáticos:  em  lugar  de  caneta,  há  uma ponta catódica que desenha sobre um  papel eletrossensível. São mais rápidos mas menos precisos  que os  de caneta. Podem ser utilizados como impressoras  rápidas, cuja velocidade de escrita chega a 1625 LPM (Linhas Por Minuto).

5.3.2.1 Plotter tipo De Canetas

Os plotters que utilizam canetas com tinta  podem  ser de dois tipos:

- De mesa

O tamanho do papel normalmente é DIN  A-3 ou DIN A-4.  O papel  é  fixado  por  meio  de  um efeito eletrostático ou mediante réguas imantadas.

A caneta é deslocada por meio  de uma  guia ou um  carro que, por sua vez é  capaz de mover-se em  direção perpendicular sobre  outras  guias.   A  mesa  pode  ser  horizontal (flatbed) ou inclinada (beltbed).

- De tambor

As canetas se deslocam ao longo da geratriz de um  cilindro no qual  o papel é enrolado.  Ao mesmo tempo esse  cilindro  ou  tambor  gira em um  ou outro sentido,  graças a um  motor de passo.

Os plotters de tambor também utilizam o papel em  rolo e, normalmente possibilitam a execução de desenhos maiores do  que os plotters de mesa.

5.3.3	Características técnicas do Plotter

As principais características técnicas do Plotter são:

- passo   incremental

Os  deslocamentos são  por incremento,  pelo fato de se realizarem mediante motores de passo.

O passo incremental é o deslocamento mínimo  que  a  caneta  pode  realizar.

Nos  Plotters pequenos,  o passo incremental é da ordem de 0.1 mm ou 0.05  mm,  enquanto que nos grandes  ele  pode  ser de 0.025 mm ou 0.0125 mm. Dessa característica importante depende a resolução dos desenhos.

- resolução

É  uma característica  análoga a anterior, também  expressa  em  milímetros   ou  polegadas.

Nos Plotters  eletrostáticos  é  expressa  pelo  número de pontos por polegadas, normalmente de 100 a 200.

- precisão  posicional  estática

É a  precisão  que o sistema tem no posicionamento da caneta em determinadas   coordenadas.

Seu  valor   absoluto  é expresso em milímetros ou polegadas.

- velocidade de desenho

É a velocidade máxima  a que a caneta se desloca pelo papel.

É expressa em milímetros por segundo (mm/s)  ou em polegadas por segundo (ips).

Pode ser da ordem de  10  mm/s nos plotters pequenos e de até 762 mm/s (30 ips) nos grandes.

Dois tipos de velocidade devem ser considerados:

- Axial:  é a velocidade da caneta no seu deslocamento ao longo de sua guia.

- Diagonal:  é a velocidade  resultante  da combinação do deslocamento da caneta e do carro ou do tambor.

A velocidade  total de  um  desenho depende de  mais dois fatores: aceleração e tempo de resposta das canetas.

- superfície de  desenho

São as  dimensões  máximas do desenho que se pode realizar com o plotter.

- número de  canetas e de  cores

Os plotters podem ter várias canetas  de cores diferentes para  a realização dos gráficos.

- funcionamento  ON-LINE  e  OFF-LINE

O  plotter  pode funcionar ligado diretamente ao  computador (on-line); alguns  deles  dispõem,  para  isso,  de  uma  memória intermediária  do  mesmo  tipo  das   impressoras.

No entanto,   devido  a   pouca   velocidade  de  desenho comparada  a velocidade  de trabalho do  computador, o funcionamento  normal  dos  plotters   é  off-line:  a informação correspondente ao desenhos  a ser realizado é gravada em  uma fita  magnética ou  em  um  disco e, posteriormente,  é transferida para o plotter mediante um controlador.

- programas   internos

Os   plotters   providos   de microprocessadores  internos são  capazes de armazenar programas  para o  desenho de caracteres ou  de curvas clássicas.

Por meio desses programas podem-se obter de maneira simples:

- geração de vetores

- geração de caracteres

- geração de eixos e quadriculados

- sombreados e reticulas

- geração de círculos e de arcos

- diferentes tipos de linhas

- geração de símbolos de desenhos.

- interface

A mais  comum  é  a  serial  do tipo RS-232C.

5.4 Modem

Descrito no item 4.8

5.5 Disco Flexível

Descrito no item 4.9

5.6 Disco Rígido

Descrito no item 4.10

5.7 Fita Magnética

Descrito no item 4.11

5.8 CD

Descrito no item 4.12

5.9 Zip Drive

Descrito no item 4.14

6. CONECTORES

6.1. Tipos

Os principais tipos de conectores usados nos Sistemas de Computação são:

- Conectores  DB

- Conectores Centronics

- Conectores Coaxiais/Twinaxiais

- Conectores V

- Conectores DIN

- Conectores Vídeo

- Conectores SCSI

- Conectores RJ

- Conectores HD

- Conectores Header

- Conectores Variados

  - Pinagem de Conectores

- Conector Teclado/Mouse

- Conector Interface Paralela

- Conector Interface Serial DB-9

- Conector Vídeo VGA

- Conector AAUI

- Conector AUI

7.	GLOSSÁRIO

ALTA RESOLUÇÃO

Imagem de alta qualidade em tela de vídeo ou impressora. Quanto mais pontos por centímetro quadrado houver, maior será a qualidade.

AUTOCONFIGURAÇÃO

Capacidade de um periférico em estabelecer seus números de interrupção, endereços base e DMAs sem intervenção do usuário,  no momento da inicialização do computador.

BACKPLANE

A parte traseira do chassi de um equipamento onde estão localizados os conectores, cabos e componentes inseridos.

BARRAMENTO LOCAL

É aquele ligado diretamente ao microprocessador, compartilhando seus sinais e funcionando na mesma freqüência dele.

CHIPSET

Grupo de chips projetados para trabalhar em conjunto e realizar uma função.

CONFIGURAÇÃO

Conjunto de parâmetros, formatos e opções determinadas para um hardware ou software.

DAT (Digital Audio Tape)

Fita digital de áudio.

Método de gravação de som através da conversão e armazenamento de sinais em uma forma digital em fita magnética de 4 mm.

# DOT PITCH

É a medida da distância entre os centros de 2 pontos de fósforo da tela de mesma cor. Quanto menos a distância mais nítida a imagem.

# DOWNSIZING

É a substituição de mainframe por microcomputadores.

ENTRELAÇADO

Diz-se do monitor de vídeo que faz uma varredura das linhas ímpares primeiro e depois as pares e assim sucessivamente.

FIRMWARE

Um programa de computador armazenado permanentemente em PROM, ROM ou de modo semipermanente em EPROM.

GPS

Sistema usado para descobrir a posição exata da terra.

GUI (Graphical User Interface)

Sistema operacional ou ambiente que exibe as opções de um programa como ícones ou simbolos.

HOST

Computador ou servidor central em uma rede. Qualquer computador que funcione como fonte de informações ou serviços.

# HOT STANDBY

É uma forma de redundância em que o reserva está sempre “quente”, podendo assumir o lugar do principal imediatamente após a “queda” do mesmo (assume automaticamente).

IDE (Integrated Device Electronics)

Uma interface  para comunicação entre a placa CPU e o disco rígido ou CD-ROM.

INTEROPERABILIDADE

Habilidade que dispositivos, equipamentos, softwares, redes, protocolos, etc, diferentes têm de serem conectados ou de trabalhar em conjunto.

MAINFRAME

Um computador de grande escala que pode acomodar muitos softwares e periféricos.

MATRIZ ATIVA

Tipo de monitor de cristal líquido com 3 transistores (vermelho, verde e azul) para cada pixel, produzindo imagens mais nítidas e brilhantes que os monitores de matriz passiva que podem ser vistas de ângulos mais abertos.

Memória ROM

Memória    somente    de     leitura,   conteúdo gravado durante a sua fabricação.

Memória PROM

Memória somente de leitura programável, conteúdo gravado por equipamento especial pelo usuário.

Memória EPROM

Memória   somente   de   leitura  programável  e apagável,  conteúdo  gravado  por equipamento do usuário e apagado por raios ultravioleta.

Memória EEPROM

Memória  somente  de  leitura   programável  e apagável   eletricamente,   reprogramável   por impulsos elétricos (exige tensão especial, mais alta, para ser apagada).

Memória ROM Flash

Trata-se da evolução da EEPROM podendo ser apagada e reprogramada com a tensão normal.

MULTIMÍDIA

Combinação de mídia estática (como texto e figuras) com dados dinâmicos (como som, vídeo e animação) no mesmo sistema.

NÃO ENTRELAÇADO

Iluminação de um tubo de raios catódicos pela exibição de linhas de modo sequencial de cima para baixo.

OCR (Optical Character Recognition)

Sistema computadorizado de reconhecimento de caracteres impressos.

OLE (Object Linking and Embedding)

Recurso do Windows que permite que dados de um programa sejam importados para o arquivo de outro programa.

OVERLAY

Pequena seção de um programa que é maior que a capacidade de memória de um computador, e é carregada na memória quando solicitada, de modo que a memória principal só contém as seções necessárias para executar um programa.

PIPELINING

Método de escalação da chegada das entradas em um microprocessador quando nada mais está acontecendo de forma a aumentar a velocidade aparente. Início do processamento de uma segunda instrução enquanto a atual ainda está processando de forma a aumentar a velocidade de execução de um programa.

PIXEL (Picture Element)

É a menor unidade que pode ser endereçada na tela por uma cor ou intensidade.

POLLING

Uma técnica de comunicação que determina quando um terminal está pronto para enviar dados. O computador continuamente interroga todos os terminais conectados em uma seqüência contínua. Um terminal reconhece a chamada quando tem dados para enviar.

PROCESSOR "FRONT-END"

Um computador designado para controle de comunicações de um maiframe.

# RESOLUÇÃO

É a quantidade de pixels na horizontal e na vertical que um Monitor de Vídeo suporta (grau de nitidez de caracteres ou imagens).

SCSI (Small Computer System Interface)

É uma interface de E/S de alta velocidade utilizado para conectar discos rígidos, unidades de fita e outros acessórios.

# SHAREWARE

Um programa cujo autor não cobra nada para que testem ou utilizem seu produto por um determinado tempo.

Siglas

dpi	=	Pontos por polegada

GPS	= 	Global Positioning System

PCMCIA	= 	Personal Computer Memory Card International Association

RAM 		= 	Random Access Memory

ROM		= 	Read Only Memory

USB	= 	Universal Serial Bus

VLB	= 	Vesa Local Bus

SIMM (Single In-line Memory Module)

Uma pequena placa que contém vários chips de RAM.

SLOT

Conector de expansão.

# SOHO

É uma marca para identificar produtos de uso não profissional (uso doméstico).

TAXA DE TRANSFERÊNCIA

Velocidade com que os dados podem trafegar. Nos barramentos costuma-se usar a taxa máxima teórica para comparação, embora ela raramente seja alcançada na prática.

TEMPO DE RESPOSTA

- 	Tempo decorrido entre o final de uma mensagem e o início da resposta; inclui o atraso do terminal e o atraso da rede;

- 	Rapidez de um protetor antisurto para bloquear surtos elétricos, também chamado "tempo de clipamento".

TIME-OUT

Tempo limite para uma determinada função ser executada normalmente.

# THROUGHPUT

É a quantidade de informação por tempo.

TROCA A QUENTE

Ato de remover e colocar de volta em sua posição um componente de um sistema sem desligar-lhe a alimentação ou interromper sua operação.

WATCH-DOG

Elemento que provoca o aparecimento de um sinal indicador de falhas na CPU ou outros dispositivos.

# ZIP

É um padrão de compactação de dados

ZIF (Zero Insertion Force)

Componente (memória, microprocessador, etc) é inserido no soquete sem necessidade de força.