JET II - Vortech, Inc

Especificações (Small Jet Helicopter)

Comprimento (Fuselagem) 13 1/2' (411,48 cm)

Altura (Total) 7' (213,36 cm)

Largura (Esquis) 4' (121,92 cm)

Diâmetro do Rotor 23'    (701,04 cm)

Largura  do Rotor 11-14" (27.94-35.56 cm)

Peso Vazio (Seco) 175 lbs (80 kg)

Peso Total (Máx. Recomendado) 475 lbs (215 kg)

Carga Útil (Incl.Combust.) 300 lbs (135 kg)

Motores: G8-2-20 Pressure Jet

Nº Motores: 2 (montados nas pontas do rotor)

Peso por Jato: 8 lbs (3,6 kg)

Comprimento por Jato: 36,5" (92.71 cm)

Velocidade do Rotor (Ótima): 425fps (a 350 rpm)

Empuxo (Torque Combinado): 47 lbs (21 kg)

Potência (@ 425 fps): 38 HP

Combustível: Propano (5 - 20 galões)

Consumo (Ótimo): 1.2 lbs/lb/h (12 galões/hora)

Alcance: 25 a 100 milhas (Máx. 160 km)

Velocidade: 63 1/4 a 95 milhas (Máx. 152 km/h)

Altitude (máx.): 12500' (3810 m)

Método de Montagem da Aeronave: Soldas e Parafusos

Estrutura / Ferragens: Aço Cromo Molibidênio 4130

Alumínio 6061-T6

1 Milha (estatutária)	= 1.609,344 m **

1 Milha (náutica)		= 1.852,000 m

1 Galão (americano)	= 3.785,411784 cm3

1 Libra (peso)		= 0,45359237 kg

1 Pé				= 30,48 cm

1 Polegada			= 2,54 cm

1 BTU (Brith Termal Unity) = 0,293071 watts