Apostila de Eletricidade

Professor Antonio Carlos Ribeiro

Matemática- Física- Informática

E-mail  profeacr@ig.com.br

Home Page- br.geocities.com/tomcarlo2001

Carga elétrica

A matéria é formada de pequenas partículas, os átomos. Cada átomo, por sua vez, é constituído de partículas ainda menores, no núcleo: os prótons e os nêutrons; na eletrosfera: os elétrons.

Às partículas eletrizadas (elétrons e prótons) chamamos "carga elétrica" .

Condutores de eletricidade

São os meios materiais nos quais há facilidade de movimento de cargas elétricas, devido à presença de "elétrons livres". Ex: fio de cobre, alumínio, etc.

Isolantes de eletricidade

São os meios materiais nos quais não há facilidade de movimento de cargas elétricas. Ex: vidro, borracha, madeira seca, etc.

Princípios da eletrostática

"Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem."

"Num sistema eletricamente isolado, a soma das cargas elétricas é constante."

Corpo neutro      ->     Nº. prótons = Nº. elétrons

Corpo positivo -> O corpo perdeu elétrons

Corpo negativo -> O corpo ganhou elétrons

Eletricidade:

Temos dois tipos de eletricidade a atrativa e a repulsiva

A eletricidade tem dois sinais o positivo e o negativo

Pelo principio da física temos que carga de mesmo sinal se repele e cargas de sinais contrários se atraem.

Mas o que determina esses dois tipos de eletricidade?

O átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons.

Os prótons e os nêutrons estão no núcleo (centro do átomo) e os elétrons em sua volta (órbita).

O próton tem carga positiva, o neutro tem carga positiva e negativa na mesma quantidade e os elétrons tem carga negativa.

Podemos afirmar diante disso que o nêutron não será importante nos nossos estudos uma vez que sua carga dentro do átomo está zerada.

Outra observação importante é que quando o numero de prótons (carga positiva) for igual ao numero de elétrons (carga negativa) dizemos que o corpo está eletricamente neutro.

Quando um corpo está eletrizado positivamente é porque ele perdeu elétrons, e quando está eletrizado negativamente é porque ele ganhou elétrons.

Carga Elétrica_ Elementos

Cada próton possui uma unidade de carga positiva ,cada elétron possui uma unidade de carga negativa.As cargas dos prótons e dos elétrons são iguais ou seja em modulo o seu valor é de.

E= 1,6 x 10-19 C

Onde C é igual a coulomb (unidade de carga elétrica)

Q= carga do corpo eletrizado

N=múltiplo numérico

E= carga elementar

Como dissemos a carga de um elétron é E= 1,6 x 10-19 C

O coulomb é uma unidade muito grande , na pratica usa-se geralmente o microcoulomb que é igual a 1μC.

1μC=10-6 C= 1/106C = 0,000001C

Ou também podemos usar o nanocoulomb que é igual a 1NC = 10-9 C =0,000000001C

Exemplos:

1.Quantos elétrons precisam ser retirados de um corpo para que ele fique com a carga de 1 C?

Resolução:

E=1,6 x 10 -19 q = n.epodemos nas operações usar as grandezas com letras minúsculas)

Logo n= q/e n= 1/1,6 x 10 -19

=0,625 x 10 19 = 6,25 x 10 18C

Obs: Como vou aumentar o numero 10 vezes ao deslocar a virgula uma casa para que continue igual devo diminuir uma casa na potencia.

Você observou que o número 6,25 x 10 18 é um nº. extraordinariamente muito grande , por isso devemos usar os seus submúltiplos na pratica.

Responda:

2.Um corpo está eletricamente neutro quando possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas?

3.Dois corpos têm q1= 4x 1018C e q2= 2 x 1018C.Quantos elétrons deverão ser retirados para que haja equilíbrio?

N =q/ e Para que haja equilíbrio a carga maior deve transferir elétrons para a carga menor,

Sendo assim n= q/ e n= 4/1,6 x 10-19 n= 2,5 x 10-19 elétrons

4. Um corpo possui 4 x 1020 elétrons e 3,5 x 1020 prótons .Quanto à carga elétrica desse corpo determine o sinal.

Negativa pois tem mais elétrons.

4 x 1020 > 3,5 x 1020

A intensidade

(4 x 1020 + 3,5 x 1020) x 1,6 x 10-19= 0,8 x 101 =8C(pois a carga é dada em módulo)

5. Um corpo tem 2 x 10 18 elétrons e 4 x 1018 prótons . Como a carga elétrica de um elétron ou de um próton vale em módulo 1,6 x 10 -19 C, podemos afirmar que o corpo está carregado com uma carga elétrica de:

Devemos fazer a diferença das duas cargas e multiplicar pela carga do elétron.

C=0,32

Considerando que e= 1,6 x 10 -19 C, quantos elétrons devem ser retirados de um corpo para que sua carga final seja igual a 4C?

Use q = e x n (n=2,5 x 10 -19 elétrons) (que é uma carga muito alta)

Outras observações importantes:

O próton tem massa muito maior que o elétron

O elétron gira ao redor do núcleo

Durante um transporte de energia perdem-se muitos elétrons

Dizer que uma carga elétrica é quantizada significa dizer que ela só existe como múltipla de uma quantidade mínima definida.

Condutores e Isolantes

Existem materiais que são condutores e isolantes na natureza

Os condutores conduzem energia e os isolantes dificultam a passagem de energia

Um corpo pode ser eletrizado por atrito, por contato ou por indução.

A terra é um receptor de energia e um grande doador de elétrons.

Como a terra é um grande doador de elétrons ela está carregada negativamente.

Assim quando um corpo eletrizado está ligado a terra ,ocorre à passagem de elétrons do corpo para a terra e da terra para o corpo

A terra está carregada negativamente , ao receber elétrons ela se

+ +

-  -  -         -      -          -           torna ainda mais negativa.

-  - -

-  - -

- -  -

-   -  -

Terra

Mas se o condutor estiver carregado positivamente sua ligação com a terra faz com que ele receba elétrons livres da terra até a neutralização ou descarregamento deste

+  +  +  +  +  +  +  +

+  + +  +  +  +  +  +

+   +  +  + + +    +                                        + +

+                                                                  + + + ++ + + + + + + +

ou

- - - - - - terra

+  +  +  +  +  +

-

A terra está carregada negativamente .

A ligação de certos corpos com a terra é feita através de um fio metálico chamo de fio terra.

Um exemplo bem comum de fio terra é o que temos nas nossas residências protegendo chuveiros, geladeiras televisores, computadores , etc.

Esses aparelhos podem ficar tão carregados que se queimam caso não haja um descarregamento da eletricidade pelo fio terra.

Outro exemplo que vimos é dos caminhões que transportam combustíveis .Observe que esses veículos trazem uma corrente de couro ou de metal pendurada na sua carroceria , com uma das extremidades em contato com o solo, para que haja descarga de energia e o corpo permaneça em equilíbrio.

Isso é necessário porque o próprio atrito do ar com a lataria do veiculo em movimento produz a eletrização deste , que ficando carregado pode explodir.

Exercícios:

- Qual a diferença entre próton e nêutron? Como se comporta o elétron no átomo?

- O que é indução eletrostática?

- Porque em dias secos o cabelo de uma pessoa fica eriçado quando ela se penteia?

Corrente Elétrica

Para que um aparelho elétrico funcione é necessário que por ele passe uma corrente elétrica

A corrente elétrica é medida em ampére.

Existem dois tipos de corrente elétrica a continua e alternada

A corrente continua é gerada por pilhas ou baterias como por exemplo um relógio digital ele usa uma corrente continua.

Outros exemplos de corrente continua são aqueles aparelhos que usam pilhas , alguns rádios, carros, etc.

A corrente alternada geralmente é usada nas residências principalmente ou usinas, etc

Exemplos :

- Determine a intensidade de corrente elétrica num condutor sabendo que 5 s uma carga de 60C, atravessa uma secção reta desse fio.

A intensidade de corrente elétrica é dada por i

A carga elétrica é dada por Q(Quantidade de cargas)

O tempo é dado por t

A unidade padrão é o C/s

Resolução:

I=Q/t i= 60/5 logo i= 12 A

2) Determine a intensidade de corrente elétrica sabendo que uma carga de 32 C atravessa em 4 s a secção transversal de um fio .

I= q/s i=32/4 i= 8ª

Informação extra. A faixa de um relâmpago pode conter uma diferença de potencial (ddp) de até 100.000.000 de volts.

EFEITOS DA CORRENTE ELÉTRICA

Na passagem de uma corrente por um condutor observam-se alguns efeitos, que veremos a seguir.

a) Efeito térmico ou efeito Joule

Qualquer condutor sofre um aquecimento ao ser atravessado por uma corrente elétrica.

Esse efeito é a base de funcionamento dos aquecedores elétricos, chuveiro elétrico, secadores de cabelo, lâmpadas térmicas etc.

b) Efeito luminoso

Em determinadas condições, a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito faz com que ele emita luz. As lâmpadas fluorescentes e os anúncios luminosos. São aplicações desse efeito.  Neles há a transformação direta de energia elétrica em energia luminosa.

c) Efeito magnético

Um condutor percorrido por uma corrente elétrica cria, na região próxima a ele, um campo magnético. Este é um dos efeitos mais importantes, constituindo a base do funcionamento dos motores, transformadores, relés etc.

d) Efeito químico

Uma solução eletrolítica sofre decomposição, quando é atravessada por uma corrente elétrica. É a eletrólise.  Esse efeito é utilizado, por exemplo, no revestimento de metais: cromagem, niquelação etc.

Lei de Ohm

Como todo material por melhor que seja apresenta sempre uma corrente elétrica e uma resistência(R) .

O produto de I x R = volt

Que é a lei de Ohm

V=R.I

A unidade de resistência elétrica é o ohm

Exemplos

1. Numa residência uma lâmpada  tem  voltagem  V    de 110volts e a corrente elétrica que circula pela lâmpada é de   5 A. Qual é a resistência dessa lâmpada?

Resolução:

V=110

I=5

V=r.i       i = v/r      i = 110/5       i = 22 ohms

O símbolo de ohm é Ω  (ômega em grego) sendo assim a resposta anterior ficará

I = 22 Ω

Exercícios

1.Determine a ddp que deve ser aplicada a um resistor de resistência  6 Ω para ser atravessado por uma corrente elétrica de 2 A .(12 Ω)

2.Um chuveiro elétrico é submetido a uma ddp de 220 V, sendo percorrido por uma corrente elétrica  de 10 A .Qual a resistência elétrica do chuveiro?(22 Ω)

3. Nos extremos de um resistor de 200 Ω  , aplica-se uma ddp de 24 v .Qual a corrente elétrica que percorre o resistor?(0,12 A)

4. Uma lâmpada incandescente  é submetida  a uma ddp de 110 V ,sendo percorrida por uma corrente elétrica de 5,5 A .Qual é, nessas condições , o valor da resistência?(20 Ω)

5)Um resistor ôhmico , quando submetido a uma ddp de 20V é percorrido por uma corrente elétrica de 4 A .Para que o resistor seja percorrido por uma corrente  de 3 A , que ddp deve ser aplicada a ele?(15V)

5. 6 A curva característica  de um resistor ôhmico  é dado abaixo .Determine sua resistência elétrica.

U(V)

25

5Ω

0      2               5           (A)

6. A curva característica  de um resistor ôhmico  é dado abaixo Determine sua resistência elétrica  R e o valor de i2

U(V)

100

R. 10Ω e 10 A

40

0                  4            i2                i(A)

7. Por uma secção transversal de um fio de cobre  passam 20C de carga em 2 segundos .Qual a corrente elétrica?

Lembre-se i=Q/T(10 A)

8.Em cada minuto , a secção transversal de um fio metálico é atravessada por uma quantidade de carga  elétrica  de 12 C .Qual a corrente elétrica que percorre o condutor?(i = q /t=0,2 A)

9. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente de  10 x 10 -13 A >Qual o intervalo de tempo  necessário para que uma quantidade de carga elétricaa  igual a 3C  atravesse uma secção transversal do condutor? (5min)

10. O filamento de uma lâmpada  é percorrido por uma corrente de 2 A .Calcule a carga elétrica que passa  pelo filamento em 20 segundos.

Q=40 C

11. Pela secção transversal de  um condutor metálico passam 6 x 1020 elétrons durante 2 s .Qual a corrente elétrica que atravessa  o condutor ? è dada a carga elementar do elétron , e = 1,6 x 10-19

I= q/t

q.e/t

12. Um condutor é percorrido por uma corrente de intensidade 20 A .Calcule o número de elétrons que passam pela secção tranversal do condutor em 1s. (e= 1,6 x 10 -19) faça q . e / t

12.O gráfico abaixo ilustra  a variação de corrente elétrica  em um fio condutor , em função do tempo.Qual a carga elétrica  que passa por uma secção transversal do fio em 5s?

I(A)

30

I= Q/t   30=Q/5 =150C

t(s)

- 5

13. O gráfico abaixo representa a corrente elétrica em um fio condutor , em função do tempo. Qual a carga elétrica que passa por uma secção transversal desse condutor em 3s.

I(A)

6

0            1               2            3                   t(s)

Questões :

- O que diferencia  a corrente elétrica  produzida por uma pilha  da corrente elétrica produzida  numa hidrelétrica?

- Porque alguns eletros recebem o nome de elétrons livres?

- Diga com suas palavras o que é corrente elétrica

- O que é necessário para ser estabelecida uma corrente elétrica em um fio condutor?

- Em que usada a fita isolante? Por quê?

Obs: Resistor é o aparelho  utilizado e resistência é a dificuldade que o resistor oferece a passagem da corrente elétrica.

Resolva:

1.A ddp entre os terminais  de um resistor R é U e a corrente  elétricaa  que nele flui é I. A resistência de R é dada por:

a.  U/I

b.  I/U

c.  U2/I

d. Ui

e. Ui2

2.Uma tensão elétrica  x  é aplicada  nos extremos de um fio  de resistência elétrica w , determine  no condutor uma corrente elétrica y.Entre x , y , e  w, vale a relação:

a) y =  x.w

b)w =  y.x

c) x= y.w

d)x= y/w2

e)y= x2/w

3.A ddp é medida em:

a)coulomb

b)ampére

c)farad

d)ohm

e)volt

4.A tensão nos terminais de um resistor de 100Ω percorrido por uma corrente  de 0,2 A  é em volts:

a) 1000

b) 500

c) 100

d)  20

e)  2

5.Um resistor de 12 Ω , percorrido por uma corrente elétrica de 3 A, está submetido , em volts a uma ddp de:

a) 36

b)15

c) 6

d) 4

e) 3

6)Um fio condutor submetido a uma tensão  de 1,5 V é percorrido por uma corrente elétrica de 3 A .A resistência elétrica desse resistor em ohms vale:

a)0,5

b)2

c)4,5

d)9

e)10,5

Resolva Mais:

- A corrente elétrica I e a ddp V  de um resistor tem  os valores abaixo tabelados:

| V( Volt) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (A) | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |

- Faça um esboço  do gráfico  da ddp V (eixo das ordenadas) em função da corrente I

- Calcule o valor da resistência R do resistor

2.Um resistor de 20 é percorrido por uma corrente elétrica de 8 A ,está submetido a uma ddp  em volts de:

a)16

b)15

c)160

d)4

e)3

3. A característica  do condutor ôhmico é:

a) apresentar corrente proporcional a tensão que ele é submetido

b)dissipar a mesma potência quando submetido a mesma tensão

c)apresentar resistência elétrica  proporcional a tensão a que é submetido

d)apresentar corrente elétrica  constante  qualquer que seja a tensão que é submetido.

e) dissipar uma potencia ,qualquer que seja a tensão que lhe é aplicada.

4)Num resistor de 22Ω flui uma corrente elétrica  de 0,50 A .A ddp entre as extremidades do resistor é em volts igual a:

a)0,023

b)5,5

c)11

d)22

e)44

5)Um bom amperímetro acusa uma corrente  de 2,59 A num resistor , em cujos  extremos  um voltímetro não muito bom , indica uma tensão de 6,2 .Esse valores permitem dizer que a resistência elétrica  do resistor  é melhor representada em ohms, por:

a) 2,48

b) 2,4

c) 2,393

d) 2,39

e) 2,3

Associação de Resistores:

Temos três tipos de Associação de resistores, a associação em série , a associação em paralelo e a associação mista.

Resistores em Série  ou Cascata

R1                                             R2

O nome mais utilizado na prática é resistores em série.

Dois ou mais resistores estão conectados em série ou cascata quando todos eles são percorridos  por uma corrente elétrica de mesma intensidade.

A corrente é a mesma em todos os resistores.

Os resistores ligados em série podem ser substituídos por um único resistor.

Esse resistor chama-se resistor equivalente

Req = R1 = R2 +R3 +R4 +.............................+Rn

Exercício Resolvido:

1.Dois resistores R1= 20 Ω e R2 = 10Ω estão associados em série , sendo que a ddp entre os terminais  da associação é de 300V. Determinar o valor  da:

a)resistência equivalente

b)corrente da associação

c)ddp entre os terminais  de cada resistor e representar numa figura  a associação dos dois resistores.

Resolução:

a)Para a resistência equivalente temos:

Req= R1 +R2     Req= 20 + 10 =30 Ω

b)Para determinar o valor da corrente da associação, aplicamos  a lei de ohm

V=Req x I     300 = 30 x I        I= 10 A

- A ddp entre os terminais do resistor é:

Em R1         V= R X I     V= 20 x 10  = 200 volts

Em  R2        V= R x I      V= 10 X 10 = 100 volts

Representação dos Resistores:

R1 = 20Ω                     R2=10Ω

V1=200 V

V2= 100 V

V=300V

Resolva:

- Analíse  a figura

A            5Ω                          12Ω                                         13Ω     B

150V

Determine:

a)A resistência equivalente da associação(30Ω)

b)A intensidade de corrente elétrica que atravessa os resistores    (5 A)

Resistores em Paralelo

C           R1          D

A                                                                                   B

E                       F

R2

Dois ou mais resistores estão conectados em paralelo ( ou Shunt) quando todos eles estão submetidos  a mesma tensão elétrica

A tensão é a mesma em todos os resistores

Os resistores em paralelo podem ser substituídos por um resistor equivalente

1/req = 1/r1 +1/r2 +1/r3 + 1/r4 +.....................+ 1/rn

A corrente é obtida  pelo quociente da ddp  da associação e a resistência equivalente.

Exercício Resolvido:

Dois resistores , R1= 10Ω e R2 = 40Ω , são associados em paralelo e a ddp entre ele é de 80 V.

- Determinar  a resistência equivalente da associação

- Determinar a corrente que atravessa cada resistor

- Determinar a corrente total da associação

- D)Representar numa figura  a corrente em cada resistor e na associação

Resolução:

- A resistência equivalente é dada por:

1/ Req= 1/R1+ 1/R2

1/Req=( R1 +R2)/ (R1.R2)

Req= (10 . 40)/( 10 +40)  = 400/50 = 8Ω  Invertemos as duas equações e saímos com resultado exato( em matemática quando inverte se todos os termos a equação não sofre nenhuma alteração)

- A corrente que atravessa cada resistor  é dada por:

I1=V/R1         I1= 80/10       I = 8 A

I2 = V/ R2      I2= 80/40       I = 2 A

- A corrente total da associação é :

I1 + I2 = 8A + 2 A  = 10 A

R1

EFEITOS DA  CORRENTE ELÉTRICA

Na passagem de uma corrente por um condutor observam-se alguns efeitos, que veremos a seguir.

a) Efeito térmico ou efeito Joule

Qualquer condutor sofre um aquecimento ao ser atravessado por uma corrente elétrica.

Esse efeito é a base de funcionamento dos aquecedores elétricos, chuveiros elétricos, secadores de cabelo, lâmpadas térmicas etc.

b) Efeito luminoso

Em determinadas condições, a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito faz com que ele emita luz. As lâmpadas fluorescentes e os anúncios luminosos. são aplicações desse efeito.  Neles há a transformação direta de energia elétrica em energia luminosa.

c) Efeito magnético

Um condutor percorrido por uma corrente elétrica cria, na região próxima a ele, um campo magnético. Este é um dos efeitos mais importantes, constituindo a base do funcionamento dos motores, transformadores, relés etc.

d) Efeito químico

Uma solução eletrolítica sofre decomposição, quando é atravessada por uma corrente elétrica. É a eletrólise.  Esse efeito é utilizado, por exemplo, no revestimento de metais: cromagem, niquelação etc.

R1=10Ω

i1=10 A

i

i           R2=40Ω                  i=10 A

i2=2 A

V= 80 volts

Isso pode ser substituído por :

Resistor Equivalente= 8Ω

i=10 A                                    i=10 A

80V

Resolva:

  - As lâmpadas da residência  e os eletrodomésticos devem ser associados em série ou em paralelo?

  - Em certo fios de iluminação, observa-se que quando uma lâmpada se queima  todas as outras  conectadas ao mesmo fio apagam-se.

Por que isso ocorre?

3)A figura abaixo representa um circuito contendo 4 lâmpadas associadas em paralelo.

240Ω                 L1

240Ω               L2

240 Ω               L3

240Ω                 L4        V= 220 Volts

+       -

Diferenças entre a associação em série e a associação em paralelo

|  | Diferenças entre Associações |  |
| --- | --- | --- |
|  | Em série | Em Paralelo |
| Corrente elétrica | Não se divide ao percorrer os resistores da associação | Divide-se ao percorrer os resistores da associação |
| Diferença de potencial | A ddp da associação é a soma da ddp de cada resistor | A ddp da associação tem mesmo valor da ddp de cada resistor |
| Resistência equivalente | É a soma das resistências individuais da associação | O inverso da resistência equivalente é asoma do inverso das resistências individuais da associação. |

Resistores em Associação Mista

Um circuito elétrico pode apresentar uma associação mista , isto é resistores  associados em série e em paralelo no mesmo circuito

Veja um esquema:

R1

R1

R2                         R3

D

B                                                                              C

R4

Onde R2 e R3  estão em série

R1 e R4 estão em paralelo

Para acharmos a resistência equivalente devemos  achar o equivalente da associação em série e o equivalente da associação em paralelo e somar entre-si os resultados.

Exercício Resolvidos:

Achar a resistência equivalente da associação mista da figura abaixo:

A           R1              B         R2                    C                            R3                      D

i

R4

Considerar que R1= 6Ω, R2=24Ω, R3 = 16Ω e R4 =12Ω

Resolução:

Para determinar  a resistência equivalente da associação  em série temos:

Req= R1+ R2 =  24 + 6 = 30 Ω

A Req da associação em paralelo é  1/Req= 1/R3 + 1/R4 =   1/Req= 1/ 16 + 1/12

Req = 16.12/ 16+12 =  192/ 28 =  6,8 Ω

Req= 30 + 6,8 = 36,8 Ω

Resolva:

Examine a figura e determine a resistência equivalente e a corrente elétrica em cada resistor.

R2

R1 B

I1                                                      i3

R3                                                        C          D

i   A

i4                                R4 i4

Considere R1= 6Ω   R2=  24 Ω   R3= 16 Ω     R4= 12 Ω

1)Primeiro determine  a resistência equivalente de R2 e R3    que dará 9,6 Ω

2)R1 está em série com a equivalente  de R2R3

Então R1 + R = 6 + 9,6 = 15,6 Ω

3) Agora esta resistência de 15,6 Ω está em paralelo com R4 então dessa forma:

Temos    (15,6 X12  )/ (15,6 +12 )= 6,8 Ω

A corrente i4 é obtida através da resistência R4

Logo  A  corrente  i4 = V/R4 = 60/12 = 5 A

A  corrente i1 pode ser determinada  por  V/R eq  = 60/15,6 = 3,8 A

A ddp entre os terminais  do resistor  Req1  pode ser determinada por   9,6 . 3,8 =36,5 V

Agora então a corrente  nos resistores R2 e R3  pode ser determinada:

I2= 36,5/24 = 1,5 A

I3= 36,5/16 = 2,3 A

Exercícios:

1.Cada uma das duas lâmpadas da frente de um automóvel tem resistência R= 1,2 Ω. Calcule a resistência equivalente  das lâmpadas quando associadas em:

a) série                b) em  paralelo

2. Ao consertar uma tomada  uma pessoa toca um dos fios  da rede elétrica com  uma mão  e com a outra mão toca o outro fio.A ddp da rede é de V=220 volts e a corrente através do corpo  é i= 4. 10-3.Determine a ressistencia elétrica da pessoa.(55.000 ohms)

3. No circuito abaixo determine:

a) a ddp entre os pontos A e B

b)a ddp entre os pontos A e M

c)a corrente no resistor  cuja resistência é de 3 Ohms

d)a corrente no resistor cuja  resistência é de 6Ω

3 Ω

A     2Ω               M                                               N      B

10 A

6 Ω

Respostas A= 40 volts      B= 20 volts       C=6,6 A     D=3,3 A

4.Nas extremidades de um fio está aplicadaa uma ddp que origina  a passagem de uma corrente de 2 A .Sabendo que a corrente elétrica é diretamente  proporcional a ddp, se triplicarmos a corrente elétrica o que acontecerá com a ddp?

5. Dois resistores  R1 de 20Ω e R2 de 10 Ω     estão associados em série , sendo que a ddp entre os terminais da associação é de 300 V .Determine o valor da :

a) resistência equivalente

b) corrente da associação

c) a ddp entre os terminais de cada resistores representar numa figura a associação dos dois resistores.

Respostas( 10 A, 200V, 100V e gráfico)

- Dados:

5Ω                12 Ω                13 Ω

V = 150 volts

Determine :

- a resistência equivalente da associação

- a intensidade de corrente elétrica   que atravessa os resistores

- A ddp nos terminais de cada resistor  da associação.

Respostas.( 30  , 5 A   ,  25 V    ,    60 V   ,   65V )

- Determine :

- o valor de i3 e de R2

- A resistência equivalente da associação

R1=   10Ω

i1=2 A

A              i2 = 4 A                                             B

R2?

i3?

R3=   20 Ω

Respostas. 13= 1 A e Req= 2,9 Ω

Potencia Elétrica:

Num chuveiro elétrico em funcionamento, que quantidade de energia elétrica  é transformada em calor por segundo? Será que tanto no inverno como no verão  a quantidade de energia elétrica transformada em calor , por segundo no chuveiro é a mesma?

Você Sabía?

O chuveiro elétrico  é um grande consumidor de energia  elétrica aproximadamente  25% do total  da energia gasta  numa residência .Mantendo a chave na posição verão economiza-se 305 dessa energia .

Em Eletrodinâmica , a quantidade de energia transformada em calor  por unidade de tempo é denominada potencia elétrica.

Logo :

P=Vi ou seja  a potencia é dada pelo produto da ddp pela corrente elétrica.

A unidade de potencia é o watts = W

Decorrência da fórmula:

Sabemos que P= Vi  e sabemos que V= Ri, então  e i= V/R então

P= V.V/R  logo P= V2/R    outra decorrência da fórmula  P=V/i  mas i=V/R e V=Ri logo P=Ri.i   P=Ri2

Exercício Resolvido:

  - Um aparelho elétrico ,submetido a uma ddp de 110V, é percorrido por uma corrente de 10 A.Calcular a potencia recebida pelo aparelho.

P= Vi     P= 110 x 10        P = 1100 W

Rendimento

Para entendermos  o rendimento de um sistema elétrico, vamos  partir de um exemplo:Quando uma lâmpada recebe  potencia elétrica  de uma fonte ,ocorre  transformação de energia  elétrica em energia luminosa.Entretanto parte da energia elétrica  que entra na lâmpada  é transformada em calor.Desta forma , podemos generalizar que :

A potencia elétrica  correspondente à transferência  de energia elétrica em energia luminosa  é denominada de potencia útil.; a potencia correspondente  a transformação da energia elétrica em calor  é denominada potencia dissipada.

A soma da potencia útil com a potencia dissipada  corresponde a potencia recebida( ou potencia total).

De acordo com o principio fundamental da conservação de energia podemos escrever:

P recebida= P útil + P dissipada

O quociente entre a potencia útil e a potencia recebida indica o rendimento (n) do aparelho, assim:

N= P u/Pd

Exemplo:

Uma enceradeira elétrica tem um rendimento de 60%.Sabendo que a potencia  recebida é de 200W,determinar a potencia dissipada.

Resolução:

P recebida=200W(Potencia Total)

P útil= 60% de 200 = 120 W(Potencia usada)

P dissipada= 40% de 200= 80W (potencia perdida)

Consumo de energia elétrica

Vamos examinar o consumo e o custo de energia elétrica de um secador de cabelos , cuja potencia elétrica é P = 800W. Ligado durante ½ hora  esse aparelho gasta  a seguinte quantidade de energia.

Energia =Potencia  x tempo

E=P x T                E= 800 x0,5 = 400 wh

Supondo que o custo de 1 Kwh (1000wats por hora) custa R$ 10,00 quanto custará essa secagem de cabelo?

E=0,4 Kwh X 10= R$ 4,00

Exercícios  Resolvidos:

1.Calcular, em ohms a resistência elétrica  de uma lâmpada incandescente, sabendo que seu valor nominal é 100V- 25W

Resolução:

P= Vi        25= 100i     i= 25/100      i= 0 , 25 A

P= Ri2      25=R x( 0,25)2      25= 0,625 R         25/0,625 = 400 Ω

Outra  forma  P= V2/R   R=V2/P     R= (100 x 100)/ 25   = 10.000 / 25 = 400 Ω

2. A potencia elétrica dissipada  por um resistor  de resistência R= 100 Ω   é P=36000 W. calcular a intensidade elétrica através do resistor.

Resolução:

Potencia dissipada é potencia perdida em forma de calor

P=Ri2      3600= 100 x i2    3600/100 = i2         i2 = 36 = ±6 ,como não existe corrente negativa o resultado é 6 A

3. Sabendo que a corrente que atravessa uma torradeira  é de 6 A e que sua resistência é de 30 Ω , qual a quantidade de energia  utilizada pelo aparelho durante 30 minutos?

Resolução:

P=Ri2     P= 30 x 6 2   P= 30 x 36  = 1080 W

E= 1,08 Kw x 0,5 h =  0,540 kwh

4. Uma Lâmpada  tem especificações  110 V _ 40 W:

a) Qual a energia gasta por essa lâmpada em 1 hora?

b) De onde vem essa energia?

c) Toda essa energia é transformada em luz

d )Essa Lâmpada é usada normalmente  em corrente continua ou em corrente alternada?

e) Especifique  a diferença entre esses dois tipos de corrente.

f) Uma residência pagou 65,00 reais por 384 Kwh .Qual o valor de cada KWh?(0,17)

5. Uma lâmpada de filamento apresenta o valor escrito no vidro de 100W.O que significa esse valor?

6.Uma lâmpada com inscrição 110V – 100W, brilha mais ou menos que uma outra lâmpada com inscrição 220V – 60 W? A que se refere os números e as letras impressos nessas lâmpadas?

7.Um chuveiro de 2800 W -220 V é usado durante 30 horas por mês ,enquanto um aquecedor de 1200W é usado 50 horas no mesmo mês.Qual dos dois consome mais energia?

8.Para secar o cabelo um jovem dispõe de dois secadores: um de 1200W- 10V e outro de 700W- 110 V .Discuta a vantagem de utilizar um e outro.

9. Um aquecedor de ambiente cuja potencia é 800W é ligado na tensão de 110V.

a) Qual o valor da corrente elétrica no resistor?  (7,3 A)

b) Qual o valor da resistência elétrica no resistor? (60,5 ohms)

10. Um aquecedor elétrico é atravessado por uma corrente  i= 6 A  e sua resistência é R= 20Ω . Determine :

a) a potencia elétrica(720W)

b) a energia dissipada  em um minuto (60 segundos) de funcionamento.(43.200J)

11.Uma lâmpada  de 100W funciona  durante 8 horas .A energia dissipada  em kwh é de(0,8)

12. Quando ligado numa tomada de 110 V ,um aparelho elétrico  demanda 4 A .Qual a energia  consumida pelo aparelho  durante 8 horas em kwh?(3,52)

13. Um fio de resistência  igual a 50Ω é submetida a uma ddp de 20 V. Qual a energia dissipada no fio durante  1 min?(480J)

14. Nas especificações  de um chuveiro  elétrico lê-se 2200W -  220V. A resistência interna desse chuveiro é de(22Ω)

15. Um aparelho eletrônico de 150 W , funcionando durante 4 horas, consome uma quantidade de energia em kwh igual a : ( 0,6)

16. Dois resistores R1 e R2 , cujas resistências valem 3Ω e 7Ω  são associados em paralelo e submetidos  a uma ddp constante .Se o resistor  R1, nessas condições ,dissipa uma potencia de 21W, o resistor R2 dissipará em watts , uma potencia de: (9)

15. Quando ligado a uma tensão de 220 V um resistor de resistencia elétrica  R dissipa 1000W de potencia .Para que um outro resistor  ligado em 110 V dissipe 2000 W de potencia ,deve se ter uma resistência elétrica  em ohms de : (R/8)

Geradores

Em um gerador  trabalhamos com força eletromotriz que significa a mesma coisa que ddp.

Gerador como o próprio nome diz é o aparelho que gera energia.

Equação do gerador = U= E – ri onde:

U= diferença de potencial nos terminais do gerador(ddp)

E= Força eletromotriz  do gerador

R= resistência do gerador

I= corrente elétrica que atravessa o gerador

Quando U= E não haverá passagem de corrente elétrica  no circuito(voltagem do aparelho igual força eletromotriz)

Quando U= 0 a corrente que passará no circuito será a máxima possível , por isso ela é chamada de corrente de curto circuito (icc)ou seja E=r.icc=0, então temos icc=E/ r que é a máxima corrente que pode atravessar um gerador.

O quociente  entre as potencias  cedida e recebida  corresponde ao rendimento do gerador

N= U/E

N= E –ri/E

Teoricamente  um gerador pode  ter 100% de rendimento,mas na prática  isso é impossível uma vez que sempre haverá perdas ou seja sempre haverá potenciaa dissipada.

Associação de Geradores

Em Série:

V1                                         V2                               V3

A         r1                                r2                                r3

Eq= E1 + E2 +E3

Req= R1 + R2 +R3

Então  U= E – Ri

Associação de Geradores em Paralelo

Rp                 Ep

A                                                 B

EP= E

Rp= r/n onde  n é o  nº de

A                                                        B        de geradores.

Exemplos:

1. A força eletromotriz de um gerador  É= 10 volts, quando a corrente que o atravessa é de 2 A .A ddp entre os terminais do gerado é  U=9 volts. Calcular a resistência interna do  gerador.

E= 10V

-   +

U= 9 V                            i=2 A

Resolução:

U= E –ri          9 = 10 -2r       9 -10 = - 2r           -1 =- 2r    r=1/2   r= 0,5Ω

2. A força eletromotriz de uma pilha é  E= 12 V. Sendo a resistência  elétrica da pilha  r= 0,1Ω e a corrente que a atravessa i= 6 A . Determinar:

a)o rendimento da pilha

b)a potencia dissipada na pilha

c)a potencia fornecida ao circuito externo.

Resolução:

Rendimento:

N=U/E

A ddp nos terminais da pilha é  U=  E- ri     U = 12 – 0,1 . 6   U= 12 – 0,6

U = 11,4 V

N = U/ E    N = 11,4/ 12 = 0,95 = 95%

A potencia dissipada   na pilha é:

Pd= r i2

Pd = 0,1 x 62       Pd= 0,1 x 36 = 3,6 w

PF = Ui    PF = 11,4 x  6 = 68,4 w

3. A curva característica de  um gerador está representada no diagrama abaixo:

U

10

5

0                     2,5                    5        i= A

Determine:

a) a força eletromotriz

b) a corrente de curto circuito

c)a resistência interna

d)a equação do gerador

e)a potencia dissipada  pelo gerador quando  a corrente que o atravessa  é = 2,5 A

Resolução:

a) Analisando a equação do gerador U= E- ri , vemos que quando i=0 Temos U=E podemos perceber pelo gráfico que E=10V.

b)A corrente de curto circuito está representada no gráfico por  5 A isso é U=0, pois nesse caso a ddp deve ser nula.

c)Conhecendo a corrente de curto circuito e a força eletromotriz podemos calcular a resistência interna do gerador   U = E –ri       U = E – ricc      mas U= 0 então

0= 10 – r.5     r=10/5  r= 2 Ω

d)A equação do gerador é :

U= E – ri         0= 10 -2i      10- 2i = 0

e)A potencia dissipada no gerador é :

Pd=r x i2      Pd= 2 x( 2,5)2(dada)        P= 12,5 w

Exercícios:

1.  Determinar a força eletromotriz  de um gerador de resistência  interna r =2 ohms , sabendo que a máxima  corrente que o atravessa  tem intensidade = 30 A

(60 V)  Fazer E=ri

2)A força eletromotriz de uma pilha  é E= 16 V. Sendo a resitencia da pilha  = 0,1Ω

E a corrente que o atravessa  i= 6 A > Determine:

a)o rendimento da pilha  N= U/E  mas U= E- ri  (96,25%)

b) a potencia dissipada na pilha    Pd = ri2 ( 3,6 w)

c)a potencia fornecida ao circuito externo. P= Ui       P =  92,4 W

Observações importantes:

Corrente de curto circuito   é icc = E/r

Lei de Ohm generalizada

I= E /(R +r), onde:

I= corrente elétrica do gerador

E= força eletromotriz

R= resistência externa

r= resistência interna

Resolvido:

No circuito Abaixo  temos um gerador  de f.e.m  8V , com resistências interna de 1Ω  e está ligado a um resistor de 3Ω, conforme figura

E= (R +r) .i

B                      r =1 Ω                      A

R                        3Ω

a)Determinar a ddp entre os terminais  do gerador

b) Calcular o rendimento do gerador

Calculo da resistência equivalente

RS= R + r  = 1 Ω +3 Ω = 4Ω

Calculo da corrente

E= RS .i    8 = 4 i   i = 2 A

Calculo da ddp

U = E – ri          U = 8 – 1.2 = 8 – 2 = 6 V( usa-se o valor da resistência interna)

Rendimento = U/E     6/8 = 75%

Exercícios:

1. Quando ligamos , nos terminais de uma pilha  de força eletromotriz  E= 6 V e resistência interna desprezível , um resistor de 12ohms, a corrente que percorre o resistor é de:

- 0,2 A

- 0,5 A

- 0,8 A

- 2 A

- N.d.a

2.Duas lâmpadas de R=10 ohms cada uma, estão ligadas em paralelo a uma bateria de força eletromotriz 12V e resistência interna r=1Ω. A corrente elétrica  em uma das lâmpadas é:

a) 2 A

b) 3 A

c) 4 A

d) 6 A

e)N.R.A

3.Três pilhas  de lanternas iguais, cada uma com força eletromotriz de 1,5 V e resistência interna de 3Ω, são associadas em paralelo .A força eletromotriz resultante de tal associação é em volts:

a)  4,5

b) 1,5

c) 10

d) 9

e) n.r.a

Lembre-se: Numa associação em paralelo  a tensão é a mesma  em todos os resistores. E a corrente elétrica total é a soma de todas as correntes do circuito.

4.Um gerador possui  uma força eletromotriz de  10V .Quando os terminais do gerador estão  conectados por um condutor de resistência desprezível , a intensidade  corrente elétrica  no resistor é de 2 A .Com base nessas informações,analise as seguintes afirmativas:

I. Se uma lâmpada for ligada  aos terminais do gerador , a intensidade da corrente elétrica será de 2 A.

II.A resistência interna do gerador é 5 w.

III. Se os terminais do gerador forem ligados por uma resistência elétrica de 2,0, a diferença de potencial  elétrico entre eles  será menor que 10 V.

Quais afirmativas estão corretas?

a)  Apenas a afirmativa  I

b)  Apenas  afirmativa  II

c)  As afirmativas  I e II

d) As afirmativas II e III

e) As afirmativas I II e III

5.Uma bateria possui uma  força eletromotriz   de 20V e uma resistência interna de 0,5Ω. Se intercalarmos uma resistência de 3,5Ω entre os terminais da bateria  a diferença de potencial entre eles será em volts de:

a)2,50

b)5

c)1,75 x 10

d)2 x 10

e)um valor ligeiramente inferior a 2 x 10.

6.Cinco geradores cada um de f.e.m igual a 4,5 V e corrente de curto circuito igual a 0,5 A ,são associados em paralelo. A f. e.m e a resistência interna do gerador equivalente tem  valores respectivamente iguais em volts e ohms  a:

a) 4,5  e 9

b) 22,5 e 9

c) 4,5 e 1,8

d) 0,9 e 9

e) 0,9 e 1,8

7.Uma pilha elétrica  tem força eletromotriz  E= 6 V e resistência interna de  0,20Ω a)A corrente de curto circuito é icc= 1,2 A

b)Em circuito aberto , a tensão entre  os terminais é nula

c)Se a corrente for  i= 10 A , a tensão entre os terminais é de 2 V

d) Se a tensão entre os terminais  for U= 5 V, a corrente é i= 25 A.

8. Quando ligamos , nos terminais de uma pilha de força eletromotriz E= 6V e resistência interna  desprezível ,um resistor de 12Ω, a corrente que percorre o resistor é de:

a)0,2 A

b)0,5 A

c)0,8 A

d) 2 A

e) n.d.a

9. Uma bateria de automóvel tem f.e.m de 12 V e resistência interna de 0,5Ω. A máxima corrente que podemos obter dessa bateria é:

a)  24 A

b) 12 A

c) 18 A

d) 48 A

e)  6 A

10. Determinar a força eletromotriz  de um gerador de resistência interna  r=2Ω, sabendo que a máxima corrente que o atravessa  tem intensidade i= 30 A. (60V)

Receptor Elétrico:

Assim como o gerador o receptor  apresenta também dois póloss , um positivo e outro negativo onde deve receber uma ddp para poder funcionar.

A  +    -                       R                   B

U= Volts

U = E + Ri  ( equação do receptor)

Os cálculos do gerador e do receptor  basicamente são os mesmos  uma vez que os circuitos são idênticos em linhas gerais, a diferença é que o gerador gera energia e tem equação   U = E – ri  e o receptor  recebe energia e tem equação igual a   U= E + ri

A tensão útil do receptor  é chamada de força contra eletromotriz(F.C.E.M).

Potencia Recebida= a potencia que ele recebe do circuito ( Prec=Pu + PD onde Pu=Potencia Utilizada e Pd é potencia dissipada.)

Potencia  útil= Potencia eficaz do receptor.

Pd=r.i2 (potencia dissipada na resistência interna)

Exemplos:

1) Um motor elétrico com rendimento de 60% está  ligado a uma tomada de 100V.Para uma corrente de 4 A que o atravessa, determinar:

a) a força contra eletromotriz

b) a resistência interna

c) as potências ,recebida(real),útil e dissipada

Chamaremos  a força contra eletromotriz(receptor) de E’.

Então temos:

U=100V        E’= 60% de 100 = 60V

Sendo assim:

Potencia Usada =            60V           60%

Potencia Dissipada=        40V           40%

Potencia Real=               100V        100%

U=E’+ri    100 = 60+ 4r        r= (100-60)/4     r= 40/4  r=10Ω

Potencias Recebidas:

Potencia Real = Ui       100 x 4  =400W

Potencia utilizada            60 x4  =240W

Potencia dissipada          40 x 4 = 160W

2)Um motor elétrico é percorrido por uma corrente de 5 A e o seu rendimento é de 80%.Sabendo que ele está ligado a uma tomada de 200V.Determine:

a)A força contra eletromotriz ( 160V)

b)Sua resistência interna(8Ω)

c)As potencias recebida, útil e dissipada. (1000W;800W;200W)

3) Um gerador de resistência igual a 8Ω é ligado por um fio,cuja resistência  é de 4Ω ,a um receptor com o qual está ligado em série um resistor de 20Ω .O gerador tem uma força eletromotriz de 500V e o receptor uma força contra eletromotriz de  100V.Nesse caso a intensidade de corrente elétrica é:

O diagrama do circuito é:

gerador

resistor                                                  receptor

E=(R+r)i lei de ohm generalizada outra equação do gerador

E’=-ri

E –E’ = (R+r)i –(-r’i)       E- E’= (R+r).i  + r’i    colocando i em evidencia temos: E-E’= i(R +r +r’)        500- 100 =( 20  + 8 +4).i

400= 32i       i= 400/32   i= 12,5 A

Qual o rendimento do gerador e do receptor?

Rendimento do gerador:

R= (UG-UR)/UG       R= (500 -100 )/500     R=400/500 = 80%

Rendimento do Receptor:

R=UR/( UG-UR )    R= 100/(500-100)  =100/400   =40%

Observações:

Amperímetro é o aparelho usado para medir corrente elétrica.

O amperímetro deve ser ligado em série  com o elemento do circuito que se quer saber a intensidade.

aA

A         R1                              R2            Amp           R3               B

Voltímetro : E um aparelho destinado a medir  tensão elétrica  ou ddp.

Para funcionar  corretamente o voltímetro deve ser ligado em paralelo aos terminais do circuito que se quer medir a tensão.O circuito de vê ter grande resistência.

Volti

Curto Circuito: Provoca-se um curto circuiito entre dois pontos de um circuito quando esses pontos são ligados  por um condutor  de resistência desprezível.

Outros Exercícios:

11. A figura representa um circuito elétrico.             10 Ω

A

40 Ω

3V

22Ω

B

a) Calcule a ddp entre os pontos A  B .

b)A potência dissipada no resistor de 22Ω

Resolução:

As resistências de 10 Ω  e  40 Ω estão em paralelo  logo

Req= (10 x 40) / (10 + 40) =  400/50  = 8 Ω

Redesenhando o circuito temos:

22ohms                        8 ohms

C

+

3V

-

B

Agora as duas resistências estão ligadas em série ,logo

Req= 22+ 8 = 30 Ω

A ddp nos terminais de AB é  V= Ri    i=V/R    i= 3/30   i= 0,1 A

A ddp entre os pontos A e B é:

V= Ri, só que a equivalente que está entre o ponto AB é 8 Ω, perceba que a resistência de 22 ohms não faz parte de AB.

Então   V=Ri = 8 x 0,1  = 0,8 V

No resistor de 22 Ω temos, P=Ri2       P= 22 X( 0,1)2  = 0,22 w

12. Um chuveiro elétrico de 220 V dissipa uma potencia 2,4 kw.

a) Qual o custo de um banho com 10 min de duração ,se a tarifa é de  R$ 1,00 por kwh?(40 centaavos)

b)Desejando duplicar a variação da temperatura da água , mantendo constante a sua vazão, qual deve ser a nova resistência do chuveiro?(10 ohms)

13. Submetido a uma ddp de 12V um resistor dissipa uma potencia de 60w.A resistência do resistor em ohms vale( 24 Ω)

14.Uma lâmpada  incandescente possui as seguintes especificações  ou valor nominal 120V-60W. Qual o valor i e R? (0,5 A e 240Ω )

15.Um chuveiro elétrico tem potencia de  de 4KW ( 4000W).Se 1 kvh custa  R$5,00. Quanto custará um banho de 15 min? (R$ 1,25)

16. Um chuveiro elétrico de 3kw permanece ligado durante um quarto de hora e consome  uma certa quantidade  de energia elétrica .Essa energia consumida durante esse tempo vale em kwh(0,75 kwh).

Exercícios de Revisão:

1. As lâmpadas dos faróis de um carro estão ligadas:
a) em série, porque quando uma se queima a outra se apaga;
b) em paralelo, porque quando uma se queima, a outra se apaga;
c) em série, porque quando uma se queima a outra contínua acesa;
d) em paralelo, porque quando uma se queima a outra continua acesa;

2. Você diria que o filamento de uma lâmpada emite luz porque:
a) não oferece resistência à passagem da corrente;
b) lentamente vai se queimando;
c) oferece grande resistência à passagem da corrente;
d) todas as alternativas anteriores são falsas;

3. Efeito Joule é:
a) produção de calor pela corrente elétrica;
b) produção de campo magnético pela corrente elétrica;
c) o "choque" provocado quando uma corrente passa por um músculo do homem;
d) a capacidade de se decompor a água utilizando-se uma corrente elétrica;

4. As unidades de resistência, diferença de potencial e intensidade de corrente, respectivamente, são:
a) volt, ohm e ampère;
b) ampère, volt e ohm;
c) ohm, volt e ampère;
d) volt, ampère e ohm;

5. Nas residências, as lâmpadas:
a) sempre são ligadas em paralelo entre si e com os demais aparelhos;
b) podem ser ligadas em série ou em paralelo entre si e aos demais aparelhos;
c) sempre são ligadas em série entre si e com os demais aparelhos;
d) são ligadas em paralelo entre si, porém, em série com os demais aparelhos;

6. Ao pagar uma conta da companhia que fornece luz e força elétrica, você está pagando o consumo de:
a) corrente elétrica;
b) tensão;
c) potência elétrica;
d) energia elétrica;

7. Quantidade de carga que passa pelo condutor em 1 segundo:
a) voltagem;
b) induzido;
c) corrente elétrica;
d) resistência;

8. Dois fatores que influem na resistência:
a) densidade e comprimento;
b) área da seção e cor do condutor;
c) comprimento e área da seção do condutor;
d) comprimento e peso do condutor;

9. Dispositivos utilizados para aumentar a resistência elétrica de um circuito:
a) condutores;
b) fusíveis;
c) resistores;
d) geradores;
e) disjuntores;

10. No caso de duas resistências iguais, ligadas em série:
a) a corrente total é o dobro da corrente em cada resistor;
b) a queda de potencial externa entre os pólos do gerador é menor de que as quedas de potencial nos dois resistores;
c) a resistência total é o dobro da resistência de cada resistor;
d) a resistência total é a metade da resistência de cada resistor;

11. A grandeza elétrica que na analogia entre circuitos elétricos e hidráulicos, eqüivale à diferença de pressão é:
a) potência;
b) tensão;
c) resistência;
d) capacidade;

12. Para efetuar a medida da corrente elétrica em um circuito, insere-se:
a) um amperímetro em paralelo ao circuito;
b) um voltímetro em paralelo ao circuito;
c) um amperímetro em série ao circuito;
d) um voltímetro em série ao circuito;

13. Um chuveiro elétrico aquece insuficientemente a água. Para corrigir isto, deve-se:
a) aumentar o comprimento do fio que serve de resistência;
b) diminuir o comprimento do fio que serve de resistência;
c) diminuir a tensão nos extremos do fio;
d) ligar uma resistência em série à resistência do chuveiro;

14. Dentre diversos resistores de mesmo material e de secções circulares, apresenta resistência maior aquele que for:
a) curto e fino;
b) curto e grosso;
c) longo e fino;
d) longo e grosso;

15. As lâmpadas elétricas incandescentes são elementos de circuito que se classificam como:
a) geradores elétricos;
b) receptores elétricos;
c) resistores;
d) fusíveis;

16. Numa residência onde a tensão da rede elétrica é de 110 V, está acesa uma lâmpada em cujo bulbo se lê 60 W - 110 V. Isso significa que:
a) a lâmpada gera 60 J de energia elétrica em cada segundo;
b) a lâmpada dissipa 60 W de energia elétrica em cada segundo;
c) a lâmpada converte 60 J de energia elétrica em outra forma de energia, em cada segundo;
d) a lâmpada produz 60 J de energia luminosa em cada segundo;

17. As linhas de transmissão de energia a longas distâncias operam sob altas ddps, porque:
a) os problemas de isolamento são mais fáceis e mais econômicos;
b) favorecem a transmissão de corrente contínua;
c) há menos perda de energia por efeito Joule (aquecimento dos fios);
d) menor quantidade de energia elétrica se transfere ao ar atmosférico;

18. Aparelho que funciona com corrente contínua:
a) liqüidificador; 
b) lanterna; 
c) geladeira; 
d) chuveiro.

19. Qual a função de uma pilha num circuito elétrico: 
a) fornecer resistência à passagem dos elétrons; 
b) fornece energia aos elétrons para que possam se mover;
c) aquecer os elementos de um circuito;
d) medir a corrente elétrica.

20. Os fusíveis são elementos de proteção que se fundem:
a) quando a corrente elétrica diminui bruscamente;
b) quando a corrente elétrica é alternada;
c) quando a corrente elétrica aumenta bruscamente;
d) quando a corrente elétrica é continua.

21. Os fusíveis devem ser colocados:
a) antes da corrente atravessar os aparelhos domésticos;
b) no meio do circuito elétrico;
c) após a corrente atravessar os aparelhos domésticos; 
d) só onde houver voltagem de 220 volts.

22. A dona de uma casa onde as lâmpadas, ligadas a uma tensão de 110V, queimam com muita freqüência, pensa em adquirir lâmpadas de 13OV ao invés de 110V como é habitual, supondo que estas terão maior durabilidade. Esse procedimento será:
a) inútil, pois as lâmpadas não vão acender.
b) impossível, pois as lâmpadas queimarão imediatamente.
c) válido, porém as lâmpadas terão luminosidade reduzida.
d) perigoso, pois sobrecarregará a rede elétrica.
e) vantajoso, pois as lâmpadas terão maior luminosidade.

23. O valor da resistência elétrica de um condutor não varia, se mudarmos somente:
a) o material de que ele é feito;
b) seu comprimento;
c) a diferença de potencial a que ele está submetido;
d) a área da sua seção reta;
e) a sua resistividade;

24. Intensidade de corrente elétrica num condutor é igual à carga elétrica total que atravessa uma:
a) secção transversal do condutor;
b) secção transversal do condutor, na unidade de tempo;
c) unidade de superfície na unidade de tempo;
d) unidade de superfície num intervalo de tempo qualquer;

25. Ligando-se uma lâmpada, notamos que esta se acende imediatamente. Sabe-se que:
a) a velocidade dos elétrons é muito elevada;
b) os elétrons se movimentam instantaneamente com velocidade elevada;
c) os elétrons de todo o circuito se movimentam quase que instantaneamente, porém com baixa velocidade;
d) os elétrons se movimentam com velocidade da luz;

26. Um chuveiro elétrico submetido à tensão constante, pode ser regulado para fornecer água a maior ou menor temperatura (inverno e verão respectivamente). A resistência elétrica do chuveiro:
a) é maior quando se deseja água mais aquecida (inverno);
b) é maior quando se deseja água menos aquecida (verão);
c) é menor quando se deseja água menos aquecida (verão);
d) a resistência não tem relação com o aquecimento da água;

27. Amperímetro é um aparelho que serve para medir:
a) tensão;
b) potência;
c) intensidade de corrente elétrica;
d) resistência elétrica;

28. Para se medir a diferença de potencial, nos extremos de uma lâmpada, insere-se:
a) um voltímetro em série com a lâmpada;
b) um amperímetro em série com a lâmpada;
c) um voltímetro em paralelo com a lâmpada;
d) um amperímetro em paralelo com a lâmpada;

29. A resistência equivalente de dois resistores iguais, associados em paralelo, é igual:
a) à metade da resistência de cada resistor;
b) ao dobro da resistência de cada resistor;
c) à soma das resistências de cada resistor;
d) ao valor da resistência de um resistor;

30. Três resistores associados em série são ligados numa bateria. Se a resistência de um deles aumentar, observar-se-á o efeito de:
a) aumentar a potência utilizada em todo o circuito;
b) decrescer a corrente em todo o circuito;
c) aumentar a ddp através dos outros condutores;
d) aumentar a corrente nos outros resistores;

31. Eletricidade estática pode ser transformada em corrente direta?
a) Não, porque são tipos diferentes de eletricidade;
b) Sim, se você colocar cargas opostas nos lados opostos do condutor;
c) Sim, se você trocar os elétrons por cargas positivas;
d) Não, porque a eletricidade estática não pode se mover;

Respostas:

1d, 2c, 3a, 4c, 5a, 6d, 7c, 8c, 9c, 10c, 11b, 12c, 13b, 14c, 15c, 16c, 17c, 18b, 19b, 20c, 21a, 22c, 23c, 24b, 25c, 26b, 27c, 28c, 29a, 30b, 31b,