Figura 5.7: Esquema do compartimento onde ocorre a reação entre CO e MoX.

1) Terminal  de  fixação  do  disco de  papel de filtro.    2) Discos de  TEFLON para  garantir  a vedação (ambos com orifício  central de 13,5 mm de diâmetro).  3)Disco   de   papel   de   filtro   embebido   em   solução   do reagente  MoX.    4) Terminal dianteiro da bomba de sucção.

Utilizando este processo, a amostra de CO entra em contato com uma maior parte do reagente que se encontra em  solução aquosa (2,4010-3 mol L-1) imobilizada no  disco de papel de filtro. Desta forma, a  reação ocorre mais rapidamente, uma vez que a mesma se dá em todo a extensão do papel de filtro e não apenas na  superfície, como ocorria no experimento envolvendo simples exposição às fitas, conforme descrito na seção 5.1. Um tempo de  60  segundos é suficiente para gerar uma boa diferença de reflectância, mesmo em  presença de concentrações de CO da ordem de 0,05%, que é 10 vezes menor que o  valor da emissão máxima permitida por lei no Brasil.5  Este tempo é determinado pelo tempo de deslocamento total do êmbolo  da bomba  e  é controlado  através de uma válvula   (item  5 da figura 5.6).