Elenco domande fatte all’orale di Controlli Automatici

26/9/95

- E’ possibile realizzare un osservatore di un sistema discreto senza realizzare un controllore?

- Mi faccia vedere se una trasferenza è fisicamente realizzabile.

- A cosa serve il lemma di Heymann?

- Come è fatta la carta di Nichols?

10/10/95

- Soluzione dell’equazione algebrica di Riccati.

- A cosa serve la trasformazione W?

- Sintesi diretta: modello con uno zero e tre poli, variante del modello con solo 2 poli; con 2 poli ho solo 2 parametri e devo soddisfare a 3 specifiche. Perché la banda B si mette uguale a BM e non maggiore uguale?

- Cos’è l’equazione di Hamilton Jacobi?

- Carta di Nichols. La carta di Nichols è tracciata rispetto alla FdT di ciclo aperto o di ciclo chiuso?

- Per il problema LQR se devo minimizzare rispetto J quali sono le condizioni per cui esiste una sola soluzione?

- Per lo smorzamento di poli discreti devo piazzarli all’interno di una forma a cuore (non c’entra niente il metodo di Adams) Perché non all’esterno?

- Come funziona il regolo?

- Controllo ottimo fuori zero. Cosa si fa se A e B sono funzione del tempo (caso non stazionario)?

- Come si realizza un asservimento di tipo 2 con modello di stato?

- Come si giustificano le regole di Mason?

- Come risolve il problema del controllo ottimo nel discreto? Come si risolve numericamente nel caso stazionario?

- Tracciare il luogo a fase 180° di G(s) = (s+1)/[s(s+2)(s+4)]. Come si trova l’intersezione con la bisettrice del secondo quadrante?

12/12/95

- Studiare con Mason il seguente circuito:

- Cosa succede se pongo in cascata due doppi dipoli uguali a questo? Trovare AV.

- Trasferenza in Z di un sistema campionato a partire dal modello di stato del sistema continuo.

- Qual’è la W(z) di un sistema campionato a partire dal modello di stato del sistema continuo preceduto da un sistema a tenuta ZOH.

- A = [1,2,-3; -2,-1,1; 0,0,0]; B = [0,0,1]’. Applicare la sintesi modale alla matrice A e trovare il regolatore che assegna al sistema i poli -2±j. Come si modifica il luogo se k varia proporzionalmente.

- Cosa sono e come si calcolano gli zeri di un sistema multivariabile

- Perché serve l’osservabilità per realizzare un regolatore di ordine ridotto? Teoria dell’osservatore di rango n - r(C). Si usa l’osservatore di Luenberger e che ragionamento si adotta?

- Devo campionare un sistema e ho un organo di tenuta di ordine zero, ma l’ho descritto su base stato.

- Legge di controllo ottimo, cosa succede se lo stato non è accessibile?

- Teoria del regolatore di ordine ridotto, dove c’entra l’osservabilità?

- Come si dimostra che l’inclinazione del luogo delle radici  J = -arg(Q)?

- Data G(s) = ( s2 + gs + wm2 ) / ( s2 + bs + wm2 ) per che valore di w si raggiungono i punti a parte immaginaria massima?

- Come si impone la condizione sul tipo di sistema quando si ha la descrizione in termini di modello di stato. Se la A non è invertibile cosa succede?

- Data una FdT W(s) = N(s)/D(s) so che c’è un punto critico sull’asse reale come faccio a determinare da che parte escono i luoghi?

- Luoghi M ed N.

- A = [1,-3; 1,-5] B = [1,1]’ kT = [k1,k2]. Sintesi modale per avere a ciclo chiuso due poli immaginari puri che kT uso? Dimostrare che se k1,k2 variano proporzionalmente, i poli si spostano su un cerchio.

- Sintesi diretta col modello I.

- Controllo ottimo e zero

- Deduzione dell’equazione di Riccati.

- Formula della curvatura in un punto del luogo delle radici.

- Il criterio di Nyquist si può adoperare anche per i sistemi discreti?

- Reazione tachimetrica, come si dimostra il beneficio della reazione tachimetrica? E’ migliorata la posizione dei poli, è migliorato l’errore alla rampa?

- Come si risolve il problema LQR nel discreto?

- Nota F(s) = Aeja per un certo w misuro il modulo e la fase, essendo noto            F(s)=N(s)/D(s) posso calcolare con la Q(s) l’inclinazione del diagramma di Nichols in quel punto.

- Assegnazione dei poli su un sistema non completamente controllabile.

- Verifica grafica della fisica realizzabilità di un impedenza.