Elettronica Applicata

Amplificatore di tipo:	-aperiodico (a banda larga)

-selettivo (a banda stretta)

Frequenza di taglio: frequenza alla quale il guadagno scende di 3 dB rispetto al guadagno massimo.

frequenza di taglio superiore fh e inferiore fl  (eterodina = ricevitore con oscillatore)

Banda passante o larghezza di banda =  fh-fl

larghezza di banda relativa =  (fh-fl)/fo (<5% selettivi)

Amplificatori aperiodici ad uno stadio

modello a frequenze alte, basse ed intermedie

modello a  ibrido vale fino a fT/3

guadagno di tensione Av, guadagno di corrente Ai, transresistenza Rm, transconduttanza Gm, resistenza d'ingresso Rin e d'uscita Rout

resistenza di massa della base rb' @ 50 Ri = 26/ie 

gm= 1/re  gmRi =  0

Frequenze intermedie (modello senza condensatori)

Emettitore comune (fig. 1)  Rin =  rb' + Ri  = 100 

Rout @   oo  ( =  rce se RL molto grande)

Av @ -gmRL (ho trascurato rb'  e 1/rce )

Ai @ 0 (è il massimo ottenibile, trascurato 1/rce)

monostadio aperiodico con RE (senza cond di fuga)

per la Rin e Av, RE interviene moltiplicata per (1+0)

RE(1+0) » rb'+Ri

Av @ -gmRiRL/[rb'+Ri+RE(1+0)] @ -RL/RE è stabile perché non dipende più da parametri differenziali ma da un rapporto di resistenze.

Base comune (fig. 2)  Rin = (rb' + Ri)/(1+0-0RL/rce) @ re

Rout @ rce[1+0RL/(rb'+Ri+RS)]   @ oo

Av @ gmRL/(re+rb'/0) @ gmRL non sfasa di 180°

Ai @ -0/(1+0) ~ 1

Collettore comune (fig. 3)

Rin = (rb'+Ri+RL[1+0(1+rb'/rce)+rb'/rce]/(1+RL/rce) @

@ rb'+Ri+RL(1+0)  @ oo

Rout @ 1/[(0+1)/(rb'+Ri+RL)+1/rce] @ re @ 26 

Av @ 1/[1+(rb'+Ri)(1/RL+1/rce)/(0+1)] @ 1/(1+Re/RL) ~1

Ai @ -(1+0)/(1+RL/rce) @ -(1+0)  se rce »1

Coppia Darlington (fig. 4) aumenta la Rin e il 0   2 stadi in collegamento diretto visti come un solo transistore Ic1+Ic2 = 01+02+0102)

Reti di reazione

·	schema unifilare

·	ipotesi: rete di reazione non modifica carico dell'amplificatore base, amplificatore base non modifica carico della rete di reazione, il segnale va da destra a sinistra solo attraverso la rete di reazione, il segnale va da sinistra a destra a  solo attraverso l'amplificatore base.

·	FdT ideale:  Af  =  A/(1+A)

·	Vantaggi: Stabilità  Af/ Af  =  A/A 1/(1+A), se 1+A = A allora Af  = 1/ottimo se reazione resistiva; Distorsione non lineare B2f  =  B2/(1+A); Riduzione del rumore è vero solo in alcuni casi, è relativo al guadagno, va trattato come B2; Ampliamento della banda è garantito solo se la reazione è resistiva.

·	Svantaggi: si riduce il guadagno.

·	Tipi di reazione e caratteristiche: tensione/corrente in uscita, parallelo/serie in ingresso ...

Amplificatori per ampi segnali

potenze tra 100 W e 200 W, sono importanti le relazioni che riguardano la potenza, i parametri più importanti sono:         - Rendimento        - Distorsione

Non posso linearizzare le caratteristiche. Se esploro una vasta regione delle caratteristiche vado in regioni di non linearità, le caratteristiche si sovrappongono o quanto meno non sono equispaziate.

Ci limitiamo a considerare segnali sinusoidali all'ingresso, preleveremo segnali quasi sinusoidali all'uscita.

Classe A: presenta nel collettore degli elementi che amplificano corrente in uscita per tutto il periodo

Classe B: amplificatori che conducono solo per mezzo periodo

Classe C: la corrente circola per meno di mezzo periodo

Classe AB: presentano circolazione di corrente per più di mezzo periodo

Rendimento  ipotesi: carico resistivo segnale sinusoidale

P = Ieff2RL; Ieff = Ipp/2½ = (Imax-Imin)/2/2½

potenza efficace sul carico P = (Vmax-Vmin)(Imax-Imin)/8

potenza assorbita dall'alimentatore Pa = Vcc(Imax-Imin)/2

rendimento h = (VccImax/8)/(VccImax/2) = 25 % massimo

si è trascurata la potenza di segnale in ingresso

se V = 0.1 ¸ 0.9 Vmax ;   IM = 0.1 ¸ 0.9 Imax ;

h = [(0.8 Vmax- 0.8 Imax)/8]/[(Vmax- Imax)/2] = 16 %

nelle macchine elettriche il rendimento arriva al 97%

Trasformatore in uscita:  su RL passa solo la corrente di segnale e non la continua (di polarizzazione) => retta di carico statica VCE  = VCC

retta di carico dinamica VCC = RL (n1/n2)2 IC + VCE

Pa = VCC I0 = Vmax/2 Imax/2 ; h = (VccImax/8)/(VccImax/4)

rendimento raddoppiato ma costa tanto il trasformatore di potenza. Si migliora il rendimento con amplificatore in classe B si toglie corrente di polarizzazione: quando non c'è segnale non circola corrente, in presenza di segnale si pone un circuito che funziona per una semionda, un altro per l'altra semionda.

emettitori accoppiati...   emettitori distinti...

NPN conduce quando gli mando in base un segnale positivo, il PNP al contrario. PNP e NPN vengono realizzati in cicli diversi e hanno caratteristiche diverse ne consegue una maggior distorsione.

Schema con 2 trasformatori (fig...) costa più il trasformatore d'uscita. Questo circuito se usato in classe A facendo circolare corrente di polarizzazione con il partitore, da notevoli vantaggi per la distorsione.

Esiste circuito con il solo trasformatore d'ingresso e un altro senza nessun trasformatore.

Spezzata di carico...

devo avere un transistore che sopporta più di 2Vcc (con Vcc = tensione di batteria)

P = 2 ImaxVcc/p;  h = 25 % max rendimento in classe B

Potenza dissipata Pd = potenza fornita da alimentatore - potenza sul carico Pd max = 40 % Pmax = potenza massima sul carico.

Distorsione considero caratteristiche dinamiche con 2 termini: IC = G1IB + G2IB2 (termine quadratico)

=> porta corrente di frequenza doppia in uscita

B1 := ampiezza componente utile (fondamentale)

B2 := ampiezza componente a frequenza doppia

B3 := ampiezza componente a frequenza tripla

Ci sono strumenti detti Ondametri (voltmetri selettivi) che selezionano queste armoniche e forniscono il rapporto Bi/B1 . In genere la distorsione dipende più dalle armoniche più basse, ma a volte dipende solo da una particolare armonica e operando su questa si può ridurre la distorsione.

Distors. totale (o fatt di dist) D = (D22+D32+...+Di2)½

con Di = |Bi|/|B1| ; Circuito in controfase può essere usato per amplificatori in classe A (fig18.8), se il circuito è simmetrico i B2 sono esattamente identici e si annullano (o si riducono molto) le armoniche pari, è uno schema che risente molto della 3a armonica. Non risente delle fluttuazioni dell'alimentazione (Ripple).

In classe A la dissipazione sulla giunzione di collettore è massima a segnale nullo e diminuisce col segnale, in classe B è il contrario.

Correnti di collettore che vanno a sottrarsi sono :

Ic + B0 + B1 cos t + B2 cos 2t + ...

Ic + B0 + B1 cos (t + ) + B2 cos 2(t + ) + ...

per il trasformatore lavoro in un punto della curva di magnetizzazione vicino allo zero (caratteristiche lin.)

Distorsione d'incrocio: dato che i transistori hanno una soglia, quando arriva il segnale sinusoidale il transistore non va subito in conduzione. Per ovviare a ciò si può andare in classe AB, faccio scivolare le 2 caratteristiche l'una sull'altra e ottengo una caratteristica totale lineare.

Amplificatori Operazionali (A.O.) molto usati, disponibili a basso costo e buone prestazioni in forma integrata, 2 ingressi (+ non invertente, - invertente) un'uscita, si richiede uscita nulla se ingressi in corto circuito.     A.O. ideale:

- resistenza d'ingresso infinita

- resistenza d'uscita nulla

- amplificazione infinita

- larghezza di banda infinita (privo di elementi reattivi)

- è bilanciato

- (caratteristica non dipendente dalla temperatura

A.O. reale approssima A.O. ideale V0/VS = -Z'/Z

morsetto invertente a massa virtuale

A.O. nella configurazione invertente:

nodo A: (VS-Vi)Y+(V0-Vi)Y' = GiVi

nodo B: (AVVi-V0)Y0 = (V0-Vi)Y'

V0/VS = -Y/[Y'-(Gi+Y+Y')(1+R0Y')/(AV+R0Y')] @ Z'/Z Si può fare lo stesso calcolo usando il teorema di Miller AV = amplificazione con RL; Av = ampl. senza RL

A.O. nella configurazione invertente:

nodo A: G(VS+Vi)+GiVi+(VS+Vi-V0)G' = 0

nodo B: (AVVi-V0)G0 = G'(V0-VS-Vi); V0/VS @ (R+R')/R

Amplificatore differenziale: è il primo stadio di un A.O. Ampl. Diff. ideale v0 = A(v1-v2) out dipende solo da differenza dei 2 in, in realtà v0 = A1v1-A2v2 con A1 @ A2 segnale diff vd = v1-v2 ;  segnale somma vc = (v1+v2)/2

v0 = Advd+Acvc  si minimizza Ad ;  Rapporto di reiezione di modo comune CMRR = r = |Ad/Ac| @ 80 dB

Ampl. Diff. con accoppiamento sull'emettitore (fig. ...)

ideale se sono in perfetta simmetria, BJT realizzati vicini sono molto simili.   V0' = gmRc(V''-V') = gmRc(Vb2-Vb1)

Non conviene prendere uscita tra i 2 collettori perché sono entrambi fuori massa => da problemi per il rumore.

V0=-gmRc[Vb2-gmR(Vb2-Vb1)/(1+2gmR)] @ -gmRc(Vb2Vb1)

serve una resistenza R più grande possibile, ma a parità di corrente aumentare R significa aumentare l'alimentazione negativa -VE, che è costoso e pericoloso.

Teor della bisezione: se ho 2 reti simmetriche connesse, applicando 2 segnali uguali non passa nessuna corrente in tutti i collegamenti di connessione, se applico 2 segnali opposti posso mettere a massa le connessioni (la corrente proveniente da un emettitore fa aumentare la tensione sulla R ma la corrente proveniente dall'alto emettitore la fa diminuire nello stesso modo).

Circuito con transistore sugli emettitori (fig. ...) ...

I0 resta costante, non dipende da VS2, inoltre, grazie ai 2 diodi, non dipende dalla temperatura

L'Ampl. Diff. può essere usato come limitatore (fig. ...) la pendenza di queste curve dà la transconduttanza (massima al centro).

Offset = scarto rispetto Ampl. ideale.

Corrente di polarizzazione I := (Ib2-Ib1)/2 uscita nulla

Corrente di offset = differenza tra le 2 correnti di in  "

Tensione di offset all'ingresso Vi off := ingresso che devo mettere per avere l'uscita nulla (è il parametro più importante, dà sbilanciamento in ingresso)

deriva dalla tensione di offset DVi0/DT

deriva dalla corrente di offset DIi0/DT

tensione di offset all'uscita metto gli ingressi a massa e vedo di quanto è sbilanciata l'uscita

dinamica d'ingresso di modo comune escursione max d'ingresso di modo comune restando nella zona lineare

dinamica d'ingresso differenziale indica quanto può essere ampia l'escursione d'ingresso per non avere troppe variazioni dall'andamento lineare

dinamica della tensione d'uscita max escursione della tensione in uscita che non provoca distorsioni considerevoli

larghezza di banda a piena potenza

rapporto di reiezione della tensione di alimentazione variazioni mantenendo costanti tutte le alimentazioni tranne una (molto usato)

Slew Rate rapidità di variazione quando il circuito è a ciclo chiuso con amplio segnale applicato in ingresso

Negli integrati monolitici le giunzioni di isolamento tra i vari transistori limitano molto la freqenza (1 MHz), i circuiti integrati ibridi invece vanno su molto bene in frequenza (telecomunicazioni)

Tecniche di bilanciamento (recupero dell'offset)

se entro sul morsetto invertente, recupero l'offset agendo sull'altro morsetto. Utilizzo un partitore molto sbilanciato (perchè Ii0 è molto piccola, dell'ordine dei nA) che realizza la piccola Ii0 col segno che deve avere (con potenziometro)

Misura dei parametri (fig. ... A.U.T. = amplifier under test, buffer = A.O.ideale). Misura di Vi0: se pongo V' = 0 => V0 = 0; S1,S2 aperti => Vi0 = V/1000 così si evitano i problemi nel misurare i millivolt (meglio fare 2 prove con 2 alimentazioni diverse). Così calcolo anche il rapporto di reiezione della tensione di alimentazione. Corrente di polarizzazione: apro alternativamente i 2 interruttori, amplificazione differenziale ad anello aperto Ad si misura in modo indiretto a ciclo chiuso, differenza di 2 tensioni la faccio con un condensatore (?)

Rapporto di reiezione di modo comune = Ad/Ac

V2 = VSR/(R+R')+VR/(R+R') @ VS+VR/R'  con R' » R

Vd = V1-V2-Vi0; V1 = VS; Vi0 = V3R/R'; misuro V3 = Vi0 ?

Vd = R/R'(V+V3); Vc = (V1+V2)/2 = VSVR'/2R

r = R/R'(VS'+V3) = V6'; r = R'(V6'+V6)/R(VS'-VS);

Slew rate (fornito dal costruttore) devo fare la "derivata" della tensione, si applica onda quadra e si prende la variazione più lenta.

Resistenza d'ingresso e d'uscita, Rout si ottiene dalla rel AV = R/(RL+Rout)Ac; Rin (sempre molto, alta non apprezzabile) : Vd' = RinVd/(Rin+2R)

Usiamo la teoria della reazione con  A.O.

...

Amplificatori selettivi ideali se hanno caratteristiche rettangolari (ampl passabanda, taglio completamente se  fl > f e se fh < f, amplifico solo se fL < f < fh). In realtà si ha un andamento a campana (fig. 1...), w0 = puls di max guadagno o di risonanza. Si parla di:

frequenza di taglio superiore (fh) e inferiore (fl)

larghezza di banda fh - fl

larghezza di banda  relativa (fh - fl)/f0

selettività fuori banda: variazione che subisce il guadagno fuori banda a distanza do ottave o di decadi

Ampl Selettivi con circuito accordato (fig. 2...)

Y(s) = G + sC + 1/sL. G e C inglobano le conduttanze e le capacità del transistore, basta calcolare i parametri differenziali nell'intorno di f0, poi si lavora afrequenze vicine, non ci sono grosse variazioni.

Av = -gmsL/(LCs2 + LGs + 1); zero nell'origine e 2 poli

Poli: S1,2 = -G/2C ± (1/LC - G2/4C2)½; nel dominio freq.

s = jw;  Vu/Vi = -gm/[G+j(wC-1/wL)]; w0 = 1/(LC)½

Ampl selettivo a banda stretta ha risposta a campana simmetrica, altrimenti asimmetrica (condizione intermedia fra aperiodici e selettivi)

Vu/Vi = -gmR/[1+j(wC/G-1/wLG)];

taglio per wC/G-1/wLG = ±1

wh  = G/2C+(G2/4C2+1/LC)½

wL  = -G/2C+(G2/4C2+1/LC)½

Fattore di merito Q = w0C/G = 1/w0LG

Vu/Vi = -gmR/[1+jQ(w/w0-w0/w)];

Lunghezza di banda relativa Dw3dB/w0 = G/w0C = w0L/R

Selettività del circuito 1/Q (<5% banda stretta)

siamo passati dalle incognite R L C a w0 Q, resta un grado di libertà per massimizzare Q devo alzare RL ma ho limitato dati da Rout del BJT.

Circuito RLC serie (fig 3)  stesso tipo di FdT

wh/w0  = 1/2Q+(1/4Q2+1)½ se Q»1 trascuro 1/4Q2

=> wh/w0  @ 1+1/2Q    wl/w0  @ 1-1/2Q

simmetria aritmetica (geometrica per banda larga)

Diagr polare (fig 4) nella banda passante si ha approx Vu/Vi = -gm/C1 jw/[(jw+S1)(jw+S1*)] = gm/[C1(jw+S1)]

Ampl Selettivi a più stadi: sincrono, w0 tutte uguali; staggherato o ad accordo sfalsato, si ottiene una w0  complessiva; esistono tabelle per ricavare i coefficienti dei vari stadi, esistono 3 tipi di accoppiamento: induttivo, capacitivo, reattivo; acc. induttivo coefficiente di accoppiamento K = M/(L1L2)½ uno zero nell'origine e 4 poli, se Q grande semplifico a 2 poli, se la congiungente tra i poli e jw0  è a ±45° ho max piattezza, se è a 30° ho fase lineare; acc. capacitivo si usa come Cm un trigger capacitivo, ho 4 poli e 3 zeri nell'origine, si usa per banda stretta (radioricevitore eterodina).

GBP con 2 stadi sincroni aumenta del 41%, con staggerati fino al 100%. Calcolo con passabasso attraverso una trasformazione conforme (funzione analitica) che conservi in frequenza le caratteristiche calcolate per il passabasso; con accoppiamento induttivo uso  p = s½(s+1/s), capacitivo uso  p = 1/s½(s+1/s).

Analogie della membrana elastica e del potenziale: per ogni zero passa filo ortogonale con carica -q, per ogni polo passa filo ortogonale con carica +q; se la banda è stretta mi trovo attorno w0 le caratteristiche che avevo nell'intorno dell'origine, se non è stretta si ha una distorsione, le crf al crescere del raggio vengono trasformate in curve sempre più distorte fino ad avere punti angolosi, per ottenere max piattezza devo far scivolare le cariche +q verso il basso in modo da schermare la (o le) carica -q nell'origine. (trasf conformi mantengono la max piattezza).

Stabilità: è il problema principale dei selettivi, non può fare riferimento a dei valori precisi perché con l'allineamento vado a modificare le reattanze per ottenere la curva di risposta desiderata e compensare gli effetti parassiti (messa a punto); potrei porre un induttore che risuoni con la Cc alla frequenza w0, ma Cc varia con la temperatura e non risolvo il problema (Cc è responsabile dell'instabilità perchè introduce una reazione).

Con carico YL capacitivo

[...]

$ 3 modi per misurare il trasferimento di potenza:

Guadagno di potenza Gp = potenza fornita al carico fratto potenza assorbita in ingresso

GP = [Y21/(Y22+YL)]2Re{YL}Re{Y11-Y21Y12/(Y22+YL)}

Guadagno di potenza di trasduzione GT = potenza fornita al carico fratto potenza disponibile in ingresso

GT = 4|Y21|2Re{YS}Re{YL}/|(Y11+YS)(Y22+YL)-Y12Y21|2

Guadagno di potenza utilizzabile GA = max potenza in uscita fratto potenza disponibile in ingresso

Ga=Re{YL}|Y11|2/Re{[Y22(Y11+YS)-Y12Y21](Y11*+YS*)}

GP ³ GT   GA ³ GT  se siamo in adattamento coincidono.

Sia Yin = gin+jbin, se gin<0 allora ho trasferimento di potenza dalla rete verso l'ingresso => instabilità.

Yin = Y11-Y12Y21/(Y22+YL); YL = gL+jbL; varia bL derivo Yin rispetto bL, trovo il minimo di Yin ed impongo che lì  gin>0 => 3 condizioni: g11 e g22 >0 sempre verificato e 2g11g22 ³ |Y12Y21|+Re{Y12Y21}=M+L=|Y12Y21|(1+cosq) Coeff di stabilità di Stern kS = 2g11g22/(M+L)  (>1)

Coeff di stabilità di Rollet kR = (2g11g22-L)/M >1 per HF

kS intrinseco: kS relativo al solo trans, di solito $ f: kS<1 sono in condizione di potenziale instabilità (anche rispetto variazioni di bL)

Metodo del disadattamento fisso il transistore, il punto di lavoro e kS>1 che sia il più piccolo possibile (in modo da non ridurre troppo il guadagno GT) ma sia tale da garantirmi dalle dispersioni dei parametri differenziali, dei resistori, condensatori, induttori e variazioni di temperatura. Per fissare kS pongo due impedenze disadattate  (YG e YL) in ingresso e in uscita, ho 6 gradi di libertà; con questi una volta fissato kS massimizzo GT (e me ne avanzano), con g1 = g11+gG; g2 = g22+gL ho un nuovo kS = 2g1g2/ |Y12Y21|+Re{Y12Y21} GT = Gu Nu/De    con Gu = -|Y21|2/4g11g22     (è fisso)

De = (1-l1l2-M/g1g2)2/(l1+l2-N/g1g2)2   con li = bi/gi

Nu = 16(g11/g1)(1-g11/g1)(1-g22/g2)(g22/g2)

massimizzo 1/De e trovo l1=l2=l0 come soluzione di un'equazione di terzo grado, l0 minimo per q =180°

Nu si massimizza con g11/g1 = g22/g2 = (kSi/kS)½ = a½

kSi = coefficente di stabilità di Stern intrinseco

maxa Nu si ha per a = 0.25 => k = 4 ki

GTteorico = Gu (k/(k-1))2 dà indicazione della direzione verso dove andare

gG = g1-g11 = g11[(1/a)½-1];  gL = g2-g22 = g22[(1/a)½-1];  uso gradi di libertà rimastiper imporre la larghezza di banda se kmin > 4ki => scelgo kmin, massimizzo j(J,k)

se kmin < 4ki => scelgo ki, nell'intervallo tra kmin e 4ki calcoli a mano solo per banda stretta.

Oscillatori vengono classificati in diversi modi:

tipo di rete selettiva: RC, LC

campo di frequenze: alta, bassa

forma d'onda: sinusoidale, onda quadra, dente di sega

schema unifilare