- Se você não tem uma porta Com livre, assim como eu, não se desespere, desligue o mouse, ligue os cabos  e use os programas para Dos.

- Tente sempre utilizar o Kermit, que é mais rápido, confiável e fácil. Além disso, o protocolo Kermit é encontrado no diretório 266 (Equipamentos HP aqui na Mandic).

- Não me pergunte porque nem todos os jogos funcionam corretamente porque eu também não descobri.

TRANSFERINDO UM ARQUIVO DA CALCULADORA PARA O MICRO

USANDO O PDL

NOTA: O PDL aceita mouse, porém via teclado os comandos são acessados muito mais rapidamente e sem nenhuma dificuldade.

Através da tecla "ALT" você aciona os menus de comandos e com as setas você seleciona as opções. Para mover-se nos campos, das janelas abertas, use a tecla "TAB" e para selecionar algum arquivo ou opção utilize a "BARRA DE ESPAÇOS"

Na calculadora:

- certifique-se de estar no diretório que contém o arquivo que você deseja passar;

- coloque a calculadora no modo server (I/O -start server) ou pressione a seta verde (p/esquerda) e a letra R para ir diretamente para o modo server.

No computador:

- vá ao menu "OPTIONS" selecione a opção "Comunication" e  certifique-se de que os parâmetros de transferencia estejam compatíveis com os da calculadora (ATENÇÃO: você tem que saber se a porta na qual conectou o cabo é a COM1 OU COM2).

Caso você esteja no menu transfer do PDL:

- selecione a opção "GET VARIABLE";

- digite o nome do arquivo que você quer transferir da calculadora para o micro (ATENÇÃO: digite o NOME do arquivo da mesma forma que ele estiver escrito na calculadora, ou seja, se o nome estiver escrito com a primeira letra maiúscula você deve também digitar a primeira letra maiúscula;

- pressione ENTER

Para certificar-se de como esta escrito o nome do arquivo na calculadora, abra chaves { } e aperte o nome do arquivo para que ele apareça exatamente como foi salvo. Ex.: {Nome} ou {nome}.

OBS.: Para transferir um diretório inteiro da calculadora para o micro o procedimento e o mesmo descrito acima, porém há uma limitação de linhas para a tela do PDL, o que torna impossível que um diretório muito extenso possa ser transferido da calculadora para o micro. Nesses casos a transferência deverá ser feita pelo programa Kermit o qual pode ser acessado pelo PDL através da ultima opção no menu "Transfer" ou, estando fora do PDL, digitando-se "pdlkerm"

TRANSFERINDO UM DIRETÓRIO OU VARIÁVEL DA CALCULADORA PARA O MICRO USANDO O KERMIT (PDLKERM)

Na calculadora:

- escreva o nome do diretório ou arquivo entre chaves {} ou       abra chaves {} e pressione no menu da calculadora o nome do arquivo ou diretório que se queira transferir para o computador;

- pressione a seta roxa <- e em seguida I/O. No menu que aparece na calculadora pressione a opção SEND;

No computador:

- digite PDLKERM (se estiver fora do PDL caso contrário, estando na tela do PDL vá ao menu "Transfer" e escolha a opção kermit-Shell;

- na tela deverá aparecer o prompt do kermit assim: Kermit-MS>;

- digite "stat". Aparecerá vários parâmetros de comunicação porém você só vai precisar corrigir os dois primeiros, que são justamente a velocidade e a porta serial na qual você conectou o cabo;

- após acertar a velocidade e a porta digite: r <ENTER>.

Acertando a velocidade da transferência:

- após o prompt do kermit digite: set baud 9600 <ENTER>;

- acertando a porta de comunicação: após o prompt do kermit digite:

set port 1 <ENTER> (se você conectou o cabo na COM 1) ou

set port 2 <ENTER> (se você conectou o cabo na COM 2)

ATENÇÃO: Você deverá acertar a velocidade e a porta toda vez que for utilizar o Kermit. Estes parâmetros estão sempre fixados da seguinte forma:

1200 bauds e porta 1

Caso o seu cabo esteja conectado na porta 1 (COM 1), não há necessidade de acertar a porta, devendo você somente alterar a velocidade de transferencia de 1200 para 9600 bauds.

TRANSFERINDO UM ARQUIVO OU DIRETÓRIO DO COMPUTADOR PARA A CALCULADORA UTILIZANDO O KERMIT

Na calculadora:

- simplesmente coloque a calculadora no modo "start server".

No computador:

- entre no kermit, acerte a velocidade e a porta;

- digite assim: s <nome do arquivo ou diretório que se deseja transferir>   <ENTER>;

Obs.:   não tem que por o nome entre <>.

EX.: Seja o nome do diretório ou arquivo "CALC"

- digite: s CALC <ENTER>

Obs.: O KERMIT somente transfere arquivos que não possuem extensão. Portando não é possível transferir arquivos com a extensão .APP gerados pelo programa PDL.

EDITANDO UM ARQUIVO NO PDL

- para editar um arquivo no PDL você deve fazer do mesmo modo que faz quando edita na calculadora, ou seja abrir << e ";

- para abrir << utilize o mouse ou ative a barra de caracteres pressionando ALT INSERT e selecionando logo o primeiro caracter que é justamente <<. Não precisa fechar >> no final, como aparece na calculadora;

- abra " no próprio teclado;

- digite até a 22¦ coluna e até a 7¦ linha e fecha " e digite o nome do paginador. (os caracteres << e " não contam);

EX.:

<<"1111111111111111111111 (22 colunas)

1111111111111111111111         "

1111111111111111111111         "

1111111111111111111111         "

1111111111111111111111         "

1111111111111111111111         "

1111111111111111111111"TS      "

- proceda da mesma forma para as outras páginas (do mesmo jeito que se faz na calculadora);

- para salvar vá ao menu "VARIABLE" e selecione a opção "Name move Variable" e digite na janela que se abre o nome com o qual você quer salvar o seu arquivo. Este nome digitado é o qual vai aparecer no menu da calculadora quando for feita a transferência;

- Agora vá ao menu "FILE" e selecione a opção "Save As" esse nome pode ser ou não o mesmo que você deu quando salvou no menu "VARIABLE". A opção "Save As" determina o nome que o PDL vai reconhecer. Posteriormente quando você der um DIR o nome que você atribuiu ao arquivo aparecerá precedido da extensão APP  EX.: Nome.APP

O PDL só abre e transfere arquivos com esta extensão.

TRANSFERINDO UM ARQUIVO DO MICRO PARA A CALCULADORA UTILIZANDO O PDL

Na calculadora:

- Deixe-a no modo server.

No computador:

- Abra algum arquivo (aplicação) no menu FILE "Open Aplication";

- selecione a terceira opção do menu TRANSFER "Send Current" Este comando "Send Current" serve para transferir qualquer arquivo que esteja na tela do PDL, tenha você acabado de editá-lo ou tenha você aberto como descrito acima.

DICA: Crie vários arquivos no PDL (Ex.: EX1.APP, EX2.APP, EX3.APP .....) e transfira-os um a um para a calculadora. Querendo você pode agrupar esses arquivos em um diretório na calculadora e posteriormente transferir esse diretório para o computador utilizando o Kermit ou o próprio PDL no caso do diretório ser pequeno.