Fragen zur Physik-Arbeit Nr. 3

Magnetismus

* Was ist Magnetismus?

-- die Eigenschaft eines Magneten, magnetische Stoffe wie Eisen, Nickel, Kobalt anzuziehen.

* Was ist ein magnetisches Feld?

-- Der Raum um einen Magneten, in dem magnetische Kräfte feststellbar sind.

* Was sind Feldlinien?

-- Feldlinien zeigen die magnetischen Kräfte um Magneten an.

* Wie verlaufen die Feldlinien um den Magneten?

-- Ausserhalb des Magneten vom Nordpol zum Südpol

-- Innerhalb des Magneten von Südpol zum Nordpol

* Zeichne, wie die Feldlinien verlaufen.

--   (B1)

Elektromagnetismus

* Was ist Elektromagnetismus und wann entsteht es?

-- Elektromagnetismus entsteht, wenn durch einen Leiter Strom fließt. Es bildet sich um den Leiter ein Magnetfeld - ein elektromagnetisches Feld.

* Zeichne eine Skizze davon.

--  (B2)

* Was ist eine Spule?

-- Eine Spule ist ein aufgerollter Draht, der dazu dient, ein besonders großes/starkes Elektromagnetfeld zu erzeugen. Denn der Strom fließt durch den ganzen Draht und baut so ein sehr dichtes elektromagnetisches Feld auf.

* Was ist ein Eisenkern?

-- Ein dicker Leiter, der sich in der Spule befindet und selbst magnetisch wird bzw. Strom leitet.

Drehspulmessgerät

* Erkläre Aufbau und Funktion eines Drehspulmessgerätes.

a) Aufbau:

-- Eine drehbar gelagerte Spule mit Eisenkern befindet sich im magnetischen Feld eines Dauermagneten.

b) Funktion:

-- Fließt Gleichstrom durch die Spule, so entsteht ein elektromagnetisches Feld, das den Eisenkern in der Spule magnetisiert: Elektromagnet.

-- Der Dauermagnet und der Elektromagnet in der Spule stoßen sich gegenseitig ab.

-- Durch die Abstoßkräfte dreht sich die Spule und der Zeiger schlägt aus.

Relais

* Was sind Relais?

-- Relais sind Schalter, die durch Elektromagnetismus Stromkreise ein-, aus- oder umschalten.

* Woraus besteht ein Relais?

-- Aus einer Spule mit Eisenkern, die an einen Stromkreis angeschlossen ist.

* Wie funktioniert ein Relais?

-- Wenn Strom durch die Spule fließt, bildet diese ein elektromagnetisches Feld, das den Eisenkern (=Leiter des Stromkreises) magnetisiert. Dadurch öffnen oder schließen sich die Kontakte.

* Was passiert, wenn sich ein stromdurchflossener Leiter (stromdurchflossene Leiterschaukel) im Magnetfeld eines Dauermagneten befindet?

-- Der Stromdurchflossene Leiter bewegt sich weg von den magnetischen Feldlinien. Er bewegt sich in Richtung der geringeren Feldliniendichte.

* Was besagt die UVW Regel?

-- Dass, wenn ein Strom durch einen Leiter im Magnetfeld fließt (Ursache), die Feldlinien von Nord nach Süd verlaufen (Vermittlung) und der stromdurchflossene Leiter sich Richtung Schwächung (von den Feldlinien weg) bewegt (Bewegung).

* Wovon ist die Richtung abhängig, in die sich der stromdurchflossene Leiter von den Feldlinien wegbewegt?

-- Die Richtung ist abhängig von den Polen des Magneten und des Stromkreises.

Elektromagnetische Induktion

* Was ist elektromagnetische Induktion?

-- Wenn eine Spule in den eigenen Windungen Spannung erzeugt. Diese Spannung nennt man Induktionsspannung. Sie wird erzeugt, indem sich das Kraftfeld im Inneren der Spule ändert.

Lautsprecher

* Wie ist der Lautsprecher aufgebaut?

-- Eine Spule befindet sich in einem Magnetfeld. Die Stromstärke in der Spule ist abhängig von wiederzugebenden Lautstärke und dessen Frequenz.

Durch wechselnde Stromrichtung bewegt sich die Kraft nach oben oder unten und zwingt die Membran zum Mitschwingen.

* Zeichne eine Skizze eines Lautsprechers.

--

Kohlekörnermikrofon

* Wie funktioniert das Kohlekörnermikrofon?

-- Hinter der Membran befindet sich ein isolierter Behälter mit Kohlekörnern. Trifft Schall auf die Membran, gerät diese in Schwingungen und presst dabei die Kohlekörner im Rythmus des Schalls zusammen. Durch das Pressen verringert sich der Widerstand im Stromkreis, da der Strom leichter durch die Kohlekörner fließen kann. Beim Loslassen erhöht sich der Widerstand. Durch diese Stockungen können die Töne und Frequenzen erkannt werden.

* Zeichne eine Skizze des Kohlekörnermikrofons.

--

Elektromotor

* Woraus besteht der Elektromotor im wesentlichen?

-- Der Feldmagnet (ein fester Elektromagnet)

-- Der Anker (ein drehbarer Elektromagnet)

-- die Bürsten (für die Stromzufuhr)

-- der Kommutator (der Stromwender)

* Wie funktioniert der Elektromotor?

-- Der Anker (drehbarer Elektromagnet) wird von Strom durchflossen und dadurch magnetisch.

-- Die Pole des Ankers und die Pole des Feldes ziehen sich gegenseitig an. (N zieht S an und umgekehrt)

-- Dadurch dreht sich der Anker so, dass die anziehenden Pole direkt gegenüberstehen.

-- Der Kommutator polt den Anker um, es stehen gleichnamige Pole gegenüber.

-- Der Anker dreht sich wieder zum entgegengesetzten Pol und wieder von vorn...

-- Diese Bewegung wird nun zum Antreiben verwendet...