3. Schraubenverbindungen

Steigungswinkel:		tan( β )= P / ( d2 π )

( P = Steigung, vgl. V – KE 3/1 )

Reibung:			μ´ = μ / cos( α/2 )		wenn α = 60°  μ´ = 1,15 μ

ρ´ = arctan( μ´ )

Mittlerer Auflagedurchmesser:

dmA = ½ (da + di) = ½ (s1 + DB) 	vgl. V – KE 3 / 6

Anziehmoment:		Manz = ½ FL ( d2 tan(ρ´ + β) + dmA μA)		(exakt)

Manz ≈ 0,17 d FL				(Näherung)

Losdrehmoment:		Mlos = ½ FL ( d2 tan(ρ´ – β) + dmA μA)		(exakt)

Mlos ≈ 0,13 d FL				(Näherung)

Modellvorstellung für Elastisches Verhalten: Schraube und Platte als Federn:

Vorspannen:			fg = Fv (1/cS + 1/cP)

Belasten:			FPB = FB cP / (cS + cP)

FP = FV - FPB    („Klemmkraft“)

FSB = FB cS / (cS + cP)

FS = FV + FSB = FP + FB

# Steifigkeit von Schrauben und Platten (vgl. V – KE 3 / 3):

Schraube:			1/cS = 1/E ( l1/A1 + l2/A2 )            Spezialfall: 	 cs = E A / ls

A1 = ¼ π d2

A2 = AS = Spannungsquerschnitt des Gewindes

Platte:				cP ≈ E π ( De2 – DB2 ) / ( 4 l )

De ≈ 1,2 DB + 0,14 l

Vorspannverlust durch Setzen (vgl. V – KE 3 / 4):

ΔFV = Δs (1/cP + 1/cS)

Werkstoff					V – MK 3.3/2		E

Festigkeitsklasse (z.B. 5.6)			V – KE 3 / 5		Re, Rm

Schraubentyp (z.B.: „M 6“)			V – KE 3 / 6		d, P, d2, D2, d3, D1, AS

Regelgewinde „DIN 13 T1“			V – KE 3 / 6