4. Wälzlager

Lebensdauergleichung:

L10 = ( C / P ) p	bei uns: 	p = 3, 	P = FR

	Cerf = FR ( L10 ) ⅓

(L10 = nominelle Lebensdauer in Mio, C = Tragzahl, P = äquivalente Lagerlast)

L10 = L10h 60 n 10–6

Passungsauswahl				V – KE 4/4		( k5 / H7 ) oder ( g6 / N7 )

Lagerauswahl („DIN 625“)			V – KE 4/5		d, D, B, C, C0, Kurzzeichen