5. Wellen-Naben-Verbindungen

5.1. Passfeder

Tragende Länge:		l1 = l – b

l1zul ≤ 1,5 d

Schubspannung:		τzul = S βk Mt / Wt	mit:	Wt = π	 d3 / 16

	derf = [ ( 16 Mt S βk ) / ( π τzul )] ⅓

( βk = Kerbwirkungsfaktor, S = Sicherheitsfaktor )

Flächenpressung:		p = ( 2 Mt ) / ( d l1 ( h – t1 ))

( t1: vgl. V – KE 5/5 )

Werkstoff					V – MK – 3.3/3		τzul

	V – KE 5/5			pzul

„DIN 6885 T1“				V – KE 5/5			Passfederauswahl