Mikroprozessorpraktikum			Aufgabenstellungen

- Entwickeln Sie ein Programm welches einen Speicherbereich im RAM von 100 Byte Länge mit einem in einer Speichervariablen vereinbarten Wert  beschreibt. Testen Sie das Programm im Schrittbetrieb und mit Breakpoints. Bestimmen Sie unter Nutzung des Bit 0 Port A messtechnisch die Zeit für diesen Vorgang.

Wichtige Programmfragmente:

movb 	#$FF,DDRA	;Port A Output

L2:

movb	#$00,PORTA	;Lampe an

lds 	#RAM_END	;init SP, top or RAM.Application Note

ldaa	#$64		;a wird mit 100 initialisiert

pulx			;der Inhalt vom Stack in x

movb	#$01,PORTA	;Lampe aus

L1:	pshx

deca			;dekrementieren bis negativ ist

bpl	L1

jmp	L2

end

Wir konnten feststellen, dass die Frequenz für diesen Vorgang etwa 12.88 Hz beträgt (haben wir am Frequenzzähler ablesen können). Daraus ergibt sich eine Zeitdauer von ca. 78 ms.

- Starten Sie ein Lauflicht auf der LED-Zeile auf Basis von Schiebebefehlen, wenn ein LHL-Impuls an Bit 0 Port A registriert wird. Das Signal an Port A soll dazu im Polling überwacht werden. Testen Sie  messtechnisch bis zu welcher Impulsdauer diese Art der Signalerkennung funktioniert.

1.43 µs

Wichtige Programmfragmente:

movb	#$FE, PORTB	;am Anfang nur eine Lampe leuchten lassen

; Schleife, bis Bit 0 an Port A gleich Null ist:

L1:	ldaa 	PORTA		;Load PortA

anda	#$01

bgt 	L1		;Solange in Bit 0 eine 1 steht, springe zurück

; Schleife, bis Bit 0 an Port A wieder 1 ist:

L2:	ldaa 	PORTA		;Load PortA

anda	#$01

ble 	L2		;Solange in Bit 0 eine 0 steht, springe zurück

; Schleife, bis Bit 0 an Port A wieder 0 ist:

L3:	ldaa 	PORTA		;Load PortA

anda	#$01

bgt 	L3		;Solange in Bit 0 eine 1 steht, springe zurück

lsl	PORTB		;shift left logical

jmp	L1

Wir konnten messtechnisch herausfinden, dass diese Art der Signalerkennung ab einer Impulsdauer von etwa 900ns funktioniert. Im Vergleich zur Aufgabe 6 erkennen wir also, dass sich unsere „Schranke“ weiter unten befindet. Das liegt daran, dass der Code innerhalb der Schleifen nur noch aus 3 Befehlen besteht, also der Vergleichsbefehl „cba“ wegfällt.

- Generieren Sie auf dem Port A Bit 0 in einer Endlosschleife ein Signal der Form HL. Dabei muß die Addition der Zeitdauer tH für das H-Signal und der Zeit tL für das L-Signal konstant sein und nur die Zeit für H und L veränderlich. ( tHL=konstant=tH+tL). Über zwei zeitproportionale Variablen  im Zahlenbereich 1..255 für tHL und tH soll eine Vorgabe für das Programm erfolgen und nach jedem Schleifendurchlauf der neue Wert für tHL und tH vom Speicher geladen werden. Überprüfen Sie das Ergebnis messtechnisch mit Hilfe des Oszillografen und dem Frequenzzähler HM8021.

Wichtige Programmfragmente:

movb 	#$FF,DDRA	;Port A Output

;Endlosschleife

LE:

pulx;		Wert für X und Y wird aus dem Speicher geladen

puly

lds 	#RAM_END	;Stackpointer wieder zurücksetzen(für nächstes Lesen)

tfr	X, B

tfr	Y, A

sba			;(a-b->a) Differenzzeit

movb	#$01, PORTA

; Schleife, für High- Signal

L1:	deca

cmpa	#$00

bne	L1

movb	#$00, PORTA

; Schleife, für Low- Signal

L2:	decb

cmpb	#$00

bne	L2

jmp LE

Wir haben vereinbart, dass wir im Speicher am Anfang des Stacks die Werte x und y eingeben.

Als wir y fest auf 255 gesetzt haben und x variiert haben, stellten wir fest, dass sich die Frequenz wie gefordert nicht verändert hat. Sowohl am Oszilloskop wie auch am Frequenzzähler maßen wir eine Frequenz von 6.18 *103 Hz.

- Lösen Sie die Aufgabenstellung aus Aufgabe 10 auf Basis der PWM Ausgänge des HC12. Machen Sie sich mit der Programmierung der PWM Ausgänge vertraut. Untersuchen Sie die möglichen Einstellbereiche. Überprüfen Sie messtechnisch die Ergebnisse.

Wichtige Programmfragmente:

movb	#$00, PWCLK

movb	#$01, PWPOL; 	high at the beginning

movb	#$FF, PWPER0;	Periodendauer 255

movb	#$7F, PWDTY0;	Die Hälfte High

movb	#$01, PWEN;	Aktivieren

Datenblatt vom HC12 Seite 156  verschiedene Wege vom Quarz zum PWMx

Änderungen von BCSP und BCSS haben keine Wirkung auf die Periode, was man auch am Schaltbild erkennen kann.

PCKA0 bis 2  haben wir auf 0 gesetzt und die Periodendauer PWPER0 auf 2 die High-Zeit auf 1 gesetzt. Es ergab sich eine Periodendauer von 370 ns.

Als wir PACK0 bis 2 auf 1 gesetzt haben und PWPER0 auf das Maximum gesetzt haben, kamen wir auf eine Periodendauer von 4.16 ms.

Wenn man jetzt noch im 16-Bit Modus arbeiten würde, könnte man die Dauer noch ver 28- fachen.

- Machen Sie sich mit der Nutzung des Port T des HC12 vertraut. Programmieren Sie den Port T so, dass Sie über den Port die Anzahl von Impulsen am Port T Bit 0 zählen können. Die Impulse generieren Sie manuell über den Impulsgenerator HM8035 (Taste man) Bei Überschreitung eines als Variable zu deklarieren Wertes soll der im Polling überwachte Zählerstand auf Null gesetzt werden und über Port B Bit 0 eine LED kurzzeitig eingeschaltet werden. Das Programm soll in einer Endlosschleife laufen.

TEN (Timer Enable in TSCR) für timer funktion.	(0086 Bit 7)

PAEN (Pulse accumulator Subsystem in PACTL)	(00A0 Bit 6)

Flanke  (008B Bit 0 und 1) auf 0 1 setzen

PACN0  00A5 lesen der Impulse

Wichtige Programmfragmente:

ORG     RAM_PROG	;start

lds 	#RAM_END

clr	COPCTL		;clear Watchdog

movb	#$ff, DDRB	;Output

movb	#$ff,PORTB

ldaa	TEN

oraa	#$80

staa	TEN

ldaa	PAEN

oraa	#$40

staa	PAEN

ldaa	TCTL4

oraa	#$02

staa	TCTL4

ldaa	IPACR

oraa	#$01

staa	IPACR

ldaa	#$10

L2:

ldab	PACN0		;lade aktuellen Zählerstand

cba

bge	L2

movb	#$00,PACN0		;auf 0 setzen

movb	#$00,PORTB

jsr	DELAY12_2HZ		;jump to Subroutine,damit LED nur kurzfristig leuchtet

movb	#$FF,PORTB

jmp	L2

Kommentar:

Wir setzen das 8.Bit von TEN auf 1,um  das Clocksignal zu aktivieren.

Dann aktivieren wir PAEN und TCTL4 (für die High-Flanke)! Als letztes mussten wir noch Bit 1 in IPACR(!) setzen, damit der Zählstand in PACN0 als 8 Bitwert gespeichert wird. Wir laden in a die Grenze, die wir gewählt haben und vergleichen in der Schleife immer diese mit dem aktuellen Zählerstand. Die Subroutine DELAY12_2HZ wurde verwendet, damit die LED-Anzeige nur kurz leuchtet.

- Verändern Sie das Programm aus Aufgabe 12 in der Form, dass die Funktionalität auf Basis eines Interrupts  realisiert wird. In der Interruptroutine soll die LED geschaltet werden.

in>flash arm

Arm FLASH for loading.

RUNNING

in>flash disarm

FLASH disarmed.

Halted

Wichtige Programmfragmente:

movb	#$ff, DDRB	;Output

movb	#$ff,PORTB

ldaa	PBCTL		;Modus B aktiviert

oraa	#$42

staa	PBCTL		;Interrupt setzen

ldaa	TCTL4

oraa	#$02

staa	TCTL4

movw	#$FF00,PACB	; damit nach 256 Impulsen der Interrupt ausgelöst wird

ldaa	TEN

oraa	#$80

staa	TEN

cli			;Interrupt ist möglich

L1:	jmp	L1;

DELAY12_2HZ: ….		;wie bei Aufgabe 7 damit Lampen kurz leuchten

ORG	$3500;

movb	#$00,PORTB

movw	#$FF00,PACB	; damit nach 256 Impulsen der Interrupt ausgelöst wird

ldaa	PBFLG

oraa	#$02

staa	PBFLG		;aktiviert resetten

jsr	DELAY12_2HZ	;jump to Subroutine

movb	#$FF,PORTB

rti			; return from Interrupt

Kommentar:

Zunächst haben wir in den Flash die entsprechende Adresse der Interrupt-Routine geschrieben, zu der der Interrupt springt, wenn er ausgelöst wird (an Stelle FFCA, FFCB). Ansonsten gehen wir wie bei Aufgabe 12 vor, nur dass wir nun nicht mehr IPACR setzen müssen, da wir im 16-Bit-Modus arbeiten.

- Nutzen Sie einen aus dem Timer abgeleiteten Interrupt um eine Uhr zu programmieren. Auf Speicherzellen die als Variablen im RAM deklariert sind, sollen Stunden, Minuten und Sekunden abgebildet werden. Testen Sie das Programm.

RTIFLG:		EQU $0015	; Interrupt-Flag zurücksetzen

RTICTL:		EQU $0014	; Bit0-Bit2 setzten, damit wir angeben, wie oft ein Interrupt ausgelöst wird

; und Bit7, um Real Time Interrupt zu "enablen"

;--- Memory Definitions ---

RAM_DATEN:	EQU $2000	;start of RAM variables

RAM_PROG:	EQU $3000

RAM_END:	EQU $4000

SECONDS:	EQU $2004

MINUTES:	EQU $2002

HOURS:		EQU $2000

ZAEHLER:	EQU $2006

ORG     RAM_DATEN

;--- RAM VARIABLES ---

ORG     RAM_PROG	;start

lds 	#RAM_END

clr	COPCTL		;clear Watchdog

movw	#$0000, SECONDS

movw	#$0000, MINUTES

movw	#$0000, HOURS

movb 	#$80, RTIFLG 	;RTI-Interruptflag zurücksetzen

movb 	#$85, RTICTL 	;RTI-Interrupt freigeben alle 16,384ms*61 = 1000s (ungefähr)

ldaa	TEN

oraa	#$80

staa	TEN

movw	#$0000, ZAEHLER

cli 			;CCR I=0 Interrupts ermöglichen

L1: 	jmp L1	 		;zurück

;Interrupthandler -------------------------------------------------------

ORG	$3500;

movb 	#$80,RTIFLG 	;RTI-Interruptflag zurücksetzen

ldx	ZAEHLER

inx

stx	ZAEHLER

cpx	#$3D

bne	END		; erst nach 61 Durchläufen die Sekunden hochzählen

movw	#$0000, ZAEHLER

ldx	SECONDS

inx

stx	SECONDS

cpx	#$3C

bne	END		;Falls noch nicht 60 Sekunden

movw	#$0000, SECONDS

ldx	MINUTES

inx

stx	MINUTES

cpx	#$3C

bne	END

movw	#$0000, MINUTES

ldx	HOURS

inx

stx	HOURS

END:	rti			; return from Interrupt

Kommentar:

Wir haben die Möglichkeit genutzt, den Realtime- Interrupt vom HC12 zu gebrauchen.

Als Taktdauer haben wir 16,384ms gewählt, da 16,384ms *61 = 1000s ungefähr ergeben.

Darum setzen wir erst nach 61 Interrupts die Sekunden hoch. Die Variablen haben wir auf den Anfang des Daten Speichers (ab Adresse $2000) gelegt.

Die Berechnungen für die Uhrzeit sind selbsterklärend und schon aus ALP und RO bekannt.

- Unter Ausnutzung der Beispielprogramme entwickeln Sie ein Programm welches ein Zeichen auf der seriellen Schnittstelle empfängt und ein Zeichen sendet. Dazu wird der PC über ein serielles Kabel mit dem EVB HC12 verbunden und auf dem PC ein Terminalprogramm zur Bedienung der seriellen Schnittstelle eingesetzt. Schauen Sie sich die Signale RxD und TxD mit Hilfe des Oszillographen an. Versuchen Sie das übertragene Zeichen anhand der Zeitverlaufs der Signale zu erkennen.

Wichtige Programmfragmente:

jsr	initSCI		;Initialisierung aufrufen

ldaa	#65		;den Buchstaben „A“ übermitteln

L1:	jsr	putSCI		;zyklisch den Akkumulator a schreiben und

jsr	getSCI		;auf Eingabe warten

bra L1;

; Func:	Initialize SCI (9600 Baud, 8N1, Polling Mode)

; Args:	-

; Retn: -

; Dest: D

;

initSCI		ldd   #26		; 19200 Bd

std   SC0BD

ldd   #$000c		; 8N1, TE + RE, TE:= Übermittelung der Daten über die

; Schnittstelle nach außen

; RE:=damit empfangen werden kann

std   SC0CR		; A:B -> SC0CR1:SC0CR2

rts

; Func:	Test if any character available (received)

; Args:	-

; Retn: A==0  kein Buchstabe empfangen.

;

testSCI		ldaa  SC0SR1		; read status

anda  #$20		; receive data reg full?

rts                     ; returns 0, if no data

; Func:	Get character from SCI (wait for)

; Args:	-

; Retn: A = char

getSCI		brclr SC0SR1,$20,getSCI	; receive data reg full?

ldaa  SC0DRL		; read out data

rts

; Func:	Send a character via SCI

; Args:	A = char

;

putSCI		brclr SC0SR1,$80,putSCI	; transmit data reg empty?

staa  SC0DRL		; send data

rts

Kommentar:

Wir laden anfangs in den Akkumulator a den Buchstaben „A“ und warten darauf, dass vom Terminal eine Antwort kommt. Diese schicken wir dann wieder zum Terminal zurück. Als wir „A“ lange gedrückt hielten, wiederholte sich dieser Vorgang zyklisch und wir konnten mit Hilfe des Ozillosgraphen erkennen, wie „A“ und ein Startbit 0 übertragen werden (9 Bit)!

- Der Zustand des DIP-Schalters soll über die serielle Schnittstelle zum PC übertragen werden, wenn auf dem EVB HC12 ein „? “ über die serielle Schnittstelle empfangen wird. Bei einer Änderung des Zustands am Port H (DIP-Schalter) soll der eingelesene Wert ohne Abfrage vom PC einmal zum PC gesendet werden. Jedes empfangene Zeichen vom PC soll gleichzeitig auf der LED-Zeile an Port B abgebildet werden. Dabei ist für jede Bitstelle mit der Wertigkeit 1 die  entsprechende LED einzuschalten.

Wichtige Programmfragmente:

movb	#$FF, DDRB

movb	#$00, DDRH		;PortH als Input

jsr	initSCI			;wieder intialisieren

ldaa	PUCR			; Initialize PupH

oraa	#$20			; set the 5th Bit

staa	PUCR

cli				;Interrupt ist möglich

ldab	PORTH

L1:	cmpb	PORTH	            		;Endlosschleife

beq	L1

ldab	PORTH

jsr	WAKE_UP		;siehe WAKE_UP

bra	L1

ORG	RECEIVED_CHAR	;hier wird überprüft, ob es sich um ein ? handelt

jsr	getSCI

nega

staa	PORTB			;Leuchten der Lampen

cmpa	#$C1

bne	NOT_EQ

ldaa	PORTH

jsr	putSCI

NOT_EQ:	rti

WAKE_UP:				;hier werden die Zustände von den Dip-Schaltern ausgegeben

ldaa	PORTH

jsr	putSCI

rts

…… Code wie bei Aufgabe 15.

Kommentar:

Diese Aufgabe haben wir mit teilweise mit Polling , teilweise mit Interrupts gelöst. Bei jedem Tastendruck wird ein entsprechender Interrupt ausgelöst, der die Methode RECEIVED_CHAR

aufruft. Dort wird geprüft, ob es sich um ein Fragezeichen(?) handelt und dann die aktuelle Schalterstellung „verschickt“. Nebenbei fragen wir Änderungen am PortH (in der Endlosschleife)

und sobald sich der Zustand verändert hat, senden wir den aktuellen Wert.