Mikroprozessorpraktikum			Aufgabenstellungen

- Schließen Sie das Grafikdisplay über die serielle Schnittstelle an das EVB HC12 an ( Hilfestellung durch das Praktikums Personal ). Machen Sie sich mit dem Datenblatt des LCD (GE6963.pdf auf CD unter ../Praktikum/Hardware ) vertraut und testen Sie den Befehlssatz des LCD-Displays mit einem zu erstellenden Programm aus. Entwickeln Sie ein Programm, dass den Zustand des DIL-Schalter an Port H auf dem Display grafisch angezeigt.

Auszüge aus dem Datenblatt:

„8 Datenbits, 1 Stopbit, no Parity eingestellt. Die Baudrate kann über

3 Lötbrücken von 1200 Baud bis zu 115.200 Baud ausgewählt werden. Handshakeleitungen RTS

und CTS stehen zur Verfügung.“

Zuerst haben wir getestet, Befehle an das Display zu schicken. Wir haben es geschafft unsere Namen zu versenden.

Wichtige Programmfragmente:

WAKE_UP:

jsr	CLEAR

jsr	DELAY2;		; Wait a moment.

movb	0,XBIT

FOR:	jsr	WRITE_NUMBER

ldaa	#7

inc	XBIT

cmpa	XBIT

bge	FOR

movb	0,XBIT

movb	1,XPOS

FOR2:	ldaa	OLD_PORTH

anda	XPOS

cmpa	#$0

beq	EQUAL

movb	#1, ISON

jmp	WEITER

EQUAL	movb	#0, ISON

WEITER:	jsr	WRITE_STATE

lsl	XPOS

ldaa	#7

inc	XBIT

cmpa	XBIT

bge	FOR2

rts

CLEAR:

ldaa	#$44

jsr	putSCI

ldaa	#$4C

jsr	putSCI

jsr	DELAY;		; Wait a moment.

rts

WRITE_STATE:

ldaa	#$61

jsr	putSCI

ldaa	XBIT

ldab	#6

mul

tba

jsr	putSCI

ldaa	#9

jsr	putSCI

ldaa	ISON

adda	#$30

jsr	putSCI

jsr	DELAY;		; Wait a moment.

rts

WRITE_NUMBER:

ldaa	#$61

jsr	putSCI

ldaa	XBIT

ldab	#6

mul

tba

jsr	putSCI

ldaa	#1

jsr	putSCI

ldaa	XBIT

inca

adda	#$30

jsr	putSCI

jsr	DELAY;		; Wait a moment.

rts

Kommentar:

Wir haben die Wake-Up Methode von Aufgabe 16 umgeschrieben bzw. verändert. Wir verwenden XPos um die einzelnen Bits von PortH herauszulesen. Dieses wird dadurch ermöglicht , indem wir XPos nach jedem Schleifendurchlauf nach links shiften. Das XBit haben wir verwendet, um darstellen, um welches Bit es sich handelt bzw. man kann es auch als entsprechenden Schalter interpretieren. Demnach müssen wir immer XBit  um 1 erhöhen.  Die Methode WriteNumber schreibt wie der Name schon sagt, die verschiedenen Nummern  von 1 bis 8 auf das Display, die die verschiedenen Schalter darstellen  und die Methode WriteState demnach den dazugehörigen Zustand. Damit das alles reibungslos funktioniert, haben wir Verzögerungsmethoden wie Delay eingefügt.

- Basierend auf der Lösung aus Aufgabe 14 soll durch eine Programmerweiterung die Uhrzeit auf dem Display angezeigt werden. Verändern Sie das Programm in der Form, dass über ein Bit des DIL-Schalters die Uhrzeit auf 00:00:00 zurückgesetzt werden kann und über ein anderes Bit ein Schnelldurchlauf der Uhr veranlasst wird. Könnte man mit dieser Konfiguration auch eine Uhr mit einer Anzeige in der Form hh:mm:ss.xxx realisieren? Wo liegen die Grenzen?

Wichtige Programmfragmente:

OLD_PORTH:	EQU	$2000

ISON:	EQU	$2001

XBIT:	EQU	$2002

XSAVE:	EQU	$200E

DURCH:	EQU	$2010

SECONDS:	EQU $2008

MINUTES:	EQU $2006

HOURS:		EQU $2004

ZAEHLER:	EQU $200A

NUM_TO_SEND:	EQU $200C

. . .

WAKE_UP:

ldaa	OLD_PORTH

anda	#1

cmpa	#1

bne	J1

movw	#0,SECONDS

movw	#0,MINUTES

movw	#0,HOURS

movw	#0,ZAEHLER

jsr	WRITE_TIME

J1:	ldaa	OLD_PORTH

anda	#2

cmpa	#2

bne	NEQUAL

movw	#30, DURCH

jmp	ENDW

NEQUAL:	movw	#61, DURCH

ENDW:	rts

…

INT_SERV:

movb 	#$80,RTIFLG 	;RTI-Interruptflag zurücksetzen

ldx	ZAEHLER

inx

stx	ZAEHLER

ldx	ZAEHLER

cpx	DURCH

bne	END		; erst nach 61 Durchläufen die Sekunden hochzählen

movw	#$0000, ZAEHLER

jsr	WRITE_TIME

ldx	SECONDS

. . .		;  Analog zu Aufgabe 14

END:	rti			; return from Interrupt

SEND_NUM:

ldd	NUM_TO_SEND

ldx	#10

idiv

stx	XSAVE

stab	ISON

jsr	WRITE_STATE

dec	XBIT

ldx	XSAVE

xgdx

stab	ISON

jsr	WRITE_STATE

dec	XBIT

rts

WRITE_TIME:

jsr	CLEAR

jsr	DELAY2;		; Wait a moment.

movb	#16,XBIT

movw	SECONDS, NUM_TO_SEND

jsr	SEND_NUM

movb	#$A, ISON

jsr	WRITE_STATE

dec	XBIT

movw	MINUTES, NUM_TO_SEND

jsr	SEND_NUM

movb	#$A, ISON

jsr	WRITE_STATE

dec	XBIT

movw	HOURS, NUM_TO_SEND

jsr	SEND_NUM

rts

Kommentar:

Wir haben den Code von Aufgabe14 übernommen., jedoch nun die Interrupt-Routine entsprechend verändert  Die Methode  WriteTime  sendet, wie der Name schon sagt, die Uhrzeit an das Display. Dabei wird die Methode WriteNum aufgerufen, welche eine Dezimalzahl als Zeichenkette an das Display sendet, indem wir die Zahl durch 10 dividieren und erst den Rest und dann den Quotienten an

das Display senden. Außerdem wurde die Methode WakeUp modifiziert : Man überprüft dort, ob der erste Schalter gesetzt ist oder nicht  Falls dieses der Fall ist, setzen wir die Uhrzeit auf 0. Außerdem überprüfen wir dann, ob der zweite Schalter gesetzt ist  Ist dieses der Fall, so findet ein Schnelldurchlauf statt, indem wir die dafür eigens eingeführte Variable Durch verändern.

- Nutzen Sie einen Kanal des AD-Wandlers um ein Analogsignal 0...5V (generiert mit Hilfe des Funktionsgenerators) grafisch oder numerisch (nach Ihrer Wahl ) auf dem Display zu visualisieren. Starten Sie die AD-Wandlung zyklisch durch Nutzung eines Timers. Wie ist eine Umrechnung des 10 Bit Wandlerwertes  in den realen Spannungswert möglich?

Wir haben folgende Erkenntnisse aus dem Datenblatt  erhalten:

ADT0CTL2

Bit 7 auf 1  um ADT zu enablen

Bit 6 auf 1  um bei jedem Zugriff CCF zu clearen

Bit 1 auf 1 (ASCIE)  um Interrupt enalbe when sequence  ready

ADT0CTL3

die Freeze-Bits sind auf 0 , damit auch im active Background weitergeht

ADT0CTL4

Bit 7 auf 0 setzen, damit 8 Bit-Operation

Bit 5 und 6 (Sample Time) auf 1 setzen  16A/D clock periods

Bit 0 bis 4 (Prescaler)  00111 damit  langsamer

ADT0CTL5

Bit 6(S8CM)  auf 1 setzen  8 Conversions

Bit 5 (SCAN) auf 0 setzen  damit nur eine Sequenz durchgeführt wird

Wichtige Programmfragemente:

ldaa	TEN

oraa	#$80

staa	TEN

jsr	initSCI

jsr	CLEAR

jsr	initial_AD

movb	#0,XPOS

cli

L1:	jmp	L1

initial_AD:

;ADT0CTL2

movb	#$C2		; ADT0CTL2	;Bit 7 auf 1 ==> um ADT zu enablen

;Bit 6 auf 1 ==> um bei jedem Zugriff CCF zu clearen

;Bit 1 auf 1 (ASCIE) ==> um Interrupt enalbe when sequence  ready

;ADT0CTL3

movb	#0,ADT0CTL3		;die Freeze-Bits sind auf 0 , damit auch im active Background

weitergeht

;ADT0CTL4

movb	#$67,ADT0CTL4	;Bit 7 auf 0 setzen, damit 8 Bit-Operation

;Bit 5 und 6 (Sample Time) auf 1 setzen ==> 16A/D clock periods

;Bit 0 bis 4 (Prescaler) ==> 00111 damit  langsamer

;ADT0CTL5

movb	#$40, ADT0CTL5	;Bit 6(S8CM)  auf 1 setzen ==> 8 Conversions

;Bit 5 (SCAN) auf 0 setzen ==> damit nur eine Sequenz durchgeführt wird

rts;

…..

ORG SERVICE_ROUT	;start of Interrupt-service-Routine

;Ergebnis steht in ADR00H ($0070)

ldab ADR00H;

ldaa #$50;

jsr putSCI

ldaa XPOS

jsr putSCI

lsrb

ldaa #128

sba

jsr putSCI

inc XPOS

ldaa XPOS

cmpa #240

bne END

jsr  CLEAR

END:	movb	#$40, ADT0CTL5;

rti;

Kommentar:

Wir haben die Erkenntnisse, die wir aus dem Datenblatt erhalten , in der Methode intial_AD  verwirklicht. In der Interrupt-Service-Methode laden wir in den Akkumulator b das Ergebnis des Konvertierung. Dann schicken wir an das Display die richtigen Koordinaten für das Zeichen des Pickels entsprechend dem erhaltenden Ergebnis. Durch Aufruf von CLEAR wird dann das Display immer wieder gelöscht und dann wird wieder eine neue Sequenz ermöglicht. Um einen 10 Bit-Wandlerwert in eine realen Spannungswert umzuwandeln, müsste man mit 5 V multiplizieren und dann  durch 210 teilen.

- Ein optischer Abstandssensor GP2D12 ( GP2D12.pdf im Verzeichnis ../Praktikum/Hardware ) liefert ein analoges Ausgangssignal das proportional dem Abstand ist. Der Sensor ist auf einem Servomotor montiert. Mit Hilfe des Servos erfolgt die Ausrichtung des Abstandsensors. Ein Programm soll den Servo über den PWM Port steuern und den Wert der Ausgangsspannung des Abstandssensors über den Port AD0 einlesen. Auf dem Display ist eine Visualisierung des gemessenen Abstands nach Ihren Vorstellungen zu realisieren.

PWCLK:	EQU	$0040	;Bit 3,4 und 5 bestimmen die Geschwindigkeit der Clock

PWPOL:	EQU	$0041

PWPER0:	EQU	$004C	;Periodendauer

PWDTY0:	EQU	$0050	;High-Zeit

PWEN:	EQU	$0042

PWSCAL0: EQU	$0044

ini_PWM:

movb	#$34, PWCLK

movb	#$11, PWPOL; 	high at the beginning

movb	#$CF, PWPER0;	Periodendauer 207

movb	#$08, PWDTY0;	Die High, Impulsbreite festlegen

movb	#$01, PWEN;	Aktivieren

movb	#$05, PWSCAL0;	etwa 5*4ms

rts

ldaa	PWDTY0

cmpa	#$08

beq	BEQK

movb	#$08, PWDTY0;

jmp	END;

BEQK:	movb	#$0C, PWDTY0;	Die High, Impulsbreite festlegen

- Der mit dem Abstandssensor ermittelte Abstand soll auf einen einstellbaren Sollwert verglichen werden und bei Unterschreitung ein Alarmtext über die serielle Schnittstelle zum PC ausgegeben werden. Gleichzeitig sollen die acht LED an Port B den Abstand optisch in Form eines Leuchtbalkens signalisieren. Dabei ist die Anzahl der leuchtenden LED proportional dem Abstand.

Wichtige Programmfragmente:

….

CMP_WERT:

ldaa	LESWERT;

cmpa	GWERT;

bge	ON;

movb	#$FF,PORTB

jmp END_CM

ON:	cmpa	#$10;

ble	END_CM;

movb 	#$FE, PORTB

cmpa	#$20;

ble	END_CM;

movb 	#$FC, PORTB

cmpa	#$30;

ble	END_CM;

movb 	#$F8, PORTB

cmpa	#$40;

ble	END_CM;

movb 	#$F0, PORTB

cmpa	#$50;

ble	END_CM;

movb 	#$E0, PORTB

cmpa	#$60;

ble	END_CM;

movb 	#$D0, PORTB

cmpa	#$70;

ble	END_CM;

movb 	#$80, PORTB

cmpa	#$80;

ble	END_CM;

movb 	#$00, PORTB

END_CM	rts;

Kommentar:

Der Unterschied zur Aufgabe 20 besteht nur darin, dass wir in der Interrupt-Serviceroutine die Methode CMPWert aufrufen, die einen in der Variablen GWERT festgelegten Wert mit dem eingelesenen Wert vom Abstandssensor vergleicht. Als Intervalle haben wir immer 16er Schritte gewählt und entsprechend die Leuchtdioden angeschaltet. Wir stellten fest, dass die uns gelieferten Werte nicht-linear und immer größer als #$10 sind.

Den Aufgabenteil, bei dem wird an den PC ein Bit senden sollten haben wir rausgelassen, weil wir dann auf das Display hätten verzichten müssen.

Dieses putSCI hätte man aber problemlos in die ON: Methode einfügen können.

Das 1.Miniprojekt :

Arbeitsthema: Robocup  Fahrende intelligente Roboter

Aufgabenstellung: Wir sollten einen Assemblerprogramm schreiben, was dafür sorgt, dass der Roboter mit Hilfe von angeschlossenen Sensoren Hindernisse erkennt und entsprechend ausweicht.

Lösungsweg: Zunächst haben wir uns dazu entschlossen, die 3 verschiedenen analogen Werte über PAD0 zu empfangen und dann in ADR00H bis ADR02H auszulesen. Dieses entspricht der Aufgabe 21, in der wir schon von einem Sensor Daten erhalten haben. Diese Werte spreichern wir dann in zuvor deklarierte Variablen ( Wert_Vorne, Wert_Links,Wert_Rechts)! Anschließend springen wir zu einer Routine namens CMP_WERT, welchen den Wert mit einem zuvor festgelegten Grenzwert (GWERT) vergleicht. Ist dieser größer gleich dem Grenzwert, dann wird in Akkumulator b eine 1 gespeichert, ansonsten eine 0. Der Wert in b wird dann in eine Testvariable (LINKS_ZU_NAH, VORNE_ZU_NAH, RECHTS_ZU_NAH) geladen. Nun folgt das eigentliche Verhalten des Roboters : Wir unterscheiden dazu 3 Fälle , die demnach auch weitere Routinen darstellen:

- Fall 1 :   Hier erkennt der mittlere Sensor zuerst, dass der Grenzwert überschritten wurde. Nun werden 2 Unterfälle betrachtet:

  - Wert_Links ist größer als Wert_Rechts  Fall 2

  - Ansonsten Sprung zu Fall 3

- Fall 2 :  der Roboter dreht nach links

- Fall 3 :   der Roboter dreht nach rechts

Unsere Überlegungen dafür waren die folgenden:

Wenn der rechte Sensor meldet, dass er zu nahe ist, dann sieht er ja eigentlich die linke Wand. Also müssen wir nach rechts ausweichen. Analog geschieht das zum linken Sensor.

Sollte der mittlere melden, dass er zu nah ist, dann vergleichen wir den rechten und den linken. Nun gilt wieder: ist der rechte größer, so muss man nach rechts drehen bzw. beim linken nach links drehen.

Nun folgen noch die Methoden Geradeaus_Fahren, Rechts_Drehen, und Links_Drehen.

Hierfür verwenden wir die Pulsweitenmodulatoren, mit denen man eine Rechteckspannung generieren kann, um die Motoren anzusteuern. Die Richtung der Motoren stellen wir an PortH ein. Für die Ansteuerung der Motoren haben wir die Robocup- Folien studiert.

Wichtige Programmfragmente:

. . .

; Initialisierung der Ports

initial_PWM:

movb	#$38,PWCLK ;

movb	#$0f,PWPOL ;

movb	#$ff,PWPER1 		;ordentlich lange Periodendauer

movb	#$ff,PWPER2 ;

movb	#$ff,PWPER3 ;

movb	#$0f,PWEN ;

rts

initial_AD:

; ADT0CTL2

movb	#$C2, ADT0CTL2	;Bit 7 auf 1 ==> um ADT zu enablen

;Bit 6 auf 1 ==> um bei jedem Zugriff CCF zu clearen

;Bit 1 auf 1 (ASCIE) ==> um Interrupt enalbe when

;sequence ready

;ADT0CTL3

movb 	#0,ADT0CTL3	;die Freeze-Bits sind auf 0 , damit auch im active

; Background weitergeht

;ADT0CTL4

movb	#$67,ADT0CTL4	;Bit 7 auf 0 setzen, damit 8 Bit-Operation

;Bit 5 und 6 (Sample Time) auf 1 setzen ==> 16A/D clock periods

;Bit 0 bis 4 (Prescaler) ==> 00111 damit  langsamer

;ADT0CTL5

movb	#$50, ADT0CTL5	;Bit 6(S8CM)  auf 1 setzen ==> 8 Conversions

;Bit 5 (SCAN) auf 0 setzen ==> damit nur eine Sequenz durchgeführt wird

;Bit 4 auf 1 setzen, damit für jeden Input eine Konvertierung durchgeführt wird

rts;

; Interrupt-Serviceroutine (Programmlogik)

ORG FLASH_SERVICE_ROUT;RAM_SERVICE_ROUT;	;start of Interrupt-

; service-Routine

;Ergebnis steht in ADR00H ($0070)

movb	#$F0, PORTA

ldaa 	ADR00H

staa 	WERT_VORNE

…

jsr 	CMP_WERT

stab 	VORNE_ZU_NAH

…

tst 	VORNE_ZU_NAH

bne 	FALL_1

tst  	LINKS_ZU_NAH

bne	FALL_2

tst	RECHTS_ZU_NAH

bne	FALL_3

jsr	GERADEAUS

jmp	END;

FALL_1:	ldaa	WERT_LINKS

cmpa	WERT_RECHTS

bge	FALL_2

jmp	FALL_3

FALL_2:	jsr	LINKS_DREHEN

jmp	END

FALL_3:	jsr	RECHTS_DREHEN

END:

movb	#0, PORTA

movb	#$50, ADT0CTL5;

rti;

;--------------------nun das Drehen implementieren-----------------------------

LINKS_DREHEN:

movb	#$05,PORTH

movb	#$20,PWDTY0

movb	#$10,PWDTY1

rts

RECHTS_DREHEN:

movb	#$0A,PORTH

movb	#$10,PWDTY0

movb	#$20,PWDTY1

rts

GERADEAUS:

movb	#$09,PORTH

movb	#$18,PWDTY0

movb	#$18,PWDTY1

rts

; setzen voraus, dass der Wert in Akkumulator a steht.

CMP_WERT:

cmpa	GWERT;

bge	REACT;

ldab	#0;

jmp END_CM

REACT:	ldab	#$1;

END_CM:	rts;