Robotik Übung 4

Programmaufrufe für a) und b):

////////////////////////////////////////////////////code-anfang////////////////////////////////////////

sizex = 200;

sizey = 200;

P = getrandomfield(sizex, sizey);

w = pi / 4;

t.x = 0;

t.y = 0;

showInPos(sizex, sizey, w, t, P, 2);

t.x = 40;

t.y = 40;

w = pi / 2;

showInPos(sizex, sizey, w, t, P, 3);

t.x = -10;

t.y = 10;

w = pi;

showInPos(sizex, sizey, w, t, P, 4);

////////////////////////////////////////////////////code-ende/////////////////////////////////////////////

Spielfeld aus Zufallspunkten (Aufg. a)

Position= (0,0), Winkel = 45°

Position= (40,40), Winkel = 90°

Position= (-10,10), Winkel = 180°

Programm zu a):

////////////////////////////////////////////////////code-anfang////////////////////////////////////////

function Array = getrandomfield(sizex, sizey)

line1 = [[-5, 2.5, 5, 2.5]];          %Randbegrenzung

line2 = [[-5, -2.5, 5, -2.5]];

line3 = [[-5, 2.5, -5, -2.5]];

line4 = [[5, 2.5, 5, -2.5]];

line5 = [[0, 2.5, 0, -2.5]];          %Mittellinie

tline1 = [[-5, 1.5, -4, 1.5]];        %Tor 1

tline2 = [[-4, -1.5, -4, 1.5]];

tline3 = [[-5, -1.5, -4, -1.5]];

tline4 = [[5, 1.5, 4, 1.5]];          %Tor 2

tline5 = [[4, -1.5, 4, 1.5]];

tline6 = [[5, -1.5, 4, -1.5]];

mline1 = [[1, 0, sqrt(2)/2, sqrt(2)/2]];  %Mittelkreis

mline2 = [[sqrt(2)/2, sqrt(2)/2, 0, 1]];

mline3 = [[0, 1, -sqrt(2)/2, sqrt(2)/2]];

mline4 = [[-sqrt(2)/2, sqrt(2)/2, -1, 0]];

mline5 = [[-1, 0, -sqrt(2)/2, -sqrt(2)/2]];

mline6 = [[-sqrt(2)/2, -sqrt(2)/2, 0, -1]];

mline7 = [[0, -1, sqrt(2)/2, -sqrt(2)/2]];

mline8 = [[sqrt(2)/2, -sqrt(2)/2, 1, 0]];

lines = [line1; line2; line3; line4; line5

;tline1; tline2; tline3; tline4; tline5; tline6

;mline1; mline2; mline3; mline4; mline5; mline6; mline7; mline8];

% Gesamtlänge berechnen

len = 0;

newImage = zeros(sizex, sizey);

sizes = size(lines,1);

for i = 1:sizes

len = len + sqrt((lines(i,1) - lines(i,3))^2 + (lines(i,2) - lines(i,4))^2);

end;

for i = 1: 400

z = rand*len;       % Zufallswert zwischen Null und 1

j = 0;

while(z>0)

j = j+1;

l = sqrt((lines(j,1) - lines(j,3))^2 + (lines(j,2) - lines(j,4))^2);

z = z - l;

end;                % Die j-te Linie soll den Zufallspunkt bekommen.

z = z + l;          % In l steht die Länge dieses Abschnittes;

z = z * 10;

P(i, :) = [lines(j,3), lines(j,4)]* z/l + [lines(j,1), lines(j,2)] * (10 - z/l);

newImage(round(P(i,1)+sizex / 2), round(P(i,2)+sizey / 2)) = 255;

end;

figure(1);

image(newImage);

Array = P;

////////////////////////////////////////////////////code-ende/////////////////////////////////////////////

Programm zu b):

////////////////////////////////////////////////////code-anfang////////////////////////////////////////

function boolean = showInPos(sizex, sizey, w, t, P, n)

% shows Robot-Local in figure n with angle w, Pos t of field P

newImage = zeros(sizex, sizey);

mat = [cos(w), -sin(w); sin(w), cos(w)];

for i = 1:size(P,1)

Pn = mat * transpose(P(i,:)) +[t.x;t.y];

newImage(round(Pn(1)+sizex / 2), round(Pn(2)+sizey / 2)) = 255;

end;

figure(n);

image(newImage);

boolean = 1;