Hardver i njegovi parametri

Danas se u ra~unarskoj tehnici obi~no koriste vi{e razli~itih eksternih medija za smje{tanje podataka. Medjutim oni uglavnom rade na dva princima i to principu magnetne trake i diska.

Magnetna traka

Magnetna traka je duga traka {irine od 5 do 15 mm, du`ine od 100 do 1600 m na koju se zapisuje magnetni zapis. Princip rada magnetne trake je takav da magnetna traka prolazi u neposrednoj blizini magnetne ili magnetnih glava koje ~itaju ili pi{u podatke. Obi~no se na jednu magnetnu traku istovremeno zapisuje na vi{e putanja (naj~e{}e 9 i to 8 za podatke i jedan za kontrolu gre{ke). Jedan od parametara zapisa podataka na traku je gustina zapisa koja se obi~no izra`ava u bitima po in~u. Kod starih velikih traka gustina zapisa je 6250 bpi. Danasnje ovakvi sistemi su ve~eg kapaciteta i dosti`u i zapise po 16 GB na traci du`ine 120 m. Ovi mediji su dobri za sekvencijalnu obradu podataka. Za slu~ajni pristup nisu dobri jer je potrebno dosta vremena za pronalazenje podataka. Iz tih razloga se danas ovi mediji obi~no koriste zamo za spa{avanje podataka (backup medij). Treba napomenuti da trake obi~no nemogu ~itati nazad ve~ se one, da bi se pro~itao podatak ispred teku}e pozicije, moraju vratiti do mjesta koji su specijalno ozna~eni. Na trakama postoje specijalne oznake. Prva je fizi~ka oznaka (marker) koji ozna~ava po~etak magnetne trake. ostale oznake su zapisane na traci i nazivaju se sentinele. postoje vi{e vrsta sentinela kao {to je sentinela za po~etak datoteke, sentinela za kraj datoteke itd. Veli~ina sentinela kre}e se od 8 do 100 karaktera zavisno od tipa i vrste sistema. Podaci se pi{u na traku u blokovima. izmedju blokova postoje prazni prostori takozvani gepovi. kod starih traka vali~ina gepova je od 0.75 do 0.3 incha. Ova veli~ina dovoljna je da se upi{e preko 100 karaktera na traku. To zna~i da smanjenjem blokova pove~ava se broj gepova tako da se smanjuje kapacitet trake a pove~anjem blokova taj kapacitet raste. Zdruge strane pove~anje blokova zahtjeva pove~anje bafera u memoriji.

Diskovi

Princip rada ovih uredjaja (disk,disketa,CD) je da su mediji u obliku diska ili vi{e diskova. Ovi diskovi rotiraju. Na diskovima se u obliku koncentri~nih krugova nalaze putanje (staze) na koje se upisuju ili se ~itaju podaci. U slu~aju da disk ima vi{e plo~a (diskova) onda staze koje se nalaze jedna iznad druge ~ine cilindar. Te putanje su podijeljene u sektore (Blokove). Prvi sektor u stazi obi~no je fizi~ki ozna~en sa jednim zarezom (svjetlim otvorom). Takve oznake obi~no imaju i drugi sektori. Iznad putanja nalazi se glava ili glave. Glave su pokretne tako da one mogu do}i iznad svake putanje i izvr{iti nazna~enu operaciju. Da bi se neka operacija (~itanja ili pisanja) uradila potrebno je da glava dodje iznad sektora nad kojima se vr{i operacija. Operacija se obi~no vr{i nad cijelim blokom. Dovodjenje glave iznad bloka mo`e se podijeliti na dva dijela. Prvi je dovodjenje glave iznad staze (pokret glave) i dovodjenje glave iznad bloka (pokret diska koji se rotira). za izvodjenje ovih operacija potrebno je vrijeme. Zavisnost pokreta glave od vremena mo`e se prikazati na diagramu na slici 1.

Iz ovoga se vidi da je pogretanje glave za prvi cilindar (relativno od bilo kog druge staze najskuplje) i da to inicijalno pokretanje glave vremenski najvi{e ko{ta. Prelazak na drugu, tre}u ... stazu proporcionalno je udaljenosti `eljene staze od po~etne.

Drugi manji dio vremena potrebnog za po~etak izvr{enja operacije je vrijeme potrebno da odredjeni sektor dodje ispod glave za ~iranje ili pisanje. To vrijeme je u prosjeku jednako polovini vremena za koje disk napravi jedan krug. Ako je brzina rotacije diska 3600 obrtaja u minuti to je vrijeme pristupa

tR = 0.5 * 60 * 1000 / 3600 ms = 8.333 ms

slika 1

vrijeme obrade jednog bloka je vrijeme koje je potrebno da jedan sektor prodje ispod glave. Ako u jednoj putanji ima b sektora tada je vrijeme obrade

to =      60 * 1000 / 3600 / b = 60 * 1000 / 3600 / 16 = 1,04 ms

Ako se prilikom upisa podataka na disk vr{i verifikacija upisa to je potrebno pro~itati upisane podatke za{to je potreban jo{ jedan okretaj diska a to je u ovom slu~aju 16 ms.

Jedan ili vi{e blokova ~ine datoteku. Blokovi koji ~ine datoteku moraju biti uvezani. Ovi blokovi se obi~no uvezuju po principu jednostruko spregnute liste. Kod nekih sistema (obi~no oni koji omogu~avaju ~itanje unazad) koriste sistem dvostruko spregnute liste. Ovi podaci obi~no se ~uvaju u samom bloku (zaglavlje bloka). Veli~ina ovog zaglavlja je od 8 do 100 karaktera zavisno od vrste sistema. Osim ovih pokaziva~a u bloku se ~uvaju i podaci koji ka`u da li je korisnik pro~itao stranicu pa je `eli azurirati, kolika je zauzetost stranice... Neki sistemi rukuju sa sistemima prekora~enja tako da se u samoj stranici zapisuju i ti podaci.

Veli~ina logi~kog bloka datoteke mo`e odgovarati jednom sektoru (fizi~kom bloku). Nekada se uzima veli~ina logi~kog bloga da je multipl od 1, 2, 4, 8... fizi~kog bloka.

Slogovi i bloking

Slogovi su na{e logi~ke stvarne jedinice za smje{tanje podataka. Smje{anje slogova u blokove naziva se blokiranje (pakovanje). Slogovi mogu biti fiksne i varijabline du`ine. Jedan blok mo`e sadr`ati vi{e slogova. Faktor punjenja je jednak koli~niku veli~ine bloka i veli~ine sloga ( B / R ). Postoje tri glavna na~ina pakovanja slogova u blokove.

- fiksno pakovanje sa fiksnom du`inom sloga

2. varijabilno pakovanje (bocking), sa dijeljenjem slogova (spanned)

3. varijabilno pakovanje (blocking), bez dijeljenja slogova (unspanned)

Tipovi dijelova bloka:

- Podaci (slogovi)

- Gepovi (rupe) zavisne od hardverskog dizajna

- Rasipanje zbog nemogu~nosti smje{tanja sloga u blog

Kod fiksnog pakovanje sa fiksnom du`inom sloga bloking faktor B/R mora biti cio broj a ostatak prostora je gubitak memorije. Sli~na stvar je i kod bilo kog pakovanja slogova koji se nemogu dijeliti.

Markiranje slogova

Kako smo vi{e puta naveli slogovi su smje{teni u blokove. Prilikom obrade podataka (slogova) mora se znati po~etak i kraj slogova unutar bloka. Takva informacija mo`e se nalaziti unutar bloka ili van kao globalna informacija zapisana u formatu datoteke. Kod fiksnog blokiranja sa fiksnom du`inom sloga podatak o du`ini sloga nemora biti zapisan u samom bloku. U tom slu~aju na osnovu du`ine sloga pristupa se slogovima u samom bloku. U slu~aju varijabilnih slogova informacija o du`ini sloga smje{ta se u sam blok. Dodatni podaci su takodjer potrebni ako se vr{i dijeljenje sloga u vi{e blokova. Obi~no se koriste tri tehnike za ozna~avanje po~etka i kraja sloga kao {to je prikazano na sljede}im slikama:

Ali*Mustafa*Kemo*Anto*.......slobodan prostor...

*Ali*Mustafa*Kemo*Anto ...slobodan prostor...

AliMustafaKemoAnto...slobodan prostor...

Blok deskriptor mo`e biti odvojen marker izmedju slogova. Taj marker mora biti jedinstven i prepoznatljiv tako da nemo`e do}i do gre{ke. Obi~no za to se koristi LF (end-of-record) karakter. Ova varijanta se naj~e{}e koristi kod text datoteka. Druga alternativa mo`e biti upisivanjem du`ine sloga ispred svakog sloga tako da ta du`ina odre|uje poziciju po~etka sljede}eg sloga. Tre}a alternativa je upisivanjem tabele po~etaka svakog sloga u blok (obi~no na kraju).

Spanning (premo{tenje)

Slogovi koji se smje{taju u dva bloka nazivaju se premo{teni (spanned) slogovi. U svakom bloku obi~no se ~uva pokaziva~ na sljede}e blok. Ako se u bloku nalazi slog ~iji kraj se nalazi u sljede{e bloku tada se u bloku zapisuje znak da takav slog postoji i tada se za dohvatanje tog sloga vr{i u~itavanje i drugog bloka. Upisivanje sloga u vi{e blokova ~esto nije lahka za realizaciju i skupa je za pretra`ivanje a pogotovo za azuriranje. Ova tehnika je neizbje`na ako imamo slu~aj da je slog ve~i od bloka. U slu~aju da ova tehnika nije podr`ana od strane sistema tada je du`ina sloga grani~ena na du`inu bloka.

Blokovi i baferi

Blokovi su jedinice transfera podataka izmedju eksternog medija i radnog podru~ja. Preneseni podaci sa eksternog medija smje{taju se u bafere u centralnoj memoriji. Sli~na situacija je prilikom pisanja podataka na eksterni medij. Podaci na eksterni medij pi{u se iz bafera. Prilikom rada se eksternim medijem u nekim programskim jezicima mo`e se definisati vi{e bafera. Efikasnost rada jednog programa mo`e se bitno ubrzati ili usporiti ako se pogodnim izborom broja bafera.

U ve~ini slu~ajeva koriste se dva bafera za ~itanje i pisanje podataka. Ako imamo vi{ekorisni~ku ma{ini sa 30 korisnika i ako svaki koristi po 3 datoteke a svaka datoteka koristi po 2 bafera du`ine po 1KB tada samo na bafere taj ra~unar koristi 30 * 3 * 2 * 1KB = 180KB memorije. Stari sistemi ...

Postotak punjenja bloka

Prilikom rada sa datotekom nekada je potrebno ubaciti novi slog izmedju postoje}ih ili je potrebno pove~ati du`inu postoje}eg sloga. Za takve operacije potrebno je obezbijediti porstor. Takve operacije znaju degradirati datoteku. Ako se o~ekuju takve operacije zgodno je inicijalno ostaviti prazan prostor u bloku tako da se kasnije ubacivanje novog sloga ili pro{irenjem postoje}eg menje degradira datote~na struktura. Ovo inicijalno smanjeno punjenje obi~no se zadaje procentom.

Povremeno je dobro degradirane datoteke reorganizovati (napraviti ponovno punjenje) tako da se performance pobolj{aju.

Grupisanje

Prilikom obrade datoteke dobro je da su logi~ki susjedni slogovi smje{teni jedan do drugog (grupisani). Odr`avanje jednakosti logi~ke i fizi~ke sekvence slogova mo`e biti skupa operacija ali se ~esto ona isplati. Da bi grupisanje bilo {to bolje potrebno je novi slog poku{ati smjestiti sljede}im redoslijedom: u isti blok, u sljede}i blok na istom cilindru, ...?

Pokaziva~ blokova

Blok pokaziva~i slu`e da se blokovi pove`u u listu zbog br`e obrade podataka. Ta adresa sastoji se od adrese fizi~kog uredjaja (kod nekih sistema IBM), broj cilindra, broj plo~e, broj sektora ili bloka, broj sloga u bloku i polje ili broj karaktera u slogu. Kao alternativa fizi~koj adresi koristi se relativna adresa nad cijelim domenom datoteka. U praksi tu se koriste relativni blok, slog i karakter. Osim relativne mo`e se koristiti i simboli~ka adresa.