ZADTAK: Dograditi oglednom mikroprocesoru mehanizam za podršku ptekida.

RJEŠENJE: Prekidna struktura omogućuje da mikroprocesor odgovori na asinhrone događaje, odnosno zahtijeve od strane vanjske logike, a da ne čeka u petlji kojom ispituje stanje vanjskog logičkog sklopa. Mikroprocesor ima jednu ili više upravljačkih linija (prekidne linije) preko kojih vanjski logički sklopovi zahtijevaju posluživanje.

Postupak prekidnog prenosa provodi se obično u sljedećim koracima:

1. Vanjska logika generira zahtijev za prekid i šalje ga prekidnom linijom

mikroprocesoru.

2. Ukoliko mikroprocesor prihvaća zahtijev za prekid , na kraju izvršenja tekuće

instrukcije odgovara signalom INTA i onemogućava dalje prekide.

3. Pohranjuju se svi tekući sadržaji radnih registara, sadržaj registra programskog

brojača

4. Program se grana na memorisku adresu, sa kojom započinje prekidni program (u

njega je uključen i programski odsječak za U/I prenos podataka).

5. Nakon izvršenja prekidnog programa nastavlja se izvođenje prekinutog (tekućeg)

programa s tim, da se svi sadržaji radnih registara obnavljaju.

Ovo je procedura kod jednonivovskog prekida programa.

Potrbno je izvršiti korekciju na širinu riječi mikroinstrukcije dodavanjem 1 bita za  odobravanje prekida  (INTA) i jednog bita za maskiranje prekida (MASKA).

Ovim bi se i veličina mikroinstrukcije povečala sa 32 bita na 34 bita.

Uvodimo još jednu novu instrukciju INTEND koja nam služi za označavanje kraja rutine za obradu prekida.

Bit u polju MASKA mikroinstrukcije upravlja T flip-flopom koji služi za maskiranje prekida. U slučaju vrijednosti 1 na ulazu T flip-flopa mijenja stanje što omogučava prihvatanje prekida odnosno njegovo ne prihvatanje. Dakle ovoj jedan bit služi i za maskiranje i demaskiranje prekida. Naradba za njegeno postavljanje neka bude mask.

Izlaz iz T flip-flopa prosljeđuje se na M_SEQ LOGIKU, kao i bit INTA (neka naredba za njegovo postavljanje bude inta), na osnovu kojih će se odlučiti da li će se prihvatiti zahtijev za prekid programa ili neće, neke vanjske jedinice. Bit INTA prosljeđuje se na AND kolo zajedno sa signalom koji je došao iz prioritetne logike za prihvatanje prekida (P). Dojava da je trenutno neka od vanjskih jedinica zahtijevala prekid vrši se pomoću  OR logičkog kola. Ovo kolo je 8-ulazno. Ovdje je predstavljeno kao 2-ulazno, ali se podrazumjeva da je jedan od ulaza u ovo kolo posjeduje 4-ulaza. Ovo kolo osluškuje da li je neki od valjskih ulaza postavio svoju zastavicu (tj. da li se zahtijevao prekid neke od vanjskih jedinica).

Modifikonvana arhitektura oglednog procesora izgleda sada:

Signali koji dolaze u ROM su određeni signali koji dolazi iz logike prioriteta, tačnije iz kodera koji nam služi da nam da adresu sa koje će se početi izvšavati rutina za obradu prekida tražene vanjske jedinice. Četvrti signal koji ulazi u ROM je signal iz T- flip-flopa i služi za sljedeće:

Ako se desi ulazna kombinacija (na ulazu u ROM) 1xxx tada je riječ da  se sljedeća adresa mikroinstrukcije koja treba da se izvrši je adresa koja se nalazi u romu i to može biti linija mikrokoda 90, odakle počinje da se vrši stavljanje na stek svih potrebnih registara  i nakon toga postavljanje maske, čime se sada uzima ponova adresa iz ROM-a ali ovog puta (signali na ulazu u ROM su 0xxx) je to adresa vektora prekida koji pokazuje na adresu instrukcije u RAM-u od koje počinje da se vrši obrada prekida. Time je dalje prekidanje programa zabranjeno sve dok se ponovo ne ažurira polje u mikroinstrukciji MASKA čime se dozvoljava dalje izvršavanje programa ili prihvatanje novog prekida.

Upravljački signal koji izlazi iz M_SEQ LOGIKE i upravlja MMUX-om je predstavljen sa 2 bita.

Možemo uzeti sljedeću kombinaciju bita za ovaj upravljački signal:

m1      m0      značenje

0           0        ne koristi se

0           1        adresa potencijalne sljedeće mikroinstrukcije dobivene iz inktementa

1           0        adresa potencijalne sljedeće mikroinstrukcije dobivane iz polja

ADRESA

1           1        adresa  iz ROM-a.

Koristimo i jedno AND logičko kolo vezano na upravnjačkoj liniji MMUX-a. To iz tog razloga što kad prihvatimo neki prekid vršimo i njegovo maskiranje, čime nakon završetka obrade ovog prekida dajemo mogućnost prihvatanja drugog prekida.

Sklop koji nam služi za dodjelu proriteta prekida i signaliziranju zahtijeva za prekid izgleda ovako:

Modifikacije na mikrokodu su  dodavanje ovog dijela mikrokodu :

- inta;    - za sljedeću adresu instrukcije provjerava se hardverski da li biti prihvačen      ovaj prekid ili neće što se vrši opisanom procedurom gore iznešenom ako se prihvati ovaj novi zahtijev za prekid onda će se uzeti adresa sljedeće mikroinstrukcije iz  ROM-a, inače uzima se adresa sljedeće mikroinstrukcije iz inkrementera

- mar:=pc;rd;

…………….

- ostalo sada kao i što i slijedi.

- “smiještanje svih potrebnih registara na stack”

- mask;     - ažuriranje maske prekida čime započinje rutina za obradu prekida –

- “ uzimanje adrese iz ROM-a  i početak izvođenja rutine obradza taj prekid”

- “nakon završetka obrade prekida vršimo podizanje podataka sa stack “

- mask; goto 0;  “vršimo ponovno maskiranje i skok na nultu adresu mikroprograma”