INTEL 80287

Intel 80287 Matematički coprocesor je čip koji izvršava kompleksna matemetička izračunavanja.  On je  dizajniran kao produžetak aritmetičkih kompatibilnosti kod 80286 mikroprocesora. U stvarnosti, IBM PC AT i drugi slični njemu predvidjeli su posan slot (socket) za jedan ovakav matematički koprocesor (Intel 80287). (IBM persomalni računari i drugi 8088 i 8086 bazni računari rade slično sa čipom 8087. Po mišljenju programera ,8087 i 80287 su u suštini identični.)

Kako znate, 80286 može izvršavati samo aritmetičke operacije-ali ne i više. Može operisati sa samo 5 cifara(dva bajta) integer, i izvršavati jedino četiri bazne funkcije:sabiranje,oduzimanje,množenje i dijeljenje. Na drugu ruku, 80287 može raditi varijante aritmetičkih, logaritamskih i trigonometriskih funkcija kao integer i realnih brojeva do veličine 18 cifara. I zato su instrukcije 80287 građene unutar samog hardvera, i mogu proizvesti  drastičnu brzinu i povečati brzinu izvršavanja operacija sa 80286.

Intel zahtijeva, u stvarnosti, da 80287 može izvršiti numeričke operacije unutar 50 do 100 vremenskih intervala tako da 80286 može izvršiti jednu ekvivaluntnu softversku rutinu. Evo jedno dosta krutog promjera: ako jedan 80286 troši 2000 mikrosekunda za izvršavanje partikularnog aritmetičkog programa, to 80287 može to isto obaviti za samo 20 mikrosekundi.

80287 je nazvan koprocesor zato što je podijelio programe sa glavnim procesorom. Kada vi startate program koji je napisan tako da koristi 80287, 80286 izvršava instrukcije prepoznaje ih i one koje su pisane za 80287 ,”prepušta”  80287 da ih izvrši.

Generalno, programi pisani u visokim programskim jezicima kao što su BASIC ili PASCAL koriste 80287 automatski. Kako bilo, asemblerski jezik zahtijeva posebne instrukcije pomoću kojih zna da koristi prednosti koprocesora.

# Registri koprocesora

80287 ima 9  80-bitnih registara, plus statusnu riječ i komtrolnu riječ, od 16 bita dužine.  Statusna riječ je slična registru zastavica kod 80286. Kontrolna riječ vlada putevima rutina 80287 beskrajno i precizno. Rad sa 80287 podatkovnim registrima  je dosta različito od rada sa registrima 80286, u kojem vi nemate adrese njihovih individua. Umjesto toga vi ih koristite kao stack.

Stack 80287-e

Pozivom da 80286 koristi stack je posedovanje povratne adrese u toku poziva procedure i interapt rutina, i da mi možemo koristiti sačuvani kontekst u registrima.

Zato što  podatkovni registar operiše kao stack, više 80287 instrukcije koriste stack sadržaj implicitno. Za promjer, kada vi dajete 80287 jednu instrukciju sabiranja, ta instrukcija sadrži dva broja koji se stavljaju na stack izvršava naznačena operacija i rezultat takođe stavlja na stack. Ako vi radite sa stack orijentisanim programskim jezikom kao što je recimo FORTH, vi osječate udobnost programiranja 80287.

Floating-Point Format

Podatkovni registar sadrži broj u “Floating-Point” formatu, gdje verzija kompjutera specificira notaciju. U ovoj notaciji, vi svijetu pišete –150 kao –1,5 x 102 .  80287 podatkovni registri predstavljaju floating-point brojeve kao rascjepinu 3 polja : 1-bit  znak, 15-bita exponent, i 64-bita  značajnih cifara broja (mantisa). Otud, podatkovni registar pohranjuje –150 sa 1 u znak polju, broj predstavljen dvojkom u exponent polju, i 15 u polju značajnih cifara. Naravno, mi možemo obično ignorisati kako 80287 pohranjuje brojeve. Ali nama je potrebno poznavati red podataka i kako operisati s njima.

Tipovi podataka

80287 može  operisati s sedam tipova podataka i to: tri tipa integera (word, short, and long), tri tipa realnih (short, long, and temporary), i pakovani decimalni. Tabela 1.1 daje pregled ovih tipova podataka.

| Tip podataka | Bitovi | Važečih cifara | Rang (Veličina) |
| --- | --- | --- | --- |
| Word integer | 16 | 4 ili 5 | -32,768 --- 32,767 |
| Short integer | 32 | 9 | -2x109 --- 2x109 |
| Long integer | 64 | 18 | -9x1018 --- 9x1018 |
| Short real | 32 | 6 ili 7 | 10-37 --- 1038 |
| Long real | 64 | 15 ili 16 | 10-307 --- 10308 |
| Temporary real | 80 | 19 | 10-4932 --- 104932 |
| Packet Decimal | 80 | 18 | 18 cifara+znak |

Tabela1.1

Kao integer tipovi, dva-bajta word integer, koji odgovara BASIC integer tip podatka, je upotrijebljiv za indeksirani niz i drugu strukturu podataka. Odonda word integer može uzimati vrijednosti od –32,768 do 32,767, vi vjerovatno ne želite tražiti mnogo koristi od short i long integer tipa.

Short real i long real odgovara BASIC jedinom  i duple preciznosti tipu podataka, odnosa. Short real su brojevi koji zauzimaju tačno sedam deimalnih mjesta. Ovi prosječni brojevi se razlikuju jedino na 9 decimalmom mjestu. (pogledati to na 80287, kako izgleda). (Za primjer, tako će broj 1.23456789 biti predstavljen kao 1,23456781).

Temporary real je format 80287 koristi se za pohranjivanje brojeva u podatkovne registre. Otkako ovaj format koristi 64-bita značajnih cifara, svaki drugi tip podatka  podešen unutar ovog bez gubitka preciznosti. Sa ovih 80-bita dužine, temporary real format štiti korisnika od nagomilavanja greške i iznad i ispod prekoračenja u srednjim izračunavanjima.

Finalno, packed decimal je korišten za biznis i podatkovna procesiranja. Može sadržavati više od 18 značajnih cifara, i “pakovati” ih u dva bajta u memoriji.

Instrukciski Set

Mi možemo podijeliti instrukciski set 80287 unutar 6 grupa:

- transfer podataka

- aritmetika

- komparacija

- transcedental

- konstante

- i kontrole

Tabela  1.2 prokazije njihove generalne forme( kao obično, kvadratne zadrade označavaju opcionalne  članove) i kratak opis.

| Instrukcije | Opis |
| --- | --- |
| Transver podataka |  |
| FBLD izvorište | Učitavanje pakovanih decimalnih |
| FBSTP odredište | Pohranjivanje i podizanje pakovanog decimalnog |
| FILD izvorište | Učitavanje integera |
| FIST odredište | Pohranjivanje integera |
| FISTP odredište | Pohranjivanje i podizanje integera |
| FLD izvorište | Učitavanje realnog |
| FST odredište | Pohranjivanje realnog |
| FSTP odrdište | Pohranjivanje realnog i podizanje |
| FXCH [odredište] | Razmjena sadržaja registara |
| Aritmetičke |  |
| FADD[odredište,[izvorište]] | Sabiranje realnih |
| FADDP odredište,izvorište | Sabiranje realnih i podizanje |
| FIADD izvorište | Sabiranje integera |
| FSUB[odredište,[izvorište]] | Oduzimanje realnih |
| FSUBP odredište,izvorište | Oduzimanje realnih i podizanje |
| FISUB izvorište | Oduzimanje integera |
| FSUBR[odredište,[izvorište]] | Oduzimanje realnih suprotno |
| FSUBRP odredište,izvorište | Oduzimanje realmih suprotno i podizanje |