Zadatak 1. Pomoću Karnovi mapa pojednostaviti sljedeće logičke izraze za 4 varijable X, Y, Y i W

- ( m2+m3+m5+m6+m7+m9+m11+m13)

b)  ( m0+m2+m4+m8+m9+m10+m11+m12+m13)

i realizovati dobivene funkcije:

- pomoću ROM-a

- pomoću PLA.

Rješenje:

Kako se traži da se realiziraju date funkcije pomoću Karnovih mapa onda moramo vidjeti kako će izgledati te Karnove mape. Očigledno imamo četiri varijable, pa u tom slučaju imamo Karnove mape 4 x 4 tj. Karnovu mapu koja ima 16 polja. Ta Karnova mapa izgleda kao na sljedećoj slici:

Recimo još nešto o ROM-u i PLA logičkim strukturama.

ROM

ROM ( Read Only Memory ) je kombinaciona mreža manjenjema za opću primjenu, kao što je, na primjer, generisanje digitalnih riječi, predstavljanje tabličnih vrijednosti, biljaženje, odnosno trajno zapisivanje mikroprocesorskih programa, itd. Šta više mreže

za konverziju kodova često se izvode kao ROM memorije. ROM memorije odlikuju se time, da imaju fiksan program, odonsno sadržaj. Prema tome, prokladan naziv za njih bi bio fiksne memorije. Jednom upisan sadržaj u ROM memoriju može se dalje “beskrajno” mnogo puta čitati ali se ne može više ni brisati ni ponovo pisati.

ROM memorija je, u suštini, pretvarač koda sa n ulaza i m izlaza. Opća logička šema ROM memorije je prikazana na slici 1.1, dok je logički simbol ROM memorije prokazan na slici 2.1.

ROM memorija sa slike 1.1 je kapaciteta 2 riječi od m bita. Ulazni signali se nazivaju adresni ulazi i najčešće se obilježavaju sa  A0, A1,  ..., An-1. Izlazi dekodera (wi) se nazivaju adrese, dok se izlazni signali nazivaju izlazi podataka i obilježavaju se sa D0, D1, …, Dm-1. Programiranje ROM memorije je, ustvari, priključivanje izlaznih signala dekodera na ILI kola kodera. Za kombinaciju adresnih promjenjivih i, izlaz wi postaje wi=1, tako da, u zavisnosti od priključenih veza na koderska ILI kola, izlazni signali od D0 do Dm-1 za svako i mogu imati željenu, programiranu vrijednost. Programirana inforamcija na svakoj adresi naziva se memorijska riječ.

PLA

Programabilni logički niz  (prgrammable logic array) je kombinaciona programabilna mreža pomoću koje se može da se realizuje bilo koja funkcija oblika sume logičkih proizvoda ulaznih promjenjivih. Na slici3.1 prikazana je logička šema PLA-a  sa tri ulaza, dva izlaza i četiri logička proizvoda. Oblast primjene ovih komponenti dobrim dijelom se poklapa sa ROM memorijama, ali su u nekim slučajevima daleko ekonomičnije. S obzirom na to da se i ovdje radi o univerzalnim komponentama, koje se programiraju po želji korisnika, strukturalni principi izrade, kao i postupci programiranja su istovijetni  sa onim kod PROM memorija.

Ranije smo videjli da je funkcija morala da bude dovedena na oblik zbira potpunih logičkih proizvoda, da bi mogla da bude realizirana kao ROM memorija. Izostavljanjem adresnog dekodera  ova funkcija može da bude izvedena u datom obliku koristeći strukturu mreže PLA. Logička šema mreže ukazuje da se PLA struktura sastoji iz dvije matrične mreže: jedna sa logičkim I, a druga sa ILI kolima. Proračunski postupak PLA strukture je isti kao i kod uobičajne kombinacione mreže.

a) Pojednostavimo sada izraz  ( m2+m3+m5+m6+m7+m9+m11+m13) pomoću Karnove mape.

- pomoću ROM-a:

F1=X’Z(Y’+Y)+ YZ’W(X’+X)+XY’W(Z’+Z)=

=X’Y’Z+X’YZ+XYZ’W+X’YZ’W+XY’ZW+XY’Z’W=

=X’Y’Z(W’+W)+X’YZ(W’+W)+XYZ’W+X’YZ’W+XY’ZW+XY’Z’W=

=X’Y’ZW+X’Y’ZW’+X’YZW’+X’YZW+XYZ’W+X’YZ’W+XY’ZW+XY’Z’W

- pomoću PLA-a:

b) Pojednostavimo sada izraz  ( m0+m2+m4+m8+m9+m10+m11+m12 +m13) pomoću Karnove mape.

- pomoću ROM-a:

F2 =XY’+XZ’+Y’W’+Z’W’=

=XY’(Z’+Z) + XZ’(Y’+Y) + Y’W’(X’+X) + Z’W’(X’+X)=

=XY’Z’+XY’Z+XY’Z’+XYZ’+X’Y’W’+XY’W’+X’Z’W’+XZ’W’=

=XY’Z’(W’+W)+XY’Z(W’+W)+XYZ’(W’+W)+X’Y’W’(Z’+Z)+XZ’W’(Y’+Y)=

=XY’Z’W’+XY’Z’W+XY’ZW’+XY’ZW+XYZ’W’+XYZ’W+X’Y’Z’W’+X’Y’ZW’

+XY’Z’W’+XYZ’W’=

=X’Y’Z’W’+X’Y’ZW’+X’YZ’W’+XY’Z’W’+XY’Z’W+XY’ZW’+XY’ZW+

+XYZ’W’+XYZ’W.

- pomoću PLA: