# اين مجموعه جهت ارائه در سمينار آموزشي آماده شده و كاربرد ديگري ندارد

# Soft Desk

## و كاربرد آن در آبياري

احسان روشني

دانشجوي كارشناسي ارشد تاسيسات آبياري

دانشگاه تهران

Soft Desk چيست ؟

Soft Desk مجموعه نرم افزاري است كه توسط شركت Auto Deck نوشته شده است اين نرم افزار شامل مجموعه اي از ماكروها است كه به وسيلة زبان برنامه نويسي LISP نوشته شده است. و در محيط AutoCAD 14 اجرا شده و توانايي هاي زيادي را به محيط كد مي آفزايد بنابراين لازمة كار كردن با SoftDesk آشنايي با محيط CAD است.

اين نرم افزار شامل سه نسخة متفاوت است كه هركدام توانايي هاي ويژه اي دارند.

(1 Professional Survey كه مخصوص انجام محاسبات نقشه برداري است .

(2 Architectory كه ويژه طراحي هاي معماري است.

(3 Civil/Survey كه براي طراحي هاي مهندسي و محاسبات طراحي راه تهيه شده است .

در ميان اين نسخه ها از نسخة Civil/Survey در آبياري مي توان استفادة‌ بسيار زيادي كرد. كه در ادامه آمده است .

SoftDesk  چه توانايي هايي دارد ؟

(1 رسم خطوط توپوگرافي و مسير

(2 محاسبة‌ احجام عمليات خاكي در مسير ويا در موارد خاص

(3 طراحي كانال و جاده و بعضي از سازه ها ( سريز لبه تيز ، كالورت ، كانال با مقاطع مختلف )

(4 محاسبة بعضي از پارامترهاي هيدرولوژيكي ( رواناب ، CN ، هيدروگراف و …)

(5 طراحي فضاي سبز

(6 طراحي لوله هاي تحت فشار و ثقلي ، استخر و خاكريز

(7 رسم پروفيلهاي عرضي از مسير

(8 دسته بندي زمين برحسب شيب و ارتفاع

(9 ديدن سه بعدي سطوح و طرحها

SoftDesk از چه بخشهايي تشكيل شده است ؟

اين نرم افزا شامل 9 بخش مجزا بوده كه در ادامه آورده شده است . اين بخشها هم بطور مجزا و هم بصورت وابستة به يكديگر مي توانند عمل كنند.

- Advanced Design

- COGO

- Design

- DTM

- Earthwork

- Hydrology

- Landscape

- Survey

- AEC Tools

شروع كار با SoftDesk (SD)

چون اين نرم افزار در محيط كد اجرا مي شود براي نصب برنامه بايد در ابتدا AutoCAD 14 را نصب كنيد سپس SD را نصب كنيد .

پس اجراي برنامة SD محيط CAD بطور اتوماتيك اجرا شده و منوها و دستورات SD به محيط آن اضافه مي شود اين دستورات هنوز براي كاربر قابل دسترس نيستند. براي اين امر كافي است پروژة حاضر در CAD را ذخيره كنيد.

از اين لحظه به بعد دستورات SD فعال هستند. اولين مرحله در شروع يك پروژه در SD ايجاد پروژه و تنظيم احاد و پارامترهاي آن است براي اين كار بايد مراحل زير را انجام دهيد:

- از منوي AEC گزينة SoftDesk Programs را انتخاب كنيد. AEC\SoftDesk programs

- پنجره اي با عنوان Select Project ظاهر مي شود در اين پنجره دكمة‌ Create Project را بفشاريد تا پنجرة Create Project ظاهر شود و نام پروژه را وارد كرده و دكمة OK را بفشاريد به اين وسيله Directory با نام پروژة شما ايجاد مي شود كه فايلهاي مربوط بر برنامه در آن ساخته مي شود.

- بعد از چند لحظه پنجره اي با عنوان Manual Setup ظاهر مي شود كه شما مي توانيد سيستم احاد و مقياسها و … را در آن انتخاب كنيد.

- سپس پنجره اي با عنوان SoftDesk Programs ظاهر مي شود در اين پنجره آن بخش از زيربرنامه هاي SD را كه نياز داريد براي اجرا شدن انتخاب مي كنيد .در اين از ميان اين زير برنامه ها گزينة DTM را انتخاب كنيد.

### وارد كردن نقاط به برنامه

براي رسم خطوط توپوگرافي و … ابتدا لازم است كه نقاط ارتفاعي مربوط به پروژه وارد شوند. SD روشهاي متفاوتي براي اين كار دارد . ( وارد كردن از طريق يك فايل ورودي ، بصورت دستي ، … ) چون در اغلب موارد تعداد نقاط بسيار زياد بوده ، مجبور به وارد كردن نقاط از طريق يك فايل ورودي هستيم كه توضيح داده مي شود.

- Points\Export/import Points\Import points from files ..  را انتخاب كنيد. تا پنجرة Import points ظاهر شود.

- در اين پنجره نوع فرمت فايل وردي را انتخاب كنيد در اغلب موارد نوع ENZ كه مخفف كلمات East , North, Z = Elevation است را انتخاب مي كنند. در اين مرحله در پنجره اي كه ظاهر مي شود فايل مورد نظر را انتخاب كنيد و به سوالات بعدي پاسخ دهيد ( كليد Enter را فشار دهيد) . نقاط موجود در فايل در محيط CAD اضافه مي شوند.

ساختن يك Surface

تا اين مرحله نقاط را به محيط CAD اضافه كرديم با اين كار SD هنوز نمي تواند ارتفاع نقاط و سطوح را تشخيص دهد . براي اين كار لازم است از نقاط موجود يك Surface بسازيد .

Surface چيست ؟

SD با استفاده از روش TIN ( Triangular Irregular Network ) شبكة‌ مثلثي نامنظمي ايجاد مي كند كه به وسيلة‌ آن مي تواند نقاط مورد نظري را كه در بين نقاط موجود در فايل اصلي نيستند ميانيابي كند ( در واقع روشي براي ميانيابي در يك فضاي سه بعدي است )

مهمترين گام براي انجام محاسبات صحيح ساخت يك Surface كامل و نزديك به واقعيت است معمولا براي استفاده از اكثر بخشها نيازمند استفاده از Surface هستيم.

چگونه مي توان يك Surface ساخت ؟

روش هاي متفاوتي براي ساخت يك Surface وجود دارد. مانند استفاده از نقاط ، خطوط تراز Contour و … در اكثر موارد بايد از نقاط شبكه Surface را ساخت براي اين كار بايد مراحل زير را دنبال كرد:

- ابتدا Surface\New… را انتخاب كنيد تا پنجرة New Surface ظاهر شود . نامي براي Suface جديد وارد كنيد و كليد OK را بفشاريد.

- از منوي Surface\Surface Data\Drawing Point Data\All را انتخاب كنيد تا تمام نقاط موجود در صفحه را براي ساخت Surface استفاده كنيد.

- از منوي Surface\Bulid Surface را انتخاب كنيد تا پنجرة‌ Surface Generator ظاهر شود . در اين پنجره نوع داده هاي را كه براي ساخت Surface استفاده مي شود انتخاب مي شود . نوع داده هاي شما Point است پس فقط Point را انتخاب كنيد و بقية گزينه ها را غير فعال كنيد .

- در مقابل سوالات بعدي كه پرسيده مي شوند كافي است كه Enter را بفشاريد تا عبور كند. پس از اين مرحله Surface شما آماده شده است و در صفحه بصورت مثلث بندي نامنظمي ديده مي شود كه همان TIN است.

اكنون شما توانستيد مدل TIN يا همان Surface را براي پروژه تعريف كنيد در اكثر موارد همين روش را براي ساخت Surface استفاده مي كنند.

### رسم خطوط توپوگرافي

از Surface ايجاد شده مي توان استفاده هاي متفاوتي كرد ابتدايي ترين اين استفاده ها رسم خطوط توپوگرافي است. براي اين كار مراحل زير را دنبال كنيد.

- از منوي Contour\Create Contours را انتخاب كنيد. تا پنجرة Contour Generator ظاهر شود در اين پنجره شما مي توانيد نوع كنتورها ( Major\Minor) را انتخاب كنيد و فاصلة رسم خطوط ونيز لاية هايي را كه در آن رسم مي شوند مشخص كنيد. سپس كليد OK را بفشاريد و در مقابل سوالات كليد Enter را بفشاريد.تا كنتورها رسم شوند

براي تصحيح مقدار انحناء خطوط توپوگرافي مي توان از منوي

Contour\Contour Properties را انتخاب كنيد. و مقدار فاكتور  Smoothing را تغيير دهيد.

### رسم پروفيل در يك مسير

براي رسم مسير مورد نظر هم مي توان از ابزارهاي موجود در CAD و هم از دستورات SD استفاده كرد .براي رسم پروفيل از زير برنامة Advanced Design استفاده مي كنيم بنابراين ابتدا بايد اين زير برنامه را فراخواني كنيم . براي رسم مسير مراحل زير را انجام دهيد:

- براي فعال كردن Advanced Design از منوي AEC\Softdesk programs را انتخاب كنيد و در پنجرة نمايش داده شده زيربرنامه را انتخاب كنيد. (مشاهده مي كنيد كه منوهاي SD تغيير كردند)

- براي رسم مسير پروژه از منوي Entity\Tangents\Line را انتخاب كنيد. و مسير مستقيمي را برروي منطقة مورد نظر رسم كنيد.(مانند رسم يك خط در CAD)

- در اين مرحله بايد مسير رسم شده را به SD معرفي كنيد براي اين كار از منوي Align\Define from entity را انتخاب كنيد. و خطوطي را كه براي مشخص كردن مسير مورد نظر رسم كرده ايد انتخاب كنيد. در مقابل سوال

Select reference point (Enter for start) :

كليد Enter را بفشاريد. تا پنجرة Define Alignment ظاهر شود در اين پنجره نامي براي مسير انتخاب مي شود.

- تا اين مرحله مسير را به SD معرفي كرديد حال بايد دستوراتي را براي انجام محاسبات رسم پروفيل وارد كنيد كه براي اين كار از منوي Profile\Existing Ground\Sample from file… را انتخاب كنيد. تا پنجرة Profile Sampling Settings ظاهر شود. لازم نيست در اين پنجره تغييراتي داده شود. فقط كليد OK را بفشريد.

- در مقابل سوالات

Beginning station <0>:

Ending station <73.44>:

كليد Enter را بفشاريد

- از منوي Profile\Create Profile\Full Profile را انتخاب كنيد تا Profile Generator انتخاب نمايش داده شود. در اين پنجره پارامترهايي از قبيل ابتدا و انتهاي پروفيل ، سطح مبني ، مقياس قائم و جهت پروفيل را مي توان انتخاب كرد. در اين مرحله لازم نيست كه پارامترها را تغيير دهيد. كليد OK را بفشاريد تا سوال زير نمايش داده شود:

Select starting point:

نقطه اي را براي معيين كردن جاي پروفيل انتخاب كنيد و در مقابل سوال بعدي كليد Enter را بفشاريد . تا پروفيل مسير رسم گردد.