CALILDAD DE SERVICIOS EN KLAS TELECOMUNICASIONES

Examen 1

PREPARADO POR: Elsa Lozada

1. Hablamos de dos definiciones diferentes de calidad: la del fabricante, que está apegada a las normativas y estándares, y la del cliente, que está basada en la utilidad del producto/servicio. Explique si estas visiones son antgónicas o complementarias. (5 Puntos)

Actualmente, las corporaciones sometidas a las presiones del mercado y en la búsqueda de mantenerse competitivas han desarrollado fenómenos de integración, tanto del punto de vista del cliente, como del punto de vista del proveedor. En medio de éste ambiente, los proveedores se han vistos cada vez más involucrados, exigidos y responsables del éxito de los clientes. Por  otro lado los clientes han adoptado aplicaciones que le permiten acceder a diferentes fuentes de información.

En función de esto la actitud apegada a la normativa y estándares de los proveedores o fabricante, y la visión del cliente basada en la utilidad del producto o servicio pasan a ser complementarias, para lograr el equilibrio ya que en una negociación no seremos cliente o  proveedor independientemente sino representaremos ambas actitudes alternativamente.

2. Una compañía de telecomunicaciones adquiere un nuevo software para monitorear los elementos de su red y reducir el MTTR. ¿Qué debe hacer esta compañía antes de comenzar a medir la evolución del MTTR? (3 Puntos)

Para aplicar los métodos para evaluar los parámetros de calidad de servicio, como el MTTR, es necesario que los procesos estén estables, es decir, que todo el personal involucrado domine los procesos en que participa, tenga entrenamiento sobre la tecnología que usa y esté en una búsqueda permanente de la reducción de la variación.

3. Sprint ofrece en USA un servicio Frame Relay muy barato, ya que es con CIR = 0, es decir, sin ni siquiera una garantía mínima de que los paquetes lleguen a su destino, pero asegura que la disponibilidad mensual de su servicio es de 99% ¿Contrataría usted el servicio? Explique.  (5 Puntos)

CIR: (Committed Information Rate, o tasa de información comprometida). Tasa a la cual la red se compromete, en condiciones normales de operación, a aceptar datos desde el usuario y transmitirlos hasta el destino. Puede ser distinto en cad a sentido. Son las tramas 1 y 2 del ejemplo.

Bc: (Committed Burst Size o ráfaga comprometida). Es la cantidad de bits transmitidos en el periodo T a la tasa CIR (CIR=Bc/T). En las redes Frame Relay se permite al usuario enviar picos de tráfico a la red por encima de CIR, durante int ervalos de tiempo muy pequeños, incluidos en el periodo T.

Be: (Excess Burst Size, o ráfaga en exceso): es la cantidad de bits transmitidos en el periodo T por encima de la tasa CIR. Si la red tiene capacidad libre suficiente admitirá la entrada de este tipo de tráfico en exceso (trama 3 del ejem plo), marcándolo con DE activo.

El tráfico entrante en la red, por encima de Bc + Be, es el descartado directamente en el nodo de entrada, (trama 4 del ejemplo).

Aquí se muestra la definición del CIR, y se observa que solo las tramas que estén dentro del CIR contratado, son las que llegan a su destino. La trama 3, que se excede del CIR, se transmitirá siempre que el sistema lo permita, según el tráfico. La trama 4 se eliminará pues supera el exceso permitido.

La empresa del problema no garantiza en nada la llegada de los datos a su destino por lo que realmente no es conveniente contratarla, pues si bien la disponibilidad tiene un alto grado de confiabilidad, el sistema no garantiza la llegada del paquete a su destino, incluso, al no tener CIR contratado la información puede perderse en el canal. Si se trata de un tipo de datos cuya entrega completa no es indispensable podría funcionar, dependiendo de la cantidad de trafico del canal, pero para aplicaciones críticas, éste servicio no convendría.

4. Muchas compañías han incorporado sistemas de ticket para solicitudes de instalación y reparación de averías, lo que da excelentes resultados. Después, tratando de mejorar las cosas, asignan bonificaciones adicionales variables en base a las estadísticas que genera el sistema, pero lamentablemente esto no mejora la satisfacción del cliente ¿Por qué? (3 Puntos)

Los ticket para las solicitudes de instalación y reparación de averías, e incluso las bonificaciones otorgadas, pueden motivar  los técnicos a mejorar el servicio, opero la satisfacción del cliente depende  de todos los aspectos siguientes:

1.- La instalación de servicio

2.- El mantenimiento del servicio:

Disponibilidad

Tiempo promedio pap reparar

Compromiso de entrega

Retardo

Variación del retardo.

De manera que, la satisfacción del cliente no sólo depende de que se le instale o se repare rápido, sino del sistema de comunicaciones como tal, de su grado de confiabilidad y disponibilidad, pues el cliente busca entre otras cosas, poder transmitir datos todo el tiempo, y que además los datos lleguen bien a su destino. Esto depende del grado de congestión del canal según el número de usuarios y de la eficiencia del mismo en la preservación de los datos hasta su destino. De manera que para que el cliente esté satisfecho, el sistema integralmente debe funcionar de la manera más idónea.

5. El retardo (en segundos) de un enlace IP internacional es una medida de calidad del proveedor de servicios. A continuación se presenta una tabla con 25 muestras. Haga un gráfica de control para la media del grosor indicando la Línea Central, UCL, LCL e indique si el proceso está en control.  (4 Puntos)

Observando la gráfica vemos que todos los puntos de la muestra se encuentran dentro de los rangos de ULC y LCL, por lo que podemos asumir que el proceso está en control. Sin embargo observando la tendencia de los puntos, tenemos más por encima de la línea Central, por lo que podemos concluir que tienen una cierta tendencia hacia arriba,  y no son completamente aleatorios, por  lo que el sistema se encuentra fuera de control.