| Tema 1 | Aparatos auxiliares | 3º año b |
| --- | --- | --- |

Lámparas indicadoras:

Las lamparas indicadoras son dispositivos piloto que generalmente en o cerca de los botones de conmutación, sirven para mostrar una condición de funcionamiento específico del motor tal como directa, reversa, rápida, lento, ascenso, descenso, sobrecarga, etc. Aunque generalmente son rojas o verdes, se pueden utilizar otros colores tales como azul, blanco, etc.

Interruptores de limite:

Están construidos de modo que un brazo, palanca o rodillo saliente del interruptor tropiece o sea empujado por alguna pieza del móvil. El movimiento de este dispositivo se transfiere mediante sistema de palancas o un juego de contactos haciendo que estos se habrán o cierren.

Interruptores de flotador:

La disposición mecánica de un interruptor de flotador consiste, en forma sencilla, en una palanca provista de un eje, con los contactos eléctricos fijados en un extremo y un flotador suspendido en el otro. Cuando el nivel del liquido sube, empuja el flotador hacia arriba, haciendo girar la palanca sobre su eje y produciendo el establecimiento o la interrupción del circuito de mando según cierren o abran sus contactos.

Luces piloto:

Para indicar que un equipo está energizado o bien en funcionamiento, se indica por medio de lámparas de pequeña dimensión llamadas luces piloto. Cuando el equipo está trabajando se indican los procesos con varias señalizaciones, se ubica un letrero al lado de la luz piloto para indicar que parte o todo el equipo está trabajando.

EN EQUIPO TRABAJANDO POR la CALIDAD TOTAL - 1999