| #### tema 1 | #### motor univesal | #### 3º año b |
| --- | --- | --- |

Los motores que se describen en este capítulo se emplean para las mas diversas aplicaciones y son de uso general.

# MOTORES UNIVERSALES

Se llama motor universal al que puede funcionar indistintamente con corriente continua y con corriente alterna monofásica sin que su velocidad sufra variación sensible. Los motores universales no suelen ser de potencia superior a un caballo, y se emplean principalmente para el accionamiento de aspiradores de polvo, molinillos domésticos, barrenas y máquinas de cocer.

Se trata de motores serie, con elevado par de arranque y características de velocidad variable. En vacío alcanzan una velocidad peligrosa (se embalan), por cuyo motivo forman siempre una sola unidad con el mecanismo o aparato que accionan. Hoy se construyen distintos tipos de motores universales. el mas conocido es similar al motor serie bipolar, y lleva dos arrollamientos inductores concentrados; otro tipo lleva el arrollamiento inductor distribuido en ranuras, como el motor.

## Construcción del motor universal

Las partes principales del motor universal con arrollamiento inductor concentrado son: 1, la carcaza; 2, el estator; 3, el inducido; 4, los escudos.

La carcaza suele ser por lo regular de acero laminado, de aluminio o de fundición con dimensiones adecuadas para mantener firmes las chapas del estator. Los polos suelen estar afianzados a la carcaza con pernos pasantes. Con frecuencia se construye la carcaza de una pieza, con los soportes o pies del motor.

El estator o inductor, que se presenta junto con otras partes componentes en la figura 2, consiste en un paquete de chapas de forma adecuada, fuertemente prensadas y fijadas mediante remaches o pernos. Como puede verse en la figura 3, las mismas chapas forman los núcleos polares inductores.

El inducido es similar al de un motor de corriente continua pequeño. Consiste en un paquete de chapas que forma un núcleo compacto con ranuras normales u oblicuas, y un colector al cual van conectados los terminales del arrollamiento inducido. Tanto el núcleo de chapas como el colector van sólidamente asentados sobre el eje.

Los escudos, como en todos los motores, van montados en los lados frontales de la carcaza y asegurados con tornillos. En los escudos van alojados los cojinetes, que pueden ser de resbalamiento o de bolas, en los que descansan los extremos del eje. En muchos motores universales puede demostrarse solo un escudo, pues el otro está fundido junto con la carcaza. Los porta escobillas van por lo regular sujetos al escudo frontal mediante pernos, como indica la figura 4.

## Funcionamiento del motor universal

Este motor esta construido de manera que cuando los devanados inducido e inductor están unidos en serie y circula corriente por ellos, se forman dos flujos magnéticos que al reaccionar provocan el giro del rotor, tanto si la tensión aplicada es continua como alterna.