RESISTENCIA ELECTRICA

Se ha dicho que la corriente eléctrica es una circulación de electrones que se desplaza a través de los átomos del material que forma el conductor teniendo que salvar en su desplazamiento, la acción atractiva de los núcleos de dichos átomos. A esta dificultad, que dependerá de la constitución atómica del conductor se le denomina resistencia eléctrica, la cual se representa por la letra R

Oposición del material al movimiento de electrones

Hay materiales que permiten el paso de la corriente con facilidad y por eso se llaman buenos conductores. Otros ofrecen dificultad, en consecuencia, se llaman resistivos y hay materiales cuya resistencia es tan grande que no permiten el paso de la corriente, estos materiales se llaman aislantes.

Clasificación de los materiales según su oposición al paso de corriente eléctrica

La unidad de resistencia es el Ohmio y se designa con la letra griega Omega W.

El OHMIO se define como la resistencia que opone al paso de la corriente eléctrica UNA COLUMNA DE MERCURIO DE 106,3 cm DE LONGITUDY 1 mm2 DE SECCIÓNMEDIDA A 0º C.

Para el contraste de resistencias se suele utilizar cajas de resistores PATRONES.

En muchas aplicaciones el ohmio no es una unidad adecuada, por ser muy grande en unos casos y muy pequeña en otros; por esta circunstancia es necesario definir los múltiplos y submúltiplos de ella los cuales se muestran en la tabla

| Múltiplos | Megaohmio | MW | 1.000.000 | 106W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiloohmio | KW | 1.000 | 103W |
|  | Ohmio | W |  |  |
| Submúltiplos | miliohmio | mW | 0.001 | 103W |
|  | micriohmio | mW | 0.000001 | 106W |