| ### TEMA - 08 |  | #### CORRIENTE ELÉCTRICA |
| --- | --- | --- |

8.1. 	DEFINICIÓN Y SENTIDO DE LA CORRIENTE

Una fuente de tensión separa cargas, obteniendo de este modo una tensión. Esta tensión intenta volver a unir las cargas, pero las fuerzas de separación de cargas impiden que esto ocurra en el interior de la fuente de tensión. Sin embargo, si se conecta una lámpara a la fuente por medio de unos conductores, a través de éstos pueden volverse a unir las cargas, con lo que tenemos un circuito eléctrico. En este caso disminuye la diferencia de cargas y también la tensión, con lo que en la fuente de tensión vuelven a preponderar las fuerzas de separación que separan nuevas cargas. Rápidamente se recupera el estado original.

Por la lámpara y los conductores circulan cargas (electrones). Como en la fuente se produce simultáneamente una separación de cargas, los electrones también circulan por el interior de la fuente, por tanto, existe un flujo cerrado de cargas A esto llamamos corriente eléctrica; al movimiento (flujo) ordenado de electrones.

La corriente eléctrica no se debe sólo al movimiento de cargas negativas, sino también al de cargas positivas (por ejemplo en líquidos). Lo único importante es que las cargas se muevan en un determinado sentido.

La compensación de la diferencia de cargas sólo puede efectuarse cuando existe una tensión. Por tanto la relación entre tensión y corriente es la misma que entre causa y efecto. La tensión es la causa que produce la corriente eléctrica que es ele efecto.

Los electrones se mueven en los conductores con una velocidad muy pequeña, que sólo vale unos pocos milímetros por minutos. La causa de ello son los núcleos atómicos inmóviles, que son obstáculos para los electrones. Éstos deben moverse efectuando una especie de zigzag para rodearlos.

Sin embargo, después de conectar, por ejemplo, una lámpara, ésta se enciende inmediatamente, por tanto, el efecto de la corriente se presenta de inmediato.

La fuente de tensión provoca en el polo negativo una repulsión sobre los electrones libres y el polo positivo una atracción que se propagan inmediatamente por todo el circuito eléctrico.

Sentido de la corriente eléctrica. Hemos visto que en un circuito eléctrico los electrones se mueven en el exterior de la fuente de tensión de negativo (-) a positivo (+), y en el interior de positivo (+) a negativo (-). Éste es el sentido real de la corriente de electrones.

Cuando aún no se tenían conceptos claros sobre el movimiento de las cargas en un circuito eléctrico, ya se habían descubierto relaciones y efectos de la corriente eléctrica. Para las leyes físicas obtenidas se supuso que el sentido de la corriente en el exterior de la fuente de tensión era del polo positivo al negativo. A este sentido se le llama técnico o convencional.

Los efectos de la corriente eléctrica (por ejemplo la luz de una lámpara) no dependen del sentido en que se suponga ésta. Por ello , se ha conservado este sentido técnico de la corriente previamente fijado.

8.2.	INTENSIDAD DE LA CORRIENTE

No sólo es importante saber si circula corriente y en qué sentido lo hace, si no también cuán intenso es el movimiento de cargas (electrones). Esto se puede entender muy fácilmente con un ejemplo. Imaginémonos un conductor cortado según una sección y contemos los electrones que salen por segundo de está sección. Es algo parecido al contar la intensidad del trafico en una carretera.

La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electrones que circula por segundo a través de una sección del conductor. Se representa con la letra I, su unidad de medida es el  ampere  o amperio (A).

Supongamos que el flujo de la corriente es constante con el tiempo. Si el tiempo en que contásemos fuera doble, también sería doble la cantidad de carga que atravesará una sección determinada. Por tanto, para poder calcular la cantidad de carga (Q) por unidad de tiempo deberemos dividir la carga total por el tiempo (t) en que contamos.

I = Q / t         A = C / s

Si de la ecuación despejamos la cantidad de carga (Q) obtendremos una ecuación para la determinación de Q:

Q = I x t    Þ     C = A s

En la práctica se suele expresar la carga en ampere segundo (A s) en lugar de Coulomb (C).

Cálculo del número de electrones. Una corriente de un ampere circula durante un segundo por un conductor. ¿Cuántos electrones han atravesado una determinada sección si la carga de un electrón es de 1,6 x 10-19 A s?

Respuesta: La intensidad 1 A equivale a la circulación de 6,25 x 1018 electrones por segundo. Escrita toda la cifra resulta 6.250.000.000.000.000.000.

  - MEDIDA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA.

- La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de electrones, por ejemplo en un conductor. Para poder medir este movimiento de cargas deben interrumpirse los conductores del circuito e intercalar el aparato de medida. La totalidad de la corriente debe circular por el aparato de medida.

- Los instrumentos para medir la corriente eléctrica se llaman amperímetros. Los hay de diversos tipos, debiendo tenerse en cuenta sus diferentes propiedades.

  - TIPOS Y EFECTOS DE LA CORRIENTE .

La tensión es la causa de la corriente eléctrica. Cuando se aplica una tensión continua a un circuito circulará por este una corriente continua (C.C). Las cargas se mueven en un sólo sentido. Cuando se aplica una tensión alterna a un circuito eléctrico circulará por éste una corriente alterna.(C.A).

Pueden distinguirse los siguientes efectos de la corriente eléctrica: Calorifico, luminoso, magnético, químico y fisiológico.

8.6	MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS

en muchas aplicaciones el ampere no es una unidad muy adecuada, por ser muy grande en unos casos y muy pequeñas en otro; por esta circunstancia, es necesario definir los múltiplos y submúltiplos de la corriente eléctrica.

| Corriente Eléctrica: múltiplos y submúltiplos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Nombre | unidad | Valor |
| Múltiplos | Megampere | MA | 1.000.000 A |
|  | Kiloampere | KA | 1.000 A |
| Unidad Base | Ampere | A | 1 A |
| Submúltiplos | milíampere | mA | 0.001 A |
|  | microampere | mA | 0.000001 A |

### C&C - Electromecánica

Electrotecnia Curso Elemental – GTZ

André- Marie Ampere (1775 – 1836), físico francés, Creó la electrodinámica, inventó el electroimán y el telégrafo electromagnético.

Charles de Coulomb (1736 - 1806), físico francés, autor de investigaciones sobre electrostática y magnetismo.