| Tema 1 | ACCIONAMIENTO MANUAL EN CIRCUITOS MONOFASICO Y TRIFASICO | 3º año b |
| --- | --- | --- |

# UNIDAD III

Aparatos utilizados en mando manuales

1.1	Concepto de mando manual

Los múltiples problemas de controles eléctricos que se trata de solucionar mediante diferentes tipos de mandos han hecho crear un gran número de dispositivos especiales. Entre ellos figuran los conmutadores e interruptores de leva que son utilizados en la distribución.

Estos aparatos construidos para intensidades de corriente que fluctúan entre los 10 y 200 (A), tienen reducidas dimensiones, diversidad de combinaciones y posibilidades de transformaciones o modificaciones. Toda esta gama de cualidades lo hacen el preferido de los sistemas de medida, señalización y mando en la distribución eléctrica.

- Aparatos utilizados en mando manuales.

Características mecánicas y eléctricas.

Clasificación:

Estos aparatos accionados por sistema de levas se pueden clasificar según su finalidad, su sistema de fijación y según su tipo.

- Según su finalidad estos se pueden solicitar como:

- Interruptores simples

- Interruptores encalonados

- Conmutadores sin posición “0”

- Conmutadores con posición “0”

- Conmutadores para instrumentos de medida

- Conmutadores de mando

- B) Según su sistema de fijación estos pueden ser:

- Con fijación central

- Con fijación mediante placa frontal

- Con fijación en la parte posterior

- Según su tipo, estos pueden ser:

- De palanca simple

- De palanca y llave (con bornes de conexión normal o acotados)

- Para corrientes que fluctúan entre 10 a los 200 (A)

- Con ángulos de maniobra que fluctúan entre los 30º y 90º

## Características técnicas generales de los conmutadores

Ejemplo:

| Tensión nominal | 380 V |
| --- | --- |
| Corriente nominal | 10 A |
| Corriente en régimen permanente | 16A |
| Poder de ruptura | 1.5 KW (380V) |
| Duración mecánica | 1 millón de ciclos de maniobra |

Características comerciales especificas

Ejemplo:

### Conmutador tripolar con posición cero para 125A

- Conmutador voltímetro para tres tensiones conectadas a 380V

- Conmutador amperímetro para tres circuitos de 10A

Nota:

A cada ejemplo mencionado se le agregará el tipo de fijación deseada.

Electromecánica 2000