INSTALACIONES ELECTRICAS

CIRCUITO ACÚSTICO

OBJETIVOS :	1. Distinguir las partes esenciales de un circuito acústico y la función de cada una de ellas.

- Diferenciar los tipos de circuitos acústicos según su conexión eléctrica.

CONTENIDOS :	1. Tipos de circuito acústicos.

- Circuito simple.

- Circuito doble

- Llamada respuesta.

- Circuito de mando múltiple

ACTIVIDAD :	Construir un circuito acústico y verificar la funcionalidad de los elementos.

| Tema 2 | ## EL TRANSFORMADOR | 3º AÑO B |
| --- | --- | --- |

El transformador para los circuito de timbre sirven para alimentar estos circuito con corriente alterna baja tensión generalmente entre los 6/10 /16 volts. Figura 1

Internamente el transformador  es construido por láminas de fierro sobrepuestas que constituye un elemento muy importante llamado núcleo.

En el caso de la figura 2, en una columna del núcleo están enrolladas muchas espiras de alambre de cobre, que forman el arrollamiento primario (por donde entra la corriente eléctrica) y están conectadas a la red de 220 volts. En la otra columna hay enrollada menos espiras de hilo de cobre más grueso que las del primario y que forman el arrollamiento secundario (por donde sale la corriente eléctrica). En el secundario hay (en este caso) menos vueltas, y según el tipo de transformador se encuentran para tensiones de 6/8/10 volts .Los circuitos de las campanillas y chicharras se alimentan de estas tensiones.

Hay transformadores que llevan en su secundario bornes para 4/8/12 volts y otros con tomas para 5/10/15 volts.

Para circuitos cortos o sea de poca extensión es preferible usar la tensión baja para no dañar los contactos del aparato  y las tensiones más altas se usan para extensiones largas.

La potencia de un transformador para timbre varia entre los 5 y 50 watt.

En la entrada de la línea de 220 volts en el primario es necesario poner un fusible en le hilo de fase. Este transformador consume poca corriente y nunca se debe recalentar. Al suceder esto es síntoma de que está en cortocircuito alguna parte de los arrollamientos.

C&C ELECTROMECÁNICA

| Tema 3 | ## EL CIRCUITO ACÚSTICO | 3º AÑO B |
| --- | --- | --- |

El timbre

El timbre es uno de los aparatos más utilizados en señalización de viviendas.

Consta en básica de un electroimán, el cual atrae un ballesta de acero con el martíllete en su extremo libre, el que golpea sobre la campana. Al ser atraído la ballesta, se interrumpe en contacto que establecía una pieza de latón sobre el tornillo, y se corta el paso de corriente a al bobina.

Al no circular corriente por la bobina, cesa la atracción, recupera la ballesta su posición primitiva y reanuda el contacto de su pieza metálica con el tornillo. Vuelve a recibir corriente la bobina, atrae nuevamente la ballesta, la cual golpea la campana. Este proceso se repite mientras esté cerrado el circuito, produciendo el ruido característico.

Los timbres de carillón y los musicales funcionan según el mismo principio, salvo que su parte móvil solamente realiza un desplazamiento cada vez que se actúa sobre el pulsador, porque llevan incorporados diversos mecanismos para la producción de notas musicales.

El Zumbador

otro elemento empleados en las viviendas es el zumbador.

Se basa en la vibración de una lamina de acero dentro de un campo magnético variable.

Su conexión al circuito es idéntica a la de los timbres.

Las bocinas suelen tener uj mecanismo similar al del zumbador, pero concentran el sonido por medio de un pabellón.

Las sirenas, más que un principio eléctrico, responden a un principio neumático, pues su funcionamiento está basado en el giro de unas paletas debido al impacto en ellas producido por un chorro de aire

INSTALACIONES

ELECTRICAS  DE  ALUMBRADO

- Trabajo Práctico:

- Actividad : Circuito acústico simple.

- Objetivo  : Realizar el montaje y conexionado de un Circuito acústico simple a partir de los esquemas estudiados.

- Materiales :

| Cantidad | # MATERIAL |
| --- | --- |
| 3 | Rosetas de madera. |
| 1 | Interruptor pulsador sobrepuesto |
| 1 | Timbre.(chicharra/din don) |
|  | tubería plástica flexible corrugada 5/8 “. |
|  | Abrazaderas |
|  | Conductor tb 0.75 mm2 . |
|  | Tornillos ½ x 6 y 1 x 6. |
| 1 | caja de derivación sobrepuesta. |
|  | Cinta aisladora, plástica y de caucho. |
|  | Regleta 2,52 mm2 |
|  | Otros insumos: ejemplo, clavos de ¾” |

- La cantidad de materiales queda a elección del practicante, y de las dimensiones del circuito a realizar.

Herramientas:

| Cantidad | # MATERIAL |
| --- | --- |
| 1 | Destornillador de punta plana 3/16” x 4”. |
| 1 | alicate universal , de punta y cortante |
| 1 | Cuchilla electricista. |
| 1 | cinta de medir |
| 1 | Martillo de peña |
| 1 | Busca polo. |

Desarrollo de la experiencia :

| Orden | ACTIVIDAD |
| --- | --- |
| 1 | revisar listado de materiales |
| 2 | revisar listado de herramientas. |
| 3 | Montar tubería, según medida y ubicación |
| 4 | Fijar tubería mediante abrazaderas y tornillos ½ x 6 |
| 5 | Alambrar los ductos de acuerdo a esquema a conectar |
| 6 | Alambrar los ductos de acuerdo a esquema a conectar |
| 7 | Fijar aparatos. |
| 8 | Realizar uniones eléctricas en cajas de derivación según esquema de conexiones. |
| 9 | Revisar el circuito según esquema. |
| 10 | Probar funcionamiento del circuito |

C&C ELECTROMECÁNICA