MEDIDOR monofásico.

El contador de energía es llamado comúnmente "Medidor Eléctrico". Mide los Kilowatt hora consumidos en una Instalación eléctrica.  El Kilowatt hora (Kwh) es el gasto de un Kilowatt en el tiempo de una hora.

Su construcción es sencilla, y consta de los siguientes elementos: un electroimán con núcleo de buena calidad magnética, laminado y con tres expansiones polares, en dos de estas van arrollamiento de alambre gruesa y pocas vueltas, constituyendo el circuito de corriente del medidor.  La otra expansión polar lleva un arrollamiento delgado y muchas vueltas conectado en derivación al circuito, a través del cual pasa una pequeña corriente proporcional a la tensión de la línea, constituyendo el circuito de tensión del medidor.  Entre los electroimanes se encuentran un disco de aluminio que gira sobre un eje que acciona el mecanismo de registro que totaliza la energía consumida por los circuitos a que está conectado.

Lleva también, una a dos lmanes permanentes como campo, atraviesa el disco de aluminio, constituyendo el sistema de freno del medidor,

La bobina de corriente, se conecta en serie con el conductor de fase y la bobina de tensión se conecta en paralelo entre el conductor de fase y el neutro.

Uno de los requisitos Indispensables que debe cumplir un medidor es la precisión que debe tener al registrar el con suma de las cargas mínimas, como las sobrecargan.

- Primera conexión.

-Bobina de corriente.

-Bobina de tensión.

- Entrada fase.

- Puente de tensión.

- Entrada neutro.

- Puente neutro.

- Neutro de consumo y servicio (salida).

- Fase de consumo (salida).